Percepción Remota 2020

## Practico 6: “índices y Trasformaciones Globales”

### Objetivos:

- Comprender la importancia de los índices espectrales, principales usos y aplicaciones.

- Aprender las bases teóricas y prácticas de las principales transformaciones globales de imágenes.

- Índices Espectrales

Los índices espectrales corresponden a un tipo de transformaciones globales desarrolladas para caracterizar de mejor forma distintos tipos de coberturas de la superficie terrestre, mediante el refuerzo de la contribución espectral de cierta cobertura y la minimización espectral de otras coberturas y/o factores distorsionantes. De estos, destacan los índices de vegetación, los cuales generalmente mejoran la discriminación de la vegetación, reduciendo otros efectos espectrales (Chuvieco, 2008). Muchos de estos índices son derivados del peculiar comportamiento radiométrico en un rango del espectro electromagnético de los objetos, por ejemplo, la vegetación presenta una la baja reflectividad en el rojo (R) y alta en el infrarrojo cercano (NIR). En términos prácticos, estos corresponden a distintas operaciones algebraicas realizadas entre las bandas de un determinado sensor.

Ejemplos:

- Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada “Normalized Difference Vegetation Index” (NDVI):

En donde ρ representa la reflectividad del píxel en la banda del infrarrojo cercano (NIR) y del rojo (R) respectivamente. El NDVI varía entre -1 y +1, lo cual facilita su comparabilidad e interpretación. Empíricamente, se puede considerar que un NDVI mayor a 0,1 representa una cubierta vegetal (bajo este umbral, son otros tipos de coberturas), y entre 0,5 y 0,7 vegetación densa con un elevado vigor (a más NDVI, más vigor) (Chuvieco, 2008).

- Índice de vegetación ajustado al suelo “Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI):

En donde ρ representa la reflectividad del píxel en la banda del infrarrojo cercano (NIR) y del rojo (R) respectivamente. El parámetro L corresponde a una constante que permite ajustar la línea de vegetación-suelo al origen. Éste fue agregado debido a la existencia de diversos factores que modifican notablemente el comportamiento de los distintos índices espectrales. Entre estos factores, uno importante es la proporción vegetación/suelo captada en un píxel, haciendo alusión a que tan tupida o esparcida se presenta la vegetación de un sitio (densidad). A menor densidad de la vegetación, más efecto del suelo (ej: zonas áridas). Considere un L=0,5

¿Qué diferencias puede observar entre el NDVI y el SAVI? ¿Qué similitudes presentan?

SAVI fue creado para reducir las variaciones provocadas por el efecto espectral del suelo sobre la respuesta espectral de la vegetación, es decir, en lugares donde predomina el suelo descubierto. Por otra parte, el NDVI se utiliza en sectores donde predomina la cobertura vegetal.

Aparte de los índices aquí presentados, existen un gran número de índices espectrales desarrollados por distintos autores y para distintos propósitos (ver <http://www.indexdatabase.de/>). Algunos de los más destacados son: distintos cocientes simples entre bandas; índice de vegetación transformada (TVI); índice de vegetación mejorado (EVI); índice infrarrojo de diferencia normalizada (NDVI); entre muchos otros diseñados tanto para sensores multiespectrales, hiperespectrales y superespectrales.

- Trasformaciones Globales (“Feature extraction”):

Las denominadas transformaciones globales (Pinillla, 1995) incluyen a los ya vistos Índices Vegetación, más otro tipo de análisis, consistentes en la combinación de las distintas bandas de una imagen, para crear nuevas imágenes a partir de estas. Las imágenes creadas de esta forma son una función de todas las bandas originales consideradas.

Una de estas transformaciones más ampliamente utilizadas, corresponde al Análisis de Componentes Principales (PCA), cuyo objetivo es resumir la información de un grupo de variables, en un nuevo conjunto más pequeño, conservando las partes más significativas de la información original. Las bandas de imágenes multi e hiperespectrales presentan una alta correlación entre sí (sectores adyacentes en el espectro electromagnético).

El PCA sintetiza la información de n bandas, en n componentes principales, donde los primeros de ellos presentan resumida la mayoría de la información total, y el resto corresponden al ruido presente en todas las bandas consideradas de la imagen. Además, los distintos componentes principales son ortogonales entre sí, lo que significa que no están correlacionados. El PCA reduce la dimensionalidad de los datos y aísla el ruido de estos.

En términos prácticos, el PCA maximiza la varianza del set de datos, mediante la disminución de su correlación (transformación ortogonal). Las bandas resultantes del PCA son combinaciones lineales de las bandas espectrales originales, en donde las primeras normalmente representan el 90-96% de la varianza contenida en los datos, y las bandas restantes representan ruido.

Habitualmente, en los primeros componentes principales se puede distinguir:

1° CP: Fisionomía Similar a un pancromático, bajos valores en agua y vegetación, valores medios en edificaciones y altos en suelos desnudos.

2° CP: Valores altos en sectores con actividad fotosintética, medios en urbanización y bajos en suelo desnudo, agua y pavimento.

3° CP: Valores altos en agua, pavimento y urbanización, medios a bajos en zonas con actividad fotosintética (más vigor, valor menor).

### ¿En qué cree usted que podría utilizar este tipo de análisis? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Otra transformación bastante usada, corresponde a la llamada “Tasseled Cap” (TCT), la cual fue diseñada para analizar cambios de la cobertura vegetal y del desarrollo urbano detectados por sensores satelitales. Se conoce como transformación “Tasseled Cap” debido a la forma de la distribución gráfica de los datos (“gorro con pom-pom”). Fue desarrollada por Kauth y Thomas (1976). TCT corresponde a una transformación PCA calibrada para ciertos sensores satelitales.

Esta transformación, genera tres ejes asimilables a los componentes principales:

  - Brillo (Brightness): Corresponde al primer componente de la TCT, es la suma ponderada de todas las bandas que representa la mayor variabilidad en la imagen. Por lo general, se asocia al suelo desnudo o parcialmente cubierto, coberturas artificiales, y a variaciones en la topografía.

  - Verdor (Greenness): Corresponde al segundo componente de la TCT, y representa una  medida del contraste entre la banda NIR y las bandas visibles debido a la dispersión (“scattering”) de la radiación infrarroja resultante desde la estructura celular de la vegetación verde y la absorción de radiación visible por pigmentos vegetales. Se correlaciona con el vigor vegetal.

  - Humedad (Wetness): Corresponde al tercer componente de la TCT, es ortogonal a los dos anteriores y está asociado con la humedad del suelo, los cuerpos de agua y otras coberturas húmedas. Está influido por las bandas del infrarrojo medio.

Las firmas espectrales del suelo, presentan valores más altos en el componente Brillo, y valores más bajos en el componente Verdor.

Como se muestra en las figuras más adelante, existen tres planos asociados con estos componentes:

### El plano de los suelos (espacio Brillo/Humedad)

- El plano de transición (espacio verdor/Humedad)

- El plano de la vegetación (espacio Brillo/Verdor).

En el gráfico a) de dispersión 2D de la figura a continuación, entre la banda R y NIR originales se puede apreciar la denominada “línea de suelo”, que corresponde a la recta diagonal ascendente que se forma en la parte baja de la nube de puntos. Esta línea describe la variación espectral del suelo desnudo en el área seleccionada. Esta línea se puede calcular mediante la localización de dos o más parches de suelo desnudo que presenten diferentes valores de reflectividad y el ajuste de una regresión lineal entre estos en el espacio espectral