# ELEMENTOS FINITOS EN ACÚSTICA :PROBLEMAS EN 1D

## INTRODUCCIÓN

No se puede considerar la ecuación de onda por si sola, esta debe ser entendida en conjunto con sus condiciones iniciales y de contorno. Las condiciones iniciales se refieren a la presión inicial como también a la taza de cambio de presión inicial. Las condiciones de contorno expresan la descripción de los elementos existentes en la frontera donde la onda sonora se propaga. Entonces para un medio tenemos en primer lugar la ecuación de onda. Entonces para un punto x asociado con el dominio donde la onda se propaga conforme a la siguiente ecuación. La mayoría de los problemas puede ser solucionado a partir de sus soluciones.

∇2p=1c2∂2p∂t2

x=x,y,z=x,y,zT=xyz

Solución de Onda Plana

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

Solución de Onda Esférica

pr,t=Arejωt-kr

En casos donde interesa la respuesta transiente, tenemos condiciones iniciales, la primera corresponde a la distribución de presión en el tiempo cero. Mientras que la segunda se refiere a la taza de cambio de la presión sonora en el tiempo cero

px,0=p0x

∂p∂tx,0=p0x

Por otra parte, las condiciones de contorno genéricas pueden ser descritas por

u-∂us∂t⋅n=Yp

Donde u es el vector de velocidad de partículas asociada a la onda sonora, p es la presión sonora, us es la velocidad del sólido en el cual existe una interacción acústica/vibratoria e Y es la admitancia acústica específica

Y=1Z

us=usxx,tusyx,tuszx,tT

u=uxx,tuyx,tuzx,tT

Esta condición general de frontera o contorno puede ser descompuesta y simplificada como

Condiciones de Contorno de Dirichlet

Si consideramos la impedancia del contorno como nula tenemos la condición de contorno de Dirichlet homogénea, la cual es conocida como liberación de presión para xD∈SD0

pxD,t=0

Si existe un valor pre escrito podemos reescribir para xD∈SD

pxD,t=pD

Condiciones de Contorno de Neumann

Si consideramos la admitancia del contorno como nula tenemos la condición de contorno de Neumman homogénea, esto significa que la componente normal de la velocidad de partículas del fluido en la frontera es nula y por lo tanto tenemos una condición de pared rígida. Entonces para un punto xN∈SN0

u⋅n=0

En términos de la presión sonora tenemos

∇pxN,t⋅n=0

Por supuesto si la velocidad es pre escrita en el contorno tenemos para un punto xN∈SN

u⋅n=un

O en relación con la presión

∇p⋅n=-jωρ0un

Condiciones de Contorno de Robin

También es conocida como condición de contorno de impedancia, en este caso la situación se referirá a la impedancia acústica específica Z y a su recíproco la admitancia acústica específica Y=1/Z. A partir de la expresión general para punto xR∈ΓR, es decir la región donde se consideran las condiciones de Robin

Zu⋅n=p

Pero podemos escribir esto

p=-Zjωρ0∇p⋅n

∇p⋅n=-jωρ0Yp

Obviamente estas regiones pertenecientes al contorno no se interceptan

SD∩SD0∩SN∩SN0∩SR=ϕ

SD0

SN0

SD

SR4

SN

SR2

SR3

SR1

## ECUACIÓN DE ONDA SONORA UNIDIMENSIONAL FORMULACIÓN DIFERENCIAL (FUERTE) Y FORMULACIÓN INTEGRAL (DÉBIL)

La ecuación de onda plana en un tubo de longitud L, definido entre –L/2 y L/2 y sus condiciones iniciales son

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

px,0=pox

∂p∂tx,0=p0x

Las condiciones de contorno más interesantes de analizar

Fuente al inicio del tubo, lo que corresponde a una condición de Dirichlet no homogénea en x = -L/2

p-L2,t=Pot

Tubo abierto ideal o liberación de presión en x = L/2, lo que corresponde a una condición de Dirichlet homogénea.

pL2,t=0

Tubo cerrado en uno y/o ambos extremos, es decir condición de contorno de Neumann homogénea en ambos extremos.

∂p∂x-L2,t=0∂p∂xL2,t=0

Tubo con impedancia acústica específica característica Z en x = L/2 (material absorbente) , o bien un tubo abierto considerando la impedancia acústica específica de radiación ZR (tubo abierto irradiando presión sonora) en x = L/2, en ambos casos tenemos una condición de Robin

pL2,tuL2,t=Z

pL2,tuL2,t=ZR

Volveremos a la ecuación de onda y la modificaremos de tal forma que podamos incorporar en una sola expresión “todas” las condiciones posibles

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2=0

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por el término δp, al que denominaremos variación de la presión sonora

δp1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2=0

Entenderemos la variación δp como un cambio infinitesimal e imaginario de la presión sonora que es compatible con las condiciones de contorno. Un ejemplo de esta puede ser expresado en la siguiente figura

Integramos a ambos lados de la ecuación

-L2L2δp1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2 dx=0

Separamos las integrales

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx--L2L2δp∂2p∂x2 dx=0

Y resolveremos la segunda integral usando la técnica de integración por partes

-L2L2u dv=uv-L2L2--L2L2v du

Entonces

-L2L2δp∂2p∂x2 dx=δp∂p∂x-L2L2--L2L2∂δp∂x ∂p∂x

Reemplazamos en

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx--L2L2δp∂2p∂x2 dx=0

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx-δp∂p∂x-L2L2--L2L2∂δp∂x ∂p∂x dx=0

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx+-L2L2∂δp∂x ∂p∂x dx-δp∂p∂x-L2L2=0

Si consideramos que el área de la sección transversal del tubo es variable A = A(x), además tanto la presión sonora p=p(x,t) como la variación de la presión sonora δp=δp(x,t) son dependientes de la posición y del tiempo y que pueden existir cambios en la velocidad del sonido en el tubo c = c(x)

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Axdx+-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

-δpL2,t∂pL2,t∂xAL2

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=0

Si existieran fuerzas corporales qx,t (fuente distribuida en el tubo) la ecuación en formulación diferencial sería dada por:

1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2=qx,t

Mientras que la ecuación de onda en formulación integral

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Axdx+-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

-δpL2,t∂pL2,t∂xAL2

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=-L2L2δpx,tqx,tAxdx

Al final del tubo x =L2 podemos considerar la existencia de un material acústico caracterizado por su impedancia acústica específica, o bien si el tubo está abierto y consideramos la impedancia acústica específica de radiación. En este caso usaremos la Ecuación de Fuerza de Euler Unidimensional

-∂p∂xx=ρ0∂u∂t

Podemos simplificar

-∂p∂x=ρ0∂u∂t

Y al asumir la solución armónica mono frecuencial

px,t=pxejωt

ux,t=uxejωt

Al derivar la velocidad de partículas con respecto al tiempo

∂u∂t=∂ux,t∂t=jωuxejωt=jωux,t=jωu

Evaluando la Ecuación de Fuerza de Euler Unidimensional en x=L/2

-∂pL2,t∂x=ρ0∂uL2,t∂t=jωρ0uL2,t

-∂pL2,t∂x=jωρ0uL2,t

Pero recordemos la relación entre impedancia acústica específica y presión sonora

pu=ZpZ=u

Por lo tanto, la ecuación anterior

-∂pL2,t∂x=jωρ0ZpL2,t

-∂pL2,t∂x=jωρ0YpL2,t

Donde Y es la admitancia acústica específica Y=1/Z. Además, debemos recordar en términos genéricos que cuando derivamos la presión sonora con respecto al tiempo

∂p∂t=∂px,t∂t=jωpxejωt=jωpx,t=jωp

-∂pL2,t∂x=ρ0Y∂p∂tL2,t

Usaremos esto Enel tercer término de la ecuación formulada integralmente

-δpL2,t∂pL2,t∂xAL2=ρ0YδpL2,t∂p∂tL2,tAL2

Este término se puede rescribir como

ρ0YδpL2,t∂p∂tL2,tAL2=-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2dx

Donde δx-L2 es la función Delta de Dirac. Entonces reescribimos la Ecuación de onda en Formulación Integral o Formulación Débil

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx+-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx+

-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2--L2L2δpx,tqx,tAxdx=0

De igual forma que en el caso anterior las condiciones iniciales

px,0=pox

∂p∂tx,0=p0x

Se habla de formulación débil debido a que sus requisitos de validación son menos estrictos que en la formulación diferencial.

En todos esos puntos ∂px,t∂x no existe, pero fuera de esos puntos esa derivada si existe y es una fusión sin problemas, entonces la expresión -L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx, si tiene importancia.

∂px,t∂x

∂δpx,t∂x

x

En esta formulación indirectamente hemos incorporado:

## Absorción

Materiales absorbentes en uno de los extremos del tubo

-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx

## Tubo Cerrado Caso 1

Si el tubo está perfectamente cerrado en x = L/2 la admitancia Y es nula y la integral anterior es cero

-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx=0

## Tubo Cerrado Caso 2

En este caso la derivada parcial de la presión respecto a x es cero

δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=0

## Tubo Abierto

En este caso como la presión sonora debe ser nula, la variación de la presión debe coincidir con la condición de contorno respectiva

δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=0

## Tubo con Fuente

En este caso como la presión sonora debe ser nula, la variación de la presión debe coincidir con la condición de contorno respectiva p(-L2,t)=P(t) entonces δp(-L2,t)= P(t)

La formulación débil permite compatibilizar todas las posibles condiciones de contorno en una sola ecuación, sin embargo, encontrar una solución analítica puede ser un proceso muy complejo. Sin embargo, la formulación integral nos permite usar una solución discreta y aproximada

## DISCRETIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN INTEGRAL (DÉBIL) DE LA ECUACIÓN DE ONDA

Supongamos que podemos expresar la solución de la ecuación de onda de manera aproximada de la forma

p=px,t=i=1∞Nixpit

p=px,t≈px,t=i=1NNixpit

Las funciones Nix son construidas por el usuario y se les solicita que sean linealmente independientes y satisfagan las condiciones de contorno. Esta ecuación en forma matricial es

p=px,t≈N1xN2xN3x⋯NNxp1tp2tp3t⋮pNt

En forma compacta podemos decir

p=px,t≈Nxpt

Nx=N1xN2xN3x⋯NNx

pt=p1tp2tp3t⋮pNt

Podemos hacer lo mismo para la variación de la presión sonora (también llamada función de peso)

δp=δpx,t≈i=1NNixδpit

δp=δpx,t≈N1xN2xN3x⋯NNxδp1tδp2tδp3t⋮δpNt

Las funciones Nix son exactamente las mismas y en forma compacta tenemos

δp=δpx,t≈Nxδpt

## MATRIZ DE MASA

Aproximamos la primera integral usando el proceso de discretización

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx≈-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx=-L2L2δpx,tT1cx2∂2px,t∂t2Ax dx

-L2L2δpx,tT1cx2∂2px,t∂t2Ax dx=-L2L2NxδptT1cx2∂2Nxpt∂t2Ax dx =

-L2L2δpTtNTx1cx2∂2Nxpt∂t2Ax dx=

-L2L21cx2δpTtNTxNxd2ptdt2Ax dx=

-L2L21cx2δpTtNTxNxptAx dx=

Aclaramos que

pt=d2ptdt2

Sacamos para afuera los elementos de la ecuación que solamente dependen del tiempo

δpTt-L2L21cx2tNTxNxAx dxpt=

Llamamos a la integral siguiente como matriz de masa M

M = -L2L21cx2tNTxNxAx dx

Entonces

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx≈δpTt-L2L21cx2tNTxNxAx dxpt

Podemos aproximar la primera integral como

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx≈δpTMpt

Observemos que es esta expresión

δpTt-L2L21cx2tN1x⋮NNxN1x⋯NNxAx dxpt

Los componentes de la expresión son

Nx=N1x⋯NNx ↔1 X N

NTx=N1x⋮NNx↔N X 1

pt=p1t⋮pNt↔N X 1

δpTt=δp1t⋯δpNt↔1 X N

Entonces la expresión completa indica

δp1t⋯δpNt-L2L21cx2tN1x⋮NNxN1x⋯NNxAx dxp1t⋮pNt=

δp1t⋯δpNt-L2L21cx2tN1xN1xN1xN2x⋯N1xNNxN2xN1xN2xN2x⋯N2xNNx⋮⋮⋱⋮NNxN1xNNxN2x⋯NNxNNxAx dxp1t⋮pNt

1 X N						N X N				N X 1

Cada elemento de la matriz de masa es

M = -L2L21cx2tNTxNxAx dx

mij=-L2L21c2xNixNjxAx dx

## MATRIZ DE RIGIDEZ

Tomamos la tercera integral y la aproximamos

-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx≈-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx=

-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx=-L2L2∂δpx,t∂xT∂px,t∂xAxdx=

-L2L2∂Nxδpt∂xT∂Nxpt∂xAxdx=

-L2L2δptdNxdxTdNxdxptAxdx=

Sacamos los términos con respecto al tiempo de la integral

δpTt-L2L2dNxdxTdNxdxAxdxpt=

La tercera integral es aproximada por

-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx≈δpTtK pt

Definimos

N'x=dNxdx

Llamamos a la integral siguiente como matriz de rigidez K

K=-L2L2dNxdxTdNxdxAxdx

Donde cada elemento es de la forma

kij=-L2L2dNixdxdNjxdxAxdx

## MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO

Realizamos el mismo procedimiento

-L2L2ρ0xYxδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx≈-L2L2ρ0xYxδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx

-L2L2ρ0xYxδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx=-L2L2ρ0xYxδpx,tT∂p∂tx,tAxδx-L2 dx=

Entonces

-L2L2ρ0xYxNxδptT∂Nxpt∂tAxδx-L2 dx

δpTt-L2L2ρ0xYxNTxNxAxδx-L2 dxdptdt

δpTt-L2L2ρ0xYxNTxNxAxδx-L2 dxpt

dptdt=pt

Entonces la tercera integral se puede aproximar por

-L2L2ρ0xYxδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx≈δpTtC pt

La matriz de amortiguamiento es dada por

C=-L2L2ρ0xYxNTxNxAxδx-L2 dx

Donde cada elemento es de la forma

cij=-L2L2ρ0xYxNixNjAxδx-L2 dx

## VECTOR DE FUERZAS

De la integral final podemos generar la aproximación

-L2L2δpx,tqx,tAxdx≈-L2L2δpx,tqx,tAxdx

-L2L2δpx,tqx,tAxdx≈ δpTtf(t)

Obtenemos el vector de fuerzas

f(t)=-L2L2NTxq(x,t)Ax dx

Donde cada elemento es de la forma

fi(t)=-L2L2Nixq(x,t)Ax dx

## ECUACIÓN DISCRETIZADA

Desde la Ecuación de Onda expresada en términos de la Formulación Integral o Formulación Débil

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx+-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx+

+-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx +

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2--L2L2δpx,tqx,tAxdx=0

De igual forma que en el caso anterior las condiciones iniciales

px,0=pox

∂p∂tx,0=p0x

Tenemos

δpTtMpt+δpTtC pt+δpTtK pt-δpTtf(t)=0

Factorizamos por δpTt

δpTtMpt+C pt+K pt-f(t)=0

Y como es te conjunto de funciones son imaginarias e infinitesimales δpTt≠0 por lo tanto la ecuación discretizada y las condiciones iniciales

Mpt+C pt+K pt-f(t)=0

Finalmente

Mpt+C pt+K pt=f(t)

p0=p0

p0=p0

La formulación débil y la discretización nos permiten:

- Bajar la complejidad del problema, de decir que resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales es más difícil que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias.

- La formulación débil nos permite integrar cualquier tipo condición de contorno e inicial, en un marco unificado y al mismo tiempo la discretización nos hace más eficiente el conseguir una solución

## UNA INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS: MÉTODO DE COLOCACIÓN

El objetivo de esta sección es concretizar los conceptos anteriormente vertidos estableciendo de manera mucho más clara los procesos de construcción de las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento y como las ecuaciones pueden resolverse de manera simple en el caso de que la excitación es de carácter armónico

Las funciones de interpolación Nix deben ser construidas bajo el siguiente procedimiento recomendado

- Selecciones puntos nodales en la estructura

- A cada nodo asociarle grados de libertad, en nuestro caso presión sonora.

- Por cada grado de libertad en cada nodo, construir una función que tenga un valor unitario en dicho grado de libertad y cero para el resto

A fin de que la solución al problema sea convergente las funciones Nnx (en nuestro caso unidimensional corresponden a Nnxdeben cumplir con un conjunto de condiciones

- Ser linealmente independientes

- Ser continuas y poseer derivadas continuas de orden (p – 1). Específicamente en este caso se considerará p = 1 y 2

- Satisfacer las condiciones de contorno, estas incluyen derivadas de orden (p-1)

- Formar una serie completa

Una serie de funciones se dice completa si cumple el error cuadrático promedio es cero en el límite conforme la lo expresado en la ecuación

limN→∞-L2L2px,t-n=1NNnxpntdx=0

A fin de comenzar por un caso simple consideraremos un tubo de longitud L, cerrado en ambos extremos, esto quiere decir que:

δp-L2∂p∂x-L2A-L2=0⇒∂p∂x-L2=0

δpL2∂p∂xL2AL2=0⇒∂p∂xL2=0

Asumiremos que la velocidad del sonido es constante, no hay fuerzas externas ni corporales y que el amortiguamiento es nulo

Mpt+K pt=0

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

N1(x)

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

N2(x)

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

N3(x)

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

N4(x)

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

N5(x)

Figura 2.2. Elementos y funciones de interpolación

El tubo es recto, el área de la sección transversal es constante. El tubo fue dividido en 4 elementos y se generaron 5 nodos, cada uno con su propia función de interpolación

Las funciones son

N1x=-4Lx-1-L2≤x<-L20lodemás

N2x=4Lx+2-L2≤x<-L4-4Lx-L4≤x<00lodemás

N3x=4Lx+1-L4≤x<0-4Lx+10≤x<L40lodemás

N4x=4Lx0≤x<L4-4Lx+2L4≤x<L20lodemás

N5x=4Lx-1L4≤x<-L20lodemás

## MATRIZ DE MASA

Recordemos que la matriz de masa es dada por

M = -L2L21cx2tNTxNxAx dx

Esta matriz es simétrica

mij=-L2L21c2xNixNjxAx dx=mji

En nuestro caso tenemos

m11=-L2L21c2N1xN1xA dx

m11=Ac2-L2-L4-4Lx-12dx=Ac2⋅L12=A3c2⋅L4

m12=-L2L21c2N1xN2xA dx=m21

m12=Ac2-L2-L4-4Lx-14Lx+2dx=Ac2⋅L24=A3c2⋅12⋅L4

m13=0

m14=0

m15=0

m21=m12

m22=-L2L21c2N2xN2xA dx

m22=Ac2-L2-L44Lx+22dx+Ac2-L40-4Lx2dx=Ac2⋅L6=A3c2⋅2⋅L4

m23=-L2L21c2N2xN3xA dx=m32

m23=Ac2-L40-4Lx4Lx+1dx=Ac2⋅L24=A3c2⋅12⋅L4

m24=0

m25=0

m31=0

m32= m23

m33=-L2L21c2N3xN3xA dx

m33=Ac2-L404Lx+12dx+Ac20L4-4Lx+12dx=Ac2⋅L6=A3c2⋅2⋅L4

m34=-L2L21c2N3xN4xA dx=m43

m34=Ac20L4-4Lx+14Lxdx=Ac2⋅L24=A3c2⋅12⋅L4

m35=0

m43= m34

m44=-L2L21c2N4xN4xA dx=m43

m44=Ac20-L44Lx2dx+Ac2L4L2-4Lx+22dx=Ac2⋅L6=A3c2⋅2⋅L4

m45=-L2L21c2N4xN5xA dx=m45

m45=Ac2L4L2-4Lx+24Lx-1dx=Ac2⋅L24=A3c2⋅12⋅L4

m51=0

m52=0

m53=0

m54= m45

m55=-L2L21c2N5xN5xA dx=m45

m55=Ac2L4L24Lx-12dx=Ac2⋅L12=A3c2⋅L4

Reunimos todos los elementos de la matriz

M=A3c2×L4×112000122120001221200012212000122

Factorizamos por 12

M=A3c2×L422100014100014100014100012

M=A3c2×L82100014100014100014100012

M=Aax3c22100014100014100014100012

Donde

ax=L8=L42

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

N5(x)

L4

L4

L4

L4

ax=L8

ax=L8

## MATRIZ DE RIGIDEZ

Podemos calcular cada miembro de la matriz de rigidez, recordando que esta es simétrica

K=-L2L2dNxdxTdNxdxAxdx

Donde cada elemento es de la forma

kij=-L2L2dNixdxdNjxdxAxdx

k11=-L2L2dN1xdxdN1xdxAxdx

k11=A-L2-L4-4L2dx=A4L

k12=-L2L2dN1xdxdN2xdxAxdx=k21

k12=A-L2-L4-4L4Ldx=-A4L

k13=0

k14=0

k15=0

k15=0

k21= k12

k22=-L2L2dN2xdxdN2xdxAxdx

k22=A-L2-L44L2dx+Ac2-L40-4L2dx=A8L

k23=-L2L2dN2xdxdN3xdxAxdx=k32

k23=A-L40-4L4Ldx=-A4L

k24=0

k25=0

k31=0

k32= k23

k33=-L2L2dN3xdxdN3xdxAxdx

k33=A-L404L2dx+Ac20L4-4L2dx=A8L

k34=-L2L2dN3xdxdN4xdxAxdx=k43

k34=A0L4-4L4Ldx=-A4L

k35=0

k41=0

k42=0

k43= k34

k44=-L2L2dN4xdxdN4xdxAxdx

k44=A0-L44L2dx+Ac2L4L2-4L2dx=A8L

k45=-L2L2dN4xdxdN5xdxAxdx=k45

k45=AL4L2-4L4Ldx=-A⋅4L

k51=0

k52=0

k53=0

k54= k45

k55=-L2L2dN5xdxdN5xdxAxdx

k55=AL4L24L2dx=A⋅4L

Factorizamos y formamos la matriz

K=A×4L1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11

K=A2×8L1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11

K=A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11

ax=L8=L42

Entonces resumiendo tenemos

Mpt+K pt=0

M=Aax3c22100014100014100014100012

K=A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11

Aax3c22100014100014100014100012p1tp2tp3tp4tp5t+ A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11p1tp2tp3tp4tp5t=00000

Nos enfocaremos ahora en resolver de forma general la ecuación Mpt+K pt=0 para cualquier tamaño de las matrices

Mpt+K pt=0

Asumiremos que la solución es de carácter armónico / exponencial compleja

pt=ϕejωt

Donde ϕ es un vector formado conjunto de constantes a determinar y ω es una frecuencia angular

ϕ =ϕ1ϕ2⋮ϕN

Al reemplazar pt=ϕejωt en la ecuación Mpt+K pt=0

-ω2Mϕejωt+ Kϕejωt=0

Factorizamos, simplificamos ejωt y tenemos

-ω2M+ Kϕejωt=0

Tenemos entonces el problema de valores propios

-ω2M+ Kϕ=0

O bien

sM+ Kϕ=0

Donde

s=-ω2

Resumiendo, desde el inicio del capítulo pasamos de una ecuación de ondas sonoras, diferencial en derivadas parciales en formulación fuerte, a una ecuación integral en formulación débil; al discretizar convertimos todo en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden con coeficientes constantes, para finalmente convertir todo esto en un sistema de ecuaciones algebraicas

Este sistema de ecuaciones solamente tiene solución si

det-ω2M+ K=0

det-sM+ K=0

Tenemos que determinar los valores de s=-ω2 a partir del polinomio característico que obtenemos del determinante

aN-ω2N+aN-1-ω2N-1+aN-2-ω2N-2+⋯+a2-ω22+a1-ω21+a0=0

aNsN+aN-1sN-1+aN-2sN-2+⋯+a2s2+a1s1+a0=0

Las raíces N de este polinomio están relacionadas con las frecuencias naturales angulares, frecuencias de resonancia angulares o frecuencias modales. En términos generales estos valores reciben nombres tales como valores propios o eigenvalues.

Al conocer todos los valores de s=s1,s2,⋯,sN, dicho de otra forma, determinamos las frecuencias naturales angulares ω=ω1,ω2,⋯,ωN, obtendremos un conjunto de N sistemas de ecuaciones algebraicas

s1=ω12⇔f1

s2=ω22⇔f2

⋮

sN=ωN2⇔fN

-ω12M+Kϕ1=0

-ω22M+Kϕ2=0

⋮

-ωN2M+KϕN=0

-s1M+Kϕ1=0

-s2M+Kϕ2=0

⋮

-sNM+KϕN=0

Cada valor propio o frecuencia natural/resonancia tiene asociado un vector propio

s1=ω12⇔f1⇔ϕ1=ϕ1ϕ1⋯ϕ11T

s2=ω22⇔f2⇔ϕ2=ϕ1ϕ1⋯ϕ12T

⋮

sN=ωN2⇔fN⇔ϕN=ϕ1ϕ1⋯ϕ1NT

Y el conjunto de resultados de los sistemas de ecuaciones ϕ1, ϕ2,⋯, ϕN son llamados vectores propios, modos normales de vibración o eigenvectors.

## TUBO CERRADO EN AMBOS EXTREMOS – INTRODUCCIÓN AL REFINAMIENTO h

Al modelar un problema utilizando un programa de elementos finitos, es muy importante verificar si la solución a convergido. La palabra convergencia se usa porque el resultado de un programa de elementos finitos está convergiendo en una única solución correcta. Para verificar la convergencia, se requiere más de una solución para el mismo problema. Si la solución es dramáticamente diferente de la solución original, entonces la solución del problema no es convergente. Sin embargo, si la solución no cambia mucho (menos de una pequeña diferencia porcentual), entonces la solución del problema se considera convergente.

El refinamiento h (FEM_h) mejora los resultados al aumentar el número de elementos mediante la disminución de la longitud característica de estos (h) y sin cambiar las características de las funciones de interpolación usadas

A fin de ilustrar este método, se considerará una situación unidimensional simple al igual que en la sección anterior. , es decir un tubo de longitud de longitud L de 1m, cerrado en ambos extremos, esto quiere decir que las condiciones de contorno descritas en las ecuaciones y Comenzaremos con cuatro elementos, luego subiremos a diez y finalmente a cien, compararemos resultados de frecuencias naturales y formas modales mediante tablas y gráficos.

Observemos la formulación débil y consideremos el tubo cerrado en ambos extremos cx=c, Ax= A no existe amortiguamiento, la sección transversal y la velocidad del sonido son constantes

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx+-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx+

-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2--L2L2δpx,tqx,tAxdx=0

Con más claridad la condiciones al inicio y al final del tubo son

δp-L2∂p∂x-L2A-L2=0⇒∂p∂x-L2=0

δpL2∂p∂xL2AL2=0⇒∂p∂xL2=0

Supondremos que la velocidad del sonido y que el área de la sección transversal del tubo permanece constante. Así mismo no se incorporarán fuerzas corporales en el problema. Entonces:

Ax=A=1cm2

cx=c=340ms

qx,t=0

Después de discretizar la ecuación de movimiento es

Mpt+Kpt=0

Si la solución es armónica y estacionaria de la forma pt=ϕexpjωt. El problema de valores propios asociado es

-ω2M+Kϕ=0

Donde las matrices de masa y rigidez son de manera genérica

M=Aax3c22100⋯0141001410014⋮⋱4101410⋯012

K=A2ax1-100⋯0-12-100-12-100-12⋮⋱2-10-12-10⋯0-11

Podemos cuantificar, para 4, 10 y 100 elementos, los errores en las frecuencias calculadas mediante FEM versus las frecuencias teóricas dadas por.

fn=nc2Ln=0,1,2,3,…

Estos resultados se presentan a partir de las siguientes figuras y tablas

Tabla 2.1 Frecuencias Teóricas y FEM – 4 Elementos

| Frec Teórica [Hz] | Frec FEM [Hz] | Error [%] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 170 | 174,3960444 | 2,585908488 |
| 340 | 374,9036489 | 10,26577908 |
| 510 | 609,2333657 | 19,45752268 |
| 680 | 749,8072978 | 10,26577908 |

Tabla 2.2. Frecuencias Teóricas y FEM – 10 Elementos

| Frec Teórica [Hz] | Frec FEM [Hz] | Error [%] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2,23E-05 | 0 |
| 170 | 170,6999326 | 0,411725061 |
| 340 | 345,6168061 | 1,652001786 |
| 510 | 529,0202785 | 3,729466373 |
| 680 | 725,0948029 | 6,63158866 |

Tabla 2.3. Frecuencias Teóricas y FEM – 100 Elementos

| Frec Teórica [Hz] | Frec FEM [Hz] | Error [%] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00E+00 | 0 |
| 170 | 170,0069911 | 0,004112386 |
| 340 | 340,0559305 | 0,016450151 |
| 510 | 510,1887771 | 0,037015115 |
| 680 | 680,4475099 | 0,065810287 |

Figura 2.7. Frecuencias Teóricas vs. Frecuencias FEM – 4 Elementos

Figura 2.8. Error Frecuencias Teóricas vs. Frecuencias FEM – 4 Elementos

Figura 2.9. Modos FEM – 4 Elementos

Figura 2.10. Frecuencias Teóricas vs. Frecuencias FEM – 10 Elementos

Figura 2.11. Error Frecuencias Teóricas vs. Frecuencias FEM – 10 Elementos

Figura 2.12. Modos FEM – 10 Elementos

Figura 2.13. Frecuencias Teóricas vs. Frecuencias FEM – 100 Elementos

Figura 2.14. Error Frecuencias Teóricas vs. Frecuencias FEM – 100 Elementos

Figura 2.15. Modos FEM – 100 Elementos

Podemos tranquilamente concluir en este aspecto que al incrementar el número de elementos la exactitud de nuestros cálculos mejora, sin embargo, como se verá de manera posterior no es el único método de incrementar la exactitud en la solución aproximada.

## TUBO CON FUENTE EN UN EXTREMO Y CERRADO EN EL OTRO

Volvamos al caso anterior un tubo de longitud L de longitud 1m, con un pistón actuando como fuente senoidal, de frecuencia ω, ubicada en un extremo y cerrado en el otro. Las condiciones de contorno se expresan como

p-L2,t=PLejωt=PLexpjωt

δpL2∂p∂xL2AL2=0⇒∂p∂xL2=0

El tubo será el mismo que en el caso anterior

Ax=A=1cm2

cx=c=340ms

qx,t=0

PL=1N/m2

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

PLexp(jωt)

Tubo dividido en 4 elementos

Entonces la ecuación de movimiento es

Mpt+Kpt=0

Sin embargo, se debe tener cuidado en el proceso de incorporar la fuente en el extremo del tubo ya que es una condición de contorno y no una fuerza distribuida como lo es qx,t. Consideremos inicialmente cuatro elementos y cinco nodos como un caso inicial de análisis

Aax3c22100014100014100014100012p1p2p3p4p5+A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11p1p2p3p4p5=00000

La presión en el primer nodo es ya conocida, porque es una condición de contorno

p-L2,t=p1=PLejωt=PLexpjωt

Entonces, al remplazar en la ecuación respectiva tenemos

Aax3c22100014100014100014100012-ω2PLejωtp2p3p4p5+A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11PLejωtp2p3p4p5=00000

Si observamos la ecuación desde una perspectiva más genérica

m11m12m13m14m15m21m22m23m24m25m31m32m33m34m35m41m42m43m44m45m51m52m53m54m55p1p2p3p4p5+k11k12k13k14k15k21k22k23k24m25k31k32k33k34k35k41k42k43k44k45k51k52k53k54k55p1p2p3p4p5=00000

Podemos ver que la primera ecuación de este sistema es redundante, ya que p1 es conocido y eso significa que nuestro sistema se reduce a:

m22m23m24m25m32m33m34m35m42m43m44m45m52m53m54m55p2p3p4p5+k22k23k24k25m32k33k34k35k42k43k44k45k52k53k54k55p2p3p4p5+p1m21m31m41m51+p1k21k31k41k51=0000

reemplazamos

m22m23m24m25m32m33m34m35m42m43m44m45m52m53m54m55p2p3p4p5+k22k23k24k25m32k33k34k35k42k43k44k45k52k53k54k55p2p3p4p5

-ω2PLejωtm21m31m41m51+PLejωtk21k31k41k51=0000

Ordenamos

m22m23m24m25m32m33m34m35m42m43m44m45m52m53m54m55p2p3p4p5+k22k23k24k25m32k33k34k35k42k43k44k45k52k53k54k55p2p3p4p5=

ω2PLejωtm21m31m41m51-PLejωtk21k31k41k51

La nueva ecuación de movimiento es

M*p*t+K*p*t=f*t

En el dominio de la frecuencia puede ser resuelta como

-ω2M*+K*P*ω=F*ω

La solución a este sistema de ecuaciones algebraico de números complejos es

P*ω=-ω2M*+K*-1F*ω

En otras palabras, una condición de contorno de Dirichlet no nula genera un vector de fuerzas asociado a la reacción de dicha condición. Como en el caso estudiando anteriormente sus resultados pueden extenderse a muchos más elementos. En el siguiente ejemplo se analizan estos resultados para 100 elementos.

En la siguiente tabla tenemos la comparación entre resultados teóricos y los resultados numéricos para las seis primeras frecuencias de resonancia.

fn=2n-1c4L

| f FEM (Hz) – 100 elementos | f TEO (Hz) |
| --- | --- |
| 85,0008739 | 85 |
| 255,023595 | 255 |
| 425,109242 | 425 |
| 595,299783 | 595 |
| 765,63721 | 765 |
| 936,163553 | 935 |

Las soluciones analíticas se presentan en las ecuaciones

px,t=PLcoskL-xcoskLejωt

De igual manera podemos comparar la solución en términos del valor absoluto de la presión sonora para la frecuencia de 500 Hz a lo largo del tubo y vemos que corresponden dentro de los aceptables márgenes de error.

Las distorsiones en los resultados para las frecuencias de resonancia (no en otras frecuencias) no se deben al modelo FEM, son causa de la propia ecuación de onda la cual no considera pérdidas, absorción dentro del tubo, es decir para una frecuencia de resonancia

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

Condiciones iniciales

px,0=0

∂p∂tx,0=0

Fuente al inicio del tubo, lo que corresponde a una condición de Dirichlet no homogénea en x = -L/2 y cerrado en x = L/2

p-L2,t=PLt

∂p∂x-L2,t=0

La solución de esa ecuación, con sus condiciones iniciales y de contorno es

px,t=PLcosknL-xcosknLejωt

px,t=PLcosωncL-xcosωncLejωt

px,t=PLcosωncL-x0ejωt=∞

Y tanto a partir del modelo teórico como del modelo de elementos finitos este error en la solución de la ecuación de onda es propagado

## TUBO CON FUENTE EN UN EXTREMO Y ABIERTO EN EL OTRO

Nuevamente tenemos un tubo de longitud L de longitud 1m, con un pistón actuando como fuente senoidal, de frecuencia ω, ubicada en un extremo y abierto en el otro. En términos ideales las condiciones de contorno se expresan como

p-L2,t=PLejωt=PLexpjωt

δpL2∂p∂xL2AL2=0⇒pL2=0

Se mantienen las condiciones anteriores

Ax=A=1cm2

cx=c=343ms

qx,t=0

PL=1N/m2

Mpt+Kpt=0

Consideremos 4 elementos y cinco nodos como caso anterior ya que facilita el análisis del problema

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

PLexp(jωt))

Aax3c22100014100014100014100012p1p2p3p4p5+A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11p1p2p3p4p5=00000

La presión en el primer nodo es ya conocida, porque es una condición de contorno

p-L2,t=p1=PLejωt=PLexpjωt

Como el extremo del tubo está abierto

pL2,t=p5=0

Aax3c22100014100014100014100012-ω2PLejωtp2p3p40+A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11PLejωtp2p3p40=00000

De forma más general

m11m12m13m14m15m21m22m23m24m25m31m32m33m34m35m41m42m43m44m45m51m52m53m54m55p1p2p3p40+k11k12k13k14k15k21k22k23k24m25k31k32k33k34k35k41k42k43k44k45k51k52k53k54k55p1p2p3p40=00000

Podemos ver que la primera y la última ecuación de este sistema son redundantes, ya que p1 y p5 son conocidas y eso significa que nuestro sistema se reduce a:

m22m23m24m32m33m34m42m43m44p2p3p4+k22k23k24k32k33k34k42k43k44p2p3p4-ω2PLejωtm21m31m41+PLejωtk21k31k41=000

Ordenamos y la condición de contorno en el primer nodo se convierte en fuerzas de reacción

m22m23m24m32m33m34m42m43m44p2p3p4+k22k23k24k32k33k34k42k43k44p2p3p4=-ω2PLejωtm21m31m41-PLejωtk21k31k41

La nueva ecuación de movimiento es

M**p**t+K**p**t=f**t

En el dominio de la frecuencia puede ser resuelta como un sistema de ecuaciones algebraico de números complejos es

P**t=-ω2M**+K**-1F**ω

Las distorsiones en los resultados para las frecuencias de resonancia (no en otras frecuencias) no se deben al modelo FEM, son causa de la propia ecuación de onda la cual no considera pérdidas, absorción dentro del tubo, es decir para una frecuencia de resonancia

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

Condiciones iniciales

px,0=0

∂p∂tx,0=0

Fuente al inicio del tubo, lo que corresponde a una condición de Dirichlet no homogénea en x = -L/2 y cerrado en x = L/2

p-L2,t=PLt

p-L2,t=0

La solución de esa ecuación, con sus condiciones iniciales y de contorno es

px,t=PLsinknL-xsinknLejωt

px,t=PLsinωncL-xsinωncLejωt

px,t=PLsinωncL-x0ejωt=∞

Y tanto a partir del modelo teórico como del modelo de elementos finitos este error en la solución de la ecuación de onda es propagado

## TUBO CON FUENTE EN UN EXTREMO Y CON TERMINACIÓN DE IMPEDANCIA

Nuevamente tenemos un tubo de longitud L de longitud 1m, con un pistón actuando como fuente senoidal, de frecuencia ω, ubicada en un extremo y con una terminación de impedancia en el otro, es decir la tapa en x =L2 posee propiedades acústicas. En términos ideales las condiciones de contorno se expresan como

p-L2,t=PLejωt=PLexpjωt

pL2,tuL2,t=Z=1Y

PLexp(jωt)

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

x

Podemos pensar esto como un tubo cerrado y reutilizar el modelo anteriormente visto para este tipo de situación, la diferencia es que la impedancia de la tapa se verá reflejada en la matriz de amortiguamiento

cij=-L2L2ρ0YLNixTNjxAxδx-L2dx

La ecuación es

Mpt+Cpt+Kpt=0

Podemos usar lo aprendido anteriormente

m11m12m13m14m15m21m22m23m24m25m31m32m33m34m35m41m42m43m44m45m51m52m53m54m55p1p2p3p4p5+c11c12c13c14c15c21c22c23c24c25c31c32c33c34c35c41c42c43c44c45c51c52c53c54c55p1p2p3p4p5+k11k12k13k14k15k21k22k23k24m25k31k32k33k34k35k41k42k43k44k45k51k52k53k54k55p1p2p3p4p5=00000

Como la integral lleva una delta de Dirac δx-L2,  la matriz de amortiguamiento será llena de ceros exceptuando aquel nodo asociado a x-L2

C=ρ0YLA0000000000000000000000001

m22m23m24m25m32m33m34m35m42m43m44m45m52m53m54m55p2p3p4p5+c22c23c24c25c32c33c34c35c42c43c44c45c52c53c54c55p2p2p2p2+k22k23k24k25k32k33k34k35k42k43k44k45k52k53k54k55p2p3p4p5

-ω2PLejωtm21m31m41m51+jωPLejωtc21c31c41c51+PLejωtk21k31k41k51=0000

Ordenamos

m22m23m24m25m32m33m34m35m42m43m44m45m52m53m54m55p2p3p4p5+c22c23c24c25c32c33c34c35c42c43c44c45c52c53c54c55p2p2p2p2+k22k23k24k25k32k33k34k35k42k43k44k45k52k53k54k55p2p3p4p5=

ω2PLejωtm21m31m41m51-jωPLejωtc21c31c41c51-PLejωtk21k31k41k51

Podemos denotar

M*p*t+C*p*t+K*p*t=f*t

Consideremos el primer caso

%impedancia de terminación alta comparable a un tubo cerrado

Z = 10e3 + j*10e2;

Consideremos el segundo caso

%impedancia de terminación baja comparable a un tubo abierto

Z = 100e-1 + j*100e-2;

Un tubo abierto más realista debería tener una impedancia de terminación que correspondiese a la impedancia acústica específica de radiación de un pistón circular plano

ZL=ρ0c1-2J12ka2ka+jH12ka2ka

ZLω=ρ0c1-2J12ωca2ωca+jH12ωca2ka

Donde J1x es la función de Bessel de primera especie de primer orden, por otra parte H1x es la función de Struve para x=2ka

## MATRICES ELEMENTALES

Consideremos un tubo de sección transversal variable

No es posible calcular de manera eficiente las matrices de masa rigidez y amortiguamiento. Volvamos a nuestro tubo de cuatro elementos y cinco nodos para poder pensar a una escala manejable

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

Definiremos el mapeamiento como

ξ=xax

Entonces

dξ=1axdx

dx=axdξ

Las funciones de interpolación elementales son

N1ξ=121-ξ

N2ξ=121+ξ

La Matriz de Masa Elemental queda definida por la integral

mije=-axax1c2xξNixξNjxξAxξ dx

mije=-111c2ξNiξNjξAξ axdξ

Asumamos que las propiedades del fluido permaneces constantes en el elemento

mije=-111c2NiξNjξA axdξ

m11e=-111c2N1ξN1ξA axdξ

m11e=-111c2121-ξ2A axdξ=2axA3c2

Después tenemos

m12e=-111c2N1ξN2ξA axdξ=m21e

m12e=-111c2121-ξ121+ξA axdξ=m21e=axA3c2

Por último, tenemos

m22e=-111c2N2ξN2ξA axdξ

m22e=-111c2121+ξ2A axdξ=2axA3c2

La matriz de masa elemental

Me=axA3c22112

La Matriz de Rigidez Elemental queda definida por la integral

kije=-axaxdNidxxξdNjdxxξAxξ dx

Usamos la regla de la cadena

kije=-11dNidξdξdxdNjdξdξdxAξ axdξ

Como

dξ=1axdx↔dξdx=1ax

Entonces al asumir que las propiedades del fluido permaneces constantes en el elemento

kije=-111axdNidξ1axdNjdξA axdξ

Tenemos

k11e=-111axdN1dξ1axdN1dξA axdξ

k11e=-111ax-121ax-12A axdξ=A2ax

k12e=-111axdN1dξ1axdN2dξA axdξ=k21e

k12e=-111ax-121ax12A axdξ=k21e=-A2ax

k22e=-111axdN2dξ1axdN2dξA axdξ

k22e=-111ax121ax12A axdξ=A2ax

Por lo tanto, la matriz de rigidez elemental es

Ke=A2ax1-1-11

La gran ventaja de trabajar esto es que se puede considerar para cualquier longitud de elemento/segmento de tubo. Si volvemos al punto anteriormente descrito, un tubo de longitud L dividido en 4 elementos de longitud L/4 (ax = L/8) y 5 nodos y reconsideramos nuestras matrices elementales de la forma más general

Me=Aax3c22112

Me=m11em12em21em22e

Ke=A2ax1-1-11

Ke=k11ek12ek21ek22e

Donde e = 1, 2, 3, 4 es el número del elemento. Entonces al ensamblar las matrices elementales tenemos la Matriz de Masa Global es dada en nuestro caso por

M=m111m121000m211m221+m112m122000m211m222+m113m123000m213m223+m114m124000m214m224

Me=Aax3c22112

M=Aax3c22100012+2100012+2100012+2100012=Aax3c22100014100014100014100012=M

M=Aax3c22100014100014100014100012=Aax3c22100014100014100014100012=M

Que es igual a la matriz global obtenida en las partes anteriores. Hacemos lo mismo para la matriz de rigidez

K=k111k121000k211k221+k112k122000k211k222+k113k123000k213k223+k114k124000k214k224

Ke=A2ax1-1-11

K=A2ax1-1000-11+1-1000-11+1-1000-11+1-1000-11=A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11

K=A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11=A2ax1-1000-12-1000-12-1000-12-1000-11

Lo interesante de este método es que puede ser extendido a situaciones donde la sección transversal y las propiedades del fluido no sean constantes, en este caso las matrices globales son

M=m111m12100⋯0m211m221+m112m1220⋮0m212m222+m113m12300m213m223+m114⋮⋱m22N-2+m11N-1m12N-10m21N-1m22N-1+m11Nm12N0⋯0m21Nm22N

K=k111k12100⋯0k211k221+k112k1220⋮0k212k222+k113k12300k213k223+k114⋮⋱k22N-2+k11N-1k12N-10k21N-1k22N-1+k11Nk12N0⋯0k21Nk22N

Donde

mije=-111c2xξNixξNjxξAxξ axdξ

kije=-111axxξdNidξ1axxξdNjdξAxξ  axxξdξ

El vector de fuerzas corporales elemental

fie=-11qxξNjxξAxξ axdξ

El vector de fuerza global

f=f11f21+f12⋮f2N-1+f1Nf2N

Pero podemos asumir que son constantes dentro del elemento

axxξ≈ax

c2xξ≈c2

Axξ≈A

## MONTAJE

La idea de este des esta sección del capítulo es establecer las bases de un algoritmo de montaje, que sea lo más general posible, esto quiere decir que es válido para 2D y 3D utilizando matrices elementales

Volvamos a nuestro ejemplo, donde la longitud L=1 (m). Desde este punto materializaremos los procedimientos

En primer lugar, se debe generar una Matriz de Coordenadas MATRIZ COORD, para cada nodo

| Nodo | Cx (m) | Cy (m) | Cz (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| NTotNodos -1 |  |  |  |
| NTotNodos |  |  |  |

En nuestro caso NTotNodos = 5, que corresponde al número total de nodos

| Nodo | Cx (m) | Cy (m) | Cz (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2 | -0.25 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.25 | 0 | 0 |
| 5 | 0.5 | 0 | 0 |

Luego es necesario generar una Matriz de Conectividad MATRIZ IEN la cual explicita la información entre los nodos observados a nivel global, es decir , toda la estructura y los nodos observados a nivel local, es decir desde el elemento. Es decir de manera más clara que nodos son parte de un elemento específico

| Elemento | Nodo Local 1 | …. | Nodo Local N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| NTotEl |  |  |  |

En nuestro caso

| Elemento | Nodo Local 1 | Nodo Local 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 5 |

nG2

nG1

e1

nL1

nL2

e2

nL1

nL2

e3

nL1

nL2

e4

nL1

nL2

-L/2

-L/4

0

L/4

L/2

nG3

nG5

nG4

e1

e2

e3

e4

En cuanto a la incorporación de condiciones de contorno del tipo Dirichlet podemos usar el siguiente argorítmo

cont = 1

for n1 = 1:NTotNodos

for n2 = 1:NDOFNodo

if (nodo(n1) & DOF(n2) tienen condición Dirichlet

ID(n1,n2) = 0;

else

ID(n1,n2) = cont;

Cont = cont + 1;

end;

end;

end;

Se genera una matriz como se muestra a continuación llamada MATRIZ ID

| Nodo | DOF1 | … | DOFM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| NTotNodos -1 |  |  |  |
| NTotNodos |  |  |  |

Si el extremo en x = L/2 el tubo estuviera abierto, entonces p(L/2,t) = 0, entonces

| Nodo | DOF1 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |

for nel = 1:NTotalElementos

for noi = 1:NNodosCadaElemento

for ngi = 1:NDOFPorCadaElemento

for noj = 1:NNodosCadaElemento

for ngj = 1:NDOFPorCadaElemento

NN = ID(IEN(nel,noi),ngj)

MM = ID(IEN(nel,noi),ngj)

CALL ELM(nel,coord.,N() )   (matriz masa elemental)

CALL ELK(nel,coord.,N() )   (matriz rigidez elemental)

If( NN no == 0) && (MM no == 0)

K(NN,MM) = K(NN,MM) +

ELK( NDOFPorCadaElemento* (NNodosEl-1) *(noi-1) + ngi,

NDOFPorCadaElemento*(NNodosEL-1)*(noj-1) + ngj )

M(NN,MM) = M(NN,MM) +

ELM( NDOFPorCadaElemento* (NNodosEl-1) *(noi-1) + ngi,

NDOFPorCadaElemento*(NNodosEL-1)*(noj-1) + ngj )

end;

end;

end;

end;

end;