# ELEMENTOS FINITOS :PROBLEMAS EN 1D

## INTRODUCCIÓN

No se puede considerar la ecuación de onda por si sola, esta debe ser entendida en conjunto con sus condiciones iniciales y de contorno. Las condiciones iniciales se refieren a la presión inicial como también a la taza de cambio de presión inicial. Las condiciones de contorno expresan la descripción de los elementos existentes en la frontera donde la onda sonora se propaga. Entonces para un medio tenemos en primer lugar la ecuación de onda. Entonces para un punto x asociado con el dominio donde la onda se propaga conforme a la siguiente ecuación. La mayoría de los problemas puede ser solucionado a partir de sus soluciones.

∇2p=1c2∂2p∂t2

x=x,y,z=x,y,zT=xyz

Solución de Onda Plana

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

Solución de Onda Esférica

pr,t=Arejωt-kr

En casos donde interesa la respuesta transiente, tenemos condiciones iniciales, la primera corresponde a la distribución de presión en el tiempo cero. Mientras que la segunda se refiere a la taza de cambio de la presión sonora en el tiempo cero

px,0=p0x

∂p∂tx,0=p0x

Por otra parte, las condiciones de contorno genéricas pueden ser descritas por

u-∂us∂t⋅n=Yp

Donde u es el vector de velocidad de partículas asociada a la onda sonora, p es la presión sonora, us es la velocidad del sólido en el cual existe una interacción acústica/vibratoria e Y es la admitancia acústica específica

Y=1Z

us=usxx,tusyx,tuszx,tT

u=uxx,tuyx,tuzx,tT

Esta condición general de frontera o contorno puede ser descompuesta y simplificada como

Condiciones de Contorno de Dirichlet

Si consideramos la impedancia del contorno como nula tenemos la condición de contorno de Dirichlet homogénea, la cual es conocida como liberación de presión para xD∈SD0

pxD,t=0

Si existe un valor pre escrito podemos reescribir para xD∈SD

pxD,t=pD

Condiciones de Contorno de Neumann

Si consideramos la admitancia del contorno como nula tenemos la condición de contorno de Neumman homogénea, esto significa que la componente normal de la velocidad de partículas del fluido en la frontera es nula y por lo tanto tenemos una condición de pared rígida. Entonces para un punto xN∈SN0

u⋅n=0

En términos de la presión sonora tenemos

∇pxN,t⋅n=0

Por supuesto si la velocidad es pre escrita en el contorno tenemos para un punto xN∈SN

u⋅n=un

O en relación con la presión

∇p⋅n=-jωρ0un

Condiciones de Contorno de Robin

También es conocida como condición de contorno de impedancia, en este caso la situación se referirá a la impedancia acústica específica Z y a su recíproco la admitancia acústica específica Y=1/Z. A partir de la expresión general para punto xR∈ΓR, es decir la región donde se consideran las condiciones de Robin

Zu⋅n=p

Pero podemos escribir esto

p=-Zjωρ0∇p⋅n

∇p⋅n=-jωρ0Yp

Obviamente estas regiones pertenecientes al contorno no se interceptan

SD∩SD0∩SN∩SN0∩SR=ϕ

SD0

SN0

SD

SR4

SN

SR2

SR3

SR1

## ECUACIÓN DE ONDA SONORA UNIDIMENSIONAL FORMULACIÓN DIFERENCIAL (FUERTE) Y FORMULACIÓN INTEGRAL (DÉBIL)

La ecuación de onda plana en un tubo de longitud L, definido entre –L/2 y L/2 y sus condiciones iniciales son

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

px,0=pox

∂p∂tx,0=p0x

Las condiciones de contorno más interesantes de analizar

Fuente al inicio del tubo, lo que corresponde a una condición de Dirichlet no homogénea en x = -L/2

p-L2,t=Pot

Tubo abierto ideal o liberación de presión en x = L/2, lo que corresponde a una condición de Dirichlet homogénea.

pL2,t=0

Tubo cerrado en uno y/o ambos extremos, es decir condición de contorno de Neumann homogénea en ambos extremos.

∂p∂x-L2,t=0∂p∂xL2,t=0

Tubo con impedancia acústica específica característica Z en x = L/2 (material absorbente) , o bien un tubo abierto considerando la impedancia acústica específica de radiación ZR (tubo abierto irradiando presión sonora) en x = L/2, en ambos casos tenemos una condición de Robin

pL2,tuL2,t=Z

pL2,tuL2,t=ZR

Volveremos a la ecuación de onda y la modificaremos de tal forma que podamos incorporar en una sola expresión “todas” las condiciones posibles

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2=0

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por el término δp, al que denominaremos variación de la presión sonora

δp1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2=0

Entenderemos la variación δp como un cambio infinitesimal e imaginario de la presión sonora que es compatible con las condiciones de contorno. Un ejemplo de esta puede ser expresado en la siguiente figura

Integramos a ambos lados de la ecuación

-L2L2δp1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2 dx=0

Separamos las integrales

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx--L2L2δp∂2p∂x2 dx=0

Y resolveremos la segunda integral usando la técnica de integración por partes

-L2L2u dv=uv-L2L2--L2L2v du

Entonces

-L2L2δp∂2p∂x2 dx=δp∂p∂x-L2L2--L2L2∂δp∂x ∂p∂x

Reemplazamos en

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx--L2L2δp∂2p∂x2 dx=0

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx-δp∂p∂x-L2L2--L2L2∂δp∂x ∂p∂x dx=0

-L2L2δp1c2∂2p∂t2 dx+-L2L2∂δp∂x ∂p∂x dx-δp∂p∂x-L2L2=0

Si consideramos que el área de la sección transversal del tubo es variable A = A(x), además tanto la presión sonora p=p(x,t) como la variación de la presión sonora δp=δp(x,t) son dependientes de la posición y del tiempo y que pueden existir cambios en la velocidad del sonido en el tubo c = c(x)

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Axdx+-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

-δpL2,t∂pL2,t∂xAL2

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=0

Si existieran fuerzas corporales qx,t (fuente distribuida en el tubo) la ecuación en formulación diferencial sería dada por:

1c2∂2p∂t2-∂2p∂x2=qx,t

Mientras que la ecuación en formulación integral

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Axdx+-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

-δpL2,t∂pL2,t∂xAL2

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=-L2L2δpx,tqx,tAxdx

Al final del tubo x =L2 podemos considerar la existencia de un material acústico caracterizado por su impedancia acústica específica, o bien si el tubo está abierto y consideramos la impedancia acústica específica de radiación. En este caso usaremos la Ecuación de Fuerza de Euler Unidimensional

-∂p∂xx=ρ0∂u∂t

Podemos simplificar

-∂p∂x=ρ0∂u∂t

Y al asumir la solución armónica mono frecuencial

px,t=pxejωt

ux,t=uxejωt

Al derivar la velocidad de partículas con respecto al tiempo

∂u∂t=∂ux,t∂t=jωuxejωt=jωux,t=jωu

Evaluando la Ecuación de Fuerza de Euler Unidimensional en x=L/2

-∂pL2,t∂x=ρ0∂uL2,t∂t=jωρ0uL2,t

-∂pL2,t∂x=jωρ0uL2,t

Pero recordemos la relación entre impedancia acústica específica y presión sonora

pu=ZpZ=u

Por lo tanto, la ecuación anterior

-∂pL2,t∂x=jωρ0ZpL2,t

-∂pL2,t∂x=jωρ0YpL2,t

Donde Y es la admitancia acústica específica Y=1/Z. Además, debemos recordar en términos genéricos que cuando derivamos la presión sonora con respecto al tiempo

∂p∂t=∂px,t∂t=jωpxejωt=jωpx,t=jωp

-∂pL2,t∂x=ρ0Y∂p∂tL2,t

Usaremos esto Enel tercer término de la ecuación formulada integralmente

-δpL2,t∂pL2,t∂xAL2=ρ0YδpL2,t∂p∂tL2,tAL2

Este término se puede rescribir como

ρ0YδpL2,t∂p∂tL2,tAL2=-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2dx

Donde δx-L2 es la función Delta de Dirac. Entonces reescribimos la Ecuación de onda en Formulación Integral o Formulación Débil

-L2L2δpx,t1cx2∂2px,t∂t2Ax dx+-L2L2ρ0Yδpx,t∂p∂tx,tAxδx-L2 dx+

-L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx

+δp(-L2,t)∂p(-L2,t)∂xA-L2=-L2L2δpx,tqx,tAxdx

En todos esos puntos ∂px,t∂x no existe, pero en la expresión -L2L2∂δpx,t∂x∂px,t∂xAxdx, si tiene importancia.