# ONDAS EN TUBOS

## Onda Plana en Tubo Cerrado

Trabajaremos con la ecuación de onda plana, donde supondremos que esta se propaga en un tubo de longitud L, de sección circular de radio a donde se requiere como condición principal para la existencia de ondas planas que el diámetro del tubo sea mucho menor que la longitud de onda λ

x

L

0

La ecuación de onda es

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

Tenemos dos condiciones de contorno, la primera está asociada con una fuente que emite ondas senoidales a una frecuencia fija

p(0,t)=PLejωt

La segunda está asociada a que en el extremo rígido la velocidad de partículas es nula

u(L,t)=0↔∂p∂x(L,t)=0

Usaremos la solución de onda armónica plana, que cumple con la ecuación de onda y aplicaremos las condiciones de contorno

p(x,t)=Aejωt-kx+Bejωt+kx

∂p(x,t)∂x= jk-Aejωt-kx+Bejωt+kx

Reemplazamos para x = 0

p(0,t)=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0=PLejωt

p(0,t)=Aejωt+Bejωt=PLejωt↔A+B=PL

Reemplazamos para x = L

∂p(L,t)∂x=jk-Aejωt-k×L+Bejωt+k×L=0

∂p(L,t)∂x=jkejωt-Ae-jkL+BejkL=0↔-Ae-jkL+BejkL=0

Y llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

A+B=PL-Ae-jkL+BejkL=0

De la primera ecuación

A+B=PL

B=PL-A

Reemplazamos en la segunda

-Ae-jkL+BejkL=0

-Ae-jkL+PL-AejkL=0

-Ae-jkL-AejkL+PLejkL=0

-Ae-jkL-AejkL=-PLejkL

Ae-jkL+AejkL=PLejkL

Ae-jkL+ejkL=PLejkL

AcoskL-jsinkL+coskL+jsinkL=PLejkL

2AcoskL=PLejkL

A=PLejkL2coskL

Para obtener el valor de B usamos

B=PL-A

B=PL-PLejkL2coskL

B=2PLcoskL-PLejkL2coskL

B=PL2coskL-ejkL2coskL

B=PL2coskL-coskL+jsinkL2coskL

B=PL2coskL-coskL-jsinkL2coskL

B=PLcoskL-jsinkL2coskL

B=PLe-jkL2coskL

Reemplazamos las constantes en la solución

p(x,t)=Aejωt-kx+Bejωt+kx

p(x,t)=PLejkL2coskLejωt-kx+PLe-jkL2coskLejωt+kx

Factorizamos y agrupamos

p(x,t)=PL2coskLejkLe-jkx+e-jkLejkxejωt

p(x,t)=PL2coskLejkL-x+e-jkL-xejωt

p(x,t)=PL2coskLcoskL-x+jsinkL-x +coskL-x-jsinkL-x ejωt

p(x,t)=2PLcoskL-x2coskLejωt

p(x,t)=PLcoskL-xcoskLejωt

Analizaremos estos resultados por partes a fin de determinar las propiedades de la solución

## Análisis del Denominador coskL

La pregunta es qué pasa si coskL=0 en este caso la presión sonora dentro del tubo es infinita

coskL→0p(x,t)→∞

Eso quiere decir que estamos en una situación de resonancia

coskL=0

knL=2n-1π2n=1,2,3,⋯

kn=2n-1π2Ln=1,2,3,⋯

ωnc=2n-1π2Ln=1,2,3,⋯

Tenemos las frecuencias naturales angulares

ωn=2n-1πc2Ln=1,2,3,⋯

Tenemos las frecuencias naturales

fn=2n-1c4Ln=1,2,3,⋯

Es decir, en forma básica este tubo puede modelar el comportamiento de instrumentos musicales como la zampoña

## Análisis del Numerador coskL-x

Existen ciertos puntos fijos que no se mueven los cuales siempre son nulos p(xN,t)=0

coskL-xN=0

Esto sucede para todas las frecuencias

kL-xN=2N-1π2N=1,2,3,⋯

L-xN=2N-1π2kN=1,2,3,⋯

xN=L-2N-1π2kN=1,2,3,⋯

Estos puntos son llamados nodos, dependen de la frecuencia en que la fuente esté funcionando, pero su cantidad es limitada

x

x3

x2

x1

L

0

## Impedancia Acústica Específica de Entrada z0

El sistema acústico se observa desde la perspectiva de la fuente, este sistema acústico es caracterizado por una impedancia acústica específica

z0=p0,tu0,t

Entonces se hace necesario determinar de forma genérica la velocidad de partículas a partir de la expresión final de la presión sonora en el tubo y de la ecuación de fuerza.

p(x,t)=PLcoskL-xcoskLejωt

La ecuación de fuerza para una dimensión es

ρ0∂ux,t∂t=-∂p(x,t)∂x

Por lo tanto

ux,t=-1ρ0∂p(x,t)∂x dt

Reemplazamos

ux,t=-1ρ0∂∂xPLcoskL-xcoskLejωt dt

ux,t=-1ρ0kPLsinkL-xcoskLejωt dt

ux,t=-kρ01jωPLsinkL-xcoskLejωt

ux,t=j1ρ0cPLsinkL-xcoskLejωt

Calculamos finalmente

z0=p0,tu0,t=PLcoskL-0coskLejωtj1ρ0cPLsinkL-0coskLejωt

z0=p0,tu0,t=coskLj1ρ0csinkL

z0=p0,tu0,t=-jρ0ccoskLsinkL

z0=p0,tu0,t=-jρ0c cotkL

La resonancia se produce cuando la parte imaginaria de la impedancia de entrada es nula, es decir  Imz0=0. Como ejemplo podemos ver que esto sucede también para un sistema más simple como un circuito RLC

La impedancia de entrada que ve la fuente de voltaje es

Z0=R+jωL-1ωC

ImZ0=ωL-1ωC=0

Lo cual se produce para la frecuencia de resonancia ω0

ω0=1LC

En el caso del tubo cerrado la impedancia acústica específica de entrada, es puramente imaginaria, entonces tendremos variadas frecuencias de resonancia la cuales se producen para Imz0=0

z0=p0,tu0,t=-jρ0c cotkL

Imz0=-ρ0c cotkL=0

Esto se produce cuando

cotknL=0

knL=2n-1π2n=1,2,3,⋯

kn=2n-1π2Ln=1,2,3,⋯

ωnc=2n-1π2Ln=1,2,3,⋯

Tenemos las frecuencias naturales angulares

ωn=2n-1πc2Ln=1,2,3,⋯

Tenemos las frecuencias naturales

fn=2n-1c4Ln=1,2,3,⋯

Encontrando las mismas frecuencias de resonancia. Es interesante observar que sucede cuando la longitud de onda es más larga que la longitud del tubo

kL<<1

Lλ<<1

Revisamos la impedancia acústica específica de entrada

z0=p0,tu0,t=-jρ0c cotkL

La cual si es multiplicada por la superficie de la sección transversal del tubo obtenemos la impedancia mecánica de entrada f es la fuerza

ZM=Sz0=Sp0,tu0,t=f0,tu0,t=-jρ0cScotkL

Si dividimos la impedancia acústica específica por el área de la sección transversal del tubo tenemos la impedancia acústica U es la velocidad de volumen

ZA=z0S=p0,tSu0,t=p0,tU0,t=-jρ0cScotkL

Nos detendremos un instante en la impedancia mecánica de entrada y aplicaremos la siguiente identidad trigonométrica

ZM=-jρ0cScotkL=-jρ0cScoskLsinkL

Cuando kL<<1 o bien, 2πL/λ<<1 entonces

coskL≈1sinkL≈kL

Entonces en bajas frecuencias

ZM≈-jρ0cS1kL

ZM≈-jρ0cSkL

ZM≈≈-jρ0cSωcL

ZM≈-jρ0c2SωL

Analizaremos dimensionalmente, en bajas frecuencias la expresión y vemos que esta se comporta como la rigidez de un resorte

ρ0c2SL=kgm3m2s2m2m=kg ms2m=Nsm

kresorte⇔fx⇔Nm

f=kresortex

ZM≈-jkresorteω

En término de la impedancia acústica de entrada cuando tenemos una longitud de onda que es mucho mayor al tubo

ZA=z0S=p0,tSu0,t=p0,tU0,t=-jρ0cScotkL

ZA=-jρ0cScoskLsinkL≈-jρ0cSkL

ZA≈-jρ0cSkL

ZA≈-jρ0cSLωc

ZA≈-jρ0c2ωSL

Pero SL es el volumen del tubo V

ZA≈-j1ωCA

Tenemos la compliancia acústica CA, esta se puede interpretar en términos acústicos como

CA=Vρ0c2

1CA=kresorteS2

## Onda Plana en Tubo Abierto

Trabajaremos con la ecuación de onda plana, donde supondremos que esta se propaga en un tubo de longitud L, de sección circular de radio a donde se requiere como condición principal para la existencia de ondas planas que el diámetro del tubo sea mucho menor que la longitud de onda λ

x

L

0

La ecuación de onda es

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

Las condiciones de contorno son

p0,t=P0ejωt

pL,t=0

Usamos la solución armónica

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

Aplicamos la primera condición de contorno

p0,t=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0=P0ejωt

p0,t=Aejωt+Bejωt=P0ejωt

A+B=P0

Aplicamos la segunda condición de contorno

pL,t=Aejωt-kL+Bejωt+kL0

pL,t=Aejωte-jkL+BejωtejkL=0

Obtenemos

Ae-jkL+BejkL=0

Tenemos un sistema de ecuaciones

Y llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

A+B=PLAe-jkL+BejkL=0

Usamos

A+B=P0

B=P0 -A

Reemplazamos

Ae-jkL+BejkL=0

Ae-jkL+P0 -AejkL=0

Ae-jkL+ -AejkL=-P0ejkL

AejkL-Ae-jkL=P0ejkL

AejkL-e-jkL=P0ejkL

AcoskL+jsinkL-coskL+jsinkL=P0ejkL

2jAsinkL=P0ejkL

A=P0ejkL2jsinkL

Para obtener la otra constante reemplazamos en

B=P0 -A

B=P0 -P0ejkL2jsinkL

B=2jP0sinkL-P0ejkL2jsinkL

B=2jP0sinkL-P0coskL+jsinkL2jsinkL

B=P02jsinkL-coskL-jsinkL2jsinkL

B=P0jsinkL-coskL2jsinkL

B=-P0coskL-jsinkL2jsinkL

B=-P0e-jkL2jsinkL

Usamos estos resultados en la solución armónica

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

px,t=P0ejkL2jsinkLejωt-kx-P0e-jkL2jsinkLejωt+kx

Y al simplificar, factorizar y otras operaciones que se dejan como tarea tenemos

px,t=P0senkL-xejωtsenkL

## Análisis del Denominador sinkL

La pregunta es qué pasa si sinkL=0 en este caso la presión sonora dentro del tubo es infinita

sinkL→0p(x,t)→∞

Eso quiere decir que estamos en una situación de resonancia

sinkL=0

knL=nπn=1,2,3,⋯

kn=nπLn=1,2,3,⋯

ωnc=nπLn=1,2,3,⋯

Las frecuencias de resonancia angulares son

ωn=nπcLn=1,2,3,⋯

Las frecuencias naturales son

fn=nc2Ln=1,2,3,⋯

## Análisis del Numerador sinkL-x

Existen ciertos puntos fijos que no se mueven los cuales siempre son nulos p(xN,t)=0

sinkL-xN=0

Esto sucede para todas las frecuencias

kL-xN=NπN=0,1,2,3,⋯

L-xN=NπkN=0,1,2,3,⋯

Los nodos se determinan

xN=L-NπkN=0,1,2,3,⋯

## Impedancia Acústica Específica de Entrada z0

El sistema acústico se observa desde la perspectiva de la fuente, este sistema acústico es caracterizado por una impedancia acústica específica

z0=p0,tu0,t

Entonces se hace necesario determinar de forma genérica la velocidad de partículas a partir de la expresión final de la presión sonora en el tubo y de la ecuación de fuerza.

p(x,t)=PLsinkL-xsinkLejωt

La ecuación de fuerza para una dimensión es

ρ0∂ux,t∂t=-∂p(x,t)∂x

Por lo tanto

ux,t=-1ρ0∂p(x,t)∂x dt

Reemplazamos

ux,t=-1ρ0∂∂xPLsinkL-xsinkLejωt dt

ux,t=1ρ0kPLcoskL-xsinkLejωt dt

ux,t=1ρ0kjωPLcoskL-xsinkLejωt

ux,t=-j1ρ0cPLcoskL-xsinkLejωt

Entonces la impoedancia acústica específica de entrada es

z0=p0,tu0,t=PLsinkL-0sinkLejωt-j1ρ0cPLcoskL-0sinkLejωt

z0=p0,tu0,t=jρ0csinkLcoskL=jρ0c tankL

En el caso del tubo cerrado la impedancia acústica específica de entrada, es puramente imaginaria, entonces tendremos variadas frecuencias de resonancia la cuales se producen para Imz0=0

z0=p0,tu0,t=jρ0c tankL

Imz0=ρ0c tankL=0

Esto se produce cuando

tanknL=0n=1,2,3,⋯

knL=nπn=1,2,3,⋯

kn=nπLn=1,2,3,⋯

ωnc=nπLn=1,2,3,⋯

Las frecuencias naturales angulares se producen

ωn=nπcLn=1,2,3,⋯

Las frecuencias naturales se producen

fn=nc2Ln=1,2,3,⋯

Encontrando las mismas frecuencias de resonancia. Es interesante observar que sucede cuando la longitud de onda es más larga que la longitud del tubo

kL<<1

Lλ<<1

Revisamos la impedancia acústica específica de entrada

z0=p0,tu0,t=-jρ0c tankL

La cual si es multiplicada por la superficie de la sección transversal del tubo obtenemos la impedancia mecánica de entrada f es la fuerza

ZM=Sz0=Sp0,tu0,t=f0,tu0,t=-jρ0cS tankL

Si dividimos la impedancia acústica específica por el área de la sección transversal del tubo tenemos la impedancia acústica U es la velocidad de volumen

ZA=z0S=p0,tSu0,t=p0,tU0,t=jρ0cStankL

Nos detendremos un instante en la impedancia mecánica de entrada y aplicaremos la siguiente identidad trigonométrica

ZM=jρ0cS tankL=jρ0cSsinkLcoskL

Cuando kL<<1 o bien, 2πL/λ<<1 entonces

coskL≈1sinkL≈kL

Entonces en bajas frecuencias

ZM≈jρ0cSkL

ZM≈jρ0cSLωc

ZM≈jρ0SLω

ZM≈jρ0Vω

Tenemos que SL=V, es decir el volumen. Y por otra parte m =ρ0V la densidad por el volumen es la masa

ZM≈jmmasaω

En término de la impedancia acústica de entrada cuando tenemos una longitud de onda que es mucho mayor al tubo

ZA=z0S=p0,tSu0,t=p0,tU0,t=jρ0cStankL

En bajas frecuencias

ZA=jρ0cSsinkLcoskL≈jρ0cLkS

ZA≈jρ0cLωcS

ZA≈jρ0LωS

El término de la masa acústica es

MA=ρ0LS

ZA≈jMAω

Un modelo más realista del tubo abierto significa considerar la impedancia de radiación sonora, esto quiere decir que a la impedancia de entrada se le debe sumar la de radiación

z0=p0,tu0,t=-jρ0c tankL+zR

z0=p0,tu0,t=-jρ0c tankL+rR+jxR

Tomado este dato del capítulo anterior para un pistón circular plano

z0=p(0,t)u(0,t)=jcρ0tgkL+ρ0c1-2J1(2ka)(2ka)+jρ0c2H1(2ka)(2ka)

Entonces la resonancia se produce cuando la parte imaginaria de la impedancia de entrada es nula

Imz0=cρ0tgkL+2H1(2ka)(2ka)=0

Pero en “bajas frecuencias” λ>>a podemos aproximar

Tubo abierto con pestaña/montado en una pantalla infinita el efecto es un “alargamiento del tubo”

Las frecuencias naturales se producen

fn=nc2L+L'n=1,2,3,⋯

L'=8a3π

Tubo abierto sin pestaña el efecto es un “alargamiento del tubo”

fn=nc2L+L''n=1,2,3,⋯

L''=3a5

Físicamente podemos explicar el “alargamiento” de este tubo debido a que en bajas frecuencias el aire se desplaza como un todo

L' o L''

## Analogías Electro Mecano Acústicas

Este tipo de modelo que es muy útil para diseñar micrófonos, parlantes, cajas acústicas, resonadores y absortores sonoros, está basado en los comportamientos másicos, elásticos, de tubos y cavidades; en conjunto con la disipación de energía sonora la cual se trata como resistencia

Para bajas frecuencias y tubos cortos S=πa2

| Analogía | Impedancia Mecánica | Impedancia Acústica Específica | Impedancia Acústica |
| --- | --- | --- | --- |
| General | ZM=fu=Spu=Sz | z=pu | ZA=pU=pSu=zS |
| Masa (tubo abierto) | MM=ρ0SL+L' | mz=ρ0L+L' | MA=ρ0L+L'S |
| Compliancia (tubo cerrado) | CM=LSρ0c2 | cz=Lρ0c2 | CA=SLρ0c2 |
| Resistencia (material absorbente en el tubo) | RM | rz | RA |