# RADIACIÓN Y RECEPCIÓN DE ONDAS SONORAS

## Fuente Esférica Pulsante

La onda esférica es modelada por la siguiente ecuación

∇2p=1c2∂2p∂t2

Una solución a esta ecuación es la onda esférica

pr,t=Arejωt-kr

En términos matemáticos es una solución de la ecuación de onda sonora que corresponde a un modelo aproximado del sonido emitido por fuentes a las que consideraremos omnidireccionales

Mediciones de Nivel de Presión Sonora

pr,t=Arejωt-kr

Modelo de Radiación Sonora Esférica de Distribución Instantánea con Respecto al Tiempo

Modelo De Presión Sonora Esférica RMS

Modelo de Nivel de Presión Sonora Esférica

Como hemos conversado anteriormente esta solución es válida para cualquier geometría no incluya la fuente, debido a que cuando r→0, la presión sonora tiende a infinito p(r,t)→∞ y eso no es una solución válida. En esta primera parte de este capítulo, determinaremos la presión sonora de una esfera pulsante que permitirá calcular la presión sonora sobre la superficie de la esfera. Consideraremos una esfera cuya superficie tiene velocidad oscilatoria uniforme, es decir se infla y desinfla

ua,t=U0ejωtr

a

El aumento y la disminución efectiva de la esfera es mucho menor que el radio y se realiza en forma senoidal compleja. Esto trae como consecuencia que la onda sonora irradiada sea esférica y la expresión matemática es

pr,t=Arejωt-kr

Entonces se hace necesario determinar la constante A. Para ello debemos recordar que a este nivel macroscópico la continuidad es un hecho por lo tanto la velocidad de partículas sobre la superficie de la esfera y la velocidad de la esfera son iguales. Esa misma continuidad también se da para la presión, por lo tanto, podemos usar la expresión la impedancia acústica específica

z=ρ0ckr21+kr2+jρ0ckr1+kr2

En este caso

za=ρ0cka21+ka2+jρ0cka1+ka2=pa,tua,t

Desarrollemos estas expresiones y obtenemos la presión sobre la superficie de la esfera

pa,tua,t=za

pa,t=zaua,t

pa,t=U0ejωtρ0cka21+ka2+jρ0cka1+ka2

pa,t=U0ρ0cka21+ka2+jρ0cka1+ka2ejωt

Podemos expresar esta cantidad compleja como módulo y fase

pa,t=U0ρ0c cosθaejθaejωt

cos(θa)=ka1+(ka)2

Donde

cotg(θa) = ka

Entonces

pa,t=U0ρ0c ka1+(ka)2 ejθaejωt

Para lugares que están fuera de la esfera r≥a

pr,t=U0ρ0carka21+ka2+jka1+ka2ejωt-kr-a

De otra manera podemos escribir para r≥a

pr,t=U0ρ0carcosθaejωt-kr-a+θa

Además, se puede denotar como r≥a

pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2ejωt-kr-a+θa

Entonces la constante A de

pr,t=Arejωt-kr

A=U0ρ0caka21+ka2+jka1+ka2=U0ρ0ca cosθaejθa=U0ρ0ca ka1+(ka)2 ejθa

Determinaremos el valor absoluto o amplitud de la presión

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2ejωt-kr-a+θa

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2ejωt-kr-a+θa

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2cos2ωt-kr-a+θa+sin2ωt-kr-a+θa

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2

Pr=pr,t=U0ρ0carcosθa

La intensidad sonora es

I=P2(r)2ρ0c

I=U0ρ0carka1+(ka)222ρ0c

I=U02ρ0c2ar2ka21+(ka)22ρ0c

I=12U02ρ0car2ka21+(ka)2

I=12U02ρ0car2cos2θa

Imaginemos que el radio de la esfera es mucho menor que la longitud de onda a≪λ o, dicho de otra forma

ka≪1

2πλa≪1

Volvamos a la expresión de la presión sonora para lugares que están fuera de la esfera r≥a

pr,t=U0ρ0carka21+ka2+jka1+ka2ejωt-kr-a

Si ka≪1 entonces ka2→0, entonces podemos aproximar la presión sonora para fuentes pequeñas como. O dicho de otra forma para fuentes de pequeño tamaño que emiten bajas frecuencias

pr,t=U0ρ0carka21+ka2+jka1+ka2ejωt-kr-a↔ka≪1

pr,t≈jU0ρ0car ka ejωt-kr↔ka≪1

La intensidad

Ir≈12U02ρ0car2 ka2↔ka≪1

En la práctica quiere decir que se necesitan fuentes de gran tamaño para irradiar adecuadamente en bajas frecuencias

## Poder de una Fuente

El término poder de una fuente Q es un poco ambiguo, sin embargo físicamente hablando representa la velocidad volumétrica o caudal de fluido (aire) que la fuente expele

Qejωt=u∙n dS

Pero en una esfera pulsante, tenemos ciertas simetrías que nos permiten calcular esto con facilidad, porque los vectores, normal n y radial r son paralelos, y unitarios, entonces r∙n= 1

Qejωt= u(a,t)∙n dS

Qejωt= U0ejωtr∙n dS

Qejωt=U0ejωt  dS

Qejωt=4πa2U0ejωt

Simplificamos

Q=4πa2U0

Volvamos a la expresión de la esfera pulsante pequeña con relación a la longitud de onda

pr,t≈jU0ρ0car ka ejωt-kr↔ka≪1

pr,t≈jρ0ckU0a2r 4π4π ejωt-kr↔ka≪1

pr,t≈jρ0ckU04πa24πr  ejωt-kr↔ka≪1

pr,t≈jρ0ckQ4πr  ejωt-kr↔ka≪1

## Fuente Simple

Una fuente simple corresponde a aquella cuyas dimensiones son mucho más pequeñas que su longitud de onda y por ende puede ser modelada su radiación sonora como esférica. Es decir, la presión sonora de una fuente simple es

p(r,t)=jρ0cQk4πrejωt-kr⟺kdmax≪1

Q=U0S

Donde dmax es la máxima dimensión de la fuente y S es la superficie. Lo que importa en este punto es que la longitud de onda sea grande comparada con el tamaño de la fuente.

Donde S es la superficie de la fuente y U0 es la velocidad

Amplitud de la presión sonora

P=p(r,t)=ρ0cQk4πr⟺kdmax≪1

Intensidad sonora

I=P22ρ0c=PRMS22ρ0c

I=ρ0cQ2k232π2r2kdmax≪1

La potencia sonora

W= I∙n dS

W=4πr2I

W=4πr2ρ0cQ2k232π2r2

W=ρ0cQ2k28πkdmax≪1

Cuando una fuente simple está ubicada sobre una pantalla infinita la presión sonora se duplica, la intensidad se cuadruplica y se considera el área de la mitad de la esfera

p(r,t)=jρ0cQk2πrejωt-kr⟺kdmax≪1

I=ρ0cQ2k28π2r2kdmax≪1

W=ρ0cQ2k22πkdmax≪1

## Ejemplo

Una esfera pulsante de radio a = 0.15 (m) irradia ondas esféricas al aire a una frecuencia de f =200 (Hz), produciendo una intensidad sonora I = 0.05 (W/m2) a una distancia r = 1.0 (m) del centro de la esfera

- Calcular la potencia de la esfera.

- Sobre la superficie de la esfera r = a calcular la amplitud de la velocidad de partículas.

- Sobre la superficie de la esfera r = a calcular la amplitud de la presión sonora.

- Sobre la superficie de la esfera r = a la amplitud del desplazamiento de partículas.

- Sobre la superficie de la esfera r = a el número de Mach.

- Fuera de la esfera r = 0.5 (m) calcular la amplitud de la velocidad de partículas.

- Fuera de la esfera r = 0.5 (m) calcular la amplitud de la presión sonora.

- Fuera de la de la esfera r = 0.5 (m) la amplitud del desplazamiento de partículas.

- Fuera de la de la esfera r = 0.5 (m) el número de Mach.

Lo primero es calcular la relación

ka≪1

2πfca=2π×200×0.15344=0.54795≪1

Vemos que 0.54795 es menor que 1 pero no mucho menor, como una decisión práctica asumiremos mucho menor que 1 cualquier resultado que sea menor o igual a 0.1. Por lo tanto, si bien es una esfera, no se está comportando como fuente simple

### Potencia Sonora

Como es radiación esférica

W=4πr2I

W=4π×12×0.05= 0.62832 (W)

### Amplitud de velocidad de partículas sobre la superficie de la esfera

Como tenemos la intensidad a un metro de distancia podermos calcular la amplitud de velocidad usando

I=12U02ρ0car2ka21+(ka)2

U0=2Iρ0c1+(ka)2ka2ra2

U0=rka22I1+(ka)2ρ0c

k=2π×200344=3.6530 (rad/m)

c=344 (m/s)

ρ0=1.18 (kg/m3)

U0=13.6530× 0.1522×0.05×1+(3.6530×0.15)21.18 ×344=0.2177506888 (m/s)

### Presión Sonora en la superficie de la esfera

P(a)=pa,t=U0ρ0c ka1+(ka)2

P(a)=pa,t=0.2177506888× 1.18 ×344 3.6530×0.151+(3.6530×0.15)2

P(a)=6.37118513286 (Pa)

### Amplitud de Desplazamiento de partículas en la superficie de la esfera

u=∂ξ∂t

Entonces

ξ=u dt=U0ejωt dt=U0jωejωt

La amplitud implica el módulo

ξ=U0ω=0.2177506882π×200 =0.00017328 (m)

### Número de Mach

M=U0c=0.217750688344=0.00063300

El resto del ejercicio es tarea

## Dipolo Acústico

Tenemos dos fuentes separadas por una distancia d, ambas fuentes son simples de a igual amplitud y de fase contraria, es decir una de amplitud positiva y la otras de amplitud negativa

p1(r,t)=Ar+∆r1ejωt-k(r+∆r1)

p2(r,t)=-Ar-∆r2ejωt-k(r-∆r2)

La presión total corresponde a la superposición coherente de ambas fuentes

p(r,t)= p1(r,t)+ p2(r,t)

p(r,t)=Ar+∆r1ejωt-k(r+∆r1) -Ar-∆r2ejωt-k(r-∆r2)

p(r,t)=Arejωt-kr11+∆r1re-jk∆r1-11-∆r2rejk∆r2

∆r1≈∆r2≈d2sinθ=∆r

En campo lejano r≫d pasan dos cosas, la primera es que

∆r1r≈∆r2r≈0

p(r,t)=Arejωt-kre-jk∆r1-ejk∆r2

La segunda es que si la frecuencia es alta no puedo simplificar los términos

jk∆r1=jωc∆r1≠0

jk∆r1=jωc∆r1≠0

p(r,t)=Arejωt-kre-jk∆r1-ejk∆r2

p(r,t)=Arejωt-kre-jk∆r-ejk∆r

Tenemos que usar la identidad

e±jk∆r=cosk∆r±jsink∆r

p(r,t)=Arejωt-krcosk∆r-jsink∆r-cosk∆r-jsink∆r

p(r,t)=-j2Arsink∆r

p(r,θ,t)=-j2Arsinkd2sinθejωt-kr

Si la frecuencia es baja, es decir la longitud es mucho más grande que la distancia de separación entre las fuentes

sinkd2sinθ≈kd2sinθ

Entonces

p(r,t)=-jArkd sinθejωt-kr

Volvamos a

p(r,θ,t)=-j2Arsinkd2sinθejωt-kr

p(r,θ,t)=jPaxrHθejωt-kr

Donde Paxr es la presión axial

Paxr=2Ar

Hθ es el patrón direccional

Hθ= sinkd2sinθ

El término ejωt-kr expresa el proceso ondulatorio de propagación de ondas sonoras. A continuación, graficaremos el patrón direccional para diversas frecuencias cuando

%datos iniciales

f = 100; 1000; 5000; 10000;

w = 2*pi*f;

c = 344;

k = w/c;

d = 0.1;

Uno de los puntos importantes a considerar es que existe el llamado teorema de reciprocidad acústica, el cual se puede resumir que el comportamiento entre fuentes y transductores es intercambiable y para elementos electroacústicos, el factor direccional se conserva. Un ejemplo de esto son los micrófonos bidireccionales. Un ejemplo es el Neumann U-87 Ai., el cual está compuesto por dos micrófonos de condensador separados a una pequeña distancia

## Arreglo Lineal de Fuentes

Consiste en un conjunto de fuentes simples, omnidireccionales alineadas en un eje recto, todas generando la misma amplitud y por lo tanto la presión sonora de cada fuente y de su conjunto son expresadas como

Presión individual de cada fuente

pi(ri,t)=Ariejωt-kri

La presión total

p(r,θ,t)=i=1NAriejωt-kri

Aproximamos para campo lejano, es decir r≫L, donde L=(N-1)d, es la longitud del arreglo, N es el número de fuentes y d es la distancia entre fuentes. Tomamos el origen de r desde el centro del arreglo. Cada ri es dado por

ri=r1-(i-1)∆r=r1-(i-1)dsen(θ)

La distancia al centro del arreglo es

r=r1-1/2(L/d)∆r=1/2(L/d)dsen(θ)=1/2Lsen(θ)

Usando una enorme cantidad de identidades trigonométricas y después de muchos, extensión y complejos pasos algebraicos y trigonométricos

p(r,θ,t)= NAr1NsenNkd2 sen(θ)senkd2 sen(θ)ejωt-kr

## Presión Axial

Pax(r)=NAr

Como se puede observar es N veces la amplitud de la fuente individual, lo cual es esperable

## Factor Direccional

H(θ)=1NsenNkd2 sen(θ)senkd2 sen(θ)

Se puede demostrar mediante el uso del teorema de L’Hopital que H(0)=1

## Radiación Sonora

ejωt-kr

Volvamos al Factor Direccional, cuando su denominador es nulo el factor H(θ) se maximiza, para esos ángulos tenemos un lóbulo, ya sea principal, como el caso de θ=0 y los lóbulos secundarios (el número de estos está limitado)

senkd2 sen(θ)=0

kd2 sen(θM)=Mπ

θM=sen-12MπkdM=1,2,3,⋯

Cuando el numerador es cero tenemos una superficie nodal la cual está dada por

senNkd2 sen(θNn)=0

Nkd2 sen(θNn)=Nnπ

θNn=sen-12NnπNkdNn=1,2,3,⋯

No se debe confundir N que es el número de fuentes y Nn que es el número de superficies nodales

Superficies Nodales

Lóbulo Secundario

Lóbulo Secundario

Superficies Nodales

Lóbulo Principal

Una aplicación del arreglo lineal de fuente es poder generar de forma direccional la radiación del sonido hacia un solo sector. Cuando las fuentes no son omnidireccionales, pero todas idénticas, existe el llamado teorema del producto el cual dice

Htotal(θ)=1NsenNkd2 sen(θ)senkd2 sen(θ)Hfuente(θ)

Podemos mostrar los resultados en las siguientes figuras

%% parametros acusticos

c = 344.0;          %velocidad del sonido

f = 1000;           %frecuencia

w = 2*pi*f;         %frecuencia angular

T = 1/f;            %periodo

la = c/f;           %longitud de onda

k = 2*pi/la;        %número de onda

A = 1.0;            %amplitud

ro = 1.18;          %densidad del aire

N = 11;             %número de fuentes

d = 0.1;            %distancia entre fuentes

Si a cada fuente se le adjunta un pequeño retardo de tiempo τ, de tal forma que la presión individual de cada fuente

pi(ri,t)=Ariejωt-τ-kri

La presión total

p(r,θ,t)=i=1NAriejωt-τ-kri

El factor direccional se transforma en

H(θ)=1NsenNkd2 senθ- senθ0senkd2  senθ- senθ0

θ0=cdτ

El uso de retardo de tiempo hace “girar” el patrón direccional sin moverlo

θ0=cdτ

Una aplicación de esto es en sonares, o también en detección de fuentes en geometrías complejas. En este punto podemos decir que este que es válido para arreglos de fuentes simples (parlantes pequeños) puede ser extendido para arreglos de receptores pequeños (micrófonos). Esto se debe al teorema de la reciprocidad acústica donde el papel de pequeños receptores y pequeñas fuentes puede intercambiarse sin alterar el flujo de energía y por ende no existe pérdida de información.

## Fuente Lineal Continua

Es una extensión del arreglo de fuentes y es nuestro primer paso para tratar con fuentes de geometría más compleja. Tendremos una fuente cilíndrica de radio a y de longitud L , esta es una fuente muy delgada L≫a, centrada en el origen del plano (x,y). Para cualquier propósito estas predicciones serán en campo lejano, es decir r≫L. El cilindro se expande alrededor de su radio a una velocidad U0 que es paralela al vector normal n

En campo lejano la distancia r' puede ser expresada como

r'=r-xsenθ

x

Usaremos el concepto de fuente simple para determinar contribución de un elemento de la fuente de longitud dx

pr,t≈jρ0ckQ4πr'  ejωt-kr'↔ka≪1

dp=jρ0ckdQ4πr'ejωt-kr'

dQ=dSU0=2πadxU0

dp=jρ0ck2πaU04πr'ejωt-kr'dx

dp=jρ0ckaU02r'ejωt-kr'dx

En el campo lejano podemos aproximar

r' = r-xsinθ

pr,θ,t=dp=-L/2L/2jρ0ckaU02r'ejωt-kr'dx

pr,θ,t=-L/2L/2jρ0ckaU02r-xsinθejωt-kr-xsinθdx

Como en casos anteriores en el campo lejano r>>L podemos para el denominador aproximar

r-xsinθ≈r

Sacamos fuera de integral todo aquello que no dependa de x

pr,θ,t=jρ0ckaU02rejωt-kr-L/2L/2ejkxsinθdx

En la exponencial no podemos simplificar debido al término asociado al número de onda

kxsenθ=ωcxsenθ=2πfcxsenθ

Resolveremos la integral

pr,θ,t=jρ0ckaU02rejωt-kr-L/2L/2ejkxsinθdx

pr,θ,t=jρ0ckaU02rejωt-krejkxsinθjksinθ-L/2L/2

pr,θ,t=ρ0ckaU02r1ksinθejkL2sinθ-e-jkL2sinθejωt-kr

pr,θ,t=ρ0ckaU02r1ksinθcoskL2sinθ+jsinkL2sinθ-coskL2sinθ+jsinkL2sinθejωt-kr

pr,θ,t=2jρ0caU02rkksinθsinkL2sinθejωt-kr

Multiplicamos y dividimos por L/2

pr,θ,t=2jρ0caU02rkL2kL2sinθsinkL2sinθejωt-kr

pr,θ,t=j12ρ0cU0arkLsinkL2sinθkL2sinθejωt-kr

## Presión Axial

Paxr=pr,0,t=12ρ0cU0arkL

La presión axial coincide con la presión de un cilindro de iguales dimensiones cuando es una fuente simple. Demuéstrelo como tarea.

## Factor Direccional

Hθ=sinkL2sinθkL2sinθ=sinνν

Donde

ν=kL2sinθ

Por lo tanto, usando el límite notable cuando θ=0 tenemos que Hθ=1. Aparte de θ=0, existen ángulos donde se forman lóbulos, es decir

senkL2senθ=1

kL2senθ=2M-1π2M=1,2,3,⋯

θM=sen-12M-1πkLM=1,2,3,⋯

El número M es un número finito. Por supuesto existen superficies nodales la cuales están determinadas por la ecuación

senkL2senθ=0

kL2senθ=NnπNn=1,2,3,⋯

θN=sen-12NnπkLNn=1,2,3,⋯

El número Nn es un número finito

## Campo Cercano

Si estuviéramos en una zona cercana a la fuente lineal continua es decir r≈xsenθ para todos los valores de -L2≤x≤L2, no podemos aproximar en el denominador y la integral se debe calcular de manera completa

pr,θ,t=-L/2L/2jρ0ckaU02r-xsinθejωt-kr-xsinθdx

pr,θ,t=j12ρ0ckaU0ejωt-kr-L/2L/2ejkxsinθr-xsinθdx

Podemos expresar esta integral como una serie de potencias, o serie de Taylor

ez=1+n=1∞znn!≈1+n=1Nznn!

pr,θ,t≈j12ρ0ckaU0ejωt-kr-L/2L/21+n=1Njkxsinθnn!r-xsinθdx

pr,θ,t≈j12ρ0ckaU0ejωt-kr-L/2L/21r-xsinθdx +

+-L2L2jkxsenθ11!r-xsenθ dx+-L2L2jkxsenθ22!r-xsenθ dx +⋯+-L2L2jkxsenθNN!r-xsenθ dx

Vamos integral por integral, veamos la primera integral a=r y b=sinθ

-L/2L/21r-xsinθdx=-L/2L/21a-bxdx=-lna-bxb-L/2L/2

-L/2L/21r-xsinθdx=-lnr-xsinθsinθ-L/2L/2=

-L/2L/21r-xsinθdx=-lnr-L2sinθsinθ-lnr+L2sinθsinθ

Es natural que para alguna combinación de r , L y de ángulos θ alguno o dos de los términos den como resultado

r-L2sinθ≤0

r+L2sinθ≤0

Pero eso no es problema porque la función logaritmo natural posee solución para este tipo de números en el dominio complejo, lo cual es compatible con la solución de onda sonora.

Pensemos en un enésimo componente genérico de la sumatoria, n= 1,2,3,. >Inicialmente para n = 1 Donde

c=jksenθ11!

-L2L2jkxsenθ11!r-xsenθ dx=-L2L2cx1a-bx dx=-clna-bxb2+xb-L/2L/2

Tenemos un segundo término que también resultará en un número complejo. Continuamos n= 2

c=jksenθ22!

-L2L2jkxsenθ22!r-xsenθ dx=-L2L2cx2a-bx dx=-ca2lna-bxb3+axb2+x22b-L/2L/2

Y así podemos seguir hasta cuantos términos sean necesarios, al realizar la suma completa tenemos un valor complejo y la amplitud en el campo cercano será el módulo del resultado. Por otro lado, puedo para campo cercano tomar la siguiente aproximación

pr,θ,t=j12ρ0ckaU0ejωt-kr-L/2L/2ejkxsinθr-xsinθdx

pr,θ,t≈j12ρ0ckaU0ejωt-krn=1Nejkxnsinθr-xnsinθ∆x

xn=-L/2, -L/2+∆x,-L/2+2∆x, ⋯,L/2

O podemos usar reglas de aproximación de integrales como Regla del Trapecio o Regla de Simpson. Recuerden que los valores de (r,θ,t) están fijos en nuestro análisis

jkxsenθnn!

jkxsenθnn!

jkxsenθnn!

jkxsenθnn!

## Integral de Reygleigh

Supongamos un cuerpo vibratorio montado sobre un panel reflectante e infinito, posee una superficie S y un elemento de dicha superficie dS puede ser considerado una fuente simple que irradia una presión sonora. Donde definimos la distancia desde el centro del sistema de coordenadas al punto receptor

r=xyzT

La posición del elemento de superficie en relación con el sistema de coordenadas

r0=x0y0z0T

El vector normal a la superficie

n(r0)=nxx0,y0,z0nyx0,y0,z0nzx0,y0,z0T

Cada elemento de superficie posee una velocidad de partículas conocida

u(r0,t)=uxx0,y0,z0,tuyx0,y0,z0,tuzx0,y0,z0,tT

Podemos pensar que para una frecuencia en estado estacionario

u(r0,t)=uxx0,y0,z0uyx0,y0,z0uzx0,y0,z0Tejωt

n(r0)

u(r0,t)

t)

r -  r0

p(r,t)

dS

r0

r

y

z

x

Para una fuente simple la presión sonora en una pantalla infinita

p(r,t)= jρ0cQk2πrejωt-kr

Por lo tanto, si considero un elemento de superficie dS puedo calcular el elemento de presión sonora

dp(r,t)= jρ0cdQk2πr-r0ejωt-kr-r0

dQ= u(r0,t)∙n(r0)dS

u(r0,t)∙ n(r0)= ux(r0)nx(r0)+ uy(r0)ny(r0)+uz(r0)nz(r0)ejωt

r-r0=x-x02+y-y02+z-z02

Podemos calcular la presión sonora

p(r,t)=jρ0cdQk2π||r - r0||ejωt-k||r - r0||

Con más detalle

p(r,t)=jρ0c u(r0)∙ n(r0)k2π||r - r0||ejωt-k||r - r0|| dS

Podemos pensar que r es fijo, que t es fijo, ω es fijo, k es fijo, pero r0 es variable u(r0) y n(r0) son variables . Esta integral es conocida como integral de Reyleigh. Como es de esperarse esta integral no tiene muchas soluciones de carácter analítico, pero es posible que sea calculada de manera aproximada mediante una discretización.

Si consideramos una semi esfera en 3D de radio R

z0=fx0,y0=R2-x02-y02

r0=x0y0R2-x02-y02T

Si la esfera es pulsante

u(r0,t)=U0U0U0Tejωt

El vector normal

n0=x0y0R2-x02-y02TR

Esta integral en este caso se puede perfectamente calcular de forma analítica. Pero como es de esperarse esta integral no tiene muchas soluciones de carácter analítico para geometrías más realistas y complejas, pero es posible que sea calculada de manera aproximada mediante una discretización.

p(r,t)≈n=1Njρ0cu(r0n,t)∙n(r0n)k2π||r - r0n||ejωt-k||r - r0n||∆Sn

## Pistón Circular Plano Montado Sobre una Pantalla Infinita

Consideremos, como un primer modelo de parlante a un pistón plano montado sobre una pantalla infinita de radio a vibrando de manera uniforme a una velocidad u=U0ejωtz de forma normal a la superficie n= z

y

r-r0

p(r,t)=p(r,θ,t)

dS

r

dS

r0

σ

θ

z

n

U0ejωtz

x

Volvemos a la integral de Reyleigh

p(r,t)=jρ0c u(r0,t)∙ n(r0)k2π||r - r0||ejωt-k||r - r0|| dS

p(r,t)=jρ0cU0z∙ zk2π||r - r0||ejωt-k||r - r0|| dS

z∙ z=1

p(r,t)=jρ0cU0k2π||r - r0||ejωt-k||r - r0|| dS

Donde a es el radio del pistón plano. Determinaremos dS=σdϕdσ dS=σdσdϕ

y

a

σdϕ

σ

-a

dϕ

a

x

dσ

-a

p(r,t)=0a02πjρ0cU0k2π||r - r0||ejωt-k||r - r0|| σdσdϕ

## Presión Axial

Este es el primer caso, estudiaremos la presión sonora asociada al eje z que está en el centro de la circunferencia. Unas de las ventajas de este estudio es que permite modelar con relativa facilidad el campo cercano del pístón.

||r - r0||=σ2+z2=σ2+r2

y

||r - r0||=σ2+r2

σ

z

r

p(r,0,t)=0a02πjρ0cU0k2πσ2+r2ejωt-kσ2+r2 σdσdϕ

Ordenamos

p(r,0,t)=02πdϕ0ajρ0cU0k2πσ2+r2ejωt-kσ2+r2 σdσ

p(r,0,t)=2π0ajρ0cU0k2πσ2+r2ejωt-kσ2+r2 σdσ

p(r,0,t)=jρ0cU0kejωt0ae-jkσ2+r2σ2+r2 σdσ

Sustitución

v=σ2+r2

dv=12×1σ2+r2×2σ dσ

dv=1σ2+r2×σ dσ

p(r,0,t)=jρ0cU0kejωt0ae-jkσ2+r2σ2+r2 σdσ

p(r,0,t)=jρ0cU0kejωt0ae-jkσ2+r21σ2+r2 ×σdσ

p(r,0,t)=jρ0cU0kejωt0ae-jkvdv

p(r,0,t)=jρ0cU0kejωte-jkv-jk0a

p(r,0,t)=-ρ0cU0ejωte-jkσ2+r20a

p(r,0,t)=-ρ0cU0ejωte-jka2+r2-e-jk02+r2

p(r,0,t)=-ρ0cU0ejωte-jka2+r2-e-jkr

p(r,0,t)=ρ0cU0ejωte-jkr-e-jka2+r2

p(r,0,t)=ρ0cU01-e-jkar2+1ejωt-kr

El módulo de la presión axial es

Paxr=p(r,0)=1-e-jkar2+1=1-coskar2+12+sinkar2+12

Esta expresión es una de las pocas que puede expresar de manera analítica el comportamiento de campo cercano (rojo) y campo lejano (azul) adecuadamente

ρ0ca2U0k2r

ρ0cU0ejωte-jka2+r2-ejkr

Si el pistón es pequeño comparado con la longitud de onda en el campo lejano r≫a podemos usar la expresión

p(r,t)= jρ0cQk2πrejωt-kr

Q=πa2U0

p(r,t)= jρ0ca2U0k2rejωt-kr

En términos de amplitud

p(r,t)= ρ0ca2U0k2r

Los puntos de máxima amplitud y mínima amplitud en el campo cercano son dados por la expresión

rm=aamλ-mλ4a

λ=cf

Para m impar tenemos los máximos y para m par los valores de la presión igual a cero. Es por esta razón que las mediciones acústicas se realizan en campo lejano o por lo menos a una distancia de un metro de la fuente, a fin de evitar que los puntos nodales intervengan en la medición y la fuente sea caracterizada con un nivel de presión menor a lo que realmente produce. Un ejemplo de esto es el concepto de sensibilidad de un parlante que es el nivel de presión sonora cuando al parlante se le inyecta 1 watt de potencia eléctrica medida a un metro

## Campo Lejano

En este caso no se derivará esta expresión y se recomienda la lectura complementaria asociada (Acoustics: Sound Fields and Transducers, Beranek & Mellow, 2012)

p(r,θ,t)=j2ρ0cU0arka2J1ka senθka senθejωt-kr

Donde J1(x) es la función de Bessel de primera especie de orden uno correspondiente a la solución de la ecuación diferencial ν=1

x2d2ydx2+tdydx+x2-ν2y=0ν≥0

La cual se expresa como serie de potencias ν=k =1,2,3,....

Jkx=n=0∞-1nn!k+n!x22n+k

Esta es una función disponible en Matlab y Octave Grafico de la función

2J1χχχ=ka senθ

Este es el comportamiento para el pistón circular plano de radio a = 0.05 m a una frecuencia de 10000 Hz en escala lineal

Superficies nodales

Este es el comportamiento para el pistón circular plano de radio a = 0.05 m a una frecuencia de 10000 Hz en escala logarítmica.

Los valores de la función 2J1ka senθka senθ se pueden obtener de esta tabla

## Presión Axial

La presión axial corresponde a la presión sonora del pistón plano cuando se comporta como fuente simple

Pax(r) =p(r,0,t)=12ρ0cU0arka

## Factor Direccional

H(θ)=2J1ka senθka senθ

Las superficies nodales están dadas para

ka senθN=j1,NN=1,2,3,⋯

θN=sen-1j1,Nka

Los términos j1,N son los ceros de la función de Bessel, es decir J1j1,N= 0

## Impedancia Acústica Específica de Radiación de un Pistón Circular Plano Montado Sobre una Pantalla Infinita

Todas las fuentes sonoras deben “vencer” la “resistencia” del aire y además cada elemento de superficie irradia presión sonora no solamente para el exterior, sino que también irradia presión sonora sobre elementos de superficie adyacente

y

dp(r,t)

dS

σ

θ

z

x

Presión sonora hacia el exterior

y

dS

σ

z

dp'(r,t)

x

Presión sonora sobre la fuente misma

Se define impedancia acústica específica de radiación para cualquier cuerpo que genera energía sonora como

zr=Sp'(r,t)u(r,t)∙n(r)dS´

Esta se puede en forma general

zr=rr+jxr

Donde rr es la parte resistiva, encargada de la propagación de la energía y xr es la parte reactiva que está asociada a la carga másica que la fuente recibe debido al fluido externo

Para una fuente sonora de velocidad uniformemente distribuida U0, la potencia sonora irradiada es

W=12U02Srr

Donde S es la superficie de la fuente(recordemos que para una resistencia eléctrica la potencia disipada es W=12I02R)

Por otra parte, se tiene la llamada masa de radiación mr que corresponde a la carga que el fluido ejerce sobre la fuente vibratoria

mr=xrSω

Para un pistón circular plano la impedancia acústica específica de radiación es

zr=ρ0c1-2J1(2ka)(2ka)+jρ0c2H1(2ka)(2ka)

Donde J1(x) es la función de Bessel de primera especie de orden 1 y H1(x) es la función de Struve de primer orden

Debemos considerar que 2ka =2πfa/c donde f es la frecuencia, k es el numero de onda y a es el radio del pistón circular plano

En altas frecuencias

xr=ρ0c2H1(2ka)(2ka)≈0

rr=ρ0c1-2J1(2ka)(2ka)≈ρ0c

Por lo tanto, la potencia sonora irradiada en altas frecuencias se puede aproximar para un pistón circular plano

W≈12U02Sρ0c

W≈12U02πa2ρ0c

En bajas frecuencias

xr≈≈ρ0cka

rr≈≈ρ0cka2

La parte reactiva es mucho mayor que la parte resistiva, entonces aproximamos la potencia de radiación en bajas frecuencias (ka≪1) como

W≈12U02πa2ρ0cka2

Tenemos dos formas de aumentarla potencia irradiada en bajas frecuencias, la primera es aumentar la velocidad U0, mientras que la segunda y que al mismo tiempo es más fácil es adicionalmente aumentar el radio de l pistón a≫1.

La velocidad U0, está asociada a la fuerza electromotriz f = BL donde B es la intensidad de flujo magnético y L es la inductancia de la bobina

## Ejercicio

z

x

y