# RADIACIÓN Y RECEPCIÓN DE ONDAS SONORAS

## Fuente Esférica Pulsante

La onda esférica es modelada por la siguiente ecuación

∇2p=1c2∂2p∂t2

Una solución a esta ecuación es la onda esférica

pr,t=Arejωt-kr

En términos matemáticos es una solución de la ecuación de onda sonora que corresponde a un modelo aproximado del sonido emitido por fuentes a las que consideraremos omnidireccionales

Mediciones de Nivel de Presión Sonora

pr,t=Arejωt-kr

Modelo de Radiación Sonora Esférica de Distribución Instantánea con Respecto al Tiempo

Modelo De Presión Sonora Esférica RMS

Modelo de Nivel de Presión Sonora Esférica

Como hemos conversado anteriormente esta solución es válida para cualquier geometría no incluya la fuente, debido a que cuando r→0, la presión sonora tiende a infinito p(r,t)→∞ y eso no es una solución válida. En esta primera parte de este capítulo, determinaremos la presión sonora de una esfera pulsante que permitirá calcular la presión sonora sobre la superficie de la esfera. Consideraremos una esfera cuya superficie tiene velocidad oscilatoria uniforme, es decir se infla y desinfla

ua,t=U0ejωtr

a

El aumento y la disminución efectiva de la esfera es mucho menor que el radio y se realiza en forma senoidal compleja. Esto trae como consecuencia que la onda sonora irradiada sea esférica y la expresión matemática es

pr,t=Arejωt-kr

Entonces se hace necesario determinar la constante A. Para ello debemos recordar que a este nivel macroscópico la continuidad es un hecho por lo tanto la velocidad de partículas sobre la superficie de la esfera y la velocidad de la esfera son iguales. Esa misma continuidad también se da para la presión, por lo tanto, podemos usar la expresión la impedancia acústica específica

z=ρ0ckr21+kr2+jρ0ckr1+kr2

En este caso

za=ρ0cka21+ka2+jρ0cka1+ka2=pa,tua,t

Desarrollemos estas expresiones y obtenemos la presión sobre la superficie de la esfera

pa,tua,t=za

pa,t=zaua,t

pa,t=U0ejωtρ0cka21+ka2+jρ0cka1+ka2

pa,t=U0ρ0cka21+ka2+jρ0cka1+ka2ejωt

Podemos expresar esta cantidad compleja como módulo y fase

pa,t=U0ρ0c cosθaejθaejωt

cos(θa)=ka1+(ka)2

Donde

cotg(θa) = ka

Entonces

pa,t=U0ρ0c ka1+(ka)2 ejθaejωt

Para lugares que están fuera de la esfera r≥a

pr,t=U0ρ0carka21+ka2+jka1+ka2ejωt-kr-a

De otra manera podemos escribir para r≥a

pr,t=U0ρ0carcosθaejωt-kr-a+θa

Además, se puede denotar como r≥a

pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2ejωt-kr-a+θa

Entonces la constante A de

pr,t=Arejωt-kr

A=U0ρ0caka21+ka2+jka1+ka2=U0ρ0ca cosθaejθa=U0ρ0ca ka1+(ka)2 ejθa

Determinaremos el valor absoluto o amplitud de la presión

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2ejωt-kr-a+θa

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2ejωt-kr-a+θa

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2cos2ωt-kr-a+θa+sin2ωt-kr-a+θa

Pr=pr,t=U0ρ0carka1+(ka)2

Pr=pr,t=U0ρ0carcosθa

La intensidad sonora es

I=P2(r)2ρ0c

I=U0ρ0carka1+(ka)222ρ0c

I=U02ρ0c2ar2ka21+(ka)22ρ0c

I=12U02ρ0car2ka21+(ka)2

I=12U02ρ0car2cos2θa

Imaginemos que el radio de la esfera es mucho menor que la longitud de onda a≪λ o, dicho de otra forma

ka≪1

2πλa≪1

Volvamos a la expresión de la presión sonora para lugares que están fuera de la esfera r≥a

pr,t=U0ρ0carka21+ka2+jka1+ka2ejωt-kr-a

Si ka≪1 entonces ka2→0, entonces podemos aproximar la presión sonora para fuentes pequeñas como. O dicho de otra forma para fuentes de pequeño tamaño que emiten bajas frecuencias

pr,t=U0ρ0carka21+ka2+jka1+ka2ejωt-kr-a↔ka≪1

pr,t≈jU0ρ0car ka ejωt-kr↔ka≪1

La intensidad

Ir≈12U02ρ0car2 ka2↔ka≪1

En la práctica quiere decir que se necesitan fuentes de gran tamaño para irradiar adecuadamente en bajas frecuencias

## Poder de una Fuente

El término poder de una fuente Q es un poco ambiguo, sin embargo físicamente hablando representa la velocidad volumétrica o caudal de fluido (aire) que la fuente expele

Qejωt=u∙n dS

Pero en una esfera pulsante, tenemos ciertas simetrías que nos permiten calcular esto con facilidad, porque los vectores, normal n y radial r son paralelos, y unitarios, entonces r∙n= 1

Qejωt= u(a,t)∙n dS

Qejωt= U0ejωtr∙n dS

Qejωt=U0ejωt  dS

Qejωt=4πa2U0ejωt

Simplificamos

Q=4πa2U0

Volvamos a la expresión de la esfera pulsante pequeña con relación a la longitud de onda

pr,t≈jU0ρ0car ka ejωt-kr↔ka≪1

pr,t≈jρ0ckU0a2r 4π4π ejωt-kr↔ka≪1

pr,t≈jρ0ckU04πa24πr  ejωt-kr↔ka≪1

pr,t≈jρ0ckQ4πr  ejωt-kr↔ka≪1

## Fuente Simple

Una fuente simple corresponde a aquella cuyas dimensiones son mucho más pequeñas que su longitud de onda y por ende puede ser modelada su radiación sonora como esférica. Es decir, la presión sonora de una fuente simple es

p(r,t)=jρ0cQk4πrejωt-kr⟺kdmax≪1

Q=U0S

Donde dmax es la máxima dimensión de la fuente y S es la superficie. Lo que importa en este punto es que la longitud de onda sea grande comparada con el tamaño de la fuente.

Donde S es la superficie de la fuente y U0 es la velocidad

Amplitud de la presión sonora

P=p(r,t)=ρ0cQk4πr⟺kdmax≪1

Intensidad sonora

I=P22ρ0c=PRMS22ρ0c

I=ρ0cQ2k232π2r2kdmax≪1

La potencia sonora

W= I∙n dS

W=4πr2I

W=4πr2ρ0cQ2k232π2r2

W=ρ0cQ2k28πkdmax≪1

Cuando una fuente simple está ubicada sobre una pantalla infinita la presión sonora se duplica, la intensidad se cuadruplica y se considera el área de la mitad de la esfera

p(r,t)=jρ0cQk2πrejωt-kr⟺kdmax≪1

I=ρ0cQ2k28π2r2kdmax≪1

W=ρ0cQ2k22πkdmax≪1

## Ejemplo

Una esfera pulsante de radio a = 0.15 (m) irradia ondas esféricas al aire a una frecuencia de f =200 (Hz), produciendo una intensidad sonora I = 0.05 (W/m2) a una distancia r = 1.0 (m) del centro de la esfera

- Calcular la potencia de la esfera.

- Sobre la superficie de la esfera r = a calcular la amplitud de la velocidad de partículas.

- Sobre la superficie de la esfera r = a calcular la amplitud de la presión sonora.

- Sobre la superficie de la esfera r = a la amplitud del desplazamiento de partículas.

- Sobre la superficie de la esfera r = a el número de Mach.

- Fuera de la esfera r = 0.5 (m) calcular la amplitud de la velocidad de partículas.

- Fuera de la esfera r = 0.5 (m) calcular la amplitud de la presión sonora.

- Fuera de la de la esfera r = 0.5 (m) la amplitud del desplazamiento de partículas.

- Fuera de la de la esfera r = 0.5 (m) el número de Mach.

Lo primero es calcular la relación

ka≪1

2πfca=2π×200×0.15344=0.54795≪1

Vemos que 0.54795 es menor que 1 pero no mucho menor, como una decisión práctica asumiremos mucho menor que 1 cualquier resultado que sea menor o igual a 0.1. Por lo tanto, si bien es una esfera, no se está comportando como fuente simple

### Potencia Sonora

Como es radiación esférica

W=4πr2I

W=4π×12×0.05= 0.62832 (W)

### Amplitud de velocidad de partículas sobre la superficie de la esfera

Como tenemos la intensidad a un metro de distancia podermos calcular la amplitud de velocidad usando

I=12U02ρ0car2ka21+(ka)2

U0=2Iρ0c1+(ka)2ka2ra2

U0=rka22I1+(ka)2ρ0c

k=2π×200344=3.6530 (rad/m)

c=344 (m/s)

ρ0=1.18 (kg/m3)

U0=13.6530× 0.1522×0.05×1+(3.6530×0.15)21.18 ×344=0.2177506888 (m/s)

### Presión Sonora en la superficie de la esfera

P(a)=pa,t=U0ρ0c ka1+(ka)2

P(a)=pa,t=0.2177506888× 1.18 ×344 3.6530×0.151+(3.6530×0.15)2

P(a)=6.37118513286 (Pa)

### Amplitud de Desplazamiento de partículas en la superficie de la esfera

u=∂ξ∂t

Entonces

ξ=u dt=U0ejωt dt=U0jωejωt

La amplitud implica el módulo

ξ=U0ω=0.2177506882π×200 =0.00017328 (m)

### Número de Mach

M=U0c=0.217750688344=0.00063300

El resto del ejercicio es tarea

## Dipolo Acústico

Tenemos dos fuentes separadas por una distancia d, ambas fuentes son simples de a igual amplitud y de fase contraria, es decir una de amplitud positiva y la otras de amplitud negativa

p1(r,t)=Ar+∆r1ejωt-k(r+∆r1)

p2(r,t)=-Ar-∆r2ejωt-k(r-∆r2)

La presión total corresponde a la superposición coherente de ambas fuentes

p(r,t)= p1(r,t)+ p2(r,t)

p(r,t)=Ar+∆r1ejωt-k(r+∆r1) -Ar-∆r2ejωt-k(r-∆r2)

p(r,t)=Arejωt-kr11+∆r1re-jk∆r1-11-∆r2rejk∆r2

∆r1≈∆r2≈d2sinθ=∆r

En campo lejano r≫d pasan dos cosas, la primera es que

∆r1r≈∆r2r≈0

p(r,t)=Arejωt-kre-jk∆r1-ejk∆r2

La segunda es que si la frecuencia es alta no puedo simplificar los términos

jk∆r1=jωc∆r1≠0

jk∆r1=jωc∆r1≠0

p(r,t)=Arejωt-kre-jk∆r1-ejk∆r2

p(r,t)=Arejωt-kre-jk∆r-ejk∆r

Tenemos que usar la identidad

e±jk∆r=cosk∆r±jsink∆r

p(r,t)=Arejωt-krcosk∆r-jsink∆r-cosk∆r-jsink∆r

p(r,t)=-j2Arsink∆r

p(r,θ,t)=-j2Arsinkd2sinθejωt-kr

Si la frecuencia es baja, es decir la longitud es mucho más grande que la distancia de separación entre las fuentes

sinkd2sinθ≈kd2sinθ

Entonces

p(r,t)=-jArkd sinθejωt-kr

Volvamos a

p(r,θ,t)=-j2Arsinkd2sinθejωt-kr

p(r,θ,t)=jPaxrHθejωt-kr

Donde Paxr es la presión axial

Paxr=2Ar

Hθ es el patrón direccional

Hθ= sinkd2sinθ

El término ejωt-kr expresa el proceso ondulatorio de propagación de ondas sonoras. A continuación, graficaremos el patrón direccional para diversas frecuencias cuando

%datos iniciales

f = 100; 1000; 5000; 10000;

w = 2*pi*f;

c = 344;

k = w/c;

d = 0.1;

Uno de los puntos importantes a considerar es que existe el llamado teorema de reciprocidad acústica, el cual se puede resumir que el comportamiento entre fuentes y transductores es intercambiable y para elementos electroacústicos, el factor direccional se conserva. Un ejemplo de esto son los micrófonos bidireccionales. Un ejemplo es el Neumann U-87 Ai., el cual está compuesto por dos micrófonos de condensador separados a una pequeña distancia