# ECUACIÓN DE ONDA Y SUS SOLUCIONES SIMPLES

## Introducción

Definiremos los siguientes elementos básicos de notación y vocabulario. Partiremos por la posición de equilibrio r de una partícula o elemento de volumen , usaremos la negrita para indicar una cantidad vectorial y la letra normal para escalar .

Partícula de Fluido: Elemento de volumen lo suficientemente grande para contener millones de moléculas y pensar en el fluido como un elemento continuo, y sin embargo tan pequeño que se puede considerar que todas las variables acústicas son casi constantes en todo el elemento de volumen dV

r=x,y,z=xyzT=xyz

Donde T es el operador de transposición que convierte filas en columnas y columnas en filas. El desplazamiento de la partícula ξ queda definido por el vector

ξ=ξxξyξz=ξxx,y,z,tξyx,y,z,tξzx,y,z,tT=ξx(r,t)ξy(r,t)ξz(r,t)

Donde t es el tiempo. Se define velocidad de partículas u como

u=∂ξ∂t=uxuyuz=uxx,y,z,tuyx,y,z,tuzx,y,z,tT=ux(r,t)uy(r,t)uz(r,t)

u=∂ξ∂t=uxuyuz=∂ξx∂tx,y,z,t∂ξy∂tx,y,z,t∂ξz∂tx,y,z,tT=ux(r,t)uy(r,t)uz(r,t)

Definiremos la densidad instantánea ρx,y,z,t que es una cantidad escalar asociada con la compresión y expansión de las partículas de aire al transportar la energía de la onda sonora y además definimos la densidad de equilibrio ρ0 que corresponde al estado natural del fluido (aire) cuando no hay sonido.

Por otra parte, es útil definir la condensación sx,y,z,t un escalar adimensional

sx,y,z,t=ρx,y,z,t-ρ0ρ0

s=ρ-ρ0ρ0

Definiremos la presión instantánea Px,y,z,t que es una cantidad escalar asociada con la compresión y expansión de las partículas de aire al transportar la energía de la onda sonora y además definimos la presión de equilibrio P0 que corresponde al estado natural del fluido (aire) cuando no hay sonido. La presión sonora corresponde a px,y,z,t un escalar, el cual está asociado al movimiento del tímpano en nuestro sistema auditivo y nuestra percepción

px,y,z,t=Px,y,z,t-P0

p=P-P0

P0

Px,y,z,t

El desplazamiento del tímpano es proporcional a Px,y,z,t-P0=px,y,z,t

La presión sonora de equilibrio o atmosférica es

P0≈1.03×105N/m2

P0≈103.000 Pa

Mientras que la presión sonora, en el rango lineal audible (música, lenguaje, etc) y sin provocar daño auditivo

2×10-5 (Pa) ≤px,y,z,t≤20 (Pa)

Definiremos temperatura en grados Celcius TC y la temperatura en grados Kelvin o temperatura absoluta TK

TK=273+TC

Hablaremos de la velocidad del sonido o velocidad termodinámica de propagación de ondas sonoras c=344 (m/s), así mismo la densidad de equilibrio del aire es ρ0=1.18 (kg/m3). Finalmente definimos el escalar potencial de velocidad Φx,y,z,t el cual se relaciona con la velocidad de partículas

u=∇Φ

u=∂Φ∂x,∂Φ∂y,∂Φ∂z=ux(r,t)uy(r,t)uz(r,t)=∂Φ∂x(r,t)∂Φ∂y(r,t)∂Φ∂z(r,t)

Ondas de Amplitud Pequeña: cambios de densidad serán casi despreciables comparados con su valor de equilibrio.

s<<1

Se define el operador diferencial, nabla ∇ como un vector

∇ =∂∂x,∂∂y,∂∂z=∂∂x∂∂y∂∂zT=∂∂x∂∂y∂∂z

El operador nabla ∇ no considera ni usa la derivada parcial respecto al tiempo ∂∂t es un operador diferencial completamente aparte. Consideremos dos funciones cualesquiera dentro de las variables acústicas anteriormente definidas partamos por la presión sonora

p(x,y,z,t):R3⟶R

∇p(x,y,z,t):R3⟶R3

∇p=∇p(x,y,z,t)=∂p∂x(x,y,z,t),∂p∂y(x,y,z,t),∂p∂z(x,y,z,t)=∂p∂x(x,y,z,t)∂p∂y(x,y,z,t)∂p∂z(x,y,z,t)

u(x,y,z,t):R3⟶R3

u(x,y,z,t)=ux(x,y,z,t)uy(x,y,z,t)uz(x,y,z,t)=ux(x,y,z,t)uy(x,y,z,t)uz(x,y,z,t)

Definimos la divergencia de la velocidad de partículas como el producto punto entre

∇⋅u(x,y,z,t):R3⟶R

∇⋅u(x,y,z,t)=∂∂x,∂∂y,∂∂z⋅ux(x,y,z,t)uy(x,y,z,t)uz(x,y,z,t)

∇⋅u(x,y,z,t)=∂ux∂x(x,y,z,t)+∂uy∂y(x,y,z,t)+ ∂uz∂zuz(x,y,z,t)

Definimos el laplaciano como ∇⋅∇=∇2=∆ la combinación entre el gradiente y la divergencia, en este al aplicarla a la presión sonora

∇2p(x,y,z,t):R⟶R

∇2p=∇⋅∇p

∇2p=∇⋅∇p=∂∂x,∂∂y,∂∂z⋅∂p∂x(x,y,z,t),∂p∂y(x,y,z,t),∂p∂z(x,y,z,t)

∇2p=∇⋅∇p=∂∂x∂p∂x(x,y,z,t)+∂∂y∂p∂y(x,y,z,t)+ ∂∂z∂p∂z(x,y,z,t)

Entonces el laplaciano de la presión sonora

∇2p=∇⋅∇p=∂2p∂x2(x,y,z,t)+ ∂2p∂y2(x,y,z,t)+ ∂2p∂z2(x,y,z,t)

Se define el rotor ∇× en el caso de la velocidad de partículas

∇× u(x,y,z,t):R3⟶R3

∇× u(x,y,z,t)=detxyz∂∂x∂∂y∂∂zux(x,y,z,t)uy(x,y,z,t)uz(x,y,z,t)

Donde x=(1,0,0) y=(0,1,0)  z=(0,0,1) correspondiente a los vectores unitarios

∇× u(x,y,z,t)=∂uz∂y-∂uy∂z∂uz∂x-∂ux∂z∂uy∂x-∂ux∂y=∂uz∂y-∂uy∂z∂uz∂x-∂ux∂z∂uy∂x-∂ux∂y