# CONTROL 1 – FÍSICA ACÚSTICA

## Calcule la velocidad del sonido y determine los elementos faltantes en las siguientes tablas

| frecuencia | f (Hz) |  |
| --- | --- | --- |
| temperatura | Tc (C) | 37 |
| frecuencia angular | ω (rad/s) |  |
| velocidad del sonido | c (m/s) |  |
| longitud de onda | λ (m) |  |
| numero de onda | k (rad/m) | 1200 |

Primeramente, calculamos la velocidad del sonido a partir de la siguiente fórmula

c=c01+Tc273

Donde

c0=331.6 (m/s)

Tc=37°C

Reemplazamos y desarrollamos

c=331.6 ms×1+37°C273

c=331.6 ms×1.13553113553

c=331.6 ms×1.06561303273

c=353.357281654ms

c≈353.35ms

Ahora, calculamos la longitud de onda (λ (m)) a partir de:

k=2πλ

Donde

k=1200(rad/m)

Reemplazamos y desarrollamos

1200(rad/m)=2πλ

λ=2π1200(rad/m)

λ=0.00523598775

λ≈5.23×10-3(m)

Teniendo estos dos valores, podemos obtener el valor de la frecuencia a partir de

c =λf

Donde

λ≈5.23×10-3(m)

c≈353.35ms

Reemplazamos y desarrollamos

353.35ms=5.23×10-3m×f

353.35ms5.23×10-3m=f

67563.53346 (Hz)=f

Ahora, calculamos la frecuencia angular con:

f=ω2π

Donde

f= 67563.53346 (Hz)

Reemplazamos y calculamos

67563.53346 (Hz)=ω2π

67563.53346 Hz×2π=ω

424,514.20073(rad/s)=ω

## Determine a partir de los datos en las tablas los elementos faltantes

| Fuente 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| potencia | W (W) | 0.0005 |
| directividad | Q | 3 |
| distancia | r (m) | 4 |
| intensidad | I (W/m2) |  |
| presión rms | Prms (Pa) |  |
| nivel de potencia | Lw (db) |  |
| nivel de intensidad | Li (dB) |  |
| nivel de presión | Lp (db) |  |

| Fuente 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| potencia | W (W) | 0.0009 |
| directividad | Q | 4 |
| distancia | r (m) | 2 |
| intensidad | I (W/m2) |  |
| presión rms | Prms (Pa) |  |
| nivel de potencia | Lw (db) |  |
| nivel de intensidad | Li (dB) |  |
| nivel de presión | Lp (db) |  |

Desarrollo Fuente 1

Calculamos primeramente la intensidad, a través de la fórmula

I= WQ4πr2

Sabiendo que:

W=0.0005W

Q= 3

r= 4(m)

Reemplazamos y desarrollamos

I=  0.0005W×34π(4)2

I=  0.0005W×34π(4)2

I= 0.0015(W)64π

I= 0.0015(W)64π

I= 7.460387957×10-6(W/m2)

Teniendo esto, podemos calcular la presión RMS con:

PRMS=Iρ0c

Sabiendo que

I=7.460387957×10-6W/m2

ρ0= 1.18 kg/m3

c=344 m/s

Reemplazamos y desarrollamos

PRMS=7.460387957×10-6×1.18×344

PRMS=0.055030179 (Pa)

Ahora calculamos el nivel de potencia:

LW=10log10WW0

Donde:

W=0.0005W

W0=1×10-12W

Reemplazamos y desarrollamos

LW=10log100.00051×10-12

LW=86.98970 (dB)

Calculamos el nivel de intensidad:

LI=10log10II0

Donde

I=7.460387957×10-6W/m2

I0= 1×10-12(W/m2)

Reemplazamos y desarrollamos

LI=10log107.460387957×10-61×10-12

LI=68.72761 dB

Calculamos el nivel de presión

Lp=20log10PRMSP0

Donde

PRMS=0.055030179Pa

P0= 2×10-5(N/m2)

Reemplazamos y desarrollamos

Lp=20log100.055030179 2×10-5

Lp=68.79141 dB

Desarrollo Fuente 2

Calculamos primeramente la intensidad, a través de la fórmula

I= WQ4πr2

Sabiendo que:

W=0.0009W

Q= 4

r= 2(m)

Reemplazamos y desarrollamos

I=  0.0009(W)×44π(2)2

I=  0.0009(W)×44π(2)2

I= 0.0036(W)16π

I= 0.0036(W)16π

I= 7.161972439×10-5(W/m2)

Teniendo esto, podemos calcular la presión RMS con:

PRMS=Iρ0c

Sabiendo que

I=7.161972439×10-5W/m2

ρ0= 1.18 kg/m3

c=344 m/s

Reemplazamos y desarrollamos

PRMS= 7.161972439×10-5×1.18×344

PRMS=0.170504775(Pa)

Ahora calculamos el nivel de potencia:

LW=10log10WW0

Donde:

W=0.0009W

W0= 1×10-12(W)

Reemplazamos y desarrollamos

LW=10log100.00091×10-12

LW=89.54242 (dB)

Calculamos el nivel de intensidad:

LI=10log10II0

Donde

I= 7.161972439×10-5(W/m2)

I0= 1×10-12(W/m2)

Reemplazamos y desarrollamos

LI=10log107.161972439×10-51×10-12

LI=78.55032 dB

Calculamos el nivel de presión

Lp=20log10PRMSP0

Donde

PRMS=0.170504775Pa

P0= 2×10-5(N/m2)

Reemplazamos y desarrollamos

Lp=20log100.1705047752×10-5

Lp=78.61413 dB

## Considere en todos los casos de la parte 2 propagación esférica. Determine el nivel de presión sonora total para superposición incoherente. Fuente 1 y fuente 2

Para determinar el nivel de presión sonora para superposición incoherente, entre la fuente 1 y fuente 2, partimos de la fórmula:

LPT=10log1010LP110+10LP210

Sabiendo que

LP1=68.79141 dB

LP2=78.61413 dB

Reemplazamos y desarrollamos

LPT=10log101068.7914110+1078.61413 10

LPT=79.04447 dB

## Considere en todos los casos de la parte 2 propagación esférica. Determine el nivel de presión sonora total para superposición coherente Fuente 1 y fuente 2 a una frecuencia f = 5000 Hz

Para determinar el nivel de presión sonora para superposición coherente, primero debemos calcular la PRMS total de las dos fuentes, siguiendo la fórmula:

PRMST=PRMS1coskr1+PRMS2coskr22+PRMS1sinkr1+PRMS2sinkr22

Determinamos primeramente k, sabiendo que

k=ωc

Donde:

f= 5000 Hz

ω=2πf=2π×5000=31,415.92654rads

c=344 (ms)

Desarrollamos

k=31,415.92654 344

k=91.32536784 (radm)

Ahora calculamos kr1 y kr2, sabiendo que

r1=4 m

r2=2 m

kr1=91.32536784×4 m

kr1=365.3014713 rad

kr2=91.32536784 ×2 m

kr2=182.6507357 rad

Ahora, teniendo:

PRMS1=0.055030179Pa

PRMS2=0.170504775Pa

kr1=365.3014713 rad

kr2=182.6507357 rad

Reemplazamos y desarrollamos

PRMST=0.055030179 ×cos365.3014713+0.170504775  ×cos182.65073572+0.055030179×sin365.3014713+0.170504775× sin182.65073572

PRMST= 0.2215664(Pa)

Y ahora, determinamos el nivel de presión sonora con

LpT=20log10PRMSTP0

Donde:

PRMST= 0.2215664 (Pa)
P0= 2×10-5(N/m2)

Reemplazamos y desarrollamos

LpT=20log100.2215664 (Pa)2×10-5(N/m2)

LpT=80.88947dB

## Demuestre para onda plana que la relación da el número de Mach M

ux,t=U0ejωt-kxx

u∙∇u∂u∂t=U0c=M

u∙∇u∂u∂t=u∙∂u∂xu∂u∂t

∂u∂t=jωU0ejωt-kxx=ωU0

u∙∂u∂xu=U0ejωt-kxx∙ jkU0ejωt-kxx=kU02

u∙∇u∂u∂t=kU02ωU0=U0c=M