# ONDAS EN TUBOS

## Onda Plana en Tubo Cerrado

Trabajaremos con la ecuación de onda plana, donde supondremos que esta se propaga en un tubo de longitud L, de sección circular de radio a donde se requiere como condición principal para la existencia de ondas planas que el diámetro del tubo sea mucho menor que la longitud de onda λ

ka≪1

aλ≪1

x

L

0

La ecuación de onda es

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

La primera condición de contorno es la existencia de una fuente en x = 0, la cual es de carácter senoidal con amplitud fija PL de una frecuencia conocida ω=2πf. El régimen es estacionario

p0,t=PLejωt

La segunda condición de contorno corresponde a que el tubo esta cerrado idealmente, con una tapa de rigidez infinita y sin ningún tipo de absorción. En la práctica esto quiere decir que la velocidad de partículas al final de tubo es nula

uL,t=0

Usando la ecuación de fuerza unidimensional simplificada tenemos que

ρ0∂u∂t=-∂p∂x

Y asumiendo que px,t=pxejωt y ux,t=uxejωt

jωρ0u=-∂p∂x

u=-1jωρ0∂p∂x

Entonces si uL,t=0 esto quiere decir que -1jωρ0∂pL,t∂x=0, finalmente la segunda condición de contorno es expresable como

∂pL,t∂x=0

Asumiremos la presencia de ondas planas incidentes y reflejadas en régimen estacionario. El régimen transiente se estudiará en Ecuaciones Diferenciales.

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

∂px,t∂x= -jkAejωt-kx+jkBejωt+kx

Evaluamos estas ecuaciones con sus respectivas condiciones de contorno. Partimos con la condición de contorno al principio del tubo

p0,t=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0=PLejωt

p0,t=Aejωt+Bejωt=PLejωt

p0,t=PLejωt↔A+B=PL

La condición al final del tubo

∂pL,t∂x= -jkAejωt-kL+jkBejωt+kL=0

∂pL,t∂x=0↔-Ae-jkL+BejkL=0

Esto se puede considerar como un sistema de ecuaciones

A+B=PL

-Ae-jkL+BejkL=0

Entonces debemos determina las constantes A,B y acomodar los resultados de tal forma que podamos explicitar las propiedades del sonido cuando se propaga en un tubo cerrado. Comenzamos por la primera

B=PL-A

Y remplazamos en la segunda

-Ae-jkL+PL-AejkL=0

-Ae-jkL+PLejkL-AejkL=0

-Ae-jkL-AejkL=-PLejkL

Ae-jkL+AejkL=PLejkL

Ae-jkL+ejkL=PLejkL

AcoskL-jsinkL+coskL+jsinkL=PLejkL

2AcoskL=PLejkL

A=PLejkL2coskL

Calculamos la otra constante

B=PL-A

B=PL-PLejkL2coskL

B=PL1-ejkL2coskL

B=PL2coskL-ejkL2coskL

B=PL2coskL-coskL+jsinkL2coskL

B=PL2coskL-coskL-jsinkL2coskL

B=PLcoskL-jsinkL2coskL

B=PLe-jkL2coskL

Reemplazamos

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

px,t=PLejkL2coskLejωt-kx+PLe-jkL2coskLejωt+kx

Factorizamos

px,t=PLejωt2coskLejkLe-jkx+e-jkLejkx

px,t=PL2coskLejkL-x+e-jkL-xejωt

px,t=PL2coskLcoskL-x+jsinkL-x+coskL-x-jsinkL-xejωt

px,t=2PLcoskL-x2coskLejωt

px,t=PLcoskL-xcoskLejωt

## Resonancia

Como el tubo no posee absorción es claro que cuando el denominador se hace cero, la presión es infinita, en este caso que es ideal esto sucede para un cierto número discreto de frecuencias de orden infinito

px,t=PLcoskL-xcoskLejωt

coskL=0↔ px,t=∞

coskL=0

knL=2n-1π2↔n=1,2,3,⋯

kn=2n-1π2L↔n=1,2,3,⋯

Las frecuencias angulares de resonancia se obtienen multiplicando por la velocidad del sonido

ωn=2n-1cπ2L↔n=1,2,3,⋯

Las frecuencias de resonancia son

fn=2n-1c4L↔n=1,2,3,⋯

## Nodos

Al observar el numerador vemos que existe un conjunto discreto y limitado donde la presión es nula

px,t=PLcoskL-xcoskLejωt

coskL-x=0

kL-xN=(2N-1)π2↔N=1,2,3,⋯Nmax

L-xN=(2N-1)π2k↔N=1,2,3,⋯Nmax

xN=L-(2N-1)π2k↔N=1,2,3,⋯Nmax

Puntos nodales o Nodos y es una característica que define el comportamiento de ondas estacionarias dentro de un tubo. Los nodos se cuenten desde el final de tubo hacia atrás

x

L

0

x3

x2

x1

## Impedancia Acústica Específica de Entrada

Esta se define por la razón entre presión y velocidad de partículas al inicio del tubo. El sistema acústico se observa desde la perspectiva de la fuente, este sistema acústico es caracterizado por una impedancia acústica específica

z0=p0,tu0,t

Entonces se hace necesario determinar de forma genérica la velocidad de partículas a partir de la expresión final de la presión sonora en el tubo y de la ecuación de fuerza.

p(x,t)=PLcoskL-xcoskLejωt

ρ0∂ux,t∂t=-∂p(x,t)∂x

ux,t=-1ρ0∂p(x,t)∂x dt

Reemplazamos

ux,t=-1ρ0∂∂xPLcoskL-xcoskLejωt dt

ux,t=-1ρ0kPLsinkL-xcoskLejωt dt

ux,t=-kρ01jωPLsinkL-xcoskLejωt

ux,t=j1ρ0cPLsinkL-xcoskLejωt

Una manera de interpretar el término imaginario j en la velocidad de partículas es simplemente considerar que la presión sonora está desfasada en 90 grados o π/2. Lo cual se manifiesta en un retardo de tiempo de la velocidad de partículas respecto a la presión dado por

τ=π/2ω

La impedancia acústica específica

z0=p0,tu0,t

z0=PLcoskL-0coskLejωtj1ρ0cPLsinkL-0coskLejωt

z0=coskLj1ρ0csinkL

z0=-jρ0ccoskLsinkL

z0=-jρ0c cotkL

La resonancia se produce cuando la parte imaginaria de la impedancia de entrada es nula, es decir  Imz0=0. Esto implica que la velocidad de partículas es máxima y por ende la potencia en el tubo es máxima Como ejemplo podemos ver que esto sucede también para un sistema más simple como un circuito RLC

La impedancia de entrada que ve la fuente de voltaje es

Z0E=R+jωL-1ωC

ImZ0E=ωL-1ωC=0

Lo cual se produce para la frecuencia de resonancia ω0

ω0=1LC

Para la frecuencia de resonancia la potencia es

WE ω=ω0=V2R

Para frecuencias distintas a la de resonancia

WE ω≠ω0=V2R2+ωL-1ωC2

Entonces la potencia en el sistema eléctrico en resonancia es siempre mayor a la potencia en frecuencias que no son frecuencias de resonancia

WE ω=ω0=V2R>V2R2+ωL-1ωC2=WE ω≠ω0

En el caso del tubo cerrado la impedancia acústica específica de entrada es puramente imaginaria, esto se debe a que no incorporamos ningún material absorbente, entonces tendremos variadas frecuencias de resonancia la cuales se producen para Imz0=0

z0=p0,tu0,t=-jρ0c cotkL

Imz0=-ρ0c cotkL=0

cotknL=0

knL=2n-1π2↔n=1,2,3,⋯

kn=2n-1π2L↔n=1,2,3,⋯

ωnc=2n-1π2L↔n=1,2,3,⋯

Tenemos las frecuencias naturales angulares

ωn=2n-1πc2L↔n=1,2,3,⋯

Tenemos las frecuencias naturales

fn=2n-1c4L↔n=1,2,3,⋯

Comparando la analogía eléctrica en resonancia cuando Imz0=-ρ0c cotkL=0 al no existir parte resistiva Rez0=0, porque no hay materiales absorbentes, tenemos análogo a un circuito cerrado sin resistencia.

z0 ω=ωn=0

z0=p0,tu0,t=p0,tu0,t=PLejωt∞0

Eso quiere decir que la velocidad de partículas es infinita en la entrada u0,t=∞, en teoría la potencia acústica debería ser infinita. En la práctica no lo es ya que estamos tratando con un modelo ideal.

Si la impedancia acústica de entrada es infinita tenemos anti - resonancia

z0=p0,tu0,t=∞↔u0,t=0

Esto es análogo a un circuito abierto

En un tubo real en resonancia la presión no es infinita y en anti - resonancia la presión sonora nunca es nula.

La impedancia mecánica de entrada se obtiene si la impedancia acústica específica de entrada es multiplicada por la superficie de la sección transversal del tubo obtenemos la impedancia mecánica de entrada f es la fuerza

ZM0=Sz0=Sp0,tu0,t=f0,tu0,t=-jρ0cScotkL

La impedancia acústica de entrada se obtiene si la impedancia acústica específica de entrada es dividida por la superficie de la sección transversal del tubo obtenemos la acústica de entrada U es la velocidad volumétrica

ZA0=z0S=p0,tSu0,t=p0,tU0,t=-jρ0cS cotkL

Corresponde ahora analizar la impedancia mecánica de entrada de un tubo cerrado cuando la longitud de onda es mucho mayor que la longitud del tubo L≫λ. Dicho de otra forma, analizaremos el comportamiento de bajas frecuencias

ZM0=-jρ0cS cotkL

ZM0=-jρ0cS coskLsinkL

Si el tubo es corto y la frecuencia baja tubo L≫λ o bien kL≪1. Por lo tanto, podemos aproximar

coskL≈1

sinkL≈kL

Recordemos que esto es válido para ángulos medidos en radianes

ZM0≈-jρ0cS 1kL

ZM0≈-jρ0cS 1ωcL

ZM0≈-j ρ0c2SωL

Llamaremos compliancia mecánica a

CM=Lρ0c2S

Analizaremos sus unidades

CM=Lρ0c2S=mkgm3×m2s2×m2=mkg ms2=mN

Dicho de otra manera, la compliancia mecánica es proporcional a la razón de distancia dividido por la fuerza. Por ende, la compliancia es el inverso multiplicativo de la elasticidad de un resorte. Un tubo cerrado que cumple con L≫λ o bien kL≪1, se comporta como un resorte de constante kM, almacenando energía potencial elástica

CM=mN

CM=1kM

Al mirar la expresión

ZM0≈-j 1ωCM=1jωCM

Vemos un comportamiento análogo a un capacitor eléctrico ideal cuya impedancia eléctrica es

ZE0=-j1ωC=1jωC

CM

## Onda Plana en Tubo Abierto

Trabajaremos con la ecuación de onda plana, donde supondremos que esta se propaga en un tubo de longitud L, de sección circular de radio a donde se requiere como condición principal para la existencia de ondas planas que el diámetro del tubo sea mucho menor que la longitud de onda λ

x

L

0

La ecuación de onda es

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

Las condiciones de contorno son

p0,t=P0ejωt

pL,t=0

Usamos la solución armónica

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

Aplicamos la primera condición de contorno

p0,t=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0=P0ejωt

p0,t=Aejωt+Bejωt=P0ejωt

A+B=P0

Aplicamos la segunda condición de contorno

pL,t=Aejωt-kL+Bejωt+kL0

pL,t=Aejωte-jkL+BejωtejkL=0

Obtenemos

Ae-jkL+BejkL=0

Tenemos un sistema de ecuaciones

A+B=P0

Ae-jkL+BejkL=0

Partimos entonces en la primera ecuación

B=P0 -A

Reemplazamos

Ae-jkL+BejkL=0

Ae-jkL+P0 -AejkL=0

Ae-jkL+ -AejkL=-P0ejkL

AejkL-Ae-jkL=P0ejkL

AejkL-e-jkL=P0ejkL

AcoskL+jsinkL-coskL+jsinkL=P0ejkL

2jAsinkL=P0ejkL

A=P0ejkL2jsinkL

Para obtener la otra constante reemplazamos en

B=P0 -A

B=P0 -P0ejkL2jsinkL

B=2jP0sinkL-P0ejkL2jsinkL

B=2jP0sinkL-P0coskL+jsinkL2jsinkL

B=P02jsinkL-coskL-jsinkL2jsinkL

B=P0jsinkL-coskL2jsinkL

B=-P0coskL-jsinkL2jsinkL

B=-P0e-jkL2jsinkL

Usamos estos resultados en la solución armónica

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

px,t=P0ejkL2jsinkLejωt-kx+-P0e-jkL2jsinkLejωt+kx

Y al simplificar, factorizar y otras operaciones que se dejan como tarea tenemos

px,t=P0senkL-xejωtsenkL

## Resonancia

Analizamos el denominador y cuando este se anula hablamos de resonancia

px,t=P0senkL-xejωtsenkL

senkL=0↔p(x,t)→∞

Eso quiere decir que estamos en una situación de resonancia

sinkL=0

knL=nπ↔n=1,2,3,⋯

kn=nπL↔n=1,2,3,⋯

Las frecuencias de resonancia angulares son

ωn=nπcL↔n=1,2,3,⋯

Las frecuencias naturales son

fn=nc2Ln=1,2,3,⋯

## Nodos

Los nodos se producen en puntos fijos cuando el numerador es nulo

px,t=P0senkL-xejωtsenkL

senkL-x=0

kL-xN=Nπ↔N=1,2,3,⋯,Nmax

Por ende los nodos

xN=L-Nπk↔N=1,2,3,⋯,Nmax

## Impedancia Acústica Específica de Entrada

El sistema acústico se observa desde la perspectiva de la fuente, este sistema acústico es caracterizado por una impedancia acústica específica

z0=p0,tu0,t

p(x,t)=PLsinkL-xsinkLejωt

La velocidad de partículas es dada por

ux,t=-1ρ0∂p(x,t)∂x dt

ux,t=-j1ρ0cPLcoskL-xsinkLejωt

z0=p0,tu0,t=PLsinkL-0sinkLejωt-j1ρ0cPLcoskL-0sinkLejωt

z0=p0,tu0,t=jρ0csinkLcoskL=jρ0c tankL

En el caso del tubo cerrado la impedancia acústica específica de entrada es puramente imaginaria, debido a que no existe absorción en el tubo, es un caso ideal, entonces tendremos variadas frecuencias de resonancia la cuales se producen para Imz0=0

z0=p0,tu0,t=jρ0c tankL

Imz0=ρ0c tankL=0

tanknL=0↔n=1,2,3,⋯

knL=nπ↔n=1,2,3,⋯

kn=nπL↔n=1,2,3,⋯

Las frecuencias naturales angulares se producen

ωn=nπcL↔n=1,2,3,⋯

Las frecuencias naturales se producen

fn=nc2L↔n=1,2,3,⋯

Encontrando las mismas frecuencias de resonancia. Es interesante observar que sucede cuando la longitud de onda es más larga que la longitud del tubo

kL<<1

Revisamos la impedancia acústica específica de entrada

z0=p0,tu0,t=jρ0c tankL

La cual si es multiplicada por la superficie de la sección transversal del tubo obtenemos la impedancia mecánica de entrada f es la fuerza

ZM=Sz0=Sp0,tu0,t=f0,tu0,t=-jρ0cS tankL

Si dividimos la impedancia acústica específica por el área de la sección transversal del tubo tenemos la impedancia acústica U es la velocidad de volumen

ZA=z0S=p0,tSu0,t=p0,tU0,t=jρ0cStankL

Analicemos la impedancia mecánica cuando la longitud de onda es mucho más larga que la longitud del tubo kL ≪ 1 y λ≫L

ZM=jρ0cS tankL

ZM=jρ0cS sinkLcoskL

Aproximamos

ZM≈jρ0cS kL1

ZM≈jρ0cS kL

ZM≈jρ0cS ωcL

ZM≈jρ0SLω

Y reconocemos SL = V el producto de la sección transversal por la longitud como el volumen

ZM≈jρ0Vω

Y claramente al multiplicar el volumen por la densidad obtendremos la masa mecánica MM que corresponde a la masa del aire dentro del ducto abierto

ZM≈jMMω

MM

La relación entre lo acústico y lo mecánico en un sistema parecido a este es

|  | ≈ |
| --- | --- |

Tanto en el sistema mecánico como en el acústico existe pérdidas de energías, relacionadas con el amortiguador viscoso en el primero y la colocación de material de absorción sonora en el segundo

La masa mecánica/acústica, está relacionada con la inductancia del circuito eléctrico

Un modelo más realista del tubo abierto significa considerar la impedancia de radiación sonora, esto quiere decir que a la impedancia de entrada se le debe sumar la de radiación

z0=p0,tu0,t=-jρ0c tankL+zR

z0=p0,tu0,t=-jρ0c tankL+rR+jxR

Tomado este dato del capítulo anterior para un pistón circular plano

z0=p(0,t)u(0,t)=jcρ0tgkL+ρ0c1-2J1(2ka)(2ka)+jρ0c2H1(2ka)(2ka)

Entonces la resonancia se produce cuando la parte imaginaria de la impedancia de entrada es nula

Imz0=cρ0tgkL+2H1(2ka)(2ka)=0

Pero en “bajas frecuencias” λ>>a podemos aproximar Tubo abierto con pestaña/montado en una pantalla infinita el efecto es un “alargamiento del tubo”

Las frecuencias naturales se producen

fn=nc2L+L'↔n=1,2,3,⋯

L'=8a3π

Tubo abierto sin pestaña/sin pantalla infinita el efecto es un “alargamiento del tubo”

fn=nc2L+L''↔n=1,2,3,⋯

L''=3a5

Físicamente podemos explicar el “alargamiento” de este tubo debido a que en bajas frecuencias el aire se desplaza como un todo

L' o L''

En los futuros cursos de Acústica Arquitectónica y Electroacústica, el “alargamiento” del tubo será abordado de manera más práctica

## Analogías Electro Mecano Acústicas

Este tipo de modelo que es muy útil para diseñar micrófonos, parlantes, cajas acústicas, resonadores y absortores sonoros, está basado en los comportamientos másicos, elásticos, de tubos y cavidades; en conjunto con la disipación de energía sonora la cual se trata como resistencia

Para bajas frecuencias y tubos cortos S=πa2

| Analogía | Impedancia Mecánica | Impedancia Acústica Específica | Impedancia Acústica |
| --- | --- | --- | --- |
| General | ZM=fu=Spu=Sz | z=pu | ZA=pU=pSu=zS |
| Masa (tubo abierto) | MM=ρ0SL+L' MM=ρ0SL+L'' | mz=ρ0L+L' mz=ρ0L+L'' | MA=ρ0L+L'S MA=ρ0L+L''S |
| Compliancia (tubo cerrado) | CM=Lρ0c2S | cz=Lρ0c2 | CA=SLρ0c2=Vρ0c2 |
| Resistencia (material absorbente en el tubo) | RM | rz | RA |

## Tubo con Terminación de Impedancia

Consideremos un tubo con terminación de impedancia acústica específica arbitraria zL=rL+jxL

zL=rL+jxL

x

L

0

Esta impedancia acústica específica es conocida a priori. Tendremos igual que en el otro caso partir de la ecuación de onda

∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2

Tenemos dos condiciones de contorno, la primera está asociada con una fuente que emite ondas senoidales a una frecuencia fija

p(0,t)=PLejωt

La segunda condición de contorno es una relación entre la presión sonora y la velocidad de partículas, la impedancia acústica específica, la cual es una función de la frecuencia

zL=pL,tuL,t=rL+jxL

Usaremos la solución armónica, que contiene tanto ondas sonoras incidentes como reflejadas

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

Y la velocidad de partículas como se vio en el capítulo 1

ux,t=Aρ0cejωt-kx-Bρ0cejωt+kx

La primera condición es

p0,t=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0=PLejωt

p0,t=Aejωt+Bejωt=PLejωt

La segunda condición es

pL,tuL,t=Aejωt-kL+Bejωt+kLAρ0cejωt-kL-Bρ0cejωt+kL=zL

pL,tuL,t=ρ0cAe-jkL+BejkLAe-jkL-BejkL=zL

pL,tuL,t=Ae-jkL+BejkLAe-jkL-BejkL=zLρ0c

Tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas

A+B=PL

Ae-jkL+BejkLAe-jkL-BejkL=zLρ0c

Al resolver el sistema tenemos las constantes A, B lo cual queda como tarea, recuerden usar recursos de internet, lo que es necesario es que interpreten los resultados.

El objetivo de esta parte de la materia es determinar los criterios de resonancia para tubos con impedancia acústica específica, compleja cuando zL≠0 y zL≠∞. Recordemos que el principal y más general criterio de resonancia es que la parte imaginaria de la impedancia acústica específica de entrada sea nula Imz0=0

z0=p0,tu0,t=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0Aρ0cejωt-k×0-Bρ0cejωt+k×0

z0=ρ0cA+BA-B

Juntamos con la condición de impedancia acústica específica de terminación

z0ρ0c=A+BA-B

Ae-jkL+BejkLAe-jkL-BejkL=zLρ0c

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, sin embargo, si consideramos como una sola variable la razón A/B tenemos dos ecuaciones y dos variables (Debemos notar que A/B es el coeficiente de reflexión de presión sonora complejo)

z0ρ0c=1+BA1-BA

e-jkL+BAejkLe-jkL-BAejkL=zLρ0c

Tomamos la segunda ecuación

e-jkL+BAejkL=zLρ0ce-jkL-BAejkL

e-jkL+BAejkL=zLρ0ce-jkL-zLρ0cBAejkL

BAejkL+zLρ0cBAejkL=e-jkLzLρ0ce-jkL

BAejkL+zLρ0cejkL=-e-jkL+zLρ0ce-jkL

BA=-e-jkL+zLρ0ce-jkLejkL+zLρ0cejkL

Si remplazamos A/B en la primera ecuación

z0ρ0c=1+BA1-BA

z0ρ0c=1+-e-jkL+zLρ0ce-jkLejkL+zLρ0cejkL1--e-jkL+zLρ0ce-jkLejkL+zLρ0cejkL

z0ρ0c=ejkL+zLρ0cejkL-e-jkL+zLρ0ce-jkLejkL+zLρ0cejkL+e-jkL-zLρ0ce-jkL

z0ρ0c=ejkL-e-jkL+zLρ0cejkL+e-jkLejkL+e-jkL+zLρ0cejkL-e-jkL

Recordando que e±jθ=cosθ±jsinθ

z0ρ0c=coskL+jsinkL-coskL-jsinkL+zLρ0ccoskL+jsinkL+coskL-jsinkLcoskL+jsinkL+coskL-jsinkL+zLρ0ccoskL+jsinkL-coskL-jsinkL

z0ρ0c=coskL+jsinkL-coskL-jsinkL+zLρ0ccoskL+jsinkL+coskL-jsinkLcosθ+jsinkL+coskL-jsinkL+zLρ0ccoskL+jsinkL-cosθ-jsinkL

z0ρ0c=2jsinkL+2zLρ0ccoskL2coskL+2jzLρ0csinkL

z0ρ0c=2jsinkL+2zLρ0ccoskL2coskL+2jzLρ0csinkL

z0ρ0c=jsinkLcoskL+zLρ0c1+jzLρ0csinkLcoskL

z0ρ0c=zLρ0c+jtankL1+jzLρ0ctankL

Tenemos una expresión para la impedancia acústica específica de entrada en función de la impedancia acústica específica de terminación, estamos en condiciones de determinar las frecuencias de resonancia

Caso 1 zL=0 tubo abierto

z0ρ0c=0+jtankL1+j×0×tankL

z0ρ0c=jtankL

z0=jρ0ctankL

Caso 1 zL=∞ tubo cerrado

z0ρ0c=1+jtankLzLρ0c1zLρ0c+jtankL

z0ρ0c=1+j×00+jtankL

z0ρ0c=jcotkL

z0=jρ0c cotkL

Una impedancia ni nula ni infinita implica

Imz0=0

Imz0ρ0c=ImzLρ0c+jtankL1+jzLρ0ctankL=0

Si decimos que zLρ0c=r'+jx' el criterio implica resolver la ecuación trascendental

x' tan2kL+x'2+y'2-1tankL-x'=0

Es una ecuación cuadrática si v= tankL

x' v2+x'2+y'2-1v-x'=0

v=-x'2+y'2-1±x'2+y'2-12+4x'22x'

tankL=-x'2+y'2-1±x'2+y'2-12+4x'22x'

kn=1Ltan-1-x'2+y'2-1±x'2+y'2-12+4x'22x'

Para diversos valores de kn, sin embargo, es posible que alguno de los valores de kn no tengan sentido. Las otras frecuencias se calculan usando

ωn=ckn

fn=ωn2π

## Ejercicio:

Consideremos un tubo con terminación de impedancia acústica específica arbitraria en x = L zL=5ρ0c que en x = 0 posee una presión sonora  p0,t=PLejωt. Determine la presión sonora dentro del tubo y las frecuencias de resonancia si existen y las condiciones para su existencia

p(0,t)=PLejωt

zL=pL,tuL,t=5ρ0c

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

ux,t=1ρ0cAejωt-kx-Bejωt+kx

## Primera condición de contorno

p0,t=Aejωt-k×0+Bejωt+k×0=PLejωt

A+B=PL

## Segunda condición de contorno

zL=pL,tuL,t=Aejωt-kL+Bejωt+kL1ρ0cAejωt-kL-Bejωt+kL=5ρ0c

Ae-jkL+BejkL1ρ0cAe-kL-BejkL=5ρ0c

ρ0cAe-jkL+BejkLAe-kL-BejkL=5ρ0c

Ae-jkL+BejkLAe-kL-BejkL=5

## Sistema de ecuaciones

A+B=PL

Ae-jkL+BejkLAe-kL-BejkL=5

Usamos la primera ecuación

B=PL-A

La reemplazamos en la segunda

Ae-jkL+PL-AejkLAe-kL-PL-AejkL=5

Ae-jkL+PL-AejkL=5Ae-kL-PL-AejkL

Ae-jkL-AejkL+PLejkL= 5Ae-jkL+ 5AejkL-5PLejkL

PLejkL+5PLejkL= 5Ae-jkL+ 5AejkL-Ae-jkL+AejkL

6PLejkL= 4Ae-jkL+ 6AejkL

A=6PLejkL4e-jkL+ 6ejkL

Calculamos B

B=PL-A

B=PL-6PLejkL4e-jkL+ 6ejkL

B=PL4e-jkL+ 6ejkL4e-jkL+ 6ejkL-6PLejkL4e-jkL+ 6ejkL

B=4PLe-jkL4e-jkL+ 6ejkL

## Usamos la solución armónica

px,t=Aejωt-kx+Bejωt+kx

px,t=6PLejkL4e-jkL+ 6ejkLejωt-kx+4PLe-jkL4e-jkL+ 6ejkLejωt+kx

px,t=6PLejkL-x4e-jkL+ 6ejkL+4PLe-jkL-x4e-jkL+ 6ejkLejωt

px,t=6PLejkL-x+4PLAe-jkL-x4e-jkL+ 6ejkLejωt

e±jkL=coskL±jsinkL

e±jkL-x=coskL-x±jsinkL-x

px,t=PL6coskL-x+jsinkL-x+4coskL-x-jsinkL-x4coskL-jsinkL+ 6coskL+jsinkLejωt

px,t=PL10coskL-x+2jsinkL-x10coskL+2jsinkLejωt

## Determinamos el módulo

P(x)=px,t=PL10coskL-x+2jsinkL-x10coskL+2jsinkLejωt

P(x)=px,t=PL10coskL-x+2jsinkL-x10coskL+2jsinkL

P(x)=px,t=PL100cos2kL-x+4sin2kL-x100cos2kL+4sin2kL

Supongamos que el tubo tiene longitud L = 1m y estamos a una frecuencia f = 1500 Hz graficaremos la distribución de la presión sonora y la compararemos con tubo abierto y cerrado teóricos

Vemos que para impedancias como zL=5ρ0c no hay nodos, pero si hay mínimos de presión.

## Resonancia

Imz0ρ0c=ImzLρ0c+jtankL1+jzLρ0ctankL=0

Imz0ρ0c=Im5ρ0cρ0c+jtankL1+j5ρ0cρ0ctankL=0

Imz0ρ0c=Im5+jtankL1+j5tankL=0

x'=5 ↔y'=0

x' tan2kL+x'2+y'2-1tankL-x'=0

5 tan2kL+25-1tankL-5=0

5 v2+24v-5=0

v=-24±242+4×5×52×5

v=-24±242+4×5×52×5

v=-24±2610

v1=0.2

v2=-5

tankL=0.2

Esto nos da una resonancia kn=1Latan(0.2) pero debemos pensar en una solución como el gráfico

Vemos que las resonancias son cercanas al tubo cerrado (rojo), pero aparece una resonancia adicional en el punto azul.

Un material de impedancia más realista tiene un comportamiento de la forma dependiente de la frecuencia

zLω=rω+jxω

Imz0ρ0c=ImzLρ0c+jtankL1+jzLρ0ctankL=0

El problema de la resonancia es mucho más complicado y se hace necesario trabajar con métodos numéricos para determinar las frecuencias donde la parte imaginaria de la impedancia acústica de entrada se hace nula

Imz0ρ0c=Imrω+jxωρ0c+jtanωcL1+jrω+jxωρ0ctanωcL=0

## Determinación de la Impedancia Acústica Específica Mediante Métodos Experimentales

A partir del problema de las ondas estacionarias y de reescribir nuestra solución armónica como

px,t= Aejωt+kL-x+Aejωt-kL-x

Y remplazando en la condición de Robin

zLρ0c=A+BA-B

Podemos asumir que A∈R y B=Bejθ∈C, es decir el primero es real y el segundo es complejo. En términos generales se denomina a esta fracción Relación de Onda Estacionaria ROE

A+BA-B=PmaxPmin=ROE

Donde Pmax  es la presión máxima medida y Pmin es la presión mínima medida. La razón B/A que corresponde al coeficiente de reflexión complejo y se puede obtener del ROE

BA=ROE -1ROE+1

Por otra parte, ubicando el primer mínimo de presión sonora, que corresponde al primer mínimo encontrado desde el final del tubo hacia atrás podemos determinar el ángulo de fase

θ=2k(L-x1)-π

Entonces al volver a la impedancia acústica específica de terminación

zLρ0c=A+BA-B

zLρ0c=1+BAejθ1-BAejθ

zL=ρ0c1+ROE -1ROE+1ejθ1-ROE -1ROE+1ejθ

Supongamos que ROE = 2 y que el punto del primer nodo está ubicado a 5 cm del final de un tubo de 2 m a una frecuencia de 500 Hz

BA=ROE -1ROE+1

BA=2 -12+1=13

θ=2k(L-x1)-π

θ=2ωc(L-x1)-π

θ=22πfc(2-x1)-π

θ=22π×500344(2-1.95)-π

θ=22π×500344(2-1.95)-π=4.0548 (rad)

zL=ρ0c1+ROE -1ROE+1ejθ1-ROE -1ROE+1ejθ

zL=1.18×3441+13ej4.05481-13ej4.0548=

zL=237.6013517783197 - j141.0404304366448

Debemos recordar que para materiales reales la impedancia acústica específica depende de la frecuencia por lo tanto estas mediciones deben ser para un conjunto de frecuencias que nos ayuden a caracterizar el material de manera completa. En el caso de materiales poroso y fibrosos se ha podido determinar una fórmula empírica Modelo Delany - Bazley – Miky

Donde f es la frecuencia y σ es la resistividad de flujo específica

## Ejercicio:

Un tubo de longitud L dentro del cual hay sonido a una cierta frecuencia f tiene una terminación de impedancia zL asociada a una cavidad

zL=-jωcz

cz=VSρ0c2

Donde S es la sección transversal del tubo V es el volumen de la cavidad. Determine de forma analítica la frecuencia de resonancia cuando la longitud de onda es mucho mayor que la longitud del tubo.

Usamos la condición general de resonancia

Imz0ρ0c=ImzLρ0c+jtankL1+jzLρ0ctankL=0

Imz0ρ0c=Im-jωczρ0c+jtankL1+j-jωczρ0ctankL=0

Imz0ρ0c=Im-jωczρ0c+jtankL1+1ωczρ0ctankL=0

Nos damos cuenta que

Imz0ρ0c=0↔-jωczρ0c+jtankL=0

La longitud de onda es mucho mayor que la longitud del tubo, lo que quiere decir que la frecuencia es baja

λ≫L↔kL≪1

tankL=1ωczρ0c

sinkLcoskL=1ωczρ0c

kL≪1↔sinkL≅kL

kL≪1↔coskL≅1

kL=1ωczρ0c

ωcL=1ωczρ0c

ω2=cczρ0cL

ω2=1czρ0L

ω2=1VSρ0c2ρ0L

ω2=Sρ0c2Vρ0L

ω2=Sc2VL

ω0=cSVL

f0=c2πSVL

Si el tubo tiene una longitud de L = 0.05 (m), el área de la sección transversal es S = 1×10-4 (m2) y el volumen V = 1×10-3 (m3) determinar la frecuencia de resonancia

f0=c2πSVL

f0=3442π1×10-41×10-3×0.05=77.427 (Hz)

Gráficamente usando OCTAVE veremos para que valores kL se cumple

tankL-1ωczρ0c=0

tanωcL-1ωczρ0c=0

tan2πfcL-12πfczρ0c=0