- ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE ORDEN SUPERIOR (EDOn)

  - INTRODUCCIÓN

Existen un sin número de problemas físicos, acústicos, eléctricos, electrónicos, sistemas de audio que se pueden modelar mediante ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tenemos un parlante, el cual es un sistema electro - mecano - acústico

Parlante

Campo electro – magnético del parlante

Vibración mecánica del cono del parlante

Radiación acústica en la cavidad del parlante

Por partes cada uno de los subgrupos de componentes se puede modelar mediante ecuaciones diferenciales de orden superior, en este caso ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden

## Circuito eléctrico R L C

Ld2qdt2+Rdqdt+1Cq=vit

i(t)=dqdt

La carga eléctrica es q(t), mientras que la intensidad de corriente es i(t) finalmente vit es el voltaje de entrada, la señal de audio. La corriente en la bobina genera una fuerza que es proporcional a la corriente i(t), que mueve el cono del parlante. De forma simplificada puede ser caracterizado por su masa, su elasticidad y las pérdidas mecánicas debido al roce

md2xdt2+cdxdt+kx=ft

La fuerza es ft=BL i(t), donde es una constante de proporcionalidad que depende de la bobina y el imán del parlante. El movimiento del parlante genera una presión sonora, dentro de la cavidad la cual se puede, nuevamente describiéndola de forma simplificada como una cavidad, conectada a un tubo y el material absorbente está asociado a pérdidas sonoras

MAd2Ξdt2+RAdΞdt+1CAΞ=pt

Donde Ξ(t) es el desplazamiento volumétrico Ξ(t)=Sξ(t), donde S es el área de la sección transversal del tubo ξ(t) es el desplazamiento de las partículas de aire. Existe acoplamiento entre estas tres ecuaciones.

No es el objetivo en esta parte de la materia describir el modelo de un parlante de forma completa, si no que presentar una motivación de la importancia del estudio de este tipo de ecuaciones.

  - MARCO TEÓRICO

Definimos una ecuación diferencial de orden superior, lineal como aquella ecuación cuya incógnita es una función yt la relación entre las distintas variables es expresada a partir de las derivadas

antdnydtn+an-1tdn-1ydtn-1+⋯+a2td2ydt2+a1tdydt+a0ty=gt

Sujeta a las siguiente s condiciones iniciales

yt0=y0

dydtt0=y'0

d2ydt2t0=y''0

⋯

dn-1ydtn-1t0=yn-10

Aclaración el n-1 corresponde a la enésima menos una derivada (no es un elevado a)

Una ecuación es homogénea cuando

antdnydtn+an-1tdn-1ydtn-1+⋯+a2td2ydt2+a1tdydt+a0ty=0

Y esta ecuación tiene n soluciones dadas por las funciones y1t, y2t, y3t,⋯,ynt y esas funciones son linealmente independientes. Es decir, estas funciones cumplen con:

antdny1dtn+an-1tdn-1y1dtn-1+⋯+a2td2y1dt2+a1tdy1dt+a0ty1=0

antdny2dtn+an-1tdn-1y2dtn-1+⋯+a2td2y2dt2+a1tdy2dt+a0ty2=0

⋯

antdnyndtn+an-1tdn-1yndtn-1+⋯+a2td2yndt2+a1tdyndt+a0tyn=0

Por lo tanto, la solución complementaria es la combinación lineal de estas soluciones cumple con la ecuación homogénea. Dicha solución es llamada también solución homogénea

yct=C1y1t+C2y2t+C3y3t+⋯+Cnynt

Donde las constantes dependen de las condiciones iniciales

Definimos Wronskiano

W=dety1ty2t⋯ynty1'ty2't⋯yn't⋮⋮⋱⋮y1n-1ty2n-1t⋯ynn-1t

Si el Wronskiano es distinto de cero, es decir no es nulo las funciones son linealmente independientes

Cuando la ecuación es no homogénea entonces la solución es

antdnydtn+an-1tdn-1ydtn-1+⋯+a2td2ydt2+a1tdydt+a0ty=gt

Dividimos por ant

dnydtn+an-1tantdn-1ydtn-1+⋯+a2tantd2ydt2+a1tantdydt+a0tanty=gtant

dnydtn+Pn-1tdn-1ydtn-1+⋯+P2td2ydt2+P1tdydt+P0ty=ft

Pn-1t=an-1tant⋯P2t=a2tantP1t=a1tantft=gtant

Por otra parte, esta ecuación es válida para valores de t tales que ant≠0, por último, la solución es la solución es formada por la solución complementaria y la solución particular

yt=yct+ypt=C1y1t+C2y2t+C3y3t+⋯+Cnynt+ypt

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN HOMOGÉNEA CON COEFICIENTES CONSTANTES

El motivo de ahondar en este caso es la profunda relación que tienen este tipo de ecuación con fenómenos físicos, especialmente en acústica, sonido, electroacústica, electricidad

a2d2ydt2+a1dydt+a0y=ft

Repensemos la ecuación de una forma genérica y homogénea

ad2ydt2+bdydt+cy=0

Supondremos una solución complementaria de la forma

yct=Aest

dycdtt=sAest

d2ycdt2t=s2Aest

Reemplazamos

ad2ycdt2+bdycdt+cyc=0

as2Aest+bsAest+cAest=0

Factorizamos

as2+bs+cAest=0

Entonces para que cumpla con la igualdad o bien A = 0 , la solución trivial yct=0 o, por otro lado

as2+bs+c=0

Esto se conoce como el polinomio característico de la ecuación diferencial, cuyas raíces son ampliamente conocidas

s1,2=-b±b2-4ac2a

## Primer Caso s1≠s2 y s1,s2∈R

b2-4ac>0

yct=C1es1t+C2es2t

Este caso se denomina Sobre Amortiguado

## Segundo Caso s1=s2=s y s∈R

b2-4ac=0

yct=C1est+C2test

Este caso se denomina Críticamente Amortiguado

## Tercer Caso s1=s2* y s1,s2∈C

b2-4ac<0

s1,2=-b±j4ac-b22a=α±jβ

yct=C1eα+jβt+C2teα-jβt

e±jβt=cosβt±jsenβt

Al reemplazar y factorizar

yct=eαtC1cosβt+C2senβt

Si el término b>0 es decir α<0 este caso se dice Sub Amortiguado

## Ejemplo

Ecuación diferencial con condiciones iniciales

4d2ydt2+4dydt+17y=0

y0=-1y'0=-2

Polinomio característico

4s2+4s+17=0

s1,2=-b±b2-4ac2a

s1,2=-4±42-4×4×172×4

s1,2=-48±16-2728

s1,2=-48±j2568

s1,2=-48±j168

s1,2=-48±j2

Entonces la función

yt=e-t2C1cos2t+C2sin2t

La primera derivada es

y't=-12e-t2C1cos2t+C2sin2t+2e-t2-C1sin2t+C2cos2t

A fin de determinar las constantes usamos las condiciones inciales

y0=e-02C1cos2×0+C2sin2×0=-1

C1=-1

y'0=-12e-02C1cos2×0+C2sin2×0+2e-02-C1sin2×0+C2cos2×0=-2

-12C1+2C2=-2

C2=-54

yt=-e-t2cos2t+54sin2t

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ORDEN n HOMOGÉNEA CON COEFICIENTES CONSTANTES

Cuando trabajamos ecuaciones de orden superior con coeficientes constantes

andnyndtn+an-1dn-1yndtn-1+⋯+a2d2yndt2+a1dyndt+a0yn=0

Usamos la misma técnica

yct=Aest

Y obtenemos el polinomio característico

ansn+an-1sn-1+⋯+a2s2+a1s+a0 = 0

Entonces la solución general si las raíces del polinomio son reales y distintas

yct=Cnesnt+⋯+C2es2t+C1es1t

La solución general si las raíces son reales, pero existen k raíces repetidas (k <n)

yct=Cnesnt+⋯+Cmeskt+Cm-1teskt+Cm-2t2eskt+⋯+Cm-ktk-1eskt+⋯+C2es2t+C1es1t

k veces

La solución general si las raíces son complejas conjugadas, pero existen k raíces repetidas (k <n)

yct=eαntC1ncosβnt+C2nsenβnt+

eαn-1tC1n-1cosβn-1t+C2n-1senβn-1t+⋯

eαmtC1mcosβmt+C2msenβmt+

+ teαmtC1m-1cosβmt+C2m-1senβmt+

k veces

+ t2eαmtC1m-2cosβmt+C2m-2senβmt+

+ t3eαmtC1m-3cosβmt+C2m-3senβmt+⋯

⋯

+ tk-1eαmtC1m-k+1cosβmt+C2m-k+1senβmt+⋯

⋯

eα2tC12cosβ2t+C22senβ2t+

eα1tC11cosβ1t+C21senβ1t

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ORDEN SUPERIOR CON COEFICIENTES CONSTANTES NO HOMOGÉNAS: VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Este es un método para determinar la solución particular de una ecuación diferencial de orden superior de coeficientes constantes. Comenzaremos en el caso de una ecuación de orden dos con coeficientes constantes

a2d2ydt2+a1dydt+a0y=gt

Lo primero que hay que tener en cuenta es dejar la ecuación de la forma

d2ydt2+a1a2dydt+a0a2y=gta2

d2ydt2+Pdydt+Qy=ft

Si los coeficientes son funciones variables también es posible, bajo ciertas circunstancias resolver esta ecuación

a2td2ydt2+a1tdydt+a0ty=gt

d2ydt2+a1ta2tdydt+a0ta2ty=gta2t

d2ydt2+Ptdydt+Qty=ft

Supondremos que se conocen las soluciones complementarias producto de la ecuación homogénea

yct=C1y1t+C2y2t

d2y1dt2+Ptdy1dt+Qty1=0

d2y2dt2+Ptdy2dt+Qty2=0

Entonces la solución particular propuesta es

ypt=u1ty1t+u2ty2t

Entonces el problema es determinar u1t y u2t. Por simplicidad tendremos

yp=u1y1+u2y2

yp=u1y1+u1y1+u2y2+u2y2

yp=u1y1+u1y1+u1y1+u1y1+u2y2+u2y2+u2y2+u2y2

Incorporamos la solución particular a

d2ypdt2+Ptdypdt+Qtyp=ft

u1y1+u1y1+u1y1+u1y1+u2y2+u2y2+u2y2+u2y2+

Ptu1y1+u1y1+u2y2+u2y2+

Qtu1y1+u2y2=ft

Factorizamos por u1 y u2

u1y1+Pty1+Qty1+

u2y2+Pty2+Qty2+

u1y1+u1y1+u1y1+u2y2+u2y2+u2y2

Ptu1y1+u2y2=ft

Como y1+Pty1+Qty1=0 e y2+Pty2+Qty2=0 porque son las soluciones homogéneas, la ecuación se reduce a

u1y1+u1y1+u1y1+u2y2+u2y2+u2y2

Ptu1y1+u2y2=ft

Podemos transformar usando las expresiones

ddtu1y1=u1y1+u1y1

ddtu2y2=u2y2+u2y2

Entonces podemos reescribir

ddt+Ptu1y1+u2y2+

u1y1+u2y2=ft

Para que podamos obtener resultados se de cumplir simultáneamente

u1y1+u2y2=0

u1y1+u2y2=ft

Pero lo que tenemos es un sistema de ecuaciones algebraica con incógnitas u1 y u2 y podemos usar el método del determinante para resolver ecuaciones

u1=0y2fty2y1y2y1y2=W1tWt

u2=y10y1fty1y2y1y2=W2tWt

Entonces

u1t=0y2fty2y1y2y1y2 dt=W1tWt dt

u2t=y10y1fty1y2y1y2 dt=W2tWt dt

## Ejemplo

d2ydt2-4dydt+4y=t+1e2t

y0=1y0=0

Resolver ecuación homogénea

d2ydt2-4dydt+4y=0

Ecuación característica es

s2-4s+4 = 0

s-22=0

s1=2   s2=2

La solución complementaria es

yct=C1e2t+C2te2t

y1t=e2t

y2t=te2t

Calculamos el Wronskiano y los demás términos

Wt=y1y2y1y2

Wt=e2tte2t2e2te2t+2te2t=e4t+2te4t-2te4t=e4t

W1t=0y2fty2

W1t=0te2tt+1e2te2t+2te2t=-t2+te4t

W2t=y10y1ft

W2t=e2t02e2tt+1e2t=t+1e4t

u1t=W1tWt dt=-t2+te4te4t dt=-t33+t22

u2t=W2tWt dt=t+1e4te4t dt=t22+t

Entonces la solución particular es

ypt=u1ty1t+u2ty2t

ypt=-e2tt33+t22+te2tt22+t

Por lo tanto

yt=yct+ypt

yt=C1e2t+C2te2t-e2tt33+t22+te2tt22+t

yt=C1e2t+C2te2t-e2tt33+t22+e2tt32+t2

Ordenamos

yt=C1e2t+C2te2t+e2tt36+t22

yt=2C1e2t+C2e2t+2C2te2t+2e2tt36+t22+e2tt22+t

Condiciones inciales

y0=C1e2×0+C2×0e2×0+e2×0036+022=1

y0=2C1e2×0+C2e2×0+2C2×0e2×0+2e2×0036+02+e2×0022+0=0

C1=1

2C1+C2=0

Entonces C1=1 y C2=-2, finalmente

yt=e2t+-2te2t+e2tt36+t22

Si la ecuación diferencial ordinaria es con coeficientes constantes de orden n no homogénea

andnyndtn+an-1dn-1yndtn-1+⋯+a2d2yndt2+a1dyndt+a0yn=gt

Lo primero es dejarla como

dnyndtn+an-1andn-1yndtn-1+⋯+a2and2yndt2+a1andyndt+a0anyn=gtan

dnyndtn+Pn-1dn-1yndtn-1+⋯+P2d2yndt2+P1dyndt+P0yn=ft

Donde

Pn-1=an-1an,⋯, P2=a2an,P1=a1an, P0=a0an, ft=gtan

Después determinar las raíces del polinomio característico a fin de resolver la ecuación homogénea y determinar la solución complementaria

sn+Pn-1sn-1+⋯+P2s2+P1s+P0=0

yct=C1y1t+C2y2t+⋯+Cnynt

Calculamos el Wronskiano

Wt=y1ty2t⋯ynty1ty2t⋯ynt⋮⋮⋱⋮y1n-1ty2n-1t⋯ynn-1t

Calculamos

Wkt=y1ty2t⋯0⋯ynty1ty2t⋯0⋯ynt⋮⋮⋱0⋯⋮y1n-3ty2n-3t⋯0⋯ynn-3ty1n-2ty2n-2t⋯0⋯ynn-2ty1n-1ty2n-1t⋯ft⋯ynn-1t

k – ésima columna

## Ejemplo

d2ydt2+25y=sin(5t)

y0=0y0=0

La ecuación homogénea

d2ycdt2+25yc=0

s2+25 =0

s1,2=±j5

yct=C1cos5t+C2sin5t

Calculamos el Wronskiano y los demás términos

Wt=y1y2y1y2

Wt=cos5tsin5t-5sin5t5cos5t=5cos25t+5sin25t=5

Wt=0y2f(t)y2

W1t=0sin5tsin(5t)5cos5t=-sin25t

W2t=y10y1f(t)

W2t=cos5t0-5sin5tsin(5t)=cos5tsin(5t)

u1t=W1tWt dt=-sin25t5 dt=-1512-12cos10t dt =

u1t=-1101-cos10t dt=-110t-sin10t10=-t10+sin10t100

u2t=W2tWt dt=cos5tsin(5t)5 dt=150 sin2(5t)

La solución particular es

ypt=u1ty1t+u2ty2t

ypt=cos5t-t10+sin10t100+150 sin3(5t)

ypt=-110t cos5t+cos5tsin10t100+150 sin3(5t)

Toda la solución es

y(t) =yct+ypt

y(t) =C1cos5t+C2sin5t-110t cos5t+cos5tsin10t100+150 sin3(5t)

yt=-5C1sin5t+5C2cos5t-110cos5t+12tsin5t+sin5tsin10t20+cos5tcos10t10+350 sin2(5t)cos(5t)

Usamos las condiciones de contorno

y(0) =C1cos0+C2sin0-1100× cos0+cos0sin0100+150 sin3(0)=0

yt=-5C1sin0+5C2cos0-110cos0+120×sin0+sin0sin10t20+cos0cos010+350 sin2(0)cos(0)

y(0) =C1=0

yt=5C2-110+110=0

Por lo tanto C1=C2=0 y la solución es

y(t) =-110t cos5t+cos5tsin10t100+150 sin3(5t)

Esta ecuación importa por su significado físico. En este caso tenemos el fenómeno de resonancia cuando la fuerza impulsora posee la misma frecuencia natural que las raíces del polinomio característico

d2ydt2+25y=sen(5t)

y0=0y0=0

md2xdt2+cdxdt+kx=ft

m=1

c=0

k=25

ft=sen(5t)

En este sistema no hay amortiguamiento y la solución se incrementa hasta el infinito, lo cual es el caso más simple de un fenómeno llamado resonancia, en este caso la frecuencia natural

ω0=km=251=5 (rad/s)

Es igual ω=ω0

ft= sen(ωt)= sen(5t)

y(t) =-110t cos5t+cos5tsin10t100+150 sin3(5t)

  - SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Consideremos el siguiente sistema físico.

La ecuación de movimiento es

m1d2y1dt2+k1+k2y1-k2y2=f1tm2d2y2dt2-k2y1+k2y2=f2t

O bien

m1y1+k1+k2y1-k2y2=f1tm2y2-k2y1+k2y2=f2t

Con condiciones iniciales

y10=y10y10=y10y20=y20y20=y20

Esta se puede resolver usando métodos de substitución, por ejemplo

y1+200y1-100y2=02y2-100y1+100y2=0

y10=0y10=1y20=1y20=0

Tomando la primera ecuación

y1+200y1-100y2=0

La transformamos en

100y2=y1+200y1

y2=y1100+2y1

Podemos derivar dos veces

y2=y14100+2y1

Substituimos en la segunda ecuación

2y2-100y1+100y2=0

2y14100+2y1-100y1+100y1100+2y1=0

Desarrollamos

y1450+4y1-100y1+y1+200y1=0

y1450+5y1+100y1=0

y14+250y1+500y1=0

El polinomio característico es

s4+250s2+500=0

Las raíces son

s1=j125-555s2=-j125-555s3=j125+555s4=-j125+555

Entonces

y1t=C1cost125-555+C2sint125-555+C3cost125+555+C4sint125+555

Como

y2=y1100+2y1

Debemos derivar la solución y1t dos veces

y1t=-125-555C1sint125-555+125-555C2cost125-555-125+555C3sint125+555+125+555C4cost125+555

y1t=-125-555C1cost125-555-125-555C2sint125-555-125+555C3cost125+555-125+555C4cost125+555

Entonces

y2t=2C1cost125-555+2C2sint125-555+2C3cost125+555+2C4sint125+555-0.01125-555C1cost125-555-0.01125-555C2sint125-555-0.01125+555C3cost125+555-0.01125+555C4cost125+555

y2t=2C1cost125-555+2C2sint125-555+2C3cost125+555+2C4sint125+555-1.25-0.555C1cost125-555-1.25-0.555C2sint125-555-1.25+0.555C3cost125+555-1.25+0.555C4cost125+555

y2t=0.75+0.555C1cost125-555+0.75+0.555C2sint125-555+0.75-0.555C3cost125+555+0.75-0.555C4sint125+555

Calculamos adicionalmente la primera derivada de la solución y2t para determinar las constantes a partir de las condiciones iniciales

y2t=-125-5550.75+0.555C1sint125-555+125-5550.75+0.555C2cost125-555-125+5550.75-0.555C3sint125+555+125+5550.75-0.555C4cost125+555

Condiciones iniciales

y10=0y10=1y20=1y20=0

La primera y10=0

y1t=C1cos0×125-555+C2sin0×125-555+C3cos0×125+555+C4sin0×125+555=0

Implica

C1+C3=0

La segunda y10=1

y10=-125-555C1sin0×125-555+125-555C2cos0×125-555-125+555C3sin0×125+555+125+555C4cos0×125+555=1

Implica

125-555C2+125+555C4=1

La tercera y20=1

y20=0.75+0.555C1cos0×125-555+0.75+0.555C2sin0×125-555+0.75-0.555C3cos0×125+555+0.75-0.555C4sin0×125+555=1

Implica

0.75+0.555C1+0.75-0.555C3=1

La cuarta y20=0

y20=-125-5550.75+0.555C1sin0×125-555+125-5550.75+0.555C2cos0×125-555-125+5550.75-0.555C3sin0×125+555+125+5550.75-0.555C4cos0×125+555=0

Implica

125-5550.75+0.555C2+125+5550.75-0.555C4=0

Tenemos el sistema de ecuaciones

C1+C3=0

125-555C2+125+555C4=1

0.75+0.555C1+0.75-0.555C3=1

125-5550.75+0.555C2+125+5550.75-0.555C4=0

Los resultados son

C1=0.406558

C2=0.137386

C3=-0.406558

C4=0.051114

Entonces

y1t=0.406558cost125-555+0.137386sint125-555-0.406558cost125+555+0.051114sint125+555

y2t=0.75+0.5550.406558cost125-555+0.75+0.5550.137386sint125-555-0.75-0.5550.406558cost125+555+0.75-0.5550.051114sint125+555

Cuando la ecuación de movimiento toma la forma

m11y1+m12y2+c11y1+c12y2+k11y1+k12y2=f1tm21y1+m22y2+c21y1+c22y2+k21y1+k22y2=f2t

Con condiciones iniciales

y10=y10y10=y10y20=y20y20=y20

Esta se puede expresar en forma matricial como

m11m12m21m22y1y2+c11c12c21c22y1y2+k11k12k21k22y1y2=f1tf2t

y10y20=y10y20

y10y20=y10y20

O en términos de vectores y matrices

My+Cy+Ky=ft

Con condiciones iniciales

y0=y0

y0=y0

Con condiciones iniciales

El método de resolver este tipo de problemas es similar al anterior, obviamente el nivel de dificultad es mayor, sin embargo, podemos plantear otros métodos de carácter numérico que pueden resolver este tipo de problemas.

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ORDEN SUPERIOR CON COEFICIENTES CONSTANTES NO HOMOGÉNAS: MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS

En este caso este método es altamente adecuado para ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constante debido a su fácil implementación y lo simple que es desde una perspectiva intuitiva.

Esto es un método numérico, que aproxima las derivadas mediante diferencias finitas. Consideremos nuestro sistema masa resorte y amortiguador

md2xdt2+cdxdt+kx=ft

x0=0

x0=0

Donde la masa m = 1.0 (kg), la rigidez k = 40.0 (N/m) y el amortiguamiento c = 0.5 (Ns/m). La fuerza ft=50N para un tiempo que transcurre entre 10 (s) y 30 (s).

ft=00 (s)≤t<10 (s)50 (N)10 (s)≤t≤30 (s)030 (s)<t

Podemos “aproximar” la solución y la fuerza mediante muestras tomadas a un intervalo ∆t

xt≈xn∆t

ft≈fn∆t

Es obvio que en este proceso estamos limitados a un intervalo de muestreo que sea lo más pequeño posible. Usaremos diferencias centrales

xn+1

xn

x(t)

xn-1

∆t

∆t

tn-1

tn+1

tn

t

dxdt≈dxdtn∆t =xn+1∆t -xn-1∆t 2∆t

Para propósitos prácticos como este tipo de soluciones se programan en términos de arreglos, tenemos

dxdt≈dxdtn∆t =xn+1-xn-12∆t

Para la segunda derivada tenemos

d2xdt2≈d2xdt2n∆t =xn+1∆t-2xn∆t+xn-1∆t∆t2

d2xdt2≈d2xdt2n∆t =xn+1-2xn+xn-1∆t2

Entonces reemplazamos en la ecuación

md2xdt2+cdxdt+kx=ft

mxn+1-2xn+xn-1∆t2+cxn+1-xn-12∆t+kxn=fn

Factorizamos por

m∆t2+c2∆txn+1+k-2m∆t2xn+m∆t2-c2∆txn-1=fn

Tenemos entonces una ecuación recursiva para la incógnita xn+1

xn+1=1m∆t2+c2∆tfn-k-2m∆t2xn-m∆t2-c2∆txn-1

Por lo tanto, para poder resolver esta ecuación necesitamos saber los valores de x(0)=x0 y de x(∆t)=x1. El valor de x(0)=x0 está dado por la condición inicial. Para determinar x(∆t)=x1, debemos primero calcular la aceleración inicial x(0) desde la misma ecuación diferencial

mx(0)+cx(0)+kx(0)=f0

Entonces como se conocen la posición y la velocidad inicial

mx0+cx0+kx0=f0

x0=f0-cx0-kx0m

A partir de esto podemos calcular la posición x(∆t)=x1 mediante una fórmula de la física clásica

x1=x0+x0∆t+12x0∆t2

Resumiendo, el método es

- Determinar la aceleración inicial

x0=f0-cx0-kx0m

- Determinar el desplazamiento x1

x1=x0+x0∆t+12x0∆t2

- Determinar el desplazamiento xn+1 para n = 1,2,3,⋯

xn+1=1m∆t2+c2∆tfn-k-2m∆t2xn-m∆t2-c2∆txn-1

Esto quiere decir

x2=1m∆t2+c2∆tf1-k-2m∆t2x1-m∆t2-c2∆tx0

x3=1m∆t2+c2∆tf2-k-2m∆t2x2-m∆t2-c2∆tx1

x4=1m∆t2+c2∆tf3-k-2m∆t2x3-m∆t2-c2∆tx2

x5=1m∆t2+c2∆tf4-k-2m∆t2x4-m∆t2-c2∆tx3

⋯

Es claro que a medida que ∆t aumenta la calidad de la solución aproximada empeora, pero si nos fijamos en uno de los términos de la solución recursiva

xn+1=1m∆t2+c2∆tfn-k-2m∆t2xn-m∆t2-c2∆txn-1

Pensemos, la condición para la convergencia es

k-2m∆t2≤0

k≤2m∆t2

km≤2∆t2

ω02≤2∆t2

Donde ω0 es la frecuencia natural angular

ω0≤2∆t=fs2

ω0≤fs2

Donde fs es la frecuencia de muestreo, las cual debe ser mucho más alta que la frecuencia natural del sistema. En el teorema del muestreo tenemos el criterio

ω0≤2fs

Cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales expresado de forma matricial tenemos

My+Cy+Ky=ft

Con condiciones iniciales

y0=y0

y0=y0

- Determinar la aceleración inicial t =0

My0=f0-Cy0-Ky0

y0=M-1f0-Cy0-Ky0

En términos de subíndices

y0=M-1f0-Cy0-Ky0

- Determinar el desplazamiento y1 para t =∆t

y1=y0+y0∆t+12y0∆t

- Determinar el desplazamiento yn+1 para n = 1,2,3,⋯  usando la resolución de sistemas de ecuaciones

yn+1=m∆t2M+c2∆tC-1fn-K-2∆t2Myn-1∆t2M-12∆tCyn-1

Entonces tenemos

y2=m∆t2M+c2∆tC-1f1-K-2∆t2My1-1∆t2M-12∆tCy0

y3=m∆t2M+c2∆tC-1f2-K-2∆t2My2-1∆t2M-12∆tCy1

y4=m∆t2M+c2∆tC-1f3-K-2∆t2My3-1∆t2M-12∆tCy2

y5=m∆t2M+c2∆tC-1f4-K-2∆t2My4-1∆t2M-12∆tCy3

El método será preciso y tendrá convergencia si se cumple que

ωN2≤2∆t2

Donde ωN es la frecuencia natural más alta del sistema

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE ORDEN SUPERIOR NO LINEALES NO HOMOGÉNASECUACIÓN DE CAUCHY-EULER

La ecuación de Cauchy-Euler es una forma de ecuación diferencial de orden superior de la forma

antdnydtn+an-1tdn-1ydtn-1+⋯+a2td2ydt2+a1tdydt+a0ty=gt

Donde ant=antn, para n = 1,2,3,…

antn, dnydtn+an-1tn-1, dn-1ydtn-1+⋯+a2t2d2ydt2+a1tdydt+a0y=gt

Determinaremos la solución complementaria, a partir de la ecuación homogénea

antn, dnycdtn+an-1tn-1, dn-1ycdtn-1+⋯+a2t2d2ycdt2+a1tdycdt+a0yc=0

Podemos probar

yct=tm

Como ejemplo tomemos la ecuación de Cauchy – Euler de segundo orden

a2t2d2ycdt2+a1tdycdt+a0yc=0

yct=tm

dycdtt=mtm-1

d2ycdt2t=mm-1tm-2

Reemplazamos

a2t2mm-1tm-2+a1tmtm-1+a0tm=0

a2mm-1tm+a1mtm+a0tm=0

a2m2tm+a1-a2mtm+a0tm=0

a2m2+a1-a2m+a0tm=0

Y para no tener la solución trivial se tiene que cumplir

a2m2+a1-a2m+a0=0

Entonces

m1,2=-a1-a2±a1-a22-4a2a02a2

## Primer Caso m1≠m2 y m1,m2∈R

yct=C1tm1+C2tm2

## Segundo Caso m1=m2=m y m∈R

yct=C1tm+C2tmlnt

## Tercer Caso m1=m2* y m1,m2∈C

m1,m2∈C

m1=m2*

m1,2=α±jβ

yct=tαC1cosβlnt+C2senβlnt

La solución particular es determinada usando el método de variación de parámetros, pero se debe tener cuidado en que la función f(t) debe ser

f(t)=gtt2

t2d2ydt2-3tdydt+3y=2t4et

y(1) = 1y(1) = 2

La solución complementaria es yct=tm

t2mm-1tm-2-3tmtm-1+3tm=0

mm-1-3m+3=0

m2-m-3m+3=0

m2-4m+3=0

m1,2=4±-42-4×1×32×1

m1,2=4±16-122=4±42=4±22

m1=3

m2=1

yct=C1t3+C2t

Pasamos a la solución particular, recordar que f(t) = g(t)/t2

f(t)=2t4ett2=2t2et

Conforme al método de variación de parámetros tenemos que calcular el Wronskiano

Wt=y1y2y1y2=t3t3t21=t3-3t3=-2t3

W1t=0y2f(t)y2=0t2t2et1=-2t3et

W2t=y10y1f(t)=t303t22t2et=2t5et

Entonces

u1t=W1tWt dt=-2t3et-2t3 dt= et

u2t=W2tWt dt=2t5et2t3 dt=-t2et dt=  -ett2-2t+2

Entonces la solución particular es

ypt=u1ty1t+u2ty2t

ypt=ett3-ett2-2t+2t

ypt=ett3-ett3-2t2+2t

ypt=2ett2-t

La solución es

yt=yct+ypt

yt=C1t3+C2t+2ett2-t

La derivada es

yt=3C1t2+C2+2ett2-t+2et2t-1

Aplicamos las condiciones iniciales

y(1) =C113+C21+2e112-1=C1+C2= 1

y(1) =3C112+C2+2e112-1+2e12-1=3C1+C2+2e= 2

El sistema de ecuaciones es

C1+C2= 1

3C1+C2= 2-2e

C1=12-e

C2=12+e

Entonces escribimos la solución

yt=12-et3+12+et+2ett2-t

El siguiente ejemplo es

4t2y+17y=0

y1=-1

y1=-12

y(t)=tm

y(t)=mm-1tm-2

Reemplazamos

4t2mm-1tm-2+17tm=0

4m2-4m+17=0

m1,2=4±-42-4×4×172×4=4±-42-4×4×172×4=4±j2568

m1,2=4±j168=12±2

La solución es

yct=tC1cos2lnt+C2sin2lnt

yct=12tC1cos2lnt+C2sen2lnt+t-2C1sin2lnt1t+2C2cos2lnt1t

Aplicamos las condiciones iniciales

y1=1C1cos2ln1+C2sin2ln1=C1=-1

yc1=121C1cos2ln1+C2sen2ln1+1-2C1sin2ln111+2C2cos2ln111=-12

C1=-1

12C1+2C2=-12

Entonces

C2=-12

La solución es

yct=-tcos2lnt+12sin2lnt

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN NO LINEALES NO HOMOGÉNEAS – MÉTODO DE EULER – ESPACIO DE ESTADO

Observamos un péndulo simple

Asumiremos un péndulo de masa m colgado de una cuerda de longitud L actuando bajo la aceleración de gravedad g y con un amortiguamiento asociado al roce de coeficiente c.

La ecuación de movimiento es obtenida usando la Segunda Ley de Newton

F = ma

El desplazamiento del péndulo

xt=Lθt

Donde θt es el ángulo medido en radianes, la aceleración es

xt=Lθt

Las fuerzas efectivas entonces son:

fx=-T+mg cosθt=0

fy=-cLθt-mg sinθt=ma

Por lo tanto, al remplazar ma= mLθt

mLθt=-cLθt-mg sinθt

Ordenamos y obtenemos la ecuación diferencial con condiciones iniciales

mLθt+cLθt+mg sinθt=0

θ0=θ0θ0=θ0

Si simplificamos un poco

θt+cLmLθt+mgmL sinθt=0

θ0=θ0θ0=θ0

Obtenemos

θt+μθt+gL sinθt=0

θ0=θ0θ0=θ0

La principal aproximación para ángulos pequeños es sinθt≈θt, entonces tenemos la ecuación diferencial de segundo ordeno con coeficientes constantes la cual puede dar soluciones sub amortiguadas, críticamente amortiguadas o super amortiguadas.

θt+μθt+gL θt=0

θ0=θ0θ0=θ0

Pero que pasa si las condiciones iniciales son grandes θ0=θ0>1 y/o θ0=θ0>1, entonces el fenómeno físico solamente puede ser explicado por

θt+μθt+gL sinθt=0

θ0=θ0θ0=θ0

Para resolver esta ecuación necesitamos reescribirla de otra forma y usar una variable auxiliar

ϕt=θt

θt=-μθt-gL sinθt

Reordenamos para tener un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden con dos incógnitas

ϕt=θt

ϕt=-μθt-gL sinθt

θ0=θ0ϕ0=θ0

Presentaremos el concepto de espacio de fase. Es decir la combinación de todas las posibles condiciones iniciales para esta ecuación

θ0=-μθ0-gL sinθ0

θ0

θ0

θ0

θ0=θ0=7.5

θ0=θ0=-0.5

Entonces para el punto de más abajo si tenemos θ0=θ0=-0.5 y θ0=θ0=7.5 , si L = 1 m y la aceleración de gravedad es g =10 m/s2 y el valor de μ=0.1, entonces el valor de la aceleración inicial es

θ0=-μθ0-gL sinθ0

θ0=-0.1×7.5-101× sin-0.5=-0.6627 m/s2

Haciendo esto para la mayor cantidad de puntos en el espacio de fase desde -10π≤θ0≤10π y en la velocidad inicial -10π≤θ0≤10π

Para cualquier condición inicial puedo obtener una solución aproximada si “seguimos las flechas”

El método de Euler consiste en redefinir una ecuación de orden 2 en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de orden 1

PASO 1

Definimos

θt=ϕt

θt= fθt,θt

Ejemplo paso 1

θt=ϕt↔ϕt=θt

θt= fθt,θt↔θ0=-μθt-gL sinθt

Entonces la solución aproximada y discreta para este tipo de ecuaciones es

tn=nΔt

θn=θnΔt

ϕn=ϕnΔt

PASO 2

Iteramos

θ1=θ0=θ0

ϕ1=θ0=θ0

Repetir desde n =1,2,3,⋯,N

θn+1=θn+Δtϕn

ϕn+1=ϕn+Δt fϕn,θn

Ejemplo paso 2

Para n = 1

θ2=θ1+Δtϕ1

ϕ2=ϕ1+Δt -μϕ1-gL sinθ1

Para n = 2

θ3=θ2+Δtϕ2

ϕ3=ϕ2+Δt -μϕ2-gL sinθ2

Etcétera

Los resultados presentados de forma más precisa son

https://www.youtube.com/watch?v=p_di4Zn4wz4&t=7s

  - ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN DE BESSEL

t2d2ydt2+tdydt+t2-ν2y=0ν≥0

Solución General por Serie de Potencias

yt=n=0∞cntn+r

dydtt=n=1∞n+rcntn+r-1

d2ydt2t=n=2∞n+rn+r-1cntn+r-2

Remplazamos en la ecuación

t2d2ydt2+tdydt+t2-ν2y=0ν≥0

t2n=2∞n+rn+r-1cntn+r-2+tn=1∞n+rcntn+r-1+t2-ν2n=0∞cntn+r=0ν≥0

n=2∞n+rn+r-1cntn+r+n=1∞n+rcntn+r+n=0∞cntn+r+2-n=0∞cntn+r+2=0

Podemos determinar los coeficientes cn mediante las relaciones de recursividad, no estraremos en detalles, pero los resultados son los siguientes

yt=C1Jνt+C2J-νt

Jνt=n=0∞-1nn!Γ1+ν+nt22n+ν

J-νt=n=0∞-1nn!Γ1-ν+nt22n+ν

Donde Γ(ν) es la función Gamma, la cual es una generalización del concepto de factorial para valores de ν que no corresponden a enteros positivos

Si ν=k=0,1,2,3,⋯ es un número entero mayor o igual a cero

Jkt=n=0∞-1nn!k+n!t22n+k