Universidad de Chile

Facultad de Ciencias

DETERMINACION DEL AMONIACO

Método de Azul de Indofenol

Rango:

Este método es apropiado par la determinación de nitrógeno de amoniaco entre 10 y 1000 μg NH3-N/l. Con muestras de mayores concentraciones se debe diluir con agua desionizada libre de amoniaco.

Reactivos:

- Agua desionizada libre de amoniaco; circular agua desionizada a través de una resina de intercambio catiónica, por ejemplo DOWEX 50W XB 20-50 mesh en forma H+. Preparar recientemente según sea necesario.

- Solución NaOH-EDTA; disolver 14 g de NaOH p.a. en un litro de EDTA III 0,1 M. Esta solución es usada para preparar el cloro activo (solución de hipoclorito). Almacenada en botella plástica, es estable por largo tiempo.

- Solución de hipoclorito; se disuelven 120 mg de Di-clor-sodiocianurato en 100 ml de reactivo 2. Preparar recientemente según sea necesario.

- Solución fenólica; disolver 12 g de salicilato de sodio y 100 mg de nitroprusiato de sodio en 100 ml de agua desionizada libre de amoniaco. Preparar recientemente según sea necesario.

Procedimiento:

Trabajar en luz tenue. Agregar 2 ml de solución fenólica a 50 ml de muestra y mezclar. Agregar 2 ml de solución de hipoclorito y mezclar. Poner las muestras en lugar oscuro. Luego de 90 minutos y dentro de las próximas 48 horas y medir la abosrbancia a 685 nm.

La serie estándar:

Solución stock de amonio: secar sulfato de amonio p.a. a 100ºC. Disolver 4,717 g en cerca de 200 ml agua desionizada libre de amoniaco, agregar 2 ml de H2SO4 conc. y llevar a un litro.  La solución contiene 1 mg NH4-N/ml. A partir de la solución stock de amoniaco, preparar una solución de trabajo de 1 μg NH3-N/ml.

La solución de trabajo se diluye con agua desionizada libre de amoniaco, tal como se indica en la Tabla siguiente:

| ml de solución de trabajo para ser llevados a 50 ml | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 25.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| μg N/l correspondientes | 40 | 100 | 200 | 500 |

La serie estándar es tratada de la misma manera que las muestras. Se grafica la absorbancia versus la concentración.

Literatura:

Krom, M.D. 1980. “Spectrophotometric determination of ammonia: A study of a modified Bertholot reaction using salicylate and dichlorisocianurate”. The Analyst. 105 (1249).

Schach, H.G. 1966. “Die Bestimmung des Ammonium ions nach dem Indophenolblau-Verfahren”. Limnologica (Berlin): 431-436.