MATERIAL PARA EXAMEN FINAL CURSO DERECHO AMBIENTAL

Javier Vergara F.

Patricio Leyton F.

NOTA IMPORTANTE

Esta información ha sido extractada de la presentación hecha por Alumysa a la COREMA de la Undécima región con un fin meramente académico y no puede ser considerada como representativa del proyecto total.

Este material debe ser leído y comprendido en términos generales para el examen. No es necesario aprenderse los hechos pero les puede ser útil hacer esquemas.

Las preguntas versarán sobre la materia del curso en torno a los hechos presentados en esta descripción.

En algunas preguntas concretas se agregarán hechos para efectos de acomodar las preguntas.

Se podrán traer al examen todos los materiales que estimen pertinentes.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Antecedentes Generales

El proyecto Alumysa, de propiedad de la sociedad Proyecto Alumysa Ltda., contempla la construcción y operación de una Planta Reductora de Aluminio para la producción de aproximadamente 440.000 toneladas por año de aluminio a partir de materias primas importadas, en la comuna de Aisén, XI Región. Para ello, se requiere además la construcción y operación de tres Centrales Hidroeléctricas, sus respectivas líneas de transmisión eléctricas, un puerto, un embarcadero y la construcción y/o mejoramiento de caminos públicos y privados. El conjunto de obras que forman parte del proyecto Alumysa se pueden resumir en las siguientes instalaciones:

- Planta Reductora

- Central Hidroeléctrica Río Cuervo

- Central Hidroeléctrica Lago Cóndor

- Central Hidroeléctrica Río Blanco

- Puerto en Bahía Chacabuco

- Líneas de Transmisión Eléctricas desde las respectivas Centrales a la Planta (79 km)

- Embarcadero al oeste de la desembocadura del Río Cuervo

- Construcción nuevos caminos públicos – 45.4 km

- Mejoramiento caminos públicos existentes. 40 km

- Construcción nuevos caminos privados – 9.3 km

Todo lo anterior forma parte del Proyecto Alumysa (en adelante Alumysa), cuyo Estudio de Impacto Ambiental se presenta a consideración de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) de la XI Región, y que el presente documento resume.

## Proponente

Proyecto Alumysa es una empresa chilena cuyos principales socios son Alumysa Joint Venture Limited y Noranda Holdings Limited

## Localización del Proyecto

El proyecto Alumysa se ubicará en la Comuna de Aisén, XI Región. La Planta Reductora de Aluminio se ubicará en Puerto Chacabuco y las Centrales Hidroeléctricas en los ríos y lagos que dan origen a sus nombres. Una parte del embalse de la Central Río Blanco se ubicará en la comuna de Coyhaique.

## Justificación

El objetivo del proyecto es producir aluminio en lingotes para los mercados nacional e internacional. La justificación del proyecto se relaciona con el firme aumento en la demanda mundial de aluminio, hecho que a su vez se vincula con las excelentes propiedades que éste presenta en cuanto a resistencia mecánica, peso específico, elevada conductividad y maleabilidad, todo lo cual hace que se adapte a una amplia gama de usos. La ubicación del proyecto fue seleccionada por la disponibilidad de recursos hídricos para la generación de energía, la proximidad de aguas profundas adecuadas para la ubicación de un puerto, así como por las estables condiciones sociales, económicas y políticas de la República de Chile.

## Inversión

La inversión total actualizada del Proyecto Alumysa es estimada en aproximadamente US$ 2,750 millones según el siguiente detalle aproximado:

| ###### OBRA | ##### US$ M |
| --- | --- |
| Planta reductora y puerto | 1.750 |
| Centrales Hidroeléctricas | 930 |
| Líneas de transmisión y caminos de acceso | 70 |
| TOTAL | 2.750 |

## Capacidad de producción

La capacidad de producción de la Planta Reductora será de aproximadamente 440.000 ton/año de aluminio en lingotes. El promedio de generación de las tres centrales será de aproximadamente 777 MW. La energía firme entregada a la subestación principal en la Planta Reductora será aproximadamente 758 MW. La capacidad instalada será de 1.006 MW, más una unidad  de reserva de 148 MW en la Central Río Cuervo.

| ###### CENTRALES | GENERACIÓN FIRME (MW) | CAPACIDAD INSTALADA (MW) |
| --- | --- | --- |
| Río Cuervo | 434 | 740 |
| Lago Cóndor | 44 | 54 |
| Río Blanco | 280 | 360 |
| TOTAL | 758 | 1154 |

## Infraestructura

| OBRA | LONGITUD |
| --- | --- |
| Líneas de transmisión de doble circuito en 220 kV (incluye 10.8 km en circuito simple) | 79,2 Km. |
| Construcción de caminos públicos nuevos Construcción de caminos privados Mejoramiento de caminos públicos existentes | 45 Km. 9,3 km. 40 km. |
| Puerto en Chacabuco para recibir simultáneamente 2 barcos de 20.000 y 45.000 DWT de capacidad |  |

## Materias primas

Durante la etapa de construcción existirá una gran demanda por insumos nacionales como cemento, acero y otros materiales de construcción,  los que llegarán a Puerto Chacabuco por vía marítima.

Durante la etapa de operación la producción anual de 440.000 toneladas de aluminio, requerirá la importación de aproximadamente 846.000 toneladas de alumina, 146.000 toneladas de coque calcinado y 43.500 toneladas de alquitrán.  Otras materias primas serán el fluoruro de aluminio, diesel # 2 y gas licuado.

## Cronograma de actividades y vida útil del proyecto

Se estima que la construcción y puesta en marcha del proyecto será  de aproximadamente 60 meses. Se espera que al mes 44 de iniciada la construcción se pueda tener los primeros lingotes. Bajo condiciones adecuadas de mantención de la planta y las centrales, la vida útil del proyecto es indefinida.  Sin embargo, el horizonte de tiempo utilizado en la evaluación económica es de 50 años. La tabla siguiente muestra el cronograma de materialización de los componentes del proyecto basado en la información actual.

| ACTIVIDAD | comienzo coNstruccion (MES) | COMIENZO operación (mes) |
| --- | --- | --- |
| Planta de Aluminio | 14 | 55 |
| Central Río Cuervo | 1 | 56 |
| Central Lago Cóndor | 11 | 45 |
| Central Río Blanco | 7 | 49 |
| Caminos de Acceso* | - 9 | 14 |
| Líneas de Transmisión | 17 | 44 |
| Inicio de producción |  | 44 |
| Producción plena |  | 56 |

*El camino del Río Tabo debería comenzar antes del inicio del Proyecto.

## Empleo

Alumysa generará empleos directos e indirectos durante el período de construcción y operación del proyecto. Estos se estiman en un promedio mensual de 3.100 personas durante la Construcción, con un máximo de 8.100 personas entre los meses 31 y 36.  En la fase de operación el empleo permanente será de aproximadamente 1.100 personas.

| ACTIVIDAD | PROMEDIO MENSUAL | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- |
| Etapa Construcción |  |  |
| Empleos directos | 3100 | Se estima un máximo de 8.100 trabajadores durante los meses 31 y 36 |
| Empleos indirectos | 15.000 | La demanda de insumos nacionales generará empleos en servicios industriales en Aisén y a través del país |
| Etapa Operación |  |  |
| Empleos directos | 1100 | La operación del proyecto generará nuevos empleos permanentes en los sectores de servicios, transporte y otros en Aisén y en otras regiones |
| Empleos indirectos | 5.000 |  |

## Remuneraciones

Durante la construcción, la nómina de pagos en empleos directos se estima en US$ 354 millones.

Durante la operación las remuneraciones por empleos directos permanentes se estiman en US$ 30 millones por año.

## Obras del Proyecto

El Proyecto Alumysa consiste en la construcción y operación de una planta reductora de aluminio, un sistema interconectado de tres centrales hidroeléctricas que proporcionará la energía requerida para el proceso, un puerto para la recepción y embarque de materias primas, insumos y productos, y obras complementarias tales como caminos de acceso y campamentos de construcción.

### Planta Reductora

La Planta Reductora se construirá a 5 km aproximadamente al Suroeste de la localidad de Puerto Chacabuco, y será diseñada para la producción de 440,000 toneladas métricas de aluminio al año.  El aluminio será producido mediante el proceso Hall-Heroult,  usando tecnología de punta con ánodos de alto amperaje pre-cocidos.

El proceso de obtención de aluminio se basa en la electrólisis de alúmina (Al2O3) disuelta en un electrolito fundido llamado “el baño”, formado principalmente por criolita (Na3AlF6).  Este proceso de reducción se realiza en una celda de acero revestida con carbón, que conforma el cátodo, y sobre la cual se encuentran suspendidos bloques de carbón que constituyen el ánodo.  La electricidad transformada en corriente continua, pasa a través de los electrolitos fundidos, reduciendo la alumina, decantando un líquido que se forma en el fondo de la celda, mientras que el oxígeno se combina con el carbón de los ánodos liberándose como dióxido de carbono.  El metal así fundido es succionado desde las celdas y transportado hasta la sala de moldeo.

La planta reductora de aluminio contará con las siguientes instalaciones:

- Planta de carbón verde

- Planta de cocción de ánodos, con scrubbers secos y húmedos para la captación de emisiones de aire

- Sala de varillado de ánodos

- Líneas de celdas electrolíticas y con scrubbers secos y húmedos para el control de emisiones de aire

- Sala de moldeo de metal

- Área para la reparación de celdas

- Sistema de distribución de energía

- Oficinas administrativas

- Equipos móviles

- Planta de tratamiento de agua potable

- Relleno sanitario para residuos domésticos

- Relleno sanitario para residuos industriales

- Planta tratamiento de aguas servidas

- Sistema de transporte de materiales (correas)

- Estación de vehículos de emergencia

- Laboratorio

- Areas de mantención y bodegas

- Subestación principal y patio alta tensión.

### Centrales Hidroeléctricas

La generación de las tres centrales hidroeléctricas y sus líneas de transmisión constituirán un sistema interconectado. Los vertederos de las tres centrales serán diseñados para evacuar un volumen de agua definido para un Flujo Máximo Probable (FMP) considerando  la combinación de las más severas condiciones hidrológicas y meteorológicas que puedan considerarse posibles.

### Central Hidroeléctrica Río Cuervo

La Central Hidroeléctrica contempla la construcción de dos represas de enrocados con pantalla de hormigón (CFRD) de aproximadamente 66 y 71 m de altura en el inicio del Río Cuervo y un vertedero diseñado para descargar un flujo máximo probable de 2000 m3/segundo, así como también trabajos de desvíos para el control del río durante la construcción y para facilitar el llenado del embalse. Mediante una bocatoma, el agua con un caudal regulado equivalente en promedio a largo plazo a 102.3 m3/s, será llevada por un túnel de aducción de 11,4 km de largo y un diámetro de 7,5 metros a la casa de máquinas subterránea de la Central. La Casa de Máquinas estará equipada con 5 turbinas generadoras tipo Francis de 148 MW cada una, una de las cuales estará en régimen de reserva para servir las necesidades del sistema interconectado en su totalidad. En la Casa de Máquinas se construirá una subestación eléctrica subterránea. La Central incluirá la construcción de una chimenea de equilibrio, un túnel descarga de aproximadamente 4,0 km de largo y 7,5 metros de diámetro que retornará las aguas captadas directamente al Fiordo de Aisén en una zona  ubicada al Oeste de la desembocadura del Río Cuervo. El embalse con una superficie de 12,962 hectáreas, se formará de la unión de los cuerpos de agua existentes, los lagos Meullín y Yulton y el sistema fluvial asociado, con superficies de 6.125, 937 y 80 hectáreas respectivamente, inundando aproximadamente 5.820 hectáreas de terrenos. La capacidad de almacenamiento útil normal del embalse será aproximadamente los 4.320 millones de metros cúbicos de agua.  Los niveles mínimo y máximo del embalse será las cotas 485 m y 526 m, respectivamente.

### Central Lago Cóndor

La Central hidroeléctrica contempla la construcción de una represa principal de concreto gravitacional, de 45 metros de alto y dos represas secundarias de enrocados con pantalla de hormigón (CFRD), una de 15 metros de alto y otra de 30 metros, ubicadas el estribo derecho y izquierdo de la represa principal, respectivamente, junto con un vertedero diseñado para descargar un flujo de 2.600 m3/segundo, correspondiente a la crecida máxima probable, trabajos de desvíos para el control del río durante la construcción de las represas y para el llenado del embalse. Mediante una bocatoma, el agua con un caudal regulado equivalente en promedio de largo plazo de 49.3 m3/s, será llevada por un túnel de aducción de 1,75 km de largo y un diámetro de 5,5 metros a la casa de máquinas ubicada en la superficie.  La casa de máquinas estará formada por 2 turbinas generadoras tipo Francis de 27 MW cada una, equipos eléctricos. Se construirán una subestación eléctrica de tipo convencional en superficie, una chimenea de equilibrio para las obras subterráneas y un canal abierto de 170 metros de largo para el retorno de las aguas al Río Cóndor. El embalse con una superficie de 1.295, inundará el actual Lago Cóndor, el sistema fluvial existente, y terrenos circundantes, con superficies de 1.059, 10 y 226 hectáreas, respectivamente. Los niveles mínimo y máximo del embalse serán las cotas 127 m y 132 m, respectivamente. La superficie máxima a inundar es de 226 há. La capacidad de almacenamiento útil normal del embalse será aproximadamente los 60 millones de metros cúbicos de agua.

### Central Río Blanco

La Central Hidroeléctrica contempla la construcción de una represa de enrocados con pantalla de hormigón (CFRD) de aproximadamente 116 m de altura y un vertedero diseñado para descargar el caudal correspondiente a una crecida máxima probable de 6.500 m3/segundo, así como también trabajos de desvíos para el control del río durante la construcción y para facilitar el llenado del embalse. Mediante una bocatoma, el agua con un caudal regulado equivalente en promedio a largo plazo a 188 m3/s, será llevada por un túnel de aducción de 3,2 km de largo y un diámetro de 10,5 metros a la casa de máquinas subterránea de la Central. La Casa de Máquinas estará equipada con 3 turbinas generadoras tipo Francis de 120 MW cada una. Se construirán una subestación eléctrica subterránea, una chimenea de equilibrio, un túnel descarga de 660 m de largo y 10,5 metros de diámetro que retornará las aguas captadas directamente al Río Blanco. Se edificará una subestación eléctrica convencional en superficie. El embalse con una superficie de 5,166 hectáreas, se formará de la incorporación en una superficie de 1.571 hectáreas de terrenos del valle del Río Blanco y el actual Lago Caro, más 43 hectáreas del sistema fluvial existente. Se inundará aproximadamente 3.552 hectáreas de terrenos. Los niveles mínimo y máximo del embalse será las cotas 175 m y 223 m, respectivamente. El nivel mínimo actual del Lago caro alcanza aproximadamente a la cota 210 m. La capacidad de almacenamiento útil normal del embalse será aproximadamente los 1.810 millones de metros cúbicos de agua.

### Líneas de Transmisión

El sistema de líneas de transmisión eléctrica entre las centrales y la planta reductora involucra el tendido de aproximadamente 79.2 km de líneas de doble circuito de 220 kV, del cual 5,4 km (10.8 km en total) consistirá en líneas de transmisión de circuito simple dispuestas en paralelo. Las tres fajas de servidumbre para las líneas de transmisión que convergerán a una subestación localizada en el lugar de emplazamiento de la planta reductora, serán las siguientes: una faja que partirá desde la Central Río Cuervo, con una longitud de 44 km, otra desde la Central Lago Cóndor, con 7.2 km, y otra más desde la Central Río Blanco, con 28 km.

Las líneas serán de doble circuito de 220 kV, sostenidas por una línea de torres de estructura de acero autosoportante de tipo simple de 40 m de altura.  Cada circuito será capaz de transmitir la carga total desde sus respectivas centrales. En la línea originada en la Central Río Cuervo, en la zona en que deba cruzar montañas para ir de un valle a otro (entre los valles del Río Marta y Río Arredondo, a 1.250 m de altura), la línea de una torre será reemplazada por una configuración de torres gemelas, en que cada torre lleva un circuito simple.  El ancho de la faja de servidumbre para las tres líneas será de 50 m.

### Caminos

Se contempla la construcción y/o mejoramiento de caminos públicos que permitan dar acceso a las actividades de construcción y operación de las tres centrales hidroeléctricas.

El camino de acceso a la Central Lago Cóndor tendrá un largo de unos 14,4 km y será construido a partir de Puerto Chacabuco; dará acceso también a la planta reductora.

Se mejorará el camino existente, de 15 km, que une Puerto Aisén con el Lago de los Palos, y se construirá un tramo de unos 30 km de camino nuevo desde el Lago de los Palos (km 15) hasta el sector de la Presa. Se construirá un camino privado de 4,7 km de largo desde el embarcadero, para dar acceso a la casa de máquinas de la Central, cruzando en el trayecto por un puente sobre el Río Cuervo.

El camino de acceso a la Central Río Blanco utilizará el camino público existente entre Puerto Aisén y Estero Perdido.  El camino actual, de 25 km de carácter público, será mejorado a lo largo de su extensión para satisfacer los requerimientos del proyecto. Desde este punto se construirá el resto del camino (4.5km), el cual continuará hasta el sitio de la presa. El trayecto completo tendrá aproximadamente 30 km.

### Puerto ALUMYSA

El Puerto Alumysa se ubicará en la costa suroeste de la Bahía Chacabuco, distante aproximadamente 1,5 km del sitio de la planta reductora. El desarrollo del proyecto demandará servicios de puerto exclusivos dedicados a atender las necesidades de importación de insumos y de exportación de productos de la Planta Reductora.

El muelle principal del puerto estará constituido por una plataforma de atraque y un puente de acceso construido sobre una estructura de caballete de pilotes que conectará la plataforma de atraque con la costa, en donde se construirá un terraplén enrocado.  La plataforma de atraque tendrá aproximadamente 185 m de largo y 40 m de ancho y su configuración y orientación permitirán el atraque simultáneo de dos naves. El muelle contará con dos sitios de atraque:

-	Un sitio de atraque exterior para naves de hasta 45.000 toneladas de peso muerto (DWT) y calado máximo de 12,8 m; y

-	Un sitio de atraque interior con capacidad para acomodar naves de hasta 20.000 DWT, con un calado máximo de 10,2 m.

Se construirá un atracadero principal y puente consistente en una plataforma de concreto in situ, soportada por vigas de concreto, prefabricadas se apoyarán  en una red de pilotes de tubos de acero hincados  en el fondo marino.

Las materias primas de alúmina y de coque calcinado, serán importadas a granel y descargados desde los barcos por medio de un sistema de transporte al vacío a razón de 1.000 tons/hora. Estos materiales serán transportados hasta las bodegas en la planta reductora por medio de una cinta transportadora cubierta y cerrada a la misma velocidad.

Otras materias primas serán importadas en containers o bolsas que serán descargadas desde los barcos por las grúas de los mismos directamente a camiones en el muelle y desde allí a la planta para su almacenaje.  Los combustibles serán bombeados hasta la costa desde los tanqueros y almacenados en estanques diseñados con tal propósito y debidamente protegidos. Los productos metálicos para exportación serán dispuestos en pallets, llevados hasta el muelle por camiones y cargados desde los camiones a los barcos por grúas propias de estos últimos. El puerto también contará con equipamiento con instalaciones varias tales como las para el manejo de materiales, edificios de administración y control, ayudas a la navegación.

### Embarcadero

El Proyecto  contempla la construcción de un embarcadero de barcazas y un muelle flotante de pasajeros, lo que permitirá satisfacer los requerimientos de desembarque de materiales y de personal planteados por las actividades de construcción de la casa de máquina de la central  Río Cuervo. Las instalaciones seguirán prestando servicio después de la etapa de construcción para satisfacer las necesidades de  operación  y mantención de la central.

# Identificación y Calificación de Impactos Ambientales

## Planta Reductora de Aluminio

Etapa de Construcción. Los residentes del campamento de construcción localizado al suroeste de la Planta Reductora de Aluminio será el elemento afectado por los niveles de ruido producidos por la operación de equipos pesados y por tronaduras durante la construcción de las obras. El campamento se diseñará y se ubicará de manera de minimizar los efectos de las emisiones de ruido y para obtener niveles seguros para los trabajadores. Durante las jornadas de trabajo, los trabajadores recibirán los elementos de protección personal adecuados para una exposición segura a la presión sonora.

Las actividades de construcción alterarán los perfiles de suelos, presentando posibilidades para el desarrollo de procesos erosivos. Las acciones de control de erosión representarán una parte importante de las actividades preventivas. Los procesos erosivos se controlarán mediante el uso de diversas estructuras (barreras tipo cerco para la retención de suelos, mallas filtrantes para limas, fardos de paja, etc), así como también el control del ingreso y egreso de escurrimientos superficiales y el uso de lagunas y tranques de sedimentación.

Etapa de Operación. Durante la etapa de operación de la planta, el impacto principal potencialmente originado por la planta reductora, estará relacionado con emisiones atmosféricas de fluoruros y anhídrido sulfuroso y con descargas de aguas de proceso de planta y aguas lluvias tratadas al estero Candelaria. El diseño de la Planta Reductora contempla el uso de sistemas de scrubbers secos y húmedos para la captación de emisiones atmosféricas de fluoruros y anhídrido sulfuroso. La calidad del agua se controlará en la laguna de sedimentación, y todas las descargas serán monitoreadas. Todas las emisiones atmosféricas y de descargas de agua cumplirán con las normas chilenas vigentes.

## Central Hidroeléctrica Río Cuervo

Etapa de Construcción. Los impactos de mayor importancia se verificarán sobre los componentes de recursos hídricos, paisaje y estética. El curso de agua que se verá afectado corresponde al Río Cuervo. La construcción de obras de una magnitud similar a las contempladas en el Proyecto (presas, vertederos, túneles de aducción y descarga, casas de máquinas), puede potencialmente producir el arrastre de material particulado desde los frentes de trabajo hacia el cauce, alterando la calidad de sus aguas por un aumento de los sólidos disueltos y totales. Este impacto, de carácter reversible, se producirá sólo durante el período de construcción. Con relación al paisaje y consideraciones de orden estético, la construcción de obras en el sector de presas  intervendrá irreversiblemente los recursos paisajísticos naturales del área.

Etapa de Operación. Los impactos de mayor importancia se asocian al llenado y operación del embalse de la central Río Cuervo, afectando componentes ambientales ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector de presas.

El llenado del embalse ocasionará la inundación de los suelos, vegetación, cursos y cuerpos de agua en una superficie aproximada de 5.820 há. La inundación de estos recursos tiene una estrecha relación con la pérdida y/o alteración del hábitat para la flora y fauna terrestre y acuática. Los impactos que presentan una calificación más alta corresponden a la pérdida de los hábitats para la fauna terrestre (humedales y pradera con arbustos y árboles) y a la alteración de los hábitats para la flora y fauna acuática (lagos Yulton y Meullín y Río Macá) ubicados bajo la cota de inundación. La pérdida de las formaciones arbóreas de Nothofagus betuloides, formaciones arbustivas conformados de matorrales de Embotrium coccineum y Nothofagus antarctica y praderas de junco ha sido calificada como de importancia moderada mayor, calificación que obedece a la extensión de las superficies afectadas en relación con su representación en el área. Adicionalmente, el llenado del embalse producirá la inundación de las ensenadas Barrientos, Caipillán, Laguna Quetros y del Lago Meullín, generando la pérdida visual de la morfología de áreas singulares con un alto valor paisajístico.

La construcción de la presa en el Río Cuervo, generará una reducción importante de los aportes de las cabeceras de la cuenca, alterando el régimen natural de caudales y transporte de sedimentos en este río. Esta alteración física del cauce, que se manifestará desde el sector de presas hasta su desembocadura en el fiordo Aisén, generará una modificación de las condiciones ambientales para  las especies de flora y fauna acuáticas asociadas a este curso de agua. El Río Cuervo, en su estado actual, representa un cauce de caudal torrencial con elevadas gradiantes y velocidades de escurrimiento inhóspitas para la habitación en base permanente por peces en el tramo del río ubicado aguas arriba de la confluencia con el Río Marta. Sólo Galaxias maculatus hace uso este tramo, y apenas en forma transitoria.

Los estudios de línea base realizados en el Río Cuervo sugieren que la reducción importante que se producirá en el caudal del río aguas abajo del sitio de la presa, mejorará las condiciones globales de hábitat para la fauna acuática, permitiendo así la migración de los salmones aguas arriba hasta el Río Marta, junto con el desarrollo de poblaciones sustentables de puyes en los tramos medios y superiores del río. Los efectos negativos serán limitados a un pequeño sector no productivo ubicado inmediatamente aguas abajo de la presa.

## Central Hidroeléctrica Lago Cóndor

Etapa de Construcción. Los impactos de mayor importancia se verificarán sobre el componente ambiental de paisaje. Sin perjuicio de ello, la construcción de obras civiles, presas, vertedero, túnel de aducción, casa de máquinas y túnel de descarga, producirá el arrastre de sólidos desde los frentes de trabajo hacia el cauce del Río Lagunillas, alterando la calidad de sus aguas por un aumento de los sólidos disueltos y totales. No obstante, este impacto, de carácter reversible y de importancia moderada menor, se producirá sólo durante el período de construcción. Con relación al paisaje, la construcción de las obras alterará de manera permanente el valor paisajístico del Lago Cóndor. Esta alteración de la morfología del área, que se deriva de la incorporación de obras permanentes, se mantendrá durante toda la etapa de operación de la central.

Etapa de Operación. Los impactos de mayor importancia se asocian al llenado y operación del embalse de la central Lago Cóndor, afectando componentes ambientales ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector de presas.

El llenado del embalse ocasionará la inundación de los suelos, vegetación, cursos y cuerpos de agua presentes en una superficie aproximada de 226 ha. La inundación de estos recursos tiene una estrecha relación con la pérdida y/o alteración del hábitat para la fauna terrestre y la flora y fauna acuática. El tipo de hábitat que se verá más afectado corresponde a los cursos y cuerpos de agua (humedales) ubicados bajo la cota 132 m, cuya inundación significará una pérdida de hábitat para la fauna terrestre, y una modificación de las características físico químicas del hábitat para la flora y fauna acuática.

La construcción de presas en el Río Lagunillas generará una alteración del régimen de caudales en los cursos de agua ubicados en el tramo desde 1.7 km aguas debajo de la presa hasta el punto de retorno del caudal de generación al río en la zona de caída por el túnel de descarga..

## Central Hidroeléctrica río Blanco

Etapa de Construcción. Los impactos de mayor importancia se verificarán sobre los componentes ambientales ruido y vibraciones. El campamento de construcción localizado al norte del sector casa de máquinas y zona de caída será el área afectada tanto por los niveles de ruido producidos por la construcción de las obras así como por las vibraciones provocadas por las tronaduras efectuadas tanto en las labores subterráneas como en superficie.

Etapa de Operación. Los impactos de mayor importancia se asocian al llenado y operación del embalse de la central Río Blanco, afectando componentes ambientales ubicados aguas arriba y aguas abajo del sector de presas.

El llenado del embalse ocasionará la inundación de los suelos, y vegetación y cuerpos de agua en una extensión de unas 3.552 hectáreas. En el caso de los suelos, la pérdida en terrazas glaciolacustres en el sector del Lago Caro y Río Blanco se presenta como el impacto más importante. En cuanto a la vegetación y flora, la pérdida de formaciones arbóreas de Nothofagus betuloides y formaciones de plantas herbáceas de junco ha sido calificada como de importancia moderada mayor y alta. Finalmente, el llenado del embalse producirá la alteración del área singular Lago Caro, que posee un alto valor paisajístico, y del área singular de Río Blanco aguas arriba de la presa, junto con su hábitat para la flora y fauna acuática.

La construcción de la presa en el Río Blanco, generará una reducción importante de los aportes de las cabeceras de la cuenca, alterando el régimen natural de caudales y transporte de sedimentos en este río. La alteración física del cauce, se manifestará desde el sector de la presa hasta un punto ubicado a 4,5 km aguas abajo de ésta en la zona de caída en donde el túnel de descarga retornará al río el caudal de generación..

## Líneas de transmisión y caminos de acceso

Etapa de Construcción. Los impactos de mayor importancia se verificarán sobre los siguientes componentes ambientales ubicados en los diferentes tramos de las líneas de transmisión que se indican:

- Tramo Central Río Cuervo–Cerro El Lago: Los impactos de mayor relevancia afectarán los componentes paisaje, vegetación y flora.

- Tramo Cerro El Lago–Planta Reductora, Tramo Planta Reductora–Central Lago Cóndor y Tramo Lago de Los Palos–Lago Meullín: Los impactos de mayor relevancia afectarán el componente Vegetación y Flora.

Etapa de Operación. Durante la etapa de operación no se prevén impactos relevantes.

## Puerto ALUMYSA

Etapa de Construcción. Los impactos de mayor importancia se verificarán sobre el componente ruidos y vibraciones. Dichos impactos pueden afectar temporalmente la fauna ictia y las aves marinas.

Etapa de Operación. Durante la etapa de operación, los impactos de mayor importancia coinciden con aquellos descritos para la etapa de construcción, es decir nivel de presión sonora. Por otra parte, es posible un aumento en la concentración de metales en el agua y sedimentos, derivadas de las emisiones fugitivas o derrames, y principalmente de alúmina, producidos durante las operaciones de transferencia de carga. No se prevé impacto alguno sobre los peces derivado de las actividades del nuevo puerto.

## Embarcadero, muelle y túnel de descarga de la Central Río Cuervo

Etapa de Construcción. Durante la etapa de construcción de las obras, los impactos de mayor importancia se verificarán sobre los elementos concentración de hidrocarburos en agua de mar y en las comunidades intermareales y submareales. En cuanto a la etapa de Construcción en el Sector Túnel de Descarga en la zona de caída, el impacto de mayor importancia se verificará sobre el elemento Nivel de Presión Sonora, cuando se una el túnel con el mar.

Etapa de Operación. Durante la etapa de operación, los impactos de mayor importancia se verificarán sobre los elementos comunidades intermareales y submareales. En forma similar, los impactos más importantes derivados de la disminución del caudal en el cauce del Río Cuervo se relacionarán con los efectos en el hábitat estuarino en el sector de la desembocadura del río. En cuanto a la etapa de Operación del Sector Túnel de Descarga en la zona de caída, los impactos de mayor importancia se verificarán sobre los elementos calidad del agua y comunidades marinas.

## Medio Socioeconómico

El impacto del Proyecto Alumysa en el medio socioeconómico regional y nacional en general, de acuerdo a la descripción que sigue más abajo, puede ser clasificada positiva.

### Aporte al Producto Interno Bruto Regional y Nacional

Regional: El PIB de la XI Región alcanzó, en 1995, a US$ 238 millones, lo que constituye el 0.4% del PIB nacional.  El aporte de Alumysa al PIB regional se estima en US$ 470 millones anuales durante la operación. El PIB regional fue de aproximadamente US$ 300 millones en 1999.

Durante el período de construcción, se estima que el valor agregado será de US$ 100 millones por año.

El crecimiento del PIB regional, con la incorporación de Alumysa será a una tasa superior al 9% anual promedio al décimo año de operación, llegando eventualmente a US$ 1.330 millones. Alumysa puede representar el 0.2% del PIB Nacional durante su operación.

### Aporte al Empleo y Remuneraciones

Empleo: Alumysa tendrá un positivo efecto en el empleo regional y nacional durante las dos etapas de construcción y operación, aproximadamente como sigue:

| Items | Construcción | Operación |
| --- | --- | --- |
| Duración | 60 meses, aproximadamente | 50 años* |
| Empleos directos | Unas 3.100 personas promedio/mensual. Unas 8.100 personas/mes entre los meses 31 a 36 (peak) | 1.100 personas/mes |
| Empleos indirectos | Unas 15.000 personas promedio/mes (en Aisén y a través del país) | Unas 5.000 personas/mes |

*Período considerado para efectos económicos.

Salarios:  Los salarios directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación serán aproximadamente los siguientes:

| Salarios | Construcción – Cifras Estimadas, en US$ | Operación – Cifras Estimadas, en US$ |
| --- | --- | --- |
| Directos Indirectos | 70.000.000 75.000.000 | 30.000.000 (*) 25.000.000 |
| Total promedio Anual | 145.000.000 | 55.000.000 |

*salarios empleados

### Aporte a la Recaudación Fiscal

Alumysa contribuirá a la Recaudación Fiscal durante las etapas de construcción y operación de la siguiente manera:

| Construcción | US$/año estimado | Operación | US$/año estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Impuestos a las remuneraciones de los trabajadores directos | 7.000.000 | Impuestos a la renta a las remuneraciones directas e indirectas | 5.500.000 |
| Impuesto a las remuneraciones trabajadores indirectos a través del país | 7.500.000 |  |  |
| TOTAL | 14.500.000 |  |  |
| Total durante los 5 años de construcción | 72.500.000 | Permisos municipales para la construcción de viviendas (300.000 m2) en período de 10 años | 150.000 |
| Permisos municipales de construcción (Alumysa solamente) | 400.000 |  |  |

Otros impuestos como contribuciones de bienes raíces, IVA no recuperable, permisos de circulación de vehículos y otros impuestos fiscales serán recaudados.

### Aporte a la Infraestructura

La construcción y mejoramiento de aproximadamente 85 km de caminos públicos contribuirán a la infraestructura regional.

### Aporte Demográfico y Social

Demográfico: Durante la operación del proyecto, se estima que aproximadamente 4.200 empleos directos e indirectos permanentes serán creados para personas que vendrán a la región.  Esto significa que la población de la región podría incrementarse en aproximadamente 16.800 personas (considerando un grupo familiar de 4 personas). Este aumento poblacional ocurrirá principalmente en Puerto Aisén y Coyhaique.

Salud: Durante la construcción del proyecto, los actuales sistemas públicos y privados (ISAPRES) tendrán que expandirse para satisfacer la gran demanda generada. Esto traerá un beneficio directo a la población.

Educación: Durante la operación del proyecto existirá una demanda de aproximadamente 1.400 matrículas nuevas para el nivel básico que requerirá la expansión de los colegios existentes y/o la construcción de nuevos establecimientos educacionales con nuevo equipamiento y una demanda adicional para profesores.

### Aportes Sectoriales

Alumysa por el tamaño de su inversión, efectuará un aporte importante en todos los sectores de la economía regional y nacional.

Alumysa será parte integral de la Región, contribuyendo a su desarrollo social y económico tanto en el sector público como en el sector privado.

Sector Energético: Bajo las actuales condiciones del proyecto, Alumysa venderá hasta 12 MW de energía eléctrica a la región, bajo términos y condiciones que beneficiarán a los consumidores.

Sector Vivienda: Debido al crecimiento demográfico durante la construcción y operación del proyecto, existirá una demanda para la construcción de hoteles y viviendas en la Región.

A los diez años de iniciada la construcción del proyecto, se estima que 4.200 viviendas -casas o departamentos- habrán sido construidos, la mayoría de ellos en Puerto Aisén. Se estima en aproximadamente 300.000 m2 la superficie edificada de uso comercial que se construirá, incluyendo hoteles y establecimientos comerciales.

La inversión estimada en este sector podría llegar a un total de US$ 300 millones durante estos diez años.

Sectores de Transporte y Telecomunicaciones: Habrá un significativo aumento en las necesidades de transportes y telecomunicaciones durante la etapa de construcción de Alumysa y en cierta medida durante la etapa de operación  con el crecimiento de la economía regional.

Debido al crecimiento del sector para satisfacer la demanda generada por el Proyecto, la región será beneficiada por una reducción general en los costos de transporte.

Sector Turismo: La nueva infraestructura vial, el mejoramiento de los sistemas de transportes marítimos y frecuencias aéreas, aumento de la capacidad hotelera, nuevas áreas de acceso para el turismo, reducción de los costos de transporte y energía, son algunos de los beneficios que favorecerán directamente al sector.

Sector Pesquero: Alumysa contribuirá al sector creando las condiciones para el mejoramiento del transporte, infraestructura vial, y reducción del costo energético.

### Aspectos Sociales

Con el objeto de maximizar los beneficios económicos que el proyecto aportará a la región y minimizar los efectos sociales negativos que podrían ocurrir en la comunidad durante las etapas de construcción y operación, Alumysa preparará, previo a su inicio, un Plan de Responsabilidad Social, que se indica en el Capítulo 6 del estudio.