# EJERCICIO COMPUTACIONAL

# CONSTRUCCION, CALIBRACION Y USO DE MODELO DE SIMULACION DE CALIDAD

Para analizar el cumplimiento de la normativa ambiental en una futura descarga hacia un embalse artificial se desea construir un modelo de simulación que permita evaluar diferentes alternativas de tratamiento (nivel de tratamiento) que permitan cumplir con las normativas de emisión (en la descarga) y de calidad ambiental (en el cuerpo de agua).

El sistema a analizar se puede conceptualizar tal como se indica en la Figura 1, en la cual se observa un embalse, un río que aporta agua al embalse, un canal de desagüe y la futura descarga. En el río que aporta agua al lago existe una estación fluviométrica y de calidad, la que dispone de registros diarios de caudales y de concentración de diferentes parámetros físicos, químicos y microbiológicos, para un período de tres años.

# Figura 1

# Modelo Conceptual Zona de Estudio

La información disponible ha sido procesada para generar datos mensuales de los caudales afluentes y efluentes al embalse, junto con información sobre la calidad de un compuesto de interés para el estudio. Toda esta información se resume en la Tabla 1.

La información disponible indica que este compuesto es no conservativo con una cinética de degradación que se puede asimilar a una reacción de primer orden como la indicada a continuación:

r=dCdt=−k1⋅C

La constante cinética k1 debe evaluarse mediante el proceso de calibración. Sin embargo, estudios preliminares indican que debiera estar comprendida en el rango 0.001 a 0.006 1/día.

Al inicio del año 2000 (1 de Enero de 2000) el embalse acumulaba 80,000,000 m3 de agua y la concentración del compuesto de interés en el mismo era de 7.0 mg/l.

# Tabla 1

# Datos Básicos Período 2000 a 2002

| ## AÑO | ## MES | QE (m3/s) | CE (mg/l) | QS (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | ENE | 1.00 | 10 | 2.40 |
|  | FEB | 1.30 | 10 | 2.40 |
|  | MAR | 0.90 | 10 | 2.40 |
|  | ABR | 1.50 | 8 | 2.40 |
|  | MAY | 3.00 | 8 | 2.40 |
|  | JUN | 3.40 | 8 | 2.40 |
|  | JUL | 5.60 | 8 | 2.40 |
|  | AGO | 5.00 | 8 | 2.40 |
|  | SEP | 4.50 | 8 | 2.40 |
|  | OCT | 3.00 | 10 | 2.40 |
|  | NOV | 2.40 | 10 | 2.40 |
|  | DIC | 1.30 | 10 | 2.40 |
| 2001 | ENE | 0.60 | 10 | 2.40 |
|  | FEB | 2.06 | 10 | 2.40 |
|  | MAR | 1.71 | 10 | 2.40 |
|  | ABR | 0.04 | 8 | 2.40 |
|  | MAY | 4.41 | 8 | 2.40 |
|  | JUN | 0.32 | 8 | 2.40 |
|  | JUL | 8.64 | 8 | 2.40 |
|  | AGO | 6.50 | 8 | 2.40 |
|  | SEP | 6.95 | 8 | 2.40 |
|  | OCT | 2.47 | 10 | 2.40 |
|  | NOV | 0.37 | 10 | 2.40 |
|  | DIC | 0.93 | 10 | 2.40 |
| 2002 | ENE | 0.73 | 10 | 2.40 |
|  | FEB | 1.96 | 10 | 2.40 |
|  | MAR | 1.71 | 10 | 2.40 |
|  | ABR | 0.05 | 8 | 2.40 |
|  | MAY | 2.49 | 8 | 2.40 |
|  | JUN | 0.08 | 8 | 2.40 |
|  | JUL | 8.55 | 8 | 2.40 |
|  | AGO | 8.79 | 8 | 2.40 |
|  | SEP | 0.55 | 8 | 2.40 |
|  | OCT | 2.02 | 10 | 2.40 |
|  | NOV | 0.49 | 10 | 2.40 |
|  | DIC | 0.39 | 10 | 2.40 |

Durante el período 2000 a 2002 se tomó seis muestras de agua del lago para análisis de calidad, los cuales se muestran en la Tabla 2 para el parámetro de interés.

# Tabla 2

# Análisis de Calidad en Agua del Embalse

| FECHA | Concentración (mg/l) |
| --- | --- |
| 1 de Enero de 2000 | 7.00 |
| 1 de Mayo de 2000 | 4.68 |
| 1 de Diciembre de 2000 | 4.22 |
| 1 de Mayo de 2001 | 3.79 |
| 1 de Noviembre de 2001 | 4.02 |
| 1 de Julio de 2002 | 3.44 |

A partir de la información anterior se desea desarrollar lo siguiente:

- Construir un modelo de simulación que permita evaluar el impacto de la descarga industrial sobre la calidad del agua en el embalse. Se entrega archivo EXCEL en Anexo A.

- Calibrar este modelo para las condiciones del período 2000 a 2002. La calibración la vimos en la clase del martes pasado.

- Definir nivel de tratamiento para la descarga industrial (Porcentaje de remoción) para cumplir con la normativa ambiental. La concentración original de la descarga (sin tratamiento) es de 150 mg/l y su caudal alcanza a 400 l/s. La norma de emisión para el compuesto de interés indica una concentración máxima de 100 mg/l, mientras que la norma de calidad ambiental en el agua del embalse es de 8 mg/l como concentración máxima.

Considere que el caudal y concentración afluentes al embalse son las que se indican en el archivo EXCEL adjunto. Para cada alumno le corresponden los datos indicados en la Tabla 3 para los caudales y concentraciones de entrada.

Considere dos situaciones diferentes:

a) Caudal de salida igual a 2.4 m3/s, y,

b) Caudal de salida se calcula como el promedio histórico de los caudales de entrada más el caudal de la descarga.

Tabla 3

# Datos de Caudal de Entrada y Concentración de Entrada por Alumno

| ALUMNO | QE | CE |
| --- | --- | --- |
| ASPILLAGA FARIÑA ALEJANDRA | 2 | 4 |
| AVILA NUÑEZ ALEJANDRA | 3 | 5 |
| ESTAY MERTENS CLAUDIO | 4 | 1 |
| FAURE MAUNA LUIS ANDRES | 5 | 2 |
| GALLEGUILLOS ALEJANDRA ANDREA | 2 | 3 |
| GRIMALDI GRAZIANNA | 3 | 4 |
| HENRIQUEZ ZENTENO SEBASTIAN | 4 | 5 |
| MERINO MAC-KAY CESAR ANTONIO | 5 | 1 |
| MOYANO ESCOBAR CHRISTIAN | 1 | 2 |
| NAPOLITANO IMPERATORE ANGELICA EMILIA MARIA | 2 | 3 |
| ORTIZ MUÑOZ PABLO ALBERTO | 3 | 4 |
| PEÑA ISABEL | 4 | 5 |
| RIVEROS RUBIO MARCELA | 5 | 1 |
| TORO VARGAS JORGE | 1 | 2 |
| VALENCIA OLIVARES ANA | 2 | 3 |
| VERA DUARTE MARCELO ANDRES | 3 | 4 |

En cada caso el número representa una columna de los datos de caudal y concentración que se presentan en el Anexo B.