# NORMATIVA DE RUIDO

# DECRETO SUPREMO N° 146/97

Extracto del DECRETO SUPREMO N° 146 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República:

Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, contenida en el decreto n° 286 de 1984 del ministerio de salud.

Santiago, 24 de Diciembre de 1997, Diario Oficial 17 de abril de 1998

## TITULO I

### DISPOSICIONES GENERALES

1° La presente norma establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos y los criterios técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas hacia la comunidad, tales como las actividades industriales, comerciales, recreacionales, artísticas u otras.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en los lugares de trabajo se aplicarán los límites máximos permitidos establecidos en el decreto Supremo N° 745 del 23 de Julio de 1992, del Ministerio de Salud.

La presente Norma se aplicará en todo el territorio nacional.

2°. Corresponderá a los servicios de salud del país, y en la Región Metropolitana, al Servicio de Salud del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma, sin perjuicio de las atribuciones específicas que correspondan a los demás organismos públicos con competencia en la materia.

## TITULO II

### DEFINICIONES

3°. Para efectos de la presente norma se entenderá por:

- Decibel (dB): Unidad adimensional  usada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora.

- Decibel A (dB(A)): Es el nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación A.

- Fuente Emisora de Ruido: Toda actividad, proceso, operación o dispositivo que genere, o pueda generar, emisiones de ruido hacia la comunidad.

- Fuente Fija Emisora de Ruido: Toda fuente emisora de ruido diseñada para operar en un lugar fijo o determinado. No pierden su calidad de tal las fuentes que se hallen montadas sobre un vehículo transportador para facilitar su desplazamiento.

- Nivel de Presión Sonora (NSP ó SPL): se expresa en decibeles (dB) y se define por la siguiente relación matemática:

NPS= 20 Log (P1/P)

En que:

P1: valor efectivo de la presión sonora medida

P: valor efectivo de la Presión sonora de referencia, fijado en 2*10-5 [N/m2]

- Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq, ó Leq): Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido.

- Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx ó SPLmáx): Es el NPS más alto registrado durante el período de medición.

- Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC): Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la presente norma.

- Receptor: Persona o personas afectadas por el ruido.

- Respuesta Lenta: Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo de 1 segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento.

- Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango inferior o igual a 5 dB(A)Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto.

- Ruido Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior a 5dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto.

- Ruido Imprevisto: Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior a 5dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo.

- Ruido de Fondo: Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente fija a medir.

- Ruido Ocasional: Es aquel ruido que genera una fuente emisora de ruido distinta de aquella que se va a medir, ya que no es habitual en el ruido de fondo.

- Zona I: Aquella zona cuyos usos de suelo permitido de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponden a: habitacional y equipamiento a escala vecinal.

- Zona II: Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponden a los indicados para la Zona I, además se permite equipamiento a escala comunal y/o regional.

- Zona III: Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponden a los indicados para la Zona II, y además se permite industria inofensiva.

- Zona IV: Aquella zona cuyo uso de suelo permitido de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponde a industrial, con industria inofensiva y/o molesta.

## TITULO III

### DE LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PRESIÓN SONORA CORREGIDO

4° Los niveles de presión sonora corregido que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación.

| NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PRESIÓN SONORA CORREGIDOS (NPC) EN dB(A) LENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | de 7 a 21 Hrs. | de 21 a 7 Hrs. |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 50 |
| Zona III | 65 | 55 |
| Zona IV | 70 | 70 |

5° En las áreas rurales los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente  fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más.

6° Las fuentes fijas emisores de ruido deberán  cumplir con los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor.

## TITULO IV

### DEL INSTRUMENTO DE MEDICION

7° Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador que cumpla con las exigencias señaladas para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC Standard), publicaciones N° 651 “Sonómetros” (Sound Level Meters), primera edición de 1979; N° 804 “Sonómetros Integradores – Promediadores” (Integral – averaging Sound Level Meters), primera edición de 1985.  Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento.

En todo caso, se podrán realizar mediciones con otros instrumentos tales como registradores gráficos, dispositivos de grabación, o cualquier otro dispositivo que lo permita, siempre que cumpla con las exigencias señaladas en el inciso anterior.

## TITULO V

### PROCEDIMIENTOS DE MEDICION

8° Para los efectos de la presente norma, la obtención del nivel de presión sonora corregido, se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Generalidades

- Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador debidamente calibrado.

- Se utilizará el filtro de ponderación A y la respuesta lenta del instrumento de medición.

- Los resultados de las mediciones se expresarán en dB(A) Lento y se evaluará la exposición al ruido según el concepto de nivel de presión sonora corregido (NPC).

- Las mediciones deberán ser acompañadas de un informe técnico, el que deberá contener, al menos, lo siguiente:

- Individualización del titular de la fuente.

- Individualización del receptor

- Hora y fecha de la medición.

- Identificación del tipo de ruido.

- Croquis del lugar en donde se realiza la medición.  Deberá señalarse las distancias entre los puntos de medición y entre éstos y otras superficies.

- Identificación de otras fuentes emisoras de ruido que influyan en la medición.  Deberá especificarse su origen y características.

- Valores NPC obtenidos para la fuente fija emisora de ruido y los procedimientos de corrección empleados.

- Valores de ruido de fondo obtenidos, en el evento que sea necesario.

- Identificación del instrumento utilizado y su calibración.

- Identificación de la persona que realizó las mediciones.

- Condiciones de medición:  Las mediciones para determinar el nivel de presión sonora corregido de los distintos tipos de ruido definidos en el siguiente punto a comentar, se efectuarán en el lugar, momento y condición de mayor molestia, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- Mediciones externas:

1.1   Los puntos de medición se ubicarán entre 1,2 y 1,5 metros sobre el suelo, y en caso de ser posible, a unos 3,5 metros o más de las paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes.

  - Se efectuarán como mínimo tres mediciones en puntos separados entre sí en aproximadamente 0,5 metros, y de ellas se obtendrá el promedio aritmético.

  - Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales.

- Mediciones internas:

2.1   Las mediciones se harán en las condiciones habituales de uso de la habitación

  - Los puntos de medición se ubicarán entre 1,2 y 1,5 metros sobre el piso, en caso de ser posible, a 1,0 metros o más de las paredes, y aproximadamente a 1,5 metros de las ventanas.

  - Se efectuarán como mínimo tres mediciones en puntos separados entre sí en aproximadamente 0,5 metros, y de ellas se obtendrá el promedio aritmético.

  - Deberá realizarse una corrección sobre los niveles de presión sonora medidos, ya sea:

- Para ventana abierta, corrección de + 5 dB(A)

- Para ventana cerrada, corrección de + 10 dB(A)

  - Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales.

- Tipo de ruido:  La técnica de evaluación dependerá del tipo de ruido del cual se trate, ya sea:

- Ruido estable:

  - En el evento que el ruido estable mantenga su fluctuación en tordo a un solo nivel de presión sonora durante la jornada diaria de funcionamiento de la fuente, se realizará una medición de NPSeq de 1 minuto para cada uno de los puntos de medición.

  - En el evento que el ruido estable no mantenga su fluctuación en torno a un nivel de presión sonora durante la jornada diaria de funcionamiento de la fuente, es decir, es escalonado en el tiempo con una sucesión de distintos niveles de ruidos estables, se realizará una medición de NPSeq de 1 minuto para cada medición.  Dicha medición se realizará durante el momento en que el nivel de ruido de la fuente alcance su mayor valor.

- Ruido fluctuante:

  - Para cada uno de los puntos de medición se realizarán cinco mediciones de NPSeq de 1 minuto, y se calculará el promedio aritmético de los cinco valores de NPSeq obtenidos.

  - Se calculará la diferencia aritmética entre el mayor y menor de los cinco valores de NPSeq obtenidos, y esa diferencia se dividirá por 5.

  - El nivel para cada uno de los puntos de medición, estará dado por la suma aritmética de los valores obtenidos en 2.1. y 2.2. precedentes.

- Ruido imprevisto:

  - ara cada uno de los puntos de medición se realizarán tres mediciones, de un minuto cada una, a fin de obtener el NPSeq de 1 minuto y el NPSmáx correspondiente al minuto de medición.

  - Para cada medición realizada, se elegirá el mayor valor entre el NSPeq y el NPSmáx disminuido en 5 dB(A).

  - El nivel para cada uno de los puntos de medición estará dado por el promedio aritmético de los tres valores resultantes del número 3.2. precedente.

- Correcciones de niveles de presión sonora por ruido de fondo:

- En el evento que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones, se podrá realizar una corrección a los valores obtenidos de la emisión de una fuente fija.  Para tal efecto, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

  - Se deberá medir el nivel de presión sonora del ruido de fondo bajo las mismas condiciones de medición a través de las cuales se obtuvieron los valores de la emisión de la fuente fija emisora de ruido.  Esta medición se podrá realizar en cualquiera de los tres puntos de medición.

  - Para obtención del nivel de presión sonora de ruido de fondo, se medirá NPSeq en forma continua, hasta que se estabilice la lectura, registrando el valor de NPSeq cada cinco minutos.  Se entenderá por estabilizada la lectura, cuando la diferencia aritmética entre dos registros consecutivos sea menor o igual a 2 dB(A).  El nivel a considerar será el último de los niveles registrados.  En ningún caso la medición deberá extenderse por más de treinta minutos.

  - En el evento que el valor obtenido en el número 1.2. precedente provenga de una medición interna, se deberá realizar la corrección señalada en el número 8°, letra B, 2.4. “corrección para mediciones internas”, de la presente norma.

  - El valor obtenido de la emisión de la fuente fija medida, se corregirá según la siguiente tabla:

| CORRECCIONES POR RUIDO DE FONDO |  |
| --- | --- |
| Diferencia aritmética entre el nivel de presión sonora obtenido de la emisión de la fuente fija y el nivel de presión sonora del ruido de fondo. | Corrección |
| 10 o más dB(A) de 6 a 9 dB(A) de 4 a 5 dB(A) 3 dB(A) menos de 3 dB(A) | 0 dB(A) - 1 dB(A) - 2 dB(A) - 3 dB(A) Medición nula |

- En el evento que la diferencia aritmética entre el nivel de presión sonora obtenido de la emisión de la fuente fija y el nivel de presión sonora del ruido de fondo sea menor de 3 dB(A), será necesario medir bajo condiciones de menor ruido de fondo.

- El procedimiento para obtener el nivel de ruido de fondo establecido en los números 1.1, 1.2, y 1.3 precedentes, será aplicable a lo dispuesto para áreas rurales en el número 5°.

# Extracto Norma NCh 352 – 1 Of. 2000

ANEXO B: CARACTERIZACION DE SECTORES PARA EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS

B.1   ALCANCE

B1.1   Este anexo tiene por objeto servir de:

- Referencia para la caracterización de los sectores de emplazamiento de viviendas.

- Orientación para la planificación urbana en lo relativo a emplazamiento de viviendas.

B.2   RELACION ENTRE EL RUIDO EXTERIOR Y LA APTITUD PARA SU USO HABITACIONAL

La aptitud de un sector para su uso habitacional está dada por la tabla siguiente:

| NED, en dB (A) | Interior vivienda | Exterior vivienda |
| --- | --- | --- |
| bajo 55 | Apto | Apto |
| 55 a 60 | Apto de ventanas entreabiertas | Normalmente apto |
| 61 a 65 | Apto con ventanas cerradas | Apto con probable molestia |
| 66 a 70 | Apto sólo con aislación sobre 30 dB (A) | Normalmente no apto |
| 71 a 75 | Apto sólo con aislación sobre 35 dB (A) | Normalmente no apto |
| sobre 75 | Normalmente no apto | No recomendable |

NOTAS:

- La aptitud para el uso habitacional indicada es válida en las siguientes condiciones:

- Los niveles nocturnos son a lo menos 10 dB(A) inferiores a los diurnos.

- La aislación de fachada (típicamente) es de 10 dB(A) con ventanas abiertas y 20 dB(A) con ventanas cerradas.

- En el sector no existen fuentes de ruido de alto nivel y corta duración, tales como paso de aviones o ruidos impulsivos.

- La aptitud para el uso habitacional con ventanas cerradas está sujeta a que existan alternativas de ventilación.

NED = Nivel Equivalente Diurno en fachada más expuesta

# Extracto de la Norma Suiza 814.41 sobre la protección contra ruido (OPB)

del 15 de Diciembre 1986 (Estado al 1° de Enero 1996)

## CAPITULO PRIMERO:  DISPOSICIONES GENERALES

### Art. 2:  Objetivo y campo de aplicación

- El presente reglamento tiene por objetivo proteger contra el ruido perjudicial o molesto.

- Reglamenta:

- La limitación de las emisiones del ruido exterior producidas por la operación de instalaciones nuevas o existentes en el sentido del artículo 7 de la ley;

- La delimitación y el equipamiento de zonas a construir en los sectores expuestos al ruido;

- La atribución del permiso de construir par los edificios que disponen de locales sensibles al ruido y situados en sectores expuestos al ruido;

- El aislamiento contra el ruido exterior e interior de los edificios nuevos que disponen de locales sensibles al ruido;

- El aislamiento contra el ruido exterior de los edificios y su evaluación a partir de los valores límites de exposición.

- No reglamenta:

- La protección contra el ruido producido en el terreno de una explotación, en la medida que afecta los edificios productivos y los departamentos que allí se encuentran.

- La protección contra los infrasonidos y ultrasonidos.

### Art. 2	  Definiciones

- Las instalaciones fijas son las construcciones, las infraestructuras destinadas al tráfico, los equipos de construcción y las otras instalaciones no movibles cuya operación produce el ruido exterior.  Forman parte especialmente las rutas, las instalaciones ferroviarias, los aeródromos, las instalaciones de la industria, de las artes y oficio y de la agricultura, las instalaciones de tiro así como los lugares permanentes de tiro y de ejercicios militares.

- Se consideran igualmente como nuevas instalaciones fijas, las instalaciones fijas y las construcciones cuya destinación ha sido totalmente modificada.

- Las limitaciones de emisiones son las medidas técnicas, de construcción, de operación, así como de orientación, de repartición, de restricción o de moderación del tráfico, aplicadas a las instalaciones, o las medidas de construcción tomadas de la propagación de emisiones.  Están destinadas a impedir o a reducir la formación o la propagación del ruido exterior.

- El saneamiento es una limitación de emisiones para instalaciones fijas existentes.

- Los valores límites de exposición son valores límites de inmisión, valores de planificación y valores de alarma.  Se fijan en función del tipo de ruido, del período del día, de la destinación de la construcción y del sector a proteger.

- Los locales cuyo uso es sensible al ruido son:

- Las habitaciones, con exclusión de las cocinas sin parte habitable, los sanitarios y los closets;

- Los locales productivos en los cuales las personas se quedan regularmente por un período prolongado; excluyendo los locales destinados a la guarda de animales de renta y los locales donde el ruido inherente a la operación es considerable.

## CAPITULO 2:  VEHICULOS, APARATOS Y MAQUINAS MOVILES

### SECCIÓN 1:	 LIMITACION DE EMISIONES PARA LOS VEHICULOS

### Art. 3

- Las emisiones de ruido producidas por los vehículos a motor, aeronaves, barcos y vehículos ferroviarios deben ser limitadas en la medida en que esto sea posible a nivel técnico y de la operación y económicamente soportable.

- Para la limitación de las emisiones, se aplicarán las legislaciones sobre la circulación del tráfico, la aviación civil, la navegación interna y los ferrocarriles, cuando un vehículo se somete a una de esta legislaciones.

- Para la limitación de las emisiones de los otros vehículos, se aplicarán las prescripciones relativas a los aparatos y a las máquinas móviles.

### SECCION 2:	 LIMITACION DE EMISIONES DE APARATOS Y MAQUINAS MOVIBLES

### Art. 4   Principio

- Las emisiones de ruido exterior producidas por aparatos y máquinas movibles serán limitadas:

- En la medida en que esto sea posible a nivel técnico y de la operación y económicamente soportable, y

- De manera que la población afectada no sea sensiblemente molestada en su bienestar.

- La autoridad ordena medidas que dependen de la operación o de la construcción, o de medidas que aseguran una mantención en las reglas del arte.

- Cuando el funcionamiento o la utilización de armas, de aparatos o de máquinas militares no permiten evitar las inmisiones de ruidos importantes y molestos, la autoridad aprueba rebajas.

- Las emisiones producidas por los aparatos y máquinas que sirven al funcionamiento de una instalación fija son limitadas por las prescripciones sobre las instalaciones fijas.

### Art. 5   Peritaje – tipo e identificación de cortadoras de césped y máquinas para la construcción

- Las cortadoras de césped y las máquinas para la construcción entrenadas por un motor no se comercializarán antes de haber pasado con éxito el peritaje – tipo y haber sido identificadas.

- El Departamento federal del interior define:

- Las cortadoras de césped y las máquinas para la construcción entrenadas por un motor que han sido sometidas al peritaje – tipo y a la obligación de identificación;

- Las exigencias en materia de limitación preventiva de las emisiones y en materia de identificación, tomando en cuenta las normas internacionales reconocidas;

- Los documentos que debe presentar el requiriente para el peritaje – tipo.

- Los procedimientos de peritaje, de medida y de cálculo a utilizar;

- Las tareas de control de las autoridades federales y cantonales;

- El reconocimiento de los peritajes y de las identificaciones extranjeras.

- El laboratorio federal de ensayo de materiales y el Instituto de Investigaciones para la industria, la Ingeniería Civil y las Artes y oficios en Dubendorf (EMPA/LFEM) es el servicio encargado de los peritajes.

- El Instituto Federal del Medio Ambiente, de los Bosques y del Paisaje dicta las directivas sobre las medidas de construcción y de operación destinadas a limitar el ruido en las construcciones.

## CAPITULO 5:   EXIGENCIAS IMPUESTAS A LAS ZONAS DE CONSTRUCCION Y PERMISOS DE CONSTRUCCION EN SECTORES EXPUESTOS AL RUIDO.

### Art.  29   Delimitación de nuevas zonas de construcción y de nuevas zonas que necesitan una mayor protección contra el ruido.

- Las nuevas zonas de construcción destinadas a edificios que incluyen locales sensibles al ruido, y las nuevas zonas no construibles que requieren una mayor protección contra el ruido, pueden ser delimitadas sólo en sectores donde las inmisiones de ruido no sobrepasan los valores de planificación o en sectores en los cuales las medidas de planificación, acondicionamiento o de construcción permitan respetar estos valores.

- Las zonas son consideradas como nuevas cuando son delimitadas, después de las entrada en vigor del presente reglamento, fuera de las zonas de construcción existentes.

### Art.  31   Permiso de construir en los sectores expuestos al ruido.

- Cuando los valores límites de inmisión son sobrepasados, las nuevas construcciones o modificaciones notables de edificios que incluyen locales sensibles al ruido, serán autorizadas sólo si estos valores pueden ser respetados por:

- Medidas de construcción o acondicionamiento susceptibles de proteger el edificio contra el ruido o

- La disposición de los locales sensibles al ruido sobre el lado del edificio opuesto al ruido.

- Si las medidas fijadas en el 1° apartado no permiten respetar los valores límites de inmisión, el permiso del edificio sea de un interés preponderante.

- El costo de las medidas está a cargo de los propietarios del terreno.

## SECCIÓN 2:   EVALUACIÓN

### Art. 41   Validez de los valores límites de exposición

- Los valores límites de exposición son válidos para los edificios que incluyen locales sensibles al ruido.

- Son igualmente válidos:

- En las zonas a construir aún no construidas donde, en conformidad con el derecho de acondicionamiento del territorio y de las construcciones, podrán levantarse edificios que incluyan locales sensibles al ruido.

- En el sector no construido de las zonas que requieren una mayor protección contra el ruido.

- Para los sectores y edificios en los cuales las personas se quedan generalmente sólo de día o de noche, ningún valor límite de exposición se aplicará por la noche o el día respectivamente.

### Art. 43   Grado de sensibilidad

- En las zonas de destinación según los artículos 14 y siguientes de la ley federal sobre el acondicionamiento del territorio1), los grados de sensibilidad siguientes se aplicarán:

- El grado de sensibilidad I en las zonas que requieren una mayor protección contra el ruido, especialmente en las zonas de descanso.

- El grado de sensibilidad II en las zonas donde ninguna empresa perjudicial es autorizada, especialmente en las zonas de habitación así como en aquellas reservadas a las construcciones e instalaciones públicas.

- El grado de sensibilidad III en las zonas donde se admiten empresas medianamente perjudiciales, especialmente en las zonas de habitación y artesanales (zonas mixtas) así como en las zonas agrícolas.

- El grado de sensibilidad IV en las zonas donde se admiten empresas extremadamente perjudiciales, especialmente en las zonas industriales.

- Se puede disminuir de un grado las partes de las zonas de destinación del grado de sensibilidad I o II, cuando ellas ya han sido expuestas al ruido.

## ANEXO 3

### (Art. 40, 1er ap.)

### Valores límites de expresión al ruido del tráfico vial

- Campo de aplicación:  Los valores límites de exposición según la cifra 2 se aplican al ruido del tráfico vial.  Forma parte del ruido producido en el camino por los vehículos a motor (ruido de los vehículos a motor) y por los trenes (ruido del ferrocarril).

- Valores límites de exposición al ruido

| Grado de Sensibilidad (art. 43) | Valor límite de Planificación Lr en dB(A) | Valor límite de inmisión Lr en dB(A) | Valor límite de alarma Lr en dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Día Noche | Día Noche | Día Noche |
| I | 50 40 | 55 45 | 65 60 |
| II | 55 45 | 60 50 | 70 65 |
| III | 60 50 | 65 55 | 70 65 |
| IV | 65 55 | 70 60 | 75 70 |