Ejercicios 2

Diseño Minero y Geomecánica Aplicada a la Planificación de Minas

Block Caving

Suponga que usted es contratado por una empresa consultora para realizar la estimación de dilución en un método de hundimiento por bloques. La información geotécnica recopilada de informes técnicos se presenta a continuación:

Geotechnical Input Data

Geotechnical mapping has recently carried on with the purpose of characterizing the rock mass quality.  A fair amount of information has been collected and stored regarding underground mappings carried on the undercut and production level.  RQD and join spacing have been taken from that initial database to quantify the variance of ff/m rating to be fed into the HIZ chart later in the process.

Based on the above chart it was derived that the average join spacing is 1.2 m with a maximum of 3.2 that represents the 90% percentile, the minimum was set at 0.1 m that represents the 5% percentile. Based on the join spacing the RQD were queried for those specific percentiles.  A table summarizing the results of this analysis is shown as follows:

Based on Bieniawski (76) characterization the Laubscher (90) ff/m rating was derived by adjusting by the factor 50/40.  The following table summarizes the estimation of ff/m rating

The range for the ff/m rating is estimated to be 22-40.  This information will be used later to compute HIZ.

El diseño a recomendado que el espaciamiento óptimo de puntos de extracción debiese ser 18m. La geometría del cuerpo mineralizado y el valor esperado de actividad de tronadura secundaria hace pensar que la varianza de extracción entre puntos de extracción es del orden de 9. La columna de mineral se considera 400m.  Se pide estimar el HIZ, el PED y simular la mezcla de una columna de mineral representativa del depósito (laubscher.xls). Realice la mezcla para ambas pastas cobre y oro. Como se compara el realizar la mezcla por separado y realizar la mezcla del Cueq. Utilizando los revenue factors de 18, 4.7 para cobre y oro respectivamente y un costo de mina planta de 8 $/t estime el valor óptimo de extracción de la columna mineral. Sensibilice.

Reservas y Dilución

Suponga que se desea utilizar el inventario de recursos obtenidos en el día de ayer (Cueq) para efectuar diseño minero. Se estima que este diseño minero debería tener una recuperación de 79% y una dilución de 7%.  Se le pide ajustar el inventario de recursos a inventario de reservas base (envolvente económica)

Análisis de estabilidad de caserones y dilución

Se le pide revisar el dimensionamiento del siguiente caserón que se ubica a 100 m de profundidad en un ambiente de roca primaria (RMR=80) con densidad 2.5, en gabro.

Si el diseño falla se le pide dimensionar los caserones que podrían ser estables en este ambiente. Estime el porcentaje de dilución suponiendo que existe un set de estructuras con rumbo 40 grados con respecto a la pared colgante del caserón y el mismo manteo. Diseñe al menos un sill pillar y un rib pillar para este método de explotación (Utilice para esto “disenod e pilares.xls”.