Control 1: Inventario de Recursos y Capacidad de la Mina

1. El siguiente ejercicio consiste en realizar un análisis del inventario de recursos de un depósito localizado en el algún lugar del Norte de Chile. Considere la siguiente información económica para los cálculos a realizar:

| Precio del cobre ($/lb) | Pcu | 2 |
| --- | --- | --- |
| Recuperación Metalúrgica de Cobre | R_cu | 0.65 |
| Costo de fundición y Refinación ($/lb) | Cr_cu | 0.25 |
| Costo de mina ($/t) | CM | 3.5 |
| Costo de planta ($/t) | CP | 4.5 |
| Precio del oro ($/oz) | Pau | 400 |
| Costo de refinación de oro ($/oz) | Cr_au | 150 |
| Recuperación metalúrgica de oro | R_au | 0.65 |
| Ad. Costo planta oro ($/t) | CP_au | 1 |
| Inversión en desarrollo ($/m2) |  | 200,000 |
| Inversión en la Planta ($/tpd) |  | 4400 |
| Tasa de descuento |  | 10% |

Los inventarios de recursos para cobre y cobre equivalente se presentan a continuación:

Considere los siguientes aspectos técnicos para la definición de la capacidad de producción de la mina

- La ley de oro es la misma que la ley de cobre pero se encuentra expresada en ppm

- La recuperación minera esperada es de 75% y la dilución de 10%. La dilución posee 0 ley

- Debido a que el cuerpo mineralizado posee una extensión en la vertical el número de puntos de extracción es fijo e igual 1500. Los análisis de diferentes envolventes económicas tienen relación con diferentes alturas económicas.

- Velocidad de preparaciones mineras desarrollo (puntos/ yr)=R(tpd)*0.0022+5.29

- El dueño a definido que el porcentaje de captura de VAN de corte debería ser 75%

- Construya la curva tonelaje ley de cobre equivalente ajustada por diseño minero, es decir, incorporando la recuperación y dilución minera.

- Se le pide estimar la capacidad máxima de producción para las envolventes económicas definidas por las leyes de corte: 0.6%, 0.8% y 1% de ley utilizando el inventario de recursos equivalente ajustado.

- Cómo impactaría la decisión de capacidad de producción óptima como función de la recuperación minera.

En la resolución del ejercicio escriba sus supuestos

2. Defina y explique brevemente los siguientes conceptos

- Recuperación y dilución minera

- Inventario de recursos

- Discuta la comparación entre recursos y reservas mineras.