Examen: Diseño Minero y Costo de Oportunidad

PLANIFICACION Y DISEÑO MINERO

P1) Considere el siguiente inventario de recursos (datos en control2.xls)

a) Para los parámetros financieros económicos entregados a continuación se pide comparar la definición de una envolvente económica con y sin el concepto de costo de oportunidad. Entregue el máximo VAN y la capacidad de producción asociada a este

- Costo mina + Costo Planta ($/t): 8.5

- Factor de utilidad (revenue factor) ($/t%): 17

- Tasa de descuento (%): 10

- Costos fijos (M$): 3.5

b) Suponga que existe un diseño minero preliminar que ha arrojado una recuperación minera de 85% y una dilución de 7%. Cómo cambia la comparación anterior utilizando el inventario de recursos ajustado

Instrucciones:

- Suponga que el proceso que limita la producción es la planta

- Utiliza la planilla del control 1 para estimar el VAN y la capacidad de producción máxima para un inventario de recursos dado

P2) Considere el perfil transversal de un cuerpo mineralizado emplazado horizontalmente de acuerdo a la siguiente figura:

400 m

Estéril

Tipo de roca 2B

Densidad 3

Mineral

Tipo de roca 3A

Densidad 3

100 m

X

400 m

10m

La roca de sobrecarga del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:

- Estructuras horizontales espaciadas cada 2m

- Resistencia a la tracción de 5 MPa

- Tipo de Roca 2B

- Densidad de la roca 3 (30 KN/m3)

La roca del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:

- Tipo de roca 2B

- Densidad 3

- UCS 170 MPa

- La roca es una Granodiorita con un mi=30

- Realice el cálculo de caserones y pilares que se adapta al cuerpo mineralizado anteriormente descrito. (40%)

- Analice la opción de utilizar la metodología de post pilar cut and fill. Qué significaría desde el punto de vista del diseño el utilizar este método. Ilustre ésta variante calculando el cambio en el diseño propuesto en el punto anterior. (30%)

- Suponga que existe una función de beneficio económica del tipo B=Ax-C, donde A representa el factor de utilidad, x representa la recuperación del método de explotación y C el costo de extracción. Analice cuanto sería el incremento de costo máximo a pagar por la variante post pilar cut and fill (30%)