CONTROL 1

PLANIFICACION Y CONTROL DE PROCESOS

Un yacimiento estratoligado de cobre-oro es explotado mediante varios sistemas mineros independientes, entre los que se cuentan: 3 rajos, 2 caserones de sublevel stoping y 3 minas de room and pillar.

Las características de cada una de estas minas son las siguientes:

Por otra parte, la planta requiere de una ley de alimentación de cobre de 1,0% que contenga a lo más un 15% de arcilla y 3,5ppm de arsénico. La capacidad máxima de la planta es 1,8 Mton/año.

- Formule el problema de optimización conceptual tal que el VAN sea máximo para los próximos 5 años considerando una tasa de descuento del 10% anual. Suponga la siguiente estructura de costos para su valorización:.(1pts)

- Determinar el plan de producción para los próximos 5 años que maximiza el VAN incorporando las restricciones anteriores. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación de las reservas mineras? (2pts) (SOLVER)

- ¿Cómo cambia la estrategia anterior si el elemento primario es oro y no cobre, requiriéndose una ley de alimentación de oro de 9,5 ppm a la planta y a lo más un 15% de arcilla y 3,5ppm de arsénico? (1pts)

- Realice un estudio de sensibilidad sencillo que permita analizar la estrategia de extracción con respecto al porcentaje máximo de arcillas permitido por la planta. (1pts)

- ¿Qué sucede si el caserón uno colapsa en el periodo tres, quedando inutilizable para la producción? ¿Como cambia el plan de producción? ¿Qué implicancias tiene este cambio en la planta? (1pts)