Ejercicio: Simulación

Una mina opera actualmente 5 caserones albergados en roca de condiciones adversas. Los caserones son detenidos periódicamente con objeto de fortificar y estabilizar el macizo rocoso de modo que la producción pueda continuar de manera segura. El tiempo entre detenciones sigue la siguiente distribución discreta, según las observaciones realizadas:

| Tiempo entre detenciones (días) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDAD | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.15 | 0.05 |

A menudo más de un caserón se detiene a la vez, una cuadrilla de fortificación esta siempre disponible. Una vez que un caserón se detiene toma entre 3 y 6 días completos realizar los trabajos de fortificación. La producción de cada caserón es usualmente 300 toneladas por día, pero puede variar entre 280 y 320 tpd. Dada la tasa de detenciones, el tiempo de reparación y la variación de la producción diaria de cada caserón, la variación de la producción total del complejo minero en 350 días se muestra a continuación. La producción total luego de 350 días de producción es aproximadamente 428700 toneladas.

La oficina de planificación está preocupada por la pérdida de producción debido a la mantención (i.e., 300t por caserón x 5 caserones x 350 días =525000 toneladas versus 428700 toneladas) y la gran variación de la producción. Se está considerando la construcción de un caserón adicional para utilizarlo cuando uno o más de los 5 caserones estén en mantención. Naturalmente el costo de su desarrollo y operación son de interés para la gerencia, por lo que debe ser convencida que las ganancias serán significativas, quizás otra cuadrilla de fortificación es una mejor idea.

Dos cosas son de interés: cuanta producción extra puede obtenerse y cuanto se reducirá la variación de la productividad si existe un caserón extra siempre disponible. Desarrolle un modelo de simulación de eventos discretos que pueda ser utilizado para mostrar gráficamente la cantidad de producción extra y la reducción de variabilidad en la producción diaria con un caserón extra en un lapso de 350 días.

Por otro lado la variabilidad de las leyes de los caserones están dadas por una distribución lognormal(0.6,0.03) (media, varianza). ¿se logra disminuir la variación en la cantidad de finos producidos con esta nueva estrategia?

HINT: se requieren 5 bloques para modelar la falla de un caserón: los caserones se generan de un bloque Resource, caserones operativos están en Activity, Multiple block y los caserones en reparación están corresponden a otro Activity, Multiple block. Esencialmente los caserones operativos “esperan” fallar y luego pasan a otra cola para esperar ser reparados.

La duración de la simulación es 350 días. Se requieren bloques de las librerías Discrete Events, Generis y Plotter.

PROPUESTO: implementar un modelo de simulación que permita incorporar la probabilidad de la variable TONELAJE ENTRE DETENCIONES en vez de tiempo entre detenciones.