TAREA

ANÁLISIS DE SISTEMAS AMBIENTALES

Se dispone de información fluviométrica y de calidad en la cabecera de un curso de agua superficial (PUNTO A), en el cual se ha descargado históricamente el efluente de una industria manufacturera (PUNTO B). Este curso de agua abastece a un canal de riego, cuya bocatoma se ubica aguas abajo de la descarga de la industria (PUNTO C). Asimismo, a 10 Km aguas abajo de la bocatoma, se ubica un sector de balneario (PUNTO E).

Las características principales del curso de agua y de la descarga de la industria se presentan en la Tabla 1 y en la Figura 1. Junto a estos datos se presentan las normativas de emisión y de calidad ambiental (o secundaria) en el curso de agua, relativas al contaminante de interés.

##### Tabla 1

Información Técnica

| Parámetro | ##### Valor | unidad |
| --- | --- | --- |
| Caudal en cabecera, QA | 10 | m3/s |
| Calidad del agua en cabecera, CA | 50 | mg/l |
| Caudal de descarga de industria, QB | 0.5 | m3/s |
| Calidad del agua de la industria, CB | 200 | mg/l |
| Caudal extraido por canal, QC | 3 | m3/s |
| Norma de Emisión | < 400 | mg/l |
| Norma secundaria para uso en balneario | < 70 | mg/l |

A partir de la información anterior se pide:

- Verificar cumplimiento de la normativa ambiental (normas de emisión y secundaria) en la situación actual. Justifique.

- Existe una empresa nueva que desea solicitar permiso para descargar sus efluentes hacia el cauce principal (en el PUNTO D). ¿Autorizaría la descarga? ¿Qué nivel de tratamiento solicitaría para verificar cumplimiento de la normativa? El caudal de descarga de la empresa es 0.8 m3/s y su calidad cruda (sin tratamiento) asciende a 300 mg/l.

- Considerando la nueva situación que se plantea en b), ¿autorizaría un aumento en la extracción de agua a través del canal de riego desde 3 m3/s hasta 4 m3/s? Justifique su respuesta. ¿Autorizaría la reducción en la extracción de agua de riego desde 3 m3/s a 2 m3/s?

Figura 1

Esquema Sistema Analizado