UNIVERSIDAD DE CHILE

Departamento de Ingeniería Civil

Diplomado en Mecánica de Suelos Aplicada

TRABAJO FINAL

“Análisis de Erosión Interna en una Presa de Tierra”

Integrantes:

Alicia Cabello C.

Alejandra Pérez C.

María Astrid Vorphal S.

Noviembre 2009

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETIVOS	3

3.	CARACTERÍSTICAS DE LA EROSIÓN INTERNA	3

3.1	Descripción	3

3.2	Causas	3

3.3	Efectos	4

3.4	Métodos de diseño	4

3.5	Detección de fallas	5

4.	ANÁLISIS PRESA BENNETT	5

4.1	Generalidades	5

4.2	Geometría	6

4.3	Zonificación	6

4.4	Modelo de flujo de agua a través de la presa	6

4.5	Resultados	7

4.6	Análisis	9

5.	SOLUCIONES	10

6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10

7.	REFERENCIAS	12

# INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al trabajo final del Diplomado en Mecánica de Suelos Aplicada dictado durante el año 2009 por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, el cual se titula “Análisis de Erosión Interna en una Presas de Tierra”.

Este tipo de falla corresponde a la segunda más común en presas de tierra y para su estudio se realizó el análisis particular de la Presa Bennett (presa de tierra zonificada con núcleo impermeable), ubicada en Canadá. El estudio contempló la evaluación de las características de diseño de los rellenos de cada zona de la presa, para verificar el cumplimiento de las condiciones de filtro y potencialidad de erosión interna, además de la modelación del flujo a través de ella para caracterizar su operación.

# OBJETIVOS

Los objetivos del presente trabajo se definen a continuación:

- Caracterizar el problema de erosión interna en presas, aplicando los conocimientos obtenidos en el presente diplomado.

- Identificar causales y efectos de este problema.

- Modelar la presa de tierra Bennett  y caracterizar su comportamiento.

# CARACTERÍSTICAS DE LA EROSIÓN INTERNA

## Descripción

El fenómeno de erosión interna en suelos corresponde al arrastre progresivo de las partículas más finas de éste, al crearse gradientes hidráulicos elevados en materiales internamente erosionables debido a la acción de fuerzas de un fluido en movimiento y a la disminución de las tensiones efectivas debido al aumento de las presiones de poros, lo que genera un desequilibrio en la estructura del suelo con la consiguiente migración de finos a través de la fracción gruesa de éste. En el caso de presas, que son estructuras diseñadas para retener fluidos, las características de geometría, zonificación y granulometría de cada zona, así como las cargas de agua, permiten definir las redes de flujo, gradientes y tensiones a las que estará sometida, y con ello, el nivel de seguridad ante erosión interna.

## Causas

Este fenómeno siempre está relacionado con suelos potencialmente erosionables o cuya estructura sufre un evento que lo convierte en erosionable, que se caracterizan por tener granulometrías mal graduadas debido a la falta de diámetros intermedios (gap grading), con matriz mucho más fina que su fracción gruesa, lo que se asocia a suelos potencialmente segregables, además de las condiciones hidrodinámicas y constructivas que gatillan esta situación, como las siguientes:

- Si las fuerzas de flujo producidas son mayores que las fuerzas resistentes del suelo, las primeras trasladarán las partículas finas del material. Las fuerzas de flujo dependerán del gradiente hidráulico y las fuerzas resistentes dependerán de la cohesión, compacidad, densidad y granulometría del suelo.

- Si la presión sobre el núcleo de la presa produce la fracturación de las partículas de suelos, se puede cambiar su granulometría provocando finalmente erosión interna.

- Al producirse fisuras en el núcleo de la presa que generen zonas de flujo preferencial, las cuales se pueden deber al estado de tensiones internas o a la existencia de zonas más débiles al interior de la presa.

- Las características de compactación del suelo en el proceso de construcción, ya que puede generar conductividades diferentes a las consideradas en el diseño, o puede generar canales preferenciales de flujo de agua (material homogéneo con una densidad menor o capas con distintas densidades), estos canales se denominan “pipping”. Por el proceso de traslado y colocación también se pueden generar estas vías preferenciales debido a la segregación de materiales.

- La disminución de la conductividad hidráulica en la zona de aguas abajo, debido al desplazamiento de burbujas de aire que son desplazadas durante el llenado de la presa  y que aumentan las presiones totales producidas al interior de ésta, las cuales disminuirán una vez que las burbujas sean liberadas.

## Efectos

El efecto que produce la erosión interna en suelos es que a través de la pérdida de material se cambien las características de su estructura, como su densidad, conductividad y con ello las condiciones de flujo y estabilidad, pudiendo llegar a la falla de la misma.

## Métodos de diseño

Para verificar la estabilidad ante erosión de una presa, se comprueba que la interacción entre sus zonas cumpla con las condiciones de retención y permeabilidad de Terzaghi para el diseño de filtros y además se verifica que cada relleno cumpla con condiciones de autofiltro, como se indica en el siguiente esquema.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CARACTERIZACIÓN DE

MATERIALES EXISTENTES

(Clasificación granulometría)

PRIMER INDICADOR DE POTENCIAL EROSIÓN

Bien graduado

Uniforme

Falta de diámetros intermedios

VERIFICACIÓN PRELIMINAR

INTERACCIÓN ENTRE ZONAS

(Terzaghi)

MODIFICAR CURVAS GRANULOMÉTRICAS

O CARACTERÍSTICAS PRESA

VERIFICACIÓN POTENCIALIDAD DE EROSIÓN EN CADA  RELLENO

(Kezdi – Kenney and Lau)

VERIFICACIÓN CONDICIONES HIDRODINAMICAS DEL FLUJO

(Fronteras Hidrodinámicas)

COMPLETAR DISEÑO PRESA

Terzaghi: Verificación de retención (que el filtro contenga las partículas del suelo base) y permeabilidad (que no se impida el flujo por colmatación) entre dos suelos.

Retención:	D15 (FILTRO)d85 (SUELO BASE)≤4	Permeabilidad: 4≤D15 (FILTRO)d15 (SUELO BASE)≤20

Kezdi: recoge el criterio de retención de Terzaghi para verificar la condición de autofiltro del suelo, separando éste en dos curvas (fracción gruesa y fina) para distintos porcentajes de finos (Mello,1975).

Kenney and Lau: se calcula para cada diámetro (D) con su porcentaje pasante (F) la fracción de suelo que la contiene (4D, H) y se verifica que ésta (H) sea mayor o igual que el porcentaje analizado, como se indica en el esquema adjunto. (Kenney and Lau, 1985)

Fronteras Hidrodinámicas

Este método permite evaluar las condiciones de esfuerzos efectivos (σ`v) y gradientes hidráulicos (i) a los que está sometida la presa bajo las condiciones de flujo, y los compara con las fronteras que definen el comienzo de la inestabilidad en suelos potencialmente erosionables, las que se obtienen mediante ensayos de laboratorio (Moffat, 2009). Es posible obtener con ello rangos de seguridad a la erosión interna teóricos y reales, si se obtienen las condiciones (σ`v; i) mediante modelos computacionales o datos de monitoreo durante la operación de la presa, respectivamente.

## Detección de fallas

En general existen métodos para la detección temprana de fallas por erosión interna en presas de tierra y que forman parte de la instrumentación necesaria para su monitoreo. Unos de estos métodos es la instalación de piezómetros, que son comúnmente utilizados para medir la presión del agua que puede ser inducida durante la construcción de la presa. Así mismo estos piezómetros sirven para medir la presión del agua y el nivel de la superficie freática una vez terminada la construcción. Dichas mediciones pueden alertar de posibles cambios en las infiltraciones, como elevación de los gradientes hidráulicos o aumento en las presiones de poros, todos fenómenos que anteceden al inicio de la erosión interna.

Cabe señalar que durante el proceso de compactación de los materiales de relleno, se toman ciertas  precauciones para evitar daños a estos instrumentos de medición. Por lo tanto la compactación en los alrededores de los piezómetros puede ser menor a lo requerido, generando zonas de menor densidad y por lo tanto una distribución no homogénea de los esfuerzos, disminuyendo así las tensiones efectivas en las zonas aledañas a estos.

Es muy importante también complementar los monitoreos con inspecciones visuales de la presa, ya que cualquier anomalía se puede detectar in situ, como fue la aparición de las perforaciones en el coronamiento de la presa Bennett.

# ANÁLISIS PRESA BENNETT

## Generalidades

En el curso alto del río Peace, en la provincia de Columbia Británica, se encuentra la Presa de W.A.C Bennett que embalsa el agua del Lago Williston, y permite la generación de energía de una Central Hidroeléctrica de 2730MW (ver Figura 1).

En 1967 se terminó de construir la presa, el proceso de llenado fue a una razón de 14 m/mes los primeros ocho meses y 1.3 m/mes los siguientes meses, completando el llenado de la presa en un tiempo de tres años. En el año 1983 se detectó que muchos de los piezómetros ubicados en el núcleo disminuyeron sus presiones a partir del año 1974. Sin embargo fue en 1996 que se observó la aparición de agujeros en el coronamiento de la presa, signos del fenómeno de la erosión interna.

Coordenadas UTM

N: 6.208.400 E: 549.500

Figura 1: Emplazamiento Presa Bennett, Río Peace, British Columbia

## Geometría

La presa Bennett es una presa de relleno zonificada con un núcleo impermeable, tiene una altura aproximada de 180m y un ancho basal de 820m. Está compuesta de 6 tipos de relleno que se presentan en la Figura 2.

Figura 2: Corte transversal presa Bennett

La cota máxima de operación del embalse da como resultado una altura de agua aproximada de 170m, que fue la considerada para el análisis.

## Zonificación

La presa Bennett esta compuesta por seis tipos de rellenos, las características de cada uno de ello se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Propiedades de los tipos de relleno de la presa Bennett

| Zona | Tipo de suelo | Densidad [ton/m3] | Cond. Hidráulica [m/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Núcleo | 2.26 | 2x10-8 |
| 2 | Transición | 2.35 | 1x10-6 |
| 3 | Filtro | 2.40 | 1x10-5 |
| 4 | Dren | 2.00 | 1x10-2 |
| 5 | Relleno permeable | 1.94 | 1x10-2 |
| 6 | Espaldón | 2.38 | 2x10-7 |

## Modelo de flujo de agua a través de la presa

Con la finalidad de estudiar las características del flujo de agua en la presa de tierra Bennett, se realizó un modelo de elementos finitos con el programa PHASES. En el modelo se consideraron las características hidráulicas de los distintos suelos involucrados, así como se incorporaron las características geotécnicas, con el propósito de calcular las tensiones efectivas en la presa de tierra producto del flujo de agua en ella. En la Figura 3 se muestra el modelo desarrollado.

Figura 3: Modelo presa Bennett desarrollado con el programa PHASES

Buscando disminuir la influencia de las condiciones de borde del suelo bajo la presa, se consideró una longitud de dos veces el ancho de la presa para cada lado en horizontal y dos veces la altura de la presa en vertical. Las condiciones de borde hidráulicas del problema fueron la cota del embalse aguas arriba y aguas abajo se impuso que la napa estuviera al pie de la presa. Así también se consideró el suelo de fundación con una conductividad hidráulica baja, buscando favorecer el flujo por el cuerpo de la presa.

## Resultados

Replicando la metodología usada durante el diseño de la presa, se verifica la interacción entre el núcleo, la transición, el filtro y el dren respectivamente, los que cumplen con los criterios de Terzaghi, como se observa en la Tabla 2. En la Figura 4 se muestran las curvas granulométricas de los materiales de las distintas zonas de la presa (ver 4.2 y 4.3), los materiales analizados consideran los datos de construcción y muestras obtenidas en el núcleo y la transición posteriormente (Moffat 2009).

Figura 4: Curvas granulométricas

Tabla 2: Verificación condiciones de Terzaghi entre zonas de la presa

| INTERACCIÓN | D15/d85 <4 |
| --- | --- |
| NUCLEO-TRANSICIÓN | 0.06 |
| TRANSICIÓN-FILTRO | 0.02 |
| FILTRO-DREN | 0.34 |

Se verifica a continuación la potencialidad de la inestabilidad interna mediante Kezdi (o De Mello) y Kenney and Lau según lo indicado en sección 4.4, como se muestra en las figuras 5.

Los principales resultados analizados del modelo de la presa Bennett fueron los gradientes hidráulicos y las tensiones efectivas. En la Figura 6 se presentan los gradientes hidráulicos obtenidos para las condiciones hidráulicas impuestas, mientras que en la figura 7 los resultados obtenidos de las tensiones efectivas. El análisis se centró principalmente en el núcleo de la presa y en el suelo de transición, debido a que son los materiales en los que produjo la falla.

Otro parámetro de interés es la velocidad de infiltración, ya que con ello se puede verificar que ésta se encuentre dentro del rango de validez de la Ley de Darcy. En general los resultados obtenidos dan velocidades de infiltración máximas de 1.56x10-6 m/s, los que son muy inferiores al límite teórico para la aplicación de esta ley, que en el suelo del núcleo (curva C-30) corresponde aproximadamente a 1 m/s, mientras que para el suelo de transición (curva T-0) el valor máximo permitido es la de 0.04 m/s.

ESTABLE

INESTABLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Figura 5: Verificación según Kezdi y Kenney and Lau

Se observa en las figuras 6 y 7 los puntos considerados para el análisis, que se tomaron del núcleo y la transición. Estos puntos fueron graficados para verificar el criterio de las fronteras hidrodinámicas tal como se presenta en la figura 8.

Figura 6: Gradientes hidráulicos modelo presa Bennett

Figura 7: Tensiones verticales efectivas modelo presa Bennett

Figura 8: Verificación Fronteras Hidrodinámicas del Núcleo y Transición

## Análisis

De la verificación de los criterios de Terzaghi para la interacción entre los rellenos de la presa, se observa que los materiales cumplen los límites especificados, pero al revisar cada suelo y en particular el núcleo y la transición, se ve que ambos son potencialmente erosionables, lo que no se consideró en el diseño y concuerda con el fenómeno observado durante la operación de la presa.

Del análisis realizado con el programa PHASES se observó que en base a los gradientes hidráulicos obtenidos y las tensiones efectivas, no existen problemas en el comportamiento hidrodinámico del núcleo y la transición que generen una tendencia a la erosión interna. Sin embargo se ha planteado la existencia de otros factores que pueden iniciar este fenómeno. Uno de ellos corresponde a la presencia de burbujas de aire, que al trasladarse a zonas de menores esfuerzos, pueden generar una barrera de menor  conductividad hidráulica, incrementando en el sector los gradientes hidráulicos y con ello el riesgo de erosión interna. Buscando una forma de reproducir este fenómeno, se desarrolló con el programa PHASES un modelo en que se incorporó en la zona del núcleo una barrera más impermeable y se observó como los gradientes hidráulicos en dicha zona se elevaron de un valor inicial de 4.2 a 20.

Calculando los factores de seguridad a la erosión interna, a partir de las fronteras hidrodinámicas, se observó que al aumentar los gradientes hidráulicos, algunos factores de seguridad se disminuyeron en relación al caso original, por ejemplo en la zona del núcleo se contaba con un factor de seguridad de 277 y al simular el fenómeno de las burbujas el factor de seguridad disminuyó a 80, debido al incremento del gradiente hidráulico.

# SOLUCIONES

Cuando se ha producido erosión interna en una presa de tierra, las soluciones a este problema deben ser analizadas cuidadosamente. En general las soluciones deben contemplar que ellas no produzcan en sí un cambio importante en los gradientes hidráulicos como en las tensiones efectivas.

La solución adoptada en la presa Bennett fue la colocación de un material de similares características geotécnicas e hidráulicas existente en el lugar, pero se eligió un material que no presentara problemas de inestabilidad interna. Asimismo se buscó que la compactación fuera similar, sin producir cambios de rigideces significativos en el suelo existente y el que se ha colocado, para que no se produzcan distribuciones de tensiones desiguales, generando zonas de menor esfuerzo.

Algunos métodos aplicados para dar solución a presas de tierra que se han visto afectadas por la erosión interna, son por ejemplo muros pantallas, grouting, jet grouting, filtros, membranas de reparación en el sector de aguas arriba de la presa, impermeabilización con arcilla, galerías de drenaje, pozos filtrantes, espaldones de apoyo, bermas adicionales y la reconstrucción parcial o total de la presa.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la bibliografía consultada y comprobado por los análisis realizados en el presente trabajo, se puede concluir lo siguiente:

- Los materiales mal graduados debido a la falta de diámetros intermedio (representados a través del coeficiente de curvatura Cc) tienen características de inestabilidad ante ciertas condiciones hidrodinámicas, debido a que los materiales más finos pueden migrar a través de la fracción gruesa.

- Al realizar análisis con el método de las fronteras hidrodinámicas, debe tenerse en consideración la validez de extender las fronteras a rangos de tensiones muy superiores a los ensayos realizados, además, debe considerarse el hecho de que las curvas máximas, mínimas y medias sean obtenidas cada una con un punto y el origen.

- No es posible utilizar el método de las fronteras hidrodinámicas para establecer a priori qué material será más o menos estable en una presa zonificada, ya que las condiciones de carga a las que cada zona estará sometida afectan su ubicación con respecto al factor de seguridad y con ello la evaluación de cual suelo es más estable.

- En suelos erosionables existen dos factores relevantes: gradiente hidráulico y esfuerzo efectivo, la inestabilidad de la presa de tierra se verá afectada si el gradiente hidráulico aumenta y el esfuerzo efectivo disminuye. Para el caso del gradiente hidráulico, su aumento esta relacionado con las interacciones de las conductividades hidráulicas de los distintos rellenos con los que se encuentra el flujo del agua al atravesar la presa, por otra parte, el esfuerzo efectivo puede disminuir en los casos que las presiones de poros aumentan, por ejemplo, en la etapa de llenado de la presa.

Según los análisis realizados en el presente trabajo, se puede recomendar lo siguiente:

- En la modelación del flujo y estabilidad de la presa se recomienda sensibilizar los parámetros de conductividad hidráulica y tensiones efectivas que puedan relacionarse con las características de los materiales para rellenos presentes en terreno (esfericidad de las partículas, granulometría y uniformidad, % y características de los finos), así como las condiciones de construcción (compactación, segregación y singularidades) y operación en el corto y largo plazo (llenado de la presa, fenómeno de evacuación de burbujas, etc.). Estos análisis adicionales se justifican en materiales potencialmente inestables.

- Verificar durante las distintas etapas de diseño las características de cada material y la interacción entre ellos, utilizando para ello los criterios de Terzaghi, y algún método adicional como Kezdi o Kenney and Lau, en caso de que el material sea potencialmente inestable, se recomienda en etapas avanzadas del diseño incorporar la ejecución de ensayos para generar las fronteras hidrodinámicas en suelos con granulometrías representativas de éstos.

- La instrumentación de las presas de tierras con piezómetros es necesaria y recomendada para el monitoreo y la alerta temprana de la erosión interna. Recordando que en el caso particular de la presa Bennett los piezómetros presentaron una caída en las presiones, siendo este un fenómeno que favorece el inicio de la inestabilidad interna.

- Se recomienda también el monitoreo de otros parámetros de la presa, que estén relacionados con el comportamiento hidráulico y estructural de ella como mediciones de caudal, mediciones de deformaciones, entre otras.

- El proceso de compactación de los materiales de relleno, debe también ser monitoreado, principalmente por que las zonas que resulten con una menor densidad, generan una distribución no homogénea de los esfuerzos, disminuyendo así las tensiones efectivas en las zonas aledañas a estos. Asimismo es muy importante complementar los monitoreos con inspecciones visuales de la presa, que puedan dar indicios de problemas de estabilidad.

# REFERENCIAS

“Internal stability of granular filters” Reply and Discussion. C.F.Ripley. Can Geotech. J. 23, 420-423 255-258 (1986).

“Internal stability of granular filters” T.C. Kenney and Lau. Can Geotech. J. 22, 215-225 (1985).

“Some lessons from unsuspected, real and fictitious problems in earth dam engineering in Brazil” Victor F B. De Mello. Sixth Regional for Africa on Soil mechanics and fundation engineering Durban, South Africa (1975).

“A Hydromechanical relation governing the internal stability of cohesionless soil” Ricardo Moffat & r. Jonathan Fannin. En Revisión.

“A numerical evaluation of air bubbles as a potential explanation to the higher than expected pore pressres in the core of WAC Bennett Dam” Mats Billstein & Urban Svensson. Journal of hidraulic research, Vol. 40, No. 5. 623-629 (2002).

“Time for Development of Internal Erosion and Piping in Embankment Dams” Robin Fell, Chi Fai Wan, John Cyganiewicz & Mark Foster. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering. 307-314 (2003).

“The WAC Bennett Dam sinkhole incident” R.A. Stewart & B.D. Watts.

“W.A.C. Bennett Dam: A research on the Core material” Resumen desarrollado por Abelardo Julio.