TRABAJO FINAL DEL DIPLOMA

ESTUDIO DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENTO EDIFICIO BEUCHEFF PONIENTE

REV. A

Preparado por:

Alvaro Rozas Lago.

Eric Astorga Luco.

21 de Noviembre de 2009

UNIVERSIDAD DE CHILE.

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Tabla de Contenido

Acápite	Nº de Pág.

1.0	INTRODUCCIÓN	1

2.0	OBJETIVOS Y ALCANCES	2

3.0	ANTECEDENTES DEL TERRENO	2

3.1	Antecedentes del terreno	2

3.1.1	Modelo Estratigráfico	2

3.1.2	Parámetros resistentes del subsuelo	3

4.0	SISTEMA DE ENTIBACIÓN PROPUESTO	3

4.1	Descripción de la solución	3

5.0	DISEÑO DE LAS PILAS	3

5.1	Empujes del suelo	3

5.1.1	Empuje cuña activa	4

5.1.2	Empuje por sobrecarga	4

5.1.3	Empuje sísmico	4

5.1.4	Empuje pasivo	4

5.2	Distribución de Empujes	5

6.0	DISEÑO DE ANCLAJES	6

6.1	Diseño del Tensor de Anclaje	6

6.1.1	Longitud Libre del anclaje	6

6.1.2	Longitud fija del anclaje	7

7.0	ESTABILIDAD GLOBAL	8

8.0	CALCULOS Y RESULTADOS	8

9.0	CONCLUSIONES	10

TRABAJO FINAL DEL DIPLOMA

ESTUDIO DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENTO EDIFICIO

BEUCHEFF PONIENTE

# INTRODUCCIÓN

Como parte del Diploma en Mecánica de Suelos Aplicada, específicamente el Curso 8: Trabajo Final del Diploma; y sus sistemas de evaluación, se contempla la realización de éste trabajo para medir la capacidad de integración por parte de los alumnos de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un tema asignado por parte del cuerpo docente.

El tema asignado consiste en el estudio y diseño de un Sistema de Sostenimiento para las excavaciones a realizarse en el futuro Edificio Beucheff Poniente de la Universidad de Chile, ubicado frente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, del Departamento de Ingeniería Civil de la misma casa de estudios. El edificio se ubica en la comuna de Santiago, a una altura geográfica de 550 m.s.n.m., Región Metropolitana.

El trabajo contempla el estudio del sistema de sostenimiento de la excavación para la construcción de un edificio con seis niveles de subterráneos, destinados a salas de clases y estacionamientos de la Universidad, considerando una cota de fundación de 27,5 m.

El área de estudio antes mencionado se muestra en la ESQUEMA Nº 1-1 a continuación:

Emplazamiento Edificio Beucheff Poniente

ESQUEMA Nº 1-1
Fotografía satelital del área de estudio.

De acuerdo a lo anterior, los alumnos reunirán la información geotécnica necesaria para realizar el diseño final del sistema de sostenimiento.

El presente documento se compone del informe propiamente tal.

# OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo principal del presente informe es el diseño del sistema de sostenimiento de las paredes de la excavación en el terreno durante la construcción de los subterráneos.

Como objetivos específicos del estudio se encuentran: la recopilación de información de parámetros mecánicos del subsuelo, recomendación y diseño del sistema de entibación y evaluación de estabilidad de las paredes perimetrales.

Para la elaboración del presente informe, se estudio la posibilidad de diferentes sistemas de sostenimiento para las paredes de excavación, tales como: pilas ancladas, pantallas continuas, pilas auto soportante y muros de contención. Sin embargo debido a las grandes ventajas que presenta el sistema de entibación por pilas ancladas de hormigón armado, ya sea por costos, tiempos de construcción y su masiva utilización en Santiago como método de sostenimiento, se ha decidido realizar las entibaciones por este método.

El presente estudio se limita a estudiar el sostenimiento de los terrenos aledaños al edificio, que no cuentan con construcciones en su inmediata vecindad.

Adicionalmente se ha efectuado un análisis de estabilidad global del terreno con el modelamiento de la situación proyectada mediante el software Slope/W (GeoStudio), el método de análisis corresponde a Bishop modificado.

# ANTECEDENTES DEL TERRENO

## Antecedentes del terreno

Se cuenta con una descripción estratigráfica del terreno, obtenida mediante la realización de una calicata en la zona de la futura excavación. La calicata se excavó manualmente y se alcanzó una profundidad de 30 m.

El registro estratigráfico detallado, se adjuntan en el anexo Nº2 y que se resume a continuación.

### Modelo Estratigráfico

De acuerdo con la información obtenida de la exploración, el subsuelo presenta un perfil compuesto por cuatro unidades estratigráficas fundamentales, cuyas características y dimensiones según la calicata C-1, se entregan a continuación:

0,0 - 1,80 m.	: Rellenos artificiales contaminados con escombros. Se trata de una grava areno arcillosa.

1,8 – 9,5 m.	: Grava areno limosa, de tamaño máximo 15”, compacidad alta.

9,5 – 21,0 m.	: Estrato de grava areno-arcillosa de compacidad muy alta, tamaño máximo 12”. Lagrimeos entre los 16 y 18 m.

21,0 – 22,0 m.	: Estrato de limos arenosos de consistencia muy alta (ML).

22,0 – 26,0 m.	: Estrato de grava areno-arcillosa de compacidad muy alta, lagrimeos a los 25 m.

26,0 – 27,2 m.	: Estrato de limos arenosos de consistencia muy alta (ML).

27,2 – 30,0 m.	: Estrato de grava areno-arcillosa de consistencia muy alta.

Respecto a la estratigrafía recién descrita de la calicata, se puede distinguir un primer horizonte de grava denominada segunda depositación que se extiende hasta profundidades entre 9 y 10 m, bajo el cual se desarrolla otro horizonte, denominado primera depositación, con características similares al anterior, pero con finos de mayor plasticidad y con alta compacidad. En la primera depositacion se encuentran estratos de finos muy compactos.

### Parámetros resistentes del subsuelo

El suelo prospectado corresponde a la unidad denominada “Ripio Típico de Santiago”, según su descripción y ubicación corresponde a la primera y segunda depositacion de grava del Mapocho,  deposito fluvial gravo arenoso limoso en la segunda depositacion y gravo areno arcilloso en la primera depositación. Este material posee una densidad natural alrededor de 2 ton/m3, un ángulo de fricción interna máximo de 53° y una cohesión máxima de 3,6 ton/m2. Los parámetros de la segunda depositacion son algo menores, cohesión 2,0 ton/m2 y ø = 45°, siendo estos valores los considerados para el presente estudio. A continuación se muestra en forma grafica los parámetros de c y ø de la primera depositacion del Mapocho.

GRAFICA Nº 3-2

Cohesión y ángulo de fricción de ensayos triaxiales - primera

depositación de grava de Santiago (Kort et al, 1979).

# SISTEMA DE ENTIBACIÓN PROPUESTO

## Descripción de la solución

El sistema de entibación consistirá en la construcción de columnas de hormigón armado, ubicadas al borde de las excavaciones y ancladas al terreno.

Estas columnas (pilas) se construirán antes de empezar con las excavaciones en masa. Una vez finalizada la construcción de las pilas se empezará con las excavaciones, a medida que se avance en profundidad se deberán realizar las perforaciones y los anclajes que evitaran las deformaciones del terreno aledaño a las excavaciones.

El objetivo de estas pilas, es sostener el terreno aledaño, evitar deformaciones laterales de la excavación que puedan afectar a construcciones cercanas, además de permitir una excavación vertical libre de puntales.

El suelo presente entre pilas no presenta inestabilidad a sostener, debido a la generación del efecto arco entre las partículas del suelo y la cohesión existente. El efecto arco producido se calculo según lo propuesto por Nethero en el año 1982, como se esquematiza a continuación:

ESQUEMA Nº 4-3

Efecto Arco (Nethero, 1982,)

# DISEÑO DE LAS PILAS

Para el diseño estructural de las pilas es necesario determinar las tensiones a las cuales estará sometida. Las tensiones dependerán de las cargas de tensado de los anclajes y estas a su vez a los diagramas de empujes que actúan o eventualmente puedan presentarse sobre los sistemas de contención de la excavación.

## Empujes del suelo

Las fuerzas actuantes sobre las pilas se definen a continuación.

### Empuje cuña activa

Ea(z) = γ z Ka

Pa = ½ γ z2 Ka – 2 c z √Ka

Ea(z)	Empuje activo para la profundidad z.

Pa	Fuerza total debido al empuje de la cuña activa, aplicado a 1/3 de la base de la pila.

γ	Peso unitario natural del suelo.

c	Cohesión del suelo.

Ka	Coeficiente de Empuje activo.

Para el diseño se ha considerado una distancia entre ejes de pilas de 3,0 m., por lo tanto “todos” los empujes deberán multiplicarse por esta distancia ya que será en definitiva el empuje aportante del suelo a cada pila.

### Empuje por sobrecarga

Se consideró una sobrecarga en superficie de 1,0 [ton/m2].

Eq = q Ka

Pq = q Ka z

Eq	Empuje debido a la sobrecarga.

Pq	Fuerza total debido a la sobrecarga.

q	Sobrecarga.

### Empuje sísmico

El empuje sísmico se calculó según la teoría de Mononobe-Okabe, según la siguiente expresión:

PAE = ½ γ z2 KAE (1-kv)

Psismico= PAE - Pa

KAE	Coeficiente de empuje sísmico

PAE	Empuje total

Psismico	Empuje sísmico

### Empuje pasivo

Para el cálculo del empuje pasivo se consideró la teoría de Coulomb:

Ep(z´) = Kp · γ · z´

Ep(z´)	Empuje pasivo para la profundidad z´.

Kp	Coeficiente de Empuje pasivo

γ	Peso unitario natural del suelo.

## Distribución de Empujes

En la siguiente figura se muestra en forma esquemática la distribución de los empujes del suelo a la pila de sostenimiento.

29 Ton/m

106 Ton/m

0,53 Ton/m

23 Ton/m

5,05 Ton/m

ACTIVO

PASIVO - ACTIVO

SOBRECARGA

SISMICO

COHESIÓN

ESQUEMA Nº 5-2

Distribución de Empujes

En la siguiente figura se muestra la suma de las distribuciones de carga, de esta figura se determina la cantidad de anclajes necesarios para contrarrestar las presiones del suelo en las pilas, se determinan las cargas de tracción a las que serán sometidos los anclajes, los diagramas de corte y de momentos de la estructuras para su posterior dimensionamiento y determinación de enfierradura.

19 Ton/m2

24 Ton/m2

106 Ton/m2

ESQUEMA Nº 5-3

Detalle de Empujes totales por pila

# DISEÑO DE ANCLAJES

Los tensores de anclaje son diseñados para evitar que se produzca una falla activa del terreno, debido al desconfinamiento producto de la excavación. Los anclajes están constituidos fundamentalmente por un cable o barra que transmite la carga, un bulbo o zona de traspaso de carga del anclaje al terreno y una cabeza que permite la puesta en tensión de los tendones contra la pila.

Las fuerzas de tensado que se aplicarán a los anclajes deben producir tensiones en el terreno de modo que eviten el desarrollo de una falla activa y/o pasiva. Las cargas de tensado se han calculado con la siguiente relación:

Fp = Q * H / n / cos α * 1,25

Fp	Fuerza de tensado

Q	Carga teórica de falla activa.

α	Angulo de inclinación de los anclajes respecto a la horizontal

n	Número de pilas

## Diseño del Tensor de Anclaje

### Longitud Libre del anclaje

La longitud libre del anclaje fue calculada considerando que la longitud fija del anclaje debe encontrarse fuera del área comprometida por la cuña activa de falla más una revancha de 4 m. Por otra parte, la longitud libre debe ser mayor a 4,5 m para tendones y 3 m para barras de acero.

Fp

ESQUEMA Nº 6-1

Esquema situación analizada

LF : Longitud libre del anclaje

LA : Longitud fija del anclaje

### Longitud fija del anclaje o longitud de bulbo

La longitud fija del anclaje debe ser de tal largo que transmita las cargas del tendón al suelo impidiendo que falle la interface suelo-bulbo, así como lechada-tendón. A continuación se analizan ambos casos.

a) Resistencia interface suelo bulbo

Para determinar la longitud fija del anclaje es necesario realizar pruebas de carga (pruebas de investigación), ya que la resistencia por fricción de cada anclaje varía dependiendo del sistema de inyección del grouting, tipo de grouting, tipo de perforación, características del suelo, humedad del terreno, etc.

La resistencia a la falla por interface terreno bulbo esta dado por la siguiente expresión:

Fp =  ח D LA qs

D	Diámetro de la perforación

qs	Resistencia por fuste

A modo de referencia en la siguiente tabla se señalan las resistencias por fuste de distintos suelos, con distintos tipos de inyección de lechada.

TABLA Nº 6-1

Tabla resistencia ultima por fuste.

Finalmente se llego a la conclusión que un diámetro de perforación de 5”, se puede estimar un largo fijo entre 10 y 42 m.

b) Resistencia interface lechada tendón

La longitud mínima para evitar el desprendimiento de la lechada respecto al tendón, se determinó mediante la siguiente expresión:

Fp / (LA * PT) ≤ τ lim / 1,2

τ lim = 6,9 (Fck / 22,5)^2/3

PT = Perímetro nominal del tirante (2 * √(ח*At))

At = Sección del tirante (cm).

τ lim = Adherencia límite entre el tirante y la lechada (en Mpa).

Fck = Resistencia característica de la lechada a compresión a 28 días (20 Mpa).

La longitud minima para que no se produzca una falla en la interfase tendón-lechada para éste caso es de 9 m mínimo.

# ESTABILIDAD GLOBAL

Se efectuó un análisis de estabilidad global del terreno con el modelamiento de la situación proyectada mediante el software Slope/W (GeoStudio), el método de análisis corresponde a Bishop modificado. El análisis muestra que el sistema es estable y los resultados de un análisis pseudo estático, como se muestran a continuación.

Esquema Nº 7-1

Analisis de estabilidad global de la pila

Condiciones pseudo-estatica (0,15g).

# CALCULOS Y RESULTADOS

La representación grafica del análisis del sistema de sostenimiento se muestra a continuación:

Esquema Nº 8-1

Detalle diseño anclajes.

Para el cálculo de momentos y corte, se consideró el cálculo de una viga con carga uniformemente repartida, representando los empujes del suelo y reacciones correspondientes a los anclajes a distancias indicadas.

DETERMINACIÓN DE EMPUJES Y TENSIONES EN UNA (1) PILA

| Sello fundación |  |  |  |  |  | H | 27,5 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga |  |  |  |  |  | q | 1,0 | ton/m2 |
| Empotramiento pila |  |  |  |  |  | d | 3,0 | m |
| Cohesión |  |  |  |  |  | c | 2,0 | ton/m2 |
| Peso unitario suelo |  |  |  |  |  | gamma | 2,0 | ton/m3 |
| Distancia entre ejes de pilas |  |  |  |  |  | e | 3,0 | m |
| Coef. Sísmico vertical |  |  |  |  |  | kv | 0,0 | m/seg2 |
| Angulo de fricción entre partículas |  |  |  |  |  | fi | 45,0 | º |
| ArcoTan (Kh/(1-Kv)) |  |  |  |  |  | alfa | 11,30 | º |
| Altura total pila |  |  |  |  |  | H | 30,5 | m |
| Coef. Empuje lateral total |  |  |  |  |  | Kae | 0,32 |  |
| Coef. Empuje lateral activo |  |  |  |  |  | Ka | 0,18 |  |
| Coef. Empuje lateral pasivo |  |  |  |  |  | Kp | 5,83 |  |
| Tensión cte. horiz. x sobrecarga |  |  |  |  |  | q Ka | 0,53 | ton/m |
| Resistencia cte. Horiz. x cohesión activa |  |  |  |  |  | q c | 5,05 | ton/m |
| Max tensión pasiva x fricción |  |  |  |  |  | qp | 104,91 | Ton/m |
| Max tensión pasiva x cohesión pasiva |  |  |  |  |  | qpc | 28,97 | Ton/m |
| Max tensión activa |  |  |  |  |  | qa | 29,17 | Ton/m |
| Max tensión sísmica |  |  |  |  |  | qs | 23,31 | Ton/m |
| Resistencia pasiva x fricción |  |  |  |  |  | Pp | 157,37 | ton |
| Resistencia x cohesión cuña activa |  |  |  |  |  | P q c a | 138,75 | ton |
| Resistencia x cohesión cuña pasiva |  |  |  |  |  | P q c p | 86,91 | ton |
| Fuerza x sobrecarga |  |  |  |  |  | P q Ka | 14,58 | ton |
| Fuerza sismo + activa |  |  |  |  |  | Pae | 721,53 | ton |
| Fuerza activa |  |  |  |  |  | Pa | 401,06 | ton |
| Fuerza sísmica |  |  |  |  |  | DP s | 320,47 | ton |
| Carga cuña pasiva |  |  |  |  |  | P pasiva | 2203,87 | ton |
|  | Toneladas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuerza Horizontal |  | Axial*1,25 |  |  |  |  |  |
|  | P total | 597 | 763 |  |  |  |  |  |
|  | 5 Pilas | 119 | 159 |  |  |  |  |  |

Como resultado final del diseño, se considera la utilización de sistema de sostenimiento en base a 5 Anclajes, con una carga de tensado 160 ton, anclaje Terra 6-11, limite de fluencia del cable de 2585 KN y tensión admisible de trabajo del cable de 1720 KN.

Calculo de Momentos y Cortes en Pilas

| Prof | Anclajes | corte |  | momento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | Pilas | ton |  | ton m |
| 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3,1 | 160 | 85 | -75 | 131 |
| 6,1 |  |  |  | 27 |
| 9,1 | 160 | 88 | -72 | 169 |
| 11,7 |  |  |  | 100 |
| 14,2 | 160 | 57 | -93 | 209 |
| 16,7 |  |  |  | 112 |
| 19,2 | 160 | 34 | -116 | 186 |
| 21,85 |  |  |  | 53 |
| 24,5 | 160 | 18 | -132 | 111 |
| 27,5 |  |  |  | -42 |

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir del estudio realizado se puede concluir y recomendar lo siguiente:

- El lugar de excavación es posible entibarlo con pilas de hormigón armado. En el presente estudio se definen Pilas espaciadas por eje a 3 m., correspondiente a con una altura máxima de 30 m. Cada pila presentara 5 anclajes. Cada anclaje será tensado con una carga de 160 ton c/u., para estos efectos se consideró anclajes tipo Terra 6-11.

- Para definir el largo fijo o largo de bulbo del anclaje se deberán hacer pruebas de estudio.

- Se deberán hacer pruebas de carga para cada anclaje de modo de verificar su capacidad de soporte real (según normativas).

- Para el presente estudio, no se consideró el cálculo estructural de la pila.

- Es recomendable, al momento de ejecución de la obra, contar con todos los permisos correspondientes para su ejecución.

- Todos los taludes verticales, deberán ser protegidos con lechada de cemento.

- Se deberá dar cumplimiento a todas las normas chilenas de seguridad en excavaciones, y efectuar las entibaciones correspondientes.

- El largo fijo o largo de bulbo del anclaje se determinará finalmente con un ensayo de terreno, denominado “Carga estudio”, donde se obtiene la resistencia por fuste por metro lineal de bulbo.