DIPLOMA

MECANICA DE SUELOS APLICADA

Curso 8: TRABAJO FINAL

PROFESOR CLAUDIO FONCEA

“COMPORTAMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES EN SUELOS RESIDUALES Y ARCILLAS MUY PRECONSOLIDADAS”

NOVIEMBRE 2009

Alumnos:

Yoczan Toro

Víctor Contreras

Sergio Galdames

##### INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3

2	SUELOS RESIDUALES	3

3	ARCILLAS MUY PRECONSOLIDADAS	7

4	CONCLUSIONES	12

REFERENCIAS	13

# INTRODUCCIÓN

El presente trabajo  analiza las variables que controlan el comportamiento y propone  criterios  para una mejor  evaluación de la estabilidad de taludes sobre unidades geológicas del tipo residual y arcillas muy preconsolidadas.

Para la descripción del comportamiento de las unidades en estudio, se detallan los procesos de formación geológica, las características estructurales y geomecánicas, junto con los criterios que controlan los posibles modos de falla asociados.

# SUELOS RESIDUALES

## Procesos de Formación

La formación de los suelos residuales es causada por la meteorización física y química de la roca superficial en función del tiempo. Este proceso convierte la roca sólida original en fragmentos y luego en pequeñas partículas y minerales arcillosos, dando origen inevitablemente a un material que denominamos suelo que resulta ser menos denso y más débil que la roca y presenta  características muy heterogéneas y anisotrópicas  dependiendo de la ubicación. Para caracterizar el suelo residual es posible definir un perfil de meteorización, el cual incorpora la secuencia de capas de materiales con diferentes propiedades que se ha formado en el lugar donde se la encuentra y que sobreyace a la roca original no meteorizada. Este perfil, puede variar en forma considerable,  en particular según  las variaciones  del tipo y estructura de la roca, topografía, condiciones de erosión, régimen de aguas subterráneas y  características climáticas.

Por otra parte, estos suelos heredan  singularidades y características de la roca original, tales como grietas o diaclasas rellenas o no con arcilla.

En casi todas  las rocas metamórficas e ígneas intrusivas, el perfil de meteorización comprende una capa de suelo residual, una roca meteorizada y la roca original (fresca), poco meteorizada, tal como se muestra en la Figura 1 (Ref. 2)

Figura 1

Muchos de los problemas  de ingeniería de taludes que atraviesan suelos residuales provienen de la capa de transición de roca meteorizada, comprendida entre la capa superior de suelo residual y la interior de roca más sana.

La Figura 2 muestra algunos perfiles de meteorización típicos en rocas sedimentarias. Se pueden observar algunas diferencias substanciales con respecto a los perfiles en rocas ígneas y metamórficas. Por ejemplo, en la parte (a) de la figura se muestra un perfil típico de rocas carbonatadas (calizas, dolomitas, mármoles, etc.) en el que se ve que la, cubierta de suelo residual puede ser ahora muy variable en espesor y calidad. Este suelo procede de la  disolución y posterior precipitación de sales de la roca original y por lo general presenta un porcentaje ínfimo de la roca original pues ésta ha sido eliminada por disolución. En las rocas ígneas y metamórficas, por el contrario, es común que el suelo residual contenga prácticamente todos los constituyentes de la roca original. Es frecuente en muchas rocas sedimentarias del tipo  caliza que el perfil de la roca meteorizada sea sumamente irregular y con cavidades rellenas o no de arcilla (Partes (a) y (b) de la Figura 2) y que su transición con el suelo residual sea brusca (Ref. 2).

Figura 2

En las lutitas es común que la capa de suelo residual (arcilloso) sea delgada. Esto se atribuye sobre todo a la resistencia a la meteorización que han debido desarrollar muchos de los minerales de las lutitas, los cuales proceden ya de la meteorización previa de otras rocas. En estos casos suele ser notable el grado en que prevalecen los sistemas de pequeñas grietas y fisuras, que se pueden abrir con facilidad por relajación de esfuerzos, desencadenando procesos de meteorización mecánica que pueden ser muy rápidos.

## Estructuras de la Unidad

En los suelos residuales se pueden identificar dos tipos de estructuras las microestructuras y las macroestructuras

La microestructura corresponde a la forma en que las partículas están dispuestas en el esqueleto de suelo. Un suelo altamente estructurado es aquel en el cual las partículas están acomodadas de tal forma que las propiedades del suelo son más que una simple colección de individual de partículas.

Las macroestructuras son las características visibles del suelo y que corresponden a las estructuras heredadas tales como diaclasas, juntas, grietas, fallas y otros defectos estructurales que muestra el suelo como herencia de los que tenia la roca original. Su influencia es tal que con frecuencia la resistencia al corte del material "intacto" (microestructuras) no puede considerarse en absoluto representativa del conjunto.

## Modos de falla

Los modos de falla de taludes en suelos residuales pocas veces  suceden en superficies circulares profundas, dado el perfil de meteorización de los suelos, el cual define capas con distinto grado de meteorización y profundidad. Son más bien relativamente superficiales, con superficies de falla bastante planas. En grandes taludes con una profundidad de material meteorizado limitada sobre la roca sana, son preferentemente deslizamientos traslacionales.

La mayor parte de los problemas de estabilidad en suelos residuales producto de la meteorización de rocas metamórficas e ígneas ocurre en la capa de suelo residual superficial por fenómenos relacionados con incrementos de presión de poros (flujos por lluvias), o en la capa intermedia de roca meteorizada por influencia de diaclasas y fracturas heredadas de la roca original. En estos perfiles es muy común que existan fuertes fluctuaciones estacionales de los niveles piezométricos en las distintas capas que los forman.

Los problemas de estabilidad más comunes ligados rocas sedimentarias surgen de los sumideros, fracturación y las intercalaciones de arcillas blandas (parte (b) de la Figura 2).

## Métodos para la evaluación de de la estabilidad en taludes

Para la evaluación de la estabilidad de los taludes en suelos residuales, es difícil hacerla mediante métodos analíticos.  Los métodos analíticos pueden o no ser importantes en la evaluación, dependiendo de la naturaleza del talud, en particular su geología, topografía, condiciones del suelo y la historia pasada. Por otra parte, los métodos no analíticos, son siempre una parte importante de la  evaluación de estabilidad de taludes en este tipo de suelos. Estos métodos pueden parecer poco rigurosos y técnicamente insatisfactorios, pero no por ello menos válidos. Estos métodos incluyen:

- inspección visual del talud

- apreciación geológica del talud y la zona cercana

- inspección de fotos áreas en taludes vecinos intentando detectar posibles deslizamientos

- inspección de taludes existentes en materiales similares

Una correcta recopilación de antecedentes con respecto a la geología del lugar y una cuidadosa inspección visual, nos puede dar una idea su un talud puede ser o no estable. Taludes con contornos suaves pueden indicar que han sido formados por un proceso de erosión superficial, sin deslizamientos. En otro caso, superficies irregulares sugiere que en la formación se han producido deslizamientos.

Inspección de fotografías áreas puede a menudo mostrar características del sitio que no se aprecian de forma de un inspección visual directa. Estas pueden mostrar líneas de escarpe o cambios en la vegetación indicativa de un antiguo deslizamiento.

La inspección de cualquier corte existente en el área de interés puede decirnos dos cosas, cual es el comportamiento del talud mismo y cual el tipo de material del cual esta compuesto.

Es probable la mayor parte de la evaluación de la estabilidad de los taludes suelos residuales  se base en lo mencionado  en los puntos anteriores, más que en los métodos analíticos.

## Limitaciones de métodos de analíticos

Las limitaciones de aplicar métodos analíticos a los taludes en suelos residuales surgen de las incertidumbres en los parámetros de resistencia al corte y las condiciones de drenaje. Con respecto a los parámetros de resistencia,  es conveniente dividir los taludes dentro de las siguientes tres categorías (Ref. 6):

- Taludes consistentes en materiales uniformes y homogéneos

- Taludes que contienen distintos planos de debilidad visibles

- Taludes en materiales heterogéneos, pero sin planos de debilidad visibles

### Taludes consistentes en materiales uniformes y homogéneos

En estos taludes, se puede establecer razonablemente los factores de seguridad mediante los métodos tradicionales de análisis de estabilidad, sin embargo se mantienen indeterminaciones con respecto a la resistencia al corte y al las presiones de poros del terreno.

Con respecto a la resistencia al corte, las siguientes condiciones se deben tener en cuenta:

- El valor del ángulo de fricción interna puede ser determinado con razonable certeza usando métodos normales  de medición, como ensayos triaxiales

- El valor de la cohesión es a menudo muy significativo, (debido en cierta forma por los enlaces débiles entre las partículas) pero no es fácil de determinar con la misma confiabilidad que el ángulo de fricción. Es necesario realizar un muy cuidados ensayo triaxial con baja tensión de confinamiento para determinar la cohesión.

- En suelos de baja consistencia la resistencia residual es probable que se cercana la resistencia peak.

Con respecto al patrón de presión de poros, dado que los suelos residuales, suelen tener permeabilidades altas, el nivel de la capa freática varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

### Taludes que contienen distintos planos de falla visibles

El comportamiento de los taludes en suelos residuales esta normalmente definido por la presencia de discontinuidades presentes en la roca madre. La presencia de estas discontinuidades  hace que la determinación de los probables modos de falla, y los valores de los parámetros de la resistencia, sea extremadamente difícil, y esto reduce la probabilidad que un método analítico produzca resultados confiables. Solo en rara ocasiones es probable que se posible determinar la posición, orientación y resistencia de las discontinuidades con un grado de confiabilidad necesaria para el uso de métodos analíticos.

La excepción a esto es la situación cuando las fisuras son generalmente orientadas en una dirección en particular. Algunos suelos residuales derivados de rocas sedimentarias pueden contener planos de debilidad que reflejan las capas de debilidad particulares de material madre. En este caso puede ser posible determinar los parámetros de resistencia al corte al interior de estas capas de debilidad y usarlas en un análisis de estabilidad.

### Taludes en materiales heterogéneos, pero sin planos de debilidad visibles

La meteorización de rocas ígneas como granito, generalmente no hace que se creen planos de debilidad, por lo que este caso es ligeramente diferente del descrito anteriormente. El perfil del suelo consiste en una zona particularmente meteorizadas que contienen remanentes de la roca madre y zonas de material totalmente meteorizado (Suelo). La determinación de los parámetros de resistencia aplicable a este material como un todo es todavía muy difícil, pero no imposible, por medio de toma de muestras convencionales y pruebas de laboratorio. Esto puede no excluir totalmente el uso de métodos analíticos, ya que puede aún ser posible determinar los parámetros de resistencia mediante un método de back análisis aplicado a deslizamientos o taludes existentes.

## Influencia del Clima

Los deslizamientos en suelos residuales son generalmente gatillado por periodos de prolongados e intensos de lluvia, y tienen como resultado el aumento temporal de la presión de poros en el talud. Esto hace que cualquier medición de la presión de poros es válida en el minuto que es efectuada, pero no se puede asumir que es relevante en las estimaciones de estabilidad a largo plazo (Ref. 6).

Una importante razón, que debe ser claramente establecida, es que los taludes en suelos residuales permanecen estables en ángulos inclinados, es porque la superficie freática es con frecuencia profunda, y  la presión de poros sobre la superficie es negativa (succión). Esta zona puede incluir la mayoría del talud y aumentar la tensión efectiva normal a través de cualquiera potencial superficie de falla, esto incrementa la resistencia al corte y el factor de seguridad del talud. La influencia de una lluvia intensa sobre esta zona hace que las presiones negativas tiendan a cero (es decir, reducen o eliminan las succión sobre la napa por capilaridad), o posiblemente la torne positiva si la superficie freática se eleva. Sin embargo, no es necesario que la superficie freática se eleve totalmente para que la lluvia induzca la falla del talud. La reducción en la presión de poros negativa sin el cambio de la napa es suficiente para hacer fallar el talud.

La influencia de la lluvia en la napa y la presión de poros en un talud surgen de dos efectos distintos del clima:

- Influencia regular estacional. Esta es de naturaleza cíclica y para muchos climas es razonablemente previsible.

- Eventos de tormentas aislados. Estos son generalmente imprevisibles, en duración e intensidad y son mucho más probables de ser directamente los causantes de deslizamientos que los eventos estacionales.

# ARCILLAS MUY PRECONSOLIDADAS

## Proceso de Formación

Bien se sabe que el mineral de arcilla es un mineral secundario el cual resulta de la meteorización de rocas con gran cantidad de feldespatos y micas. Estas arcillas son transportadas físicamente por agentes naturales siendo depositados en estratos de distintos espesores. Durante la distintas eras geológicas ocurren sobrecargas o efectos equivalentes como es el caso de la glaciación o secamiento de las arcillas en el fondo de lagos, condición que comprime las partículas de arcilla con cargas elevadas, esta sobre carga genera la preconsolidación de la arcilla. Como la sobrecarga que produjo la preconsolidacion es de naturaleza variable, ya que todas las cargas pueden ser retiradas por erosión o los secamientos pueden recuperar la humedad perdida, lo que indica que puede ser removida, de este modo las partículas de arcilla tienden a recuperar su forma original.

En algunos casos después de la preconsolidación las arcillas pueden estar  largos periodos de tiempo con pequeños o ningún cambio en la sobre carga y debido en gran medidas a agentes físico - químicos ocurren fenómenos a nivel molecular en los contactos entre las partículas, estos fenómenos los cuales generan enlaces bastante resistentes son llamados diagénesis. En algunos casos los enlaces son tan resistentes que la arcilla puede llegar a ser cementada y pasa a ser una roca llamada lutita. Para efectos de este trabajo sólo se hará referencia a las arcillas muy preconsolidadas y las lutitas blandas que se podría comportar de manera semejante.

Existen variados y desconocidos lugares en donde puede existir este tipo de suelo, pero en donde comúnmente es posible encontrarlo es en aquellos lugares en los que sobre unidades arcillosas depositadas por transporte la glaciación ocurrió y los glaciares pudieron sobrecargar la arcilla. Estos lugares son sectores del hemisferio norte del planeta como Canadá (Saskatchewan), el norte de Estados Unidos (Little Belt, Seattle), Dinamarca (Isla de Fun), Londres, Noruega (Sandes) y Panamá (Culebra). Los lugares antes mencionados son sectores en donde se tuvo que enfrentar proyectos con este tipo de suelo. En Chile existe experiencia con lutitas, las que se encuentran principalmente en la cordillera de la costa y en una menor cantidad en la cordillera de los Andes, no existiendo en las depresiones centrales.

El termino meteorización se utiliza para describir los cambio físicos y químicos que experimenta una roca o suelo. En el proceso de meteorización de una arcilla muy pre consolidada y una lutita blanda , es posible distinguir  entre dos fases, en la primera ocurre una desintegración la cual rompe los enlaces y es llamada meteorización física y la segunda en donde ocurren cambios químicos y descomposición de minerales la cual es llamada meteorización química. Se puede destacar que la meteorización física ocurre más rápidamente en la escala de tiempo geológica, por lo que la meteorización química resulta ser más significativa en la actualidad.

En el proceso de meteorización el mayor efecto lo produce el contenido de agua de un suelo. En una arcilla muy pre consolidada se genera la desintegración del suelo, la cual gatilla una destrucción gradual de los enlaces en donde la arcilla trata de mantener su estructura original y como los enlaces se van rompiendo se genera una expansión de la arcilla reduciendo su resistencia al corte. Si los enlaces son débiles, mayor es la energía disipada durante la descarga y en este caso el efecto de la desintegración sería pequeño, en cambio si los enlaces son fuertes, una menor parte de la energía será liberada durante la descarga y la expansión en la zona de desintegración será muy grande.

Se debe tener presente el perfil de la meteorización, el cual consta de tres zonas. La primera zona esta justo bajo la superficie y es por lo tanto la zona mas expuesta en donde ocurre completa desintegración, bajo esta se encuentra la zona intermedia la cual presenta una avanzada desintegración, la que básicamente ocurre por fluctuaciones de la napa freática finalmente esta la zona mas profunda la cual presenta una mediana desintegración, en esta zona el efecto de las condiciones de la superficie no se sienten y la poca desintegración va ligada a meteorización física debido a esfuerzos locales des uniformes.

## 3.2  Estructuras de la Unidad

Durante el proceso de preconsolidación la arcilla,  adquiere una energía la cual es almacenada en los enlaces diagenéticos que se forman, claramente esta cantidad de energía que la arcilla adquiere depende de la porosidad, tiempo,  temperatura, plasticidad y sobrecarga, por lo que puede ser variable de una depositación de arcilla a otra. Por lo tanto cada depositación de arcilla se reserva una cantidad de energía, que es potencialmente liberada durante grandes excavaciones, las que generan descargas e incrementos de humedad. La liberación de la energía genera una expansión y un incremento del contenido de agua, acelerando el proceso de meteorización descrito anteriormente.

Durante la depositación de la sobre carga, en la formación de la arcilla muy pre consolidada,  cuando el esfuerzo vertical va aumentando, el esfuerzo horizontal también se incrementa en un grado que depende de la resistencia al corte de la arcilla, para arcillas con enlaces débiles se induce mayor esfuerzo horizontal que para arcillas fuertes. Desde que la arcilla es libre de expandirse en la dirección vertical, por la erosión de la sobrecarga, pero no en la dirección horizontal, los cambios del esfuerzo vertical son mayores que los del esfuerzo horizontal     (Ref. 3). De este modo si se ejecuta una excavación para fundar una estructura sobre una depositación de arcillosa preconsolidada, será muy poco importante la energía que se tiene reservada en la dirección vertical, ya que toda esta fue liberada al retirarse la sobrecarga por erosión. En cambio si se ejecuta una excavación para realizar un talud se libera toda la energía almacenada de la preconsolidacion de la arcilla que no pudo ser liberada durante la erosión de la sobrecarga, debido a estar confinada por la masa de suelo lateral.

## Modos de falla

Las fallas están ligadas a una deficiencia del esfuerzo al corte de la masa de suelo, para dimensionar la capacidad del suelo es fundamental definir los parámetros geotécnicos de la Unidad. Para tener una pequeña aproximación del comportamiento de la resistencia al corte de la arcilla muy pre consolidada en un talud o ladera natural se debe comprender el concepto de falla progresiva. Como una pequeña descripción de este tipo de falla se puede señalar a partir de una falla rotacional de un talud, ver Figura 3. En este caso, la parte superior es posible alcanzar la resistencia peak y en lo sucesivo el residual a una menor deformación sobre la superficie de falla ver Figura 4, debido al  bajo esfuerzo normal sobre  la superficie de falla (presión de confinamiento); esperando que se desarrollen a un mismo nivel de deformación resistencias mayores en las otras zonas. En  la zona central, el esfuerzo normal a la superficie de falla es máximo (presión de confinamiento) el cual requiere que se movilicen mayores deformaciones para alcanzar el peak de resistencia. Por ultimo la zona inferior al igual que en la superior es posible alcanzar la resistencia peak y en lo sucesivo el residual  a una menor deformación movilizada sobre la superficie de falla. Lo descrito anteriormente explica que durante el proceso de falla progresivo, una vez movilizado un cierto valor de deformación se produzcan fallas locales sobre aquellos sectores con menor presión normal sobre la superficie de falla (superior o inferior), esto implica que progresivamente se traspase sobrecarga a las dovelas siguientes aumentando tensión solicitante junto con la velocidad de deformación sobre la superficie de falla y con ello desarrollando por completo el deslizamiento del talud.

Figura 3

Figura 4

Para  representar el modo de falla progresivo en taludes, es recomendable considerar a la arcilla muy preconsolidada como un suelo denso. Su comportamiento se describe en la curva mostrada en la Figura 5, en donde se aprecia una resistencia peak y una resistencia residual, la cual se logra movilizando la deformación más allá de la resistencia peak. Para poder encontrar la resistencia residual es recomendable ensayar las muestras de suelo en un triaxial con deformación controlada o un corte directo con deformación controlada y en menor medida el ensayo de veleta, el cual según testimonios de especialistas presenta datos un poco alejado de lo real. La condición drenada o no drenada de los ensayos depende de la etapa constructiva o el tiempo disponible para drenar las presiones de poro bajo carga constante.

Figura 5

## Métodos para la evaluación de de la estabilidad en taludes

El análisis de estabilidad de un talud o ladera natural formado por un suelo hipotético, homogéneo, isótropo, el cual no tenga ningún plano de debilidad, no esté afecto a la meteorización y por ende a fluctuaciones de la napa freática, es claramente predecible el factor de seguridad, el cual es posible evaluar por variados métodos analíticos y con los parámetros del suelo representados por los ensayos de laboratorio o de terreno respectivos. En la practica lo que realmente sucede es que ninguna de las consideraciones mencionadas anteriormente se encuentre disponible, por lo tanto, para poder ejecutar una evaluación de la estabilidad de un talud en arcillas muy pre consolidadas, sólo queda expresar los criterios que han desarrollado los autores de referencia lo cual por ningún motivo es aplicable a todos los suelos de esta naturaleza.

Para comenzar a predecir el comportamiento que tendrá el talud o ladera natural que se esta analizando, es necesario contar con la información básica ligada al proyecto como por ejemplo vida útil, tipo de clima, geometría, mapas geológicos de la zona, topografía y fotografía aéreas, información con la cual se puede generar una planificación de la exploración teniendo muy claras las zonas a inspeccionar. En la exploración geotécnica se debe tener en cuenta que es el momento en donde mayor información rescatar para la predicción del comportamiento del talud, debido a esto se debe ser muy meticuloso en las observaciones tomadas así como de las muestras extraídas. Luego se debe ensayar las muestras tomadas teniendo el criterio necesario y juicio profesional, tomando en cuenta las propiedades descritas en los capítulos anteriores y en mayor medida en la bibliografía citada.

También se debe tener presente las formas más típicas de rupturas que existen en la literatura, como se indica en la Figura 6, en donde se aprecian diferentes modelos de deslizamientos curvos, característicos de las arcillas muy pre consolidadas  fisuradas y con pendientes cercanas al ángulo de equilibrio, roturas poco profundas pero de gran continuidad lateral, debido a la falla progresiva (Ref. 1). Para caracterizar el tipo de falla puede servir como guía para poder desarrollar un modelo matemático de la falla que permita un cálculo numérico con el que se puede tener una pequeña aproximación al comportamiento del talud. Se debe tener claro que en el sector de análisis seguramente se podrá encontrar con una nueva superficie de falla debido principalmente a las discontinuidades y/o planos preferenciales de fallas junto con la  geometría del problema.

Figura 6

Por otra parte, para el análisis se debe sumar la experiencia respecto del comportamiento de las arcillas preconsolidadas y lutitas blandas en función del clima predominante del sector, perfil de meteorización, eventos de liberación de energía, junto con la historia geológica y temporal del sector

## Limitaciones de métodos de analíticos

Debido a todo lo anteriormente mencionado tal vez la mejor manera de diseñar taludes en arcillas muy pre consolidadas y lutitas blandas es a partir de la experiencia que se pueda ir adquiriendo con los distintos tipos de suelos especialmente los tratados en este trabajo,  en donde se tenga en cuenta el perfil de meteorización, las estructuras relícticas o planos de debilidad y las fluctuaciones de la napa freática la cual esta íntimamente ligada con las condiciones climática como lo explica en sus apuntes el profesor Wesley. Con respecto a los ensayos y las exploraciones, estas difícilmente podrán ser tan representativas que nos lleven a pensar en que podamos representar totalmente el comportamiento del talud en la realidad, debido a esta poca racionalidad es que no se logra realizar un fundamento exclusivamente en cálculo.

# CONCLUSIONES

En base a lo descrito en el comportamiento de los suelos residuales se puede concluir que es difícil determinar los modos de falla, ya que de las estructuras heredadas de la roca madre y las fluctuaciones de la napa freática debido a  las variaciones climáticas, condicionan como se va a comportar el suelo, mas que los parámetros de resistencia al corte.

Dado lo anterior se concluye también que, para los criterios de evaluación de la estabilidad de taludes, tienen alta importancia los métodos no analíticos, ya que estos entregan pautas de cómo se van a comportar los taludes en este tipo de suelos.

Por otra parte se puede concluir también que para las arcillas muy preconsolidadas, el comportamiento de los modos de falla, tampoco puede ser totalmente caracterizado por los parámetros geotécnicos del suelo, ya que estos son difíciles de estimar por el proceso meteorización que sufren estos suelos debido a las variaciones climáticas.

Lo anterior implica que para las arcillas muy preconsolidadas, no se pueden establecer claramente los criterios de evaluación de la estabilidad de estos taludes, y al igual que en los suelos residuales, los métodos no analíticos tienen una alta importancia para definir su comportamiento.

Finalmente se puede concluir que, tratar de realizar un análisis de estabilidad de talud de estos suelos es extremadamente complejo y nuestro trabajo es una parte muy pequeña de lo que se debe considerar, debido a esto es necesario profundizar más el tema antes de tomar alguna decisión en la práctica profesional, ya que gran parte de estos suelos a pesar de tener aparentemente  alta resistencia, en la práctica no la tienen, y en cierto modo la aparente resistencia se pierde por la incertidumbre que presentan sus aleatorios planos de debilidad y su formación geológica.

Existen una variedad de proyectos realizados en estos tipos de suelos los cuales es recomendable conocer para tener el juicio necesario y saber los riesgos que se deben asumir frente a un proyecto con estos tipos de suelos.

Para poder esclarecer de mejor manera todas las descripciones realizadas de estos suelos es fundamental analizar un caso real, el cual no se pudo incluir por quedar fuera de las limitaciones del trabajo.

# REFERENCIAS

1. González de Vallejo L., Ferrer M, Ortuño L., Oleo C., INGENIERIA GEOLÓGICA, Madrid 2002

2. Rico Rodríguez A., del Castillo H., LA INGENIERÍA DE SUELOS EN LAS VIAS TERRESTRES, México 1978

3. Bjerrum L., JOURNAL OF THE SOIL MECHANICS AND FUNDATIONSDIVISION, Septiembre 1967

4. Rebolledo S., Apuntes Curso 1: Formación, Descripción y Clasificación de Suelos, Diploma en Mecánica de Suelos Aplicada, Santiago 2009.

5. Ortigosa P., Apuntes Curso 5: Diseño de Fundaciones Superficiales, Diploma en Mecánica de Suelos Aplicada, Santiago 2009.

6. Wesley L., Apuntes Curso 6: Diseño de Muros de Contención y Estabilidad de taludes, Diploma En Mecánica de Suelos Aplicada, Santiago 2009.

7. Foncea C., Comunicación personal profesor Diploma En Mecánica de Suelos Aplicada, Santiago Noviembre 2009.