¿Que es la FORMALITA?

Es un revestimiento noble para diversas aplicaciones en muebles, instalaciones comerciales, paredes, pisos, divisorias y muchas más. Es un producto moderno, que reúne inigualable belleza y características de resistencia, comodidad e higiene.

Además de ello, ofrece una colección rica y moderna de colores y patrones que posibilitan las más diversas e innovadoras opciones de arte y diseño, específicamente en maderas reconstituidas como el MDF.

La formalita es el resultado de la combinación de capas de papel Kraft impregnado con resina fenólica, y papel decorativo impregnado con resina melamínica para la capa superior (lisa o rugosa), prensada en conjunto a alta

temperatura y presión.

El producto una vez prensado es dimensionado a los tamaños comunes del mercado y cuidadosamente lijado para aumentar su adhesión al sustrato. El espesor final de la lámina es determinado por el tipo y número de capas de papel kraft que son utilizadas.

Según las propiedades para su manipulación, transformación y adaptabilidad, los laminados que se fabrican en varios espesores para diferentes aplicaciones, se clasifican en Standard y Postformado. El Standard se utiliza para superficies planas y ángulos rectos, mientras el postformado pasa por un proceso adicional en el que se le agrega una resina a base de petróleo que le otorga características termo deformables para poder ser curvado.

Características de la FORMALITA

Resistente al desgaste.

Resistente al manchado.

Resistente a productos domésticos no abrasivos.

Resistente a temperaturas elevadas (ignífugo) (120º)

Resistente al agua hirviente y la humedad.

Resistente al impacto.

Estabilidad del color.

Estabilidad dimensional.

De fácil limpieza.
No raya.

FORMALITA en Chile

Chile se abastece de formalita gracias a la importación desde países como Argentina, Brasil, Colombia y en menor grado Estados Unidos. Aún cuando el mercado de formalitas y postformados en nuestro país va en aumento, no es viable la construcción de industrias nacionales.

El mercado nacional tardó 30 años aproximadamente en sumarse al “boom” de los laminados decorativos, generando a finales de los 80’s las primeras importaciones, abriendo un nuevo mercado de posibilidades de diseños y acabados de mobiliarios.

Actualmente se importa vía terrestre y marítima, dependiendo del país de origen, en huacales de madera que transportan alrededor de 300 planchas, que oscilan entre los 3 y 4m de largo.

Tipos y formatos de venta

El Laminado decorativo se comercializa en dos acabados: textura y brillante. En superficies horizontales de alto uso como mesas de cafetería, escritorios y mesones de cocina etc., se recomienda utilizar laminado con acabado

texturizado. Cuando se vaya a realizar labores de corte sobre superficies cubiertas con laminado, se deberá cuidar de hacerlas sobre un elemento protector o cerámica, para evitar su deterioro. De igual forma cuando se vaya a colocar objetos muy calientes, con temperaturas superiores a 130° C, como en el caso de sartenes con aceite caliente y planchas entre otros, cuidar de hacerlo sobre un elemento protector o cerámica.

La FORMALITA se clasifica en 6 grupos principales: Unicolores, maderas, diseños, marmolazos o granitos, metalizados o metálicos y blancos, en donde existen terminaciones lisas y rugosas.

UNICOLORES                        MADERAS                          DISEÑOS

$ 8.000 / $14.000                   $ 10.000 / $20.000                 $ 8.000 / $16.000

MARMOLADOS                     METALIZADOS                    BLANCOS

$ 8.000 / $30.000                  $ 60.000 / $90.000                 $ 8.000 / $18.000

Las variaciones en los precios dependen de la cantidad de color utilizada en el diseño.

* Los valores referidos corresponden a planchas de 1.25m x 3.8m.

DIMENSIONES

1.22 m x 2.44 m / 4' x 8'

1.22 m x 3.05 m / 4' x 10'

0.91 m x 2.13 m / 3' x 7'

1.52 m x 3.66 m / 5' x 12'

1.25 m x 3.80 m / 4' x 13'

ESPESORES

En Chile se trabajan 3 grados de espesores principales, 0.6mm, 0.8mm y 1.2mm, en donde el 0.8 ocupa alrededor del 90% del mercado.

Aplicaciones de la FORMALITA

Construcción de Cubiertas

A. Recolección materias primas (MDF, Formalitas y adhesivos).
B. Corte de piezas y formalitas con sierra de Banco.

C. Las piezas se arman( se le suman el soporte de respaldo y el reengruese, se realizan los cantos en la Tupi, se lijan y son impregnadas con agorex con pistola, mientras que el adhesivo en las formalitas se aplica con un rodillo (Tiempo de secado 10 minutos en ambos casos).

D. Proceso de Hermandado, se unen ambas partes y pasan a la máquina Postformadora que prensa los materiales con calor 160º aproximadamente, fijando así las curvas de la formalita.

E. Pasa a la segunda postformadora, en donde se le suma el soporte/respaldo como pieza final en el proceso.
F. Se fija con cola fría, tornillos.

G. Finalmente se aplica calor

H. Piezas terminadas.

Piezas conformadas con FORMALITA