Diagrama de Pareto

¿Qué es?

Gráfico de barras que permite identificar y separar en forma crítica los problemas de calidad. Debe su nombre al economista italiano (s. XVIII) Wilfredo Pareto, quien observó que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos de 20% de las familias. Juran toma este principio y lo aplica a la mala distribución de un problema (80% efectos y 20% causas).

¿Para qué sirve?

- Ayudar a los equipos a enfocarse en las causas que tendrán el mayor impacto si son resueltas.

- Muestra la importancia relativa de los problemas de forma simple, rápida para interpretar y en un formato visual.

¿Cómo hacerlo?

- Diseñar una hoja de verificación para la frecuencia con que ocurre cada factor.

- Ordenar los distintos factores conforme a su frecuencia, comenzando con el factor que se da un número mayor de veces. 
El número de todas las frecuencias debe ser igual al número de casos u observaciones hechas.

- Obtener el porcentaje relativo de cada causa o factor, con respecto al total (la suma de los porcentajes debe ser igual al 100%).

- Calcular el porcentaje relativo acumulado. Sumar consecutivamente los porcentajes de cada factor, para ver el porcentaje de veces que se presenta el problema y que se eliminaría si se suprimen las causas principales del problema.

- Construir el diagrama
En el eje horizontal se anotan las causas de izq. a der., de mayor a menor en cuanto a su frecuencia o costo.
El eje vertical izquierdo se gradúa para mostrar el número de datos observados (la frecuencia de cada causa). 
El eje vertical derecho muestra el porcentaje relativo acumulado.
Los ejes verticales deben tener la misma longitud.
Trazar las barras correspondientes. La altura de éstas representa el número de veces que se presentó la causa. Las barras se dibujan con el mismo ancho, sin espacio entre ellas.
Colocar los puntos que representan el porcentaje relativo acumulado, a la altura del extremo derecho de cada barra, teniendo en cuenta la graduación de la barra vertical. Trazar una curva que una dichos puntos para graficar la curva del porcentaje relativo.
Desde la marca del 80% en el eje vertical, trazar una línea hasta la curva que muestra los porcentajes acumulados, y de allí bajar una línea hasta el eje horizontal, para identificar los "pocos vitales".

- Incluir la información necesaria para identificar la gráfica (problema o aspecto, fechas, responsables, lugares...).

- Observar qué aspectos o problemas caen dentro del área de los "pocos vitales" y observar su magnitud. Pensar sobre qué tienen mayor influencia estos problemas.

| Causas | Nº de veces |
| --- | --- |
| Control deficiente de documentos | 5 |
| Falta análisis de datos | 8 |
| Falta control de producción | 12 |
| No se han definido las responsabilidades | 3 |
| Error distractivo | 7 |