Universidad de Chile

Facultad  de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Geografía

Problemas Geográficos de Chile

Informe Estudio de Impacto Ambiental

Línea de Base y análisis sistémico de los impactos; Proyecto de disposición de Lastres y sistema de manejo de drenajes, División Andina Codelco

Alumno: Elias Bruna

Profesores: Hugo Romero

Manuel Méndez

12/05/09

l) Línea de Base del Proyecto

Medio  físico

1.1 Variable Climática y meteorológica

1.1.2 Tipo Climático

El tipo climatológico del área es el Frío de tundra por altura según la clasificación de Koeppen, el que se localiza en chile en la cordillera de los andes sobre los 3000 metros de altura. Este clima de caracteriza por las bajas temperaturas (T media del mes mas calido entre 0 y 10°C), y por las precipitaciones sólidas. En el caso en estudio un clima de este tipo es posible gracias a la altura y no a la localización en términos de latitud. Las características climáticas, particularmente las precipitaciones sólidas y las bajas temperaturas hacen posible la acumulación de nieve y glaciares en cumbres y quebradas de la alta cordillera.

1.1.3 Precipitaciones

Las precipitaciones han experimentado fluctuaciones importantes, variando desde años de escasa precipitación (< 200 mm.) en 1996 y 1998, a años con alta precipitación (> 1.800 mm.) en el 2002 y 2005, lo que denota una gran variabilidad interanual.

1.1.4 Temperaturas

Respecto a la temperatura, los registros de las estaciones consideradas en la cuenca del río Blanco, mantienen una tendencia similar a lo largo del año. En las estaciones ubicadas a menor cota registran un rango medio a lo largo del año entre los 10 a 20°C, y en aquellas ubicadas en la parte mas alta de la cuenca el rango de temperaturas medias fue entre 5 y -10°C, aunque la mayor parte del año las temperaturas son inferiores a 0°C. La temperatura máxima en la cuenca del río Blanco se registra en los meses de enero y diciembre, mientras que la temperatura mínima se registra en los meses de Julio y Agosto, con una oscilación térmica de 10°

1.1.5 Régimen de vientos

La velocidad de los vientos presenta variaciones importantes entre los distintos sectores de la cuenca del río Blanco. En el sector alto se presentan vientos que en promedio tienen velocidades en torno a los 3 m/s, pero en algunos sectores puede alcanzar velocidades de hasta 10 m/s. En áreas de menor cota, como Lagunitas y Saladillo, la velocidad promedio de los vientos tiende a aumentar, llegando a valores en torno a los 6 m/s. Las menores velocidades de los vientos se presentan entre los meses de mayo a agosto, con valores cercanos a los 5 m/s, mientras que los vientos de mayor velocidad se presentan entre los meses de noviembre a febrero, siendo éstos de magnitud de 7 y 9 m/s. Los vientos están fuertemente influenciados por la topografía del área, lo que se traduce en que éstos se mueven principalmente en dirección norte-sur; direcciones distintas es posible encontrar en las cuencas aportantes al Río Blanco, como el estero Los Leones o el estero El Morado, donde los vientos se presentan principalmente con dirección este- oeste y viceversa.

1.2  Hidrología

El área del Proyecto se emplaza en el sistema de la cuenca del río Aconcagua en donde se distinguen las sub-cuencas de los ríos Juncal, El Colorado y Blanco.

Imagen 1, Fuente; SECPLAC Comuna de los Andes.

1.2.1 Río Blanco

El río Blanco, en toda su extensión posee diversos tributarios, por su ribera este, los esteros Morado, Potrero Escondido y Polvadera y los ríos Barriga y Los Leones como principal tributario. Por su ribera oeste, los esteros Castro, Flores y Gallardo, además de las quebradas Chapo, del Chanco, Cortadera, entre otras. Este río, entrega sus aguas al río Juncal aproximadamente a una cota 1.420 m.s.n.m.

En el diagrama unifilar se aprecia la relación entre los tributarios antes mencionados en la cuenca del Río Blanco y en la tabla a continuación se detallan los principales componentes de las sub-cuencas de los ríos; Blanco, Juncal y Colorado, dentro de la cuenca del Aconcagua. En la zona alta de la cuenca del río Blanco existen diversas lagunas, destacando las lagunas Barrosa, Los Milos, Turquesa, Truchas, Betita, Ángela y de Lo Muñoz.

Diagrama Unifilar

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental

Descripción Hidrográfica de la Cuenca del Río Blanco

Tabla 1, Fuente: Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua, cuenca del río Aconcagua, SINIA.

La cuenca del río Blanco posee una superficie total de 378 kilómetros cuadrados y se extiende entre los 5.000 y 1.450 m.s.n.m. El río Blanco posee un régimen principalmente nival y posee diversos tributarios incluyendo esteros, ríos, de quebradas.

En año normal (50% de probabilidad de excedencia) presenta caudales que fluctúan entre 726 l/s en el periodo otoño – invierno y 20.210 l/s en el período de deshielo (estación DGA Blanco en Blanco).

1.2.1.1 Caudales río Blanco

Los registros de caudales han sido obtenidos de la estación fluviométrica controlada por la DGA, río Blanco en Blanco, la que corresponde a la más cercana al Área de Estudio. En la Figura 1, se aprecia la curva de variación estacional de dichos registros para la estación fluviométrica señalada.

Curva de Variación Estacional, Río Blanco en Blanco

Figura 1, Fuente; Línea de Base, Estudio de Impacto Ambiental

De acuerdo a la figura, se puede apreciar que los mayores caudales, para un año normal (PEX 50%) se presentan entre noviembre y febrero, llegando a un máximo de 20.210 l/s en el mes de diciembre, correspondiente a época de estiaje y por ende deshielos cordilleranos. De manera contraría los menores caudales ocurren entre mayo y agosto, periodo otoño – invierno, registrándose el menor caudal en el mes de junio con 726l/s (año normal), esta situación se explica debido al clima frío de altura, donde las precipitaciones son sólidas (nieve). Los mayores caudales para un año húmedo (PEX10%), se registran durante los meses noviembre – marzo, con un máximo de 42.381 l/s en el mes de enero. Para un año seco (PEX 85%), y siguiendo la misma tendencia de un año normal y húmedo, se aprecian los mayores caudales durante el mes de diciembre con 10.678 l/s.

Medio Biológico

1.1 Flora

En el área en estudio, se diferencian seis formaciones vegetacionales: cinco naturales y una artificial, señalando a continuación sus características generales.

- Bosque esclerófilo andino

En este tipo de bosque se presentan dos situaciones distintas. La primera de ellas se desarrolla en laderas de pendiente suave a moderada, al noroeste del embalse Piuquenes, y posee un estrato arbóreo de cobertura muy clara (10 a 25%) el tipo biológico leñoso bajo tiene cobertura muy clara (10 a 25) el tipo biológico herbáceo presenta cobertura escasa.

La segunda situación se presenta asociada a un sustrato con alto contenido de humedad debido a la proximidad del río Blanco. Se encuentra conformado por un tipo biológico leñoso alto de cobertura muy clara (10 a 25%) acompañado de un estrato leñoso bajo de cobertura clara (25 a 50 %).

- Matorral esclerófilo andino

El matorral esclerófilo andino denota una clara diferencia en sus especies dominantes de acuerdo a la altitud a la que se ubican las unidades, En altitudes superiores a los 2.500 metros, se presenta un estrato leñoso bajo cuya cobertura varía de escasa (5 a 10%) a clara (25 a 50%) , la cobertura del estrato herbáceo va de escasa (5 a 10%) a muy clara (10 a 25%).Las unidades ubicadas bajos los 2.500 metros de altitud presentan un tipo biológico leñoso bajo con una cobertura que varía de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%), con dominancia de, y; la cobertura del estrato herbáceo va de escasa (5 a 10 %) a clara (25 a 50%).

- Matorral esclerófilo andino con suculentas.

Este matorral se presenta en laderas de exposición norte, con un tipo biológico leñoso bajo de cobertura que va de muy clara (10 a 25%) a clara (25 a 50%), con dominancia de; acompañado del tipo biológico suculento, de cobertura escasa (5 a 10 %).

En esta formación también aparece una clara diferencia determinada por la altitud. Por sobre los 2.500 metros se presenta un estrato herbáceo de cobertura que va de muy clara (10 a 25%) a clara (25 a 50%) y sus especies dominantes son,. El estrato leñoso bajo se presenta sólo en tres unidades (7, 8 y 9), su cobertura es escasa (5 a 10%).

Bajo los 2.500 metros de altitud la cobertura del tipo biológico herbáceo varía de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%) y dominan. En la mayoría de las unidades aparecen especies arbustivas de muy baja cobertura.

- Vega alto andina

En esta formación azonal aparece fundamentalmente el estrato herbáceo, el que presenta una cobertura que varía de poco densa (50 a 75%) a muy densa (90 a 100%), con dominancia de. En tres de las unidades se presentan especies arbustivas con una cobertura escasa (5 a 10%)

f.  Plantación forestal

Las unidades que pertenecen a esta formación artificial corresponden a forestaciones con especies nativas y exóticas, que fueron ejecutadas por División Andina, fundamentalmente durante los años 1997–1998, en el marco de sus actividades de mejoramiento ambiental. Por limitantes altitudinales, el entorno de las formaciones descritas anteriormente se encuentra totalmente desprovisto de vegetación.

Dos de las especies autóctonas se encuentran en categoría de conservación: Neoporteria curvispina var andicola consideradas como Vulnerables a nivel nacional y Kageneckia angustifolia considerada como Vulnerable a nivel regional.

1.2 Humedales de Montaña; Vegas y Bofedales.

En el área en el que se insertara el proyecto (sub cuenca del río Blanco), así como también su área cercana como las subcuencas del Juncal y del Colorado, existen tanto vegas como bofedales, diferenciados por la altura (los bofedales suelen aparecer por sobre los 3500 metros de altitud mientras que las vegas bajo esta altitud).Estas formaciones vegetales poseen una gran importancia por ser ecosistemas ricos en  biodiversidad  en relación con el su entorno.

1.3 Fauna

Se identifican cuatro hábitat para la fauna;

Acuático con cuatro especies registradas (8% del total de especies registradas)

Matorral Andino con 40 especies registradas (74% del total

de especies registradas)

Matorral esclerófilo con 31 especies registradas (60% del total de especies registradas)

Matorral Espinoso con 20 especies registradas (40% del total de especies registradas).

De las especies registradas, 10 se encuentran incorporadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con el D.S. 5/98 (20% del total de especies registradas). De ellas seis se encuentran Vulnerables (12% del total de especies registradas), dos son Raras (4% del total de especies registradas) y dos figuran como Inadecuadamente Conocidas (4% del total de especies registradas).

Lista de especies vertebrados terrestres registrados en zona de construcción del Deposito de Lastre Norte.

Tabla 2, Fuente: Línea de Base estudio impacto ambiental.

1.4 Limnología

Se midieron parámetros fisicoquímicos, y biológicos para el río Blanco en tres estaciones. En general todos los puntos de muestreo localizados en el curso principal del río Blanco en el área de estudio se caracterizan por ser angostos, poco profundos, presentando velocidades altas con sustratos compuestos por piedras y bolones, permitiendo un escaso desarrollo de sus riberas en sectores de menor pendiente. A continuación se detallan cada uno de los puntos de muestreo.

- Punto de muestreo A

Corresponde al río Blanco en el segmento más alto del estudio, cerca de 2,5 Km. del rajo del yacimiento.

- Punto de muestreo B

Río Blanco aguas abajo de la confluencia del estero Castro. En esta parte del río, el cauce ha recibido los aportes del estero Morado, estero Castro y río Barriga. Este punto, se ubica aguas abajo del área proyectada para el emplazamiento de futuro Depósito de Lastre Norte.

- Punto de muestreo C

El punto C se ubica en la sección más baja del río Blanco en el área de estudio,

específicamente se encuentra aguas arriba del tranque de relaves Piuquenes.

1.4.1 Parámetros Fisicoquímicos puntos de muestreo

Tabla 3, Fuente: Línea de Base Estudio de Impacto Ambiental.

1.4.1.1  pH

Los valores tienden a aumentar aguas abajo del río Blanco, variando entre 4,5 y 5,5 en el año 2007, y entre 4,7 y 6,1 en el año 2008 para las estaciones A y C en forma respectiva, Respecto del muestreo del año 2007, se observa en la Figura anterior un leve aumento en los valores registrados para pH. A modo de referencia se puede señalar que el valor mínimo permitido por la normativa chilena (NCh1333/Of78) para la conservación de la vida acuática es pH 6,0 y un máximo de 9,0, por lo que sólo en el caso de la Estación C para el año 2008, el pH se encuentra en el rango señalado.

1.4.1.2 Temperatura

La temperatura varía entre 10 ºC en la estación de muestreo A y 15 ºC en las estaciones B y C. Respecto de la campaña del año 2007, se observa aumento de esta variable en todas las estaciones muestreadas.

1.4.1.3 Conductividad y Oxigeno disuelto

En relación a la conductividad y oxigeno disuelto, para las mediciones del 2008 ambos se encuentran dentro de lo requerido por la norma chilena, mostrando una considerable mejoría en comparación con las mediciones del 2007.Aunque el Oxigeno disuelto disminuye en dos estaciones.

1.4.2 Parámetros  Biológicos

1.4.2.1 Organismos Bentónicos

En el año 2007, para la estación A no se encontraron macroinvertebrados bentónicos. Esta situación tiende a cambiar a medida que los registros se ubican aguas abajo del río Blanco. Así para la estación B se obtiene una riqueza de dos familias, En la estación C (última estación de monitoreo aguas abajo) la riqueza de macroinvertebrados sube a cuatro familias con un 77,2% de representación del total de los sitios muestreados, Este comportamiento se encuentra relacionado con la mejoría de los parámetros físicos químicos del cauce a medida que descendemos por la cuenca en estudio.

Para el año 2008, se puede apreciar que se registra para la estación A sólo una familia de macroinvertebrados bentónicos. Para la estación B se obtiene una riqueza de cuatro familias al igual que en la estación C. En todas las estaciones de muestreo la familia dominante corresponde a Chironomidae, contribuyendo con un 70,59% de la abundancia total de las estaciones muestreadas.

1.4.2.2  Peces

En todas las campañas realizadas (2001; 2007 y 2008) los esfuerzos de captura de peces no arrojaron resultados positivos, se constató la ausencia de ictiofauna en el sector de estudio, ya que en ninguna de las estaciones de muestreo se colectó ejemplares de peces.

Medio Humano

Descripción de las características de los grupos humanos presentes en el área de influencia del proyecto. El Área de influencia corresponde al territorio en que se emplazan los grupos humanos que podrían sostener algún tipo de interacción directa e indirecta con el proyecto.

Tabla 4, Fuente: Línea de Base, Estudio de Impacto Ambiental

1.1 Caracterización de las Comunas en el área de influencia

1.1.1 Comuna de San Esteban

La comuna de San Esteban se encuentra emplazada en el sector nor-este de la Región de Valparaíso, en el área cordillerana de ésta y al norte del Río Aconcagua, de las comunas existentes en la Provincia de Los Andes, la comuna de San Esteban es la más extensa de todas, con un total de 1.361,6 km2, correspondiendo al 44% de la superficie total provincial. La población total es de 14.400 lo que resulta en una baja densidad de 10,28 Hab/Km² (La provincia de Los Andes posee 25,58 Hab/Km²), esto condicionado por la geomorfología del lugar que deja pocos espacios aptos para asentamiento humano.

La variación intercensal de población es una de las más altas (18,49% en 10 años).Concentra el  48,81% de su población entre 0 a 29 años, alejándose del crecimiento tradicional de formato piramidal y, superando levemente a la Región en la población adulta en edad laboral activa entre 30 a 59 años en 1,57%.Permitiendo ser una señal de mayor concentración de fuentes laborales en la comuna respecto a la Región.

En el ámbito de la educación la comuna posee sólo un 8,07% de asistencia a Educación Superior, mientras que el promedio regional es de 17,83%. Esta clara diferencia en el último nivel se vincula básicamente por la escasa oferta de educación superior cercana a la comuna.

Según los antecedentes entregados por MIDEPLAN, mediante su encuesta CASEN, durante el año 2006 existía la siguiente distribución de población según su nivel de pobreza.

Tabla 5, Fuente; Línea de base Estudio de Impacto Ambiental

Como se puede observar, la comuna de San Esteban se encuentra comparativamente mejor que la Región de Valparaíso, pero en una desmejorada situación respecto a la Provincia.

En el año 2002, la población comunal que declaró pertenecer a alguna etnia representó el

4,9%, porcentaje bastante superior al 1,21% correspondiente a la Región.

La economía de la comuna de San Esteban se encuentra vinculada a las actividades primarias, especialmente a la agricultura y, en menor medida, la ganadería. En este contexto, debemos señalar que la modernización de la economía comunal tuvo su origen en la fruticultura de exportación, la cual fortaleció la inmigración de temporeros de comunas aledañas a San Esteban.

Las principales Ramas de Actividad Económica a la que se dedica la P.E.A. ocupada de la comuna en el período intercensal 1992 – 2002, se encuentran ligadas a la agricultura y

ganadería.

1.1.1.1 Localidad de Las Vizcachas

La localidad de Las Vizcachas se emplaza específicamente en el límite sur-oeste de la comuna, entre la ciudad de San Esteban y la localidad de Primera Quebrada (esta última ubicada al interior de la carretera CH-60). Las Vizcachas, según los antecedentes entregados por el INE, corresponde a una aldea, al año 2002 solo era habitada por 32 personas la población económicamente activa es mayor o igual al 50% de ocupación en actividades primarias.

El nivel de escolaridad entre este grupo es bajo, el 50% completó solo su enseñanza  básica. No existe en la localidad de Las Vizcachas población que haya declarado pertenecer a alguna etnia en el año Censo de 2002.

Cabe señalar que la mayoría de la población trabajadora emigra en las temporadas de cosecha a otros lugares en busca de trabajo, mientras algunos trabajan como subcontratistas en la minería o empresas agrícolas.

La población de Las Vizcachas presenta un bajo porcentaje de abastecimiento de agua potable por medio de la red pública comparativamente con la comuna de San Esteban, sólo un 11,1% de las viviendas poseen conexión, valor muy inferior al 88,9% de la comuna, correspondiendo la categoría de “obtención de agua mediante río o vertiente” la mayor característica por medio de un 88,9% de las viviendas.

1.1.1.2  Localidad Río Colorado

La localidad de Río Colorado se encuentra ubicada al este de la localidad de Las Vizcachas de la comuna de San Esteban, siguiendo por la misma Ruta CH-60 más hacia el sector cordillerano, en el sector en que se cruza el Río Colorado con el Juncal, formándose aguas abajo el Río Colorado.

Según el INE, en el año 1992, correspondía a un caserío con un total de 184 personas, mientras que en el año 2002 aumenta 225 personas.

La situación de escolaridad de Río Colorado se presenta, en términos generales, con una mejor situación que en la comuna de San Esteban, ya que más del doble de su población estudió en Educación Superior y existe una menor proporción de población que estudió sólo hasta enseñanza básica.

En la localidad de Río Colorado no existe población que haya declarado pertenecer a alguna etnia.

La población que se encuentra ocupada en Río Colorado es de un 95,6%, la mayoría de la población se encuentra vinculada laboralmente a las actividades de “suministro de electricidad, agua y gas”, siendo una importante fuente laboral las centras hidroeléctricas Aconcagua y Los Quilos de Colbún.

La localidad de Río Colorado presenta un abastecimiento en agua por medio de la red pública bastante inferior al que posee la comuna, por medio de una cobertura del 79,2% de las viviendas. Este índice se complementa con el 16,7% de abastecimiento de las viviendas restantes por medio de “ríos, vertientes o estero”.

1.1.2  Comuna de Los Andes

La comuna de Los Andes se encuentra inserta en la provincia homónima, Región de Valparaíso. La provincia la integran las comunas de San Esteban, Rinconada, Calle Larga y Los Andes, siendo esta última la capital provincial. Cuenta con una superficie de 1.248,31 km2, correspondiente al 7,67% de la superficie regional total. La densidad poblacional de la comuna es de 48,22 Hab/Km² .El área habitada de la comuna se localiza principalmente en el valle, salvo pequeños poblados de montaña.

El territorio comunal posee en el valle un particular micro clima y adecuadas tierras para el desarrollo de la actividad agrícola, caracterizada por sus paisajes de cultivos y abundancia de frutales. Tanto el valle como la cordillera, generan en la zona un desarrollo turístico relevante, con diferentes modalidades: turismo de montaña, deportes de nieve, turismo rural y religioso.

La ciudad de Los Andes se ubica a 135 Km. de Santiago y se conecta por la Ruta 57.También se puede acceder directamente por la Ruta 60 a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, esta última, capital regional y puerto marítimo principal del país. En materia de transporte, la Región de Valparaíso cuenta con una compleja red vial tanto de acceso como interna, con rutas de todas las jerarquías, destacándose la ruta CH-60, la cual, como carretera internacional, comunica con Argentina a través del paso Fronterizo Los Liberadores. Además, presenta dos importantes puertos de embarque de diversos tipos de productos chilenos de exportación: Valparaíso y San Antonio.

Según el Censo de 2002, la comuna contaba con una población total de 60.198 habitantes y una densidad poblacional de 48,22 hab./km2, lo que representa solamente un 3,91% del total de la población regional. Es importante destacar que en el año 1992 la comuna poseía un total de 49.747 habitantes, lo que representa un crecimiento intercensal del 21%, ampliamente mayor a la regional, de un 11,23% y una tasa anual de crecimiento de 2,1%, también mayor a la nacional, correspondiente a 1,32%.

De la población total comunal, el 92,01% del total pertenece a la población urbana y sólo el 7,99% de la población, lo que deja en evidencia su condición eminentemente urbana, a pesar de la importancia que posee la actividad agrícola en la actividad económica y idiosincrasia local. En este contexto, es importante señalar que el crecimiento urbano de la población presenta una tasa intercensal de 19,51% y la población rural un 41,29%, lo que muestra que a pesar de la minoría de esta población, presenta una clara tendencia de crecimiento, obedeciendo a las oportunidades laborales por medio de la agricultura de exportación.

La población de la comuna Los Andes se caracteriza por ser más joven que la de la Región de Valparaíso, con un 25,61% de población en menores entre 0 y 14 años respecto a la comuna de un 24,35% y un 10,72% de su población de 60 años y más, en comparación con el 13,44% para el mismo tramo en la comuna total.

El nivel de instrucción de población se presenta de forma bastante similar a la región, donde la que declaró “nunca haber asistido a un establecimiento educacional” corresponde al 1,22%, mientras que en la Región es de 1,84%.La Educación Media en tanto, presentó la mayor diferencia porcentual entre ambas unidades administrativas, poseyendo la comuna un 43,48% y la región, un 41,14%. Por último, la Educación Superior se presenta con porcentajes cercanos, pero levemente menores en la comuna, con un 16,66% en Los Andes y un 17,83% a nivel regional

Los datos CASEN 2006, para la comuna Los Andes, indican un bajo nivel de pobreza en comparación con la Provincia de Los Andes y la Región de Valparaíso. La población pobre en la comuna, corresponde a un 8,1%, cifra menor a la Provincia (9,4%) y notablemente más baja a la Región (15,3%).En Los Andes hay menos población en extrema pobreza, es decir indigentes. Si se comparan las cifras de pobreza del año 2006 con las entregadas por la encuesta CASEN en el año 2000, se puede apreciar que ha existido una fuerte disminución, ya que en el 2000 la población situada bajo los índices de pobreza correspondía a un 18,74% y el de indigencia era de un 5,89%.

De los 59.319 habitantes de la comuna, sólo 553 declararon pertenecer a una etnia en el Censo 2002, lo que representa cerca de un 0,9% de la población total, siendo la étnia con mayor representación la mapuche, con 493 personas. Los atacameños en tanto, son el segundo grupo indígena mayoritario, pero con una diferencia sustancial, ya que sólo 19 personas se adscribieron a esta etnia.

Mapa de localización de poblados en área de influencia

Análisis Sistémico

Sistema de la cuenca del aconcagua (inter-relación entre variables físicas, biológicas y humanas).

Alteraciones en el sistema, Impactos del proyecto.

Los impactos serán considerados para tres sistemas los cuales de todas formas se encuentran fuertemente ligados, primero a escala de la sub cuenca del río Blanco, luego a escala de la cuenca del río Aconcagua, y además a nivel nacional.

Tabla de impactos sobre diferentes escalas

| Variable Alterada | Causa | Efecto a nivel local | Efecto a nivel de Cuenca | Efecto a nivel Nacional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubierta vegetal | Desvío del cauce provoca perdida del ecosistema ripariano. Así también el material particulado de las obras y el depósito final pude alterar vegas y bofedales. | Perdida de Habitad para fauna local. |  |  |
| Calidad Aire | Afectada por la suspensión de PM10 y gases producto de obras y actividad minera | Daño a la fauna local. |  |  |
| Calidad de vida población | La ruta CH 60(vía de acceso para Las Vizcachas y Río Colorado, será ocupada por camiones de transporte de material. | Contaminación por polvo en suspensión y ruido. |  |  |
| Hidrológica | La llegada de materiales provenientes del deposito de lastre al cauce, provocara cambios en la calidad de este, pudiendo cambiar el nivel de pH, o el nivel de Oxigeno disuelto. (ya se tiene como antecedente que el sector cercano a el antiguo depósito de lastre presenta alteraciones de este tipo). | Daño a localidades de Las Vizcachas y El Colorado, cuya parte importante de su abastecimiento de agua proviene del sistema del río Blanco. | Contaminación del río blanco puede provocar al ser de una magnitud alta, contaminar el río aconcagua, el cual es de vital importancia para la actividad agrícola de Los Andes. | Al verse afectada la agricultura en Los Andes (especializada en fruticultura de exportación), con contaminantes producto del riego con agua del Aconcagua, bajaría las exportaciones y con ello la imagen país así como la adquisición de divisas se vería afectada. |
| Clima | El material particulado producto de las obras de construcción así como la fase de depositacion del lastre (se espera depositar 2200 millones de toneladas), como aquel proveniente de la mayor explotación minera, al depositarse producto del viento en conjunto con la emisión de gases puede generar cambios en el albedo generando alteraciones microclimáticas en medio ambientes tan sensible como los glaciares de la parte alta de la cuenca. |  | Cambios en la temperatura de la superficie, y en la atmósfera cercana a ella pudiendo provocar derretimiento de nieves y glaciares. Afectando las actividades que necesitan del recurso agua a mediano y largo plazo. |  |