Índice

-Línea de base medio físico-biológico…..……………………………………………………………………………..2

-Línea de base medio marino…………………………………………………………………………………………...7

-Línea de base medio humano…………………………………………...…………………………………………...10

-Efluente a descargar y su dilución……………………………………………………………………………………14

-Contexto sistémico previo a la ejecución del proyecto…………………………………………………………….16

-Posibles impactos del proyecto puesto en marcha en el contexto sistémico previo a modo de conclusión...18

-Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………19

Línea de base medio Físico-Biológica

- Clima y Metereología

El proyecto se enmarca dentro de la clasificación climática de Koeppen en un clima Templado lluvioso calido sin estación seca (Cfb). Presenta temperaturas oscilantes entre 10,5º C y 11,1ºC, con precipitaciones entre 1629 mm y 2240 mm anuales y una humedad relativa del aire de 84%.

Los regimenes de viento se clasifican según su estación de medición, estas fueron Planta Valdivia, en el extremo Este del proyecto y Mehuín en el Oeste. En la Planta Valdivia se presentaron velocidades del viento entre 1,7m/s y 2,4m/s, con un promedio de 2,2 m/s. Para este caso la dirección del viento dominante es NE, con un 12% de dominancia respecto al total. En cuanto a la estación Mehuín, las velocidades del viento varían entre 2,5 m/s y 3,7 m/s y la dirección ESE fue al dominante con un 22,1% de representación respecto al total de las direcciones. Cabe destacar que pese a que dicha dirección es la dominante durante la mayoría del año, en invierno la dirección N alcanza el 10% de dominación, siendo esta estación la que presenta las velocidades más altas de circulación del viento. En la siguiente imagen se muestra la variación estacional del viento.

(Direcciones del viento para la Bahía de Maiquillahue, Fuente: EIA, Sistema de

Descarga de efluentes al mar. )

- Calidad del aire y ruido

Considerando que la comuna de Mariquina es fundamentalmente rural, presentando solamente la Ciudad de San José de la Mariquina y el Pueblo de Mehuín como entidades urbanas a considerar no existen mayores fuentes de emisión, tanto  nivel de ruido como de contaminantes atmosféricos. Esto se complementa con  que la predominancia de circulación de vientos en al comuna no es abrupta, por lo tanto no existe una circulación unidireccional de las emisiones. Esto se condice con la cantidad de contaminantes en el aire dado que los parámetros medidos (SO2, NO2, PM10, entre otros) presentan valores por debajo de los límites establecidos en la normativa vigente, por lo que se puede hablar de una buena calidad del aire. Por su parte las principales fuentes de emisión de ruido diurnas son el mar y el flujo vehicular, mientas que las nocturnas con las aves, ruido del mar y viento.

- Geología

Fundamentalmente se presentan tres unidades geológicas fundamentales:

- Depósitos Cuaternarios: Procesos Pleistocenicos y Holocenicos correspondientes a depósitos morrénicos, fluvioglaciares y glaciolacustres diamictos de bloques y matriz de limo/arcilla, gravas, arenas y ripios.

- Complejo Metamórfico Bahía Mansa: Presenta metamorfismo tanto en sus secuencias metavolcánicas como en las metapeliticas. Se compone por esquistos pelíticos, metagrauvacas y esquistos máficos de afinidades oceánicas, con menor proporción de cuerpos máficos y ultramáficos tectónicamente emplazados, milonitas a ultramilonitas y escasos cuerpos intrusivos traquíticos e intercalaciones de metaignimbritas. Su importancia radica en que por su antigüedad se encuentra sumamente erosionado y degradado en superficie, por lo que se presentan formas acolinadas y  diversos relieves positivos en la zona.

-	Formación Santo Domingo – Cholchol: Esta compuesta por limolitas arenosas, limolitas, areniscas limosas, paraconglomerados y micritas impuras. Fundamentalmente la disposición de los sedimentos es horizontal, no obstante en ocasiones presenta fallamientos  que presenta bloques con un grado de inclinación de 40º.

- Geomorfología

Se presenta fundamentalmente tres unidades geomorfológicas limitadas:

- Llanos de sedimentación fluvial: Específicamente en el área de estudio esta zona se denomina Depresión de San José. En su totalidad de encuentra cubierta por  sedimentos cuaternarios, de origen glacial, fluvioglacial y lacustre, donde es posible observar rodados multicolores y podridos, señalando la presencia de las secciones dístales de conos de ablación provenientes de los arcos morrénicos al este de estos llanos. Es importante recalcar que los materiales en esta zona son prácticamente en su totalidad redondeados y bien seleccionados granulometricamente, lo que se relaciona con depósitos lavados por aguas tranquilas provenientes de la fusión glacial. En forma específica, son relieves planos, acolinados o con mínimas pendientes en sentido este – oeste y están constituidos por materiales heterogéneos que van desde sectores netamente arcillosos, de mal drenaje hasta sectores con rellenos de rodados con buenos niveles de infiltración. En la actualidad se presentan procesos de erosión y relleno propios de las dinámicas de lechos, terrazas inferiores y escarpes, no obstante en general la unidad presenta un buen grado de estabilidad por lo que no presenta obstáculos para actividades antrópicas.

- Cordillera de la Costa: En el ámbito local se conoce como Cordillera de Mahuidanche, su máxima altura es el Cerro Puralaco (533 mts. s.n.m). Se presenta muy segmentada por los distintos Ríos Costeros, los cuales presentan una fuerte incisión. Es importante recalcar la presencia de los cerros de Nilcahuin  que representan una incursión de la Cordillera de la Costa hacia el Llano Central. Además en esta unidad es frecuente observar formas erosivas de tipo lineal, como regueros y cárcavas que conforman “bad lands” producto de la antigüedad de esta unidad.

- 	Planicie litoral: Presenta sedimentos fluviomarinos, propios de la dinámica estuarial del Río Lingue y débilmente se observan terrazas fluviomarinas debido a la presencia orografica de la Cordillera de la Costa que desde el Rio Queule hacia el sur se extiende en dirección al litoral.

A su vez estas unidades se presentan activas frente a las dinámicas geomorfológicas propias, por lo que generan distintos tipos de ambientes geomorfologicos. Estos procesos dinámicos son:

- Fondo de Valle Río Lingue: Se asocia fundamentalmente a los procesos de transporte y depositación de material medio y fino ,granulometricamente hablando, por lo que el sector es de baja fragilidad, no obstante en los sectores que se emplazan los tributarios al Río Lingue se presentan fuertes remociones en masa, encausadas por este Río.

- Laderas de la Cordillera Mahuidanche: Esta se asocia a los procesos propios de la erosión de origen pluvial, debido esencialmente a la antigüedad de la unidad, por lo que se presenta erosión en quebradas y cauces secundarios del Río Lingue. Fundamentalmente es la sinergia de factores como rocas geológicamente antiguas, suelos primarios desarrollados in situ, sectores con cambio de pendiente (laderas convexas), marcada estacionalidad y pluviosidad torrencial, generan la aparición de fenómenos de erosión lineal y lavado de suelos los que demarcan la dinamica erosiva de esta unidad.

- Suelos

Los grupos de suelo dominantes en el área de estudio son fundamentalmente los emplazados posición de cerros como es el Caso de la Asociación Tres Cruces, las terrazas aluviales del río de la Serie San José y los originados a partir de cenizas volcánicas correspondientes a la Serie de suelo Pelchuquín. En el área de influencia directa del proyecto las capacidades de uso de suelo dominante son la II, III y VII, representando cada una alrededor del 60% de la superficie.

- Flora y vegetación

Se puede decir que en general el área de estudio presenta un alto nivel de intervención, debido a que si bien existen formaciones nativas estas se ven continuamente interrumpidas por plantaciones forestales u otras actividades antrópicas, e incluso por especies alóctonas. Por su lado el bosque nativo se encuentra muy degradado y disminuido, ubicándose en costados de cursos de aguas o en lomajes. Se contaron 134 especies en el área de estudio, de las cuales un 66% son nativas. De la totalidad de especies  un 29 % de especies arbustivas, 27% de especies arbóreas, y de un 27% de hierbas perennes. Respecto a las especies clasificados según alguna categoria de conservación, existen dos en el área, estas son  Podocarpus saligna (mañío de hoja larga) clasificado como vulnerable  y la especie Persea lingue (Lingue), clasificada como Fuera de Peligro.

- Fauna

En el área de estudio existen 91 especies, las cuales se concentran fundamentalmente en el humedal del río Lingue (58), debido a la severa intervención del área de estudio. Por su parte las zonas agrícolas también presentan un aporte a la Fauna del área de estudio. Del total de especies en el área de estudio existen 14 con algún grado de conservación. Estas son: En Peligro de extinción, Rana chilena (Caudiverbera caudiverbera), Cuervo de pantano (Plegadis chihi), Cisne de cuello negro (Cygnus melancorhypha), Torcaza (Columba araucana) y Huillín (Lontra provocax); Vulnerables (Lagartija pintada (Liolaemus pictus), Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis), Bandurria (Theristicus melanopis), y Becacina (Gallinago paraguaiae); Rara, Garza cuca (Ardea cocoi); Inadecuadamente Conocidas, Rana arbórea (Hylorina sylvatica) y Concón (Strix rufipes); y tres especies Fuera de Peligro, Lagartija de vientre azul (Liolaemus cyanogaster) y el Sapito cuatro ojos (Pleurodema tahul).

- Hidrogeología e Hidrología

El proyecto en abarca las cuencas de San José de la Mariquina, Valle del río Lingue y Cordillera de la Costa al Norte de Valdivia, las cuales se encuentran separadas entre si por  alturas topográficas del basamentos metamórficos. Fundamentalmente el la Cuenca de  valle del río Lingue la que se ve mas intervenida por el proyecto, no obstante es la que presenta menos información debido a su calidad de cuenca intermontana costera. Pese a lo anterior la descripción se centrara en esta debido que es la que guarda mayor relacion con la operación normal del proyecto.

El rio Lingue nace en la Cordillera de Mahuidanche y recibe los afluentes del Pichilingue, del Huautro Uno y del Huautro Dos, del Estero Los Venados, del Dollinco, del Quesquechan y del Tringlo. Junto con la desembocadura del Lingue se observan las mayores playas del área. No existen mediciones concretas de caudal, no obstante se puede decir que es de carácter pluvial. Cabe destacar que pese a alimentación pluvial y lo restringida de su hoya hídrica, este es capaz de saturar los espesores de suelo en épocas lluviosas, anegando todos los lechos fluviales y manteniendo numerosas zonas de humedales con gran parte del año en condiciones de saturación de sus rellenos

En cuanto a la hidrogeología del a cuenca del Valle del río Lingue, por su calidad de intermontana costera esta se presenta aparte de la Cuenca del río Cruces. La única unidad que puede albergar acuíferos es el lecho fluvial del dren principal del rio. A nivel de acuífero es importante considerar el confinado a semiconfinado de depósitos fluvio-estuarinos del último interglacial, homologados potencialmente a la desembocadura del río Lingue, cubierto por arcillas, limos y/o arenas arcillosas, de 8 a 28 m de espesor, pertenecientes al mismo depósito.

- Limnología

En este punto se realiza una descripción de los cuerpos fluviales  dentro del área de estudio, concentrando este en el río Lingue, en base a su calidad de agua y biota. Esto en base a mediciones fisicoquimicas  y descripciones de flora y fauna, fundamentalmente en estaciones del río Lingue y sus tributarios. Cabe destacar que tres estaciones son en la desembocadura de este, por lo que también participa la acción mareal.

En cuanto a los parámetros físico-químicos el agua del río Lingue las aguas presentaron calidad excepcional (En base a la guía de CONAMA) y es apta para riego. No obstante cabe señalar que si existe una diferencia con las estaciones situadas en al desembocadura del río Lingue, influenciadas directamente por el agua de mar: Esto se traduce en un aumento significativo en las  concentraciones de macroelementos, AOX, sólidos totales disueltos y suspendidos, conductividad eléctrica y DQO. Si bien existió diferencia en cuanto a los paramentos en función de la acción mareal, hubo una serie de estos que mantuvieron valores independiente de la acción mareal, estos son: oxigeno disuelto, DQO, Coliformes totales y fecales, Fósforo total, nitrato, Metales y carbono orgánico total.

Es importante mencionar que existen diferencias entre el agua del río Lingue y sus tributarios por lo que se puede hablar de que cada uno representa un sistema particular.

En cuanto a los componentes biológicos del agua, para le caso de los fitobentos , si bien no existe una pronunciada diferencia en cuanto al río lingue y sus tributarios respecto a la abundancia de especies, estas se concentran mas comúnmente en el cause principal. Cabe destacar que en la cercanía de la desembocadura del río se presentan especies marinas debido a la acción mareal en la desembocadura del río, además de que en las mareas altas se presenta un mayor nivel de diversidad respecto a los fitobentos.

Respecto a el fitoplacton se detectaron 110 especies, marcando una concentración en el cause principal en cuanto a abundancia y diversidad, no así en riqueza dado que se presento un nivel similar entre el río Lingue y sus tributarios respecto. No fueron representativas las variaciones entre mareas ni estratos.

Referente a los macrozoobentos los parámetros comunitarios mostraron que existe una concentración en los tributarios del río Lingue en sus tributarios en los parámetros de abundancia, diversidad, equidad y riqueza. No obstante esta no fue estrepitosa. Cabe recalcar que la riqueza comunitaria de los macrozoobentos se ve beneficiada por la marea alta.

En cuanto a lo que hace alusión a zooplancton, este análisis mostró la existencia de 21 taxas, las cuales tendían a concentrarse en el curso principal del río Lingue. Las estaciones correspondientes al sector del curso principal del río Lingue presentan mayor riqueza taxonómica y mayores valores de abundancia respecto de sus tributarios, lo cual puede determinar la existencia de un ecotono en el sector del curso principal. Se puede afirmar también que no existe diferencia respecto a las mareas para las comunidades zooplanctonicas.

Finalmente, lo que concierne a fauna íctia esta se encuentra representada por 24 especies, las que fundamentalmente se concentran en el río Lingue y sus tributarios, con tendencia a concentrarse en el cauce principal de este río.

Línea de base medio marino

- Marea

Las mediciones llevadas a cabo en la Bahía de Maiquillahue muestran que los movimientos maréales en esta son de baja amplitud, y como en la mayoría de las Costas abiertas pertenece a una oscilación de tipo semi diurna. El nivel medio del Mar es de +0,96mts  y en la plea máxima alcanza +2,39mts y en  bajamar +0,53mts. Cabe señalar que los movimientos maréales  no consideraron como de influencia directa en la dilución del efluente.

- Batimetría

Como se observa en la imagen, la pendiente desciende en medida que el emisario se interna en profundidad, esto implica que pasado los 10mts de profundidad por cada 250mts de recorrido del emisario este se profundizara 1 mt.

(Batimetría de la Bahía de Maiquillahue, Fuente: EIA, Sistema de

Descarga de efluentes al mar. )

- Corrientes

El estudio de corrientes se centra en la bahía de Maiquillahue a 14mts de profundidad y contempla un análisis estacional de invierno y verano. Los resultados se presentan en la imagen a continuación.

(Direcciones de las corrientes para la Bahía de Maiquillahue, para invierno y verano

Fuente: EIA, Sistema de Descarga de efluentes al mar. )

La imagen muestra la posición relativa de la Bahía, y su origen es el punto donde se originaron las mediciones. En tojo se observan las mediciones de verano y en azul la de invierno. Se puede observar como en Verano hay una tendencia en la corriente hacia WSW, contrapuesto de la situación en Invierno donde la tendencia es hacia la playa de la Bahía Maiquillahue en dirección NE.

- Columna de agua

En base a datos del 2008, entre febrero y Julio, se realizaron mediciones fisicoquímicas del agua en el área de estudio, recogiendo datos de tres mediciones en dirección Este a Oeste. A continuación se muestran los  valores obtenidos para los parámetros de Temperatura, Salinidad y Densidad para invierno (Rojo) y verano (Azul).

Densidad

(Mediciones de la columna de agua bajo los parámetros de Temperatura, Salinidad y Densidad, para la Bahía de Maiquillahue, Fuente: EIA, Sistema de Descarga de efluentes al mar. )

Lo primero que se puede mencionas es  que en invierno y verano se advierten notables diferencias en todos los perfiles, siendo la temperatura superficial la que presenta mayor variación, debido probablemente a la radiación solar.

Por otro lado se puede observar que invierno existe un descenso de las temperaturas de las aguas sub superficiales, la cual se muestra mas inflexiva a la profundidad de 4 mts, no obstante esta  no va acompañado de un aumento de la densidad superficial, sino por el contrario se presenta un importante descenso de esta. Este efecto se debe a una importante baja de la salinidad superficial, probablemente asociada a los aporte de agua dulce de lo río Lingue.

Se puede concluir que en general son la variaciones estacionales los que modifican el estado del agua sub superficial. Cabe señalar que el parámetro fundamental en esta variable es la densidad, debido a su fuerte influencia en la dilución del efluente.

- Macrobentos submareales

El macrobentos (>0,5 mm) presente en la Bahía, aparece en general con un número de especies bastante menor que el señalado para otras áreas del país, en especial respecto zona norte y centro - sur de Chile. Se puede hablar de que el macrobento submanreal es no abundante en número de individuos y moderado a bajo en el número de especies. No obstante las especies se encuentran distribuidas de manera bastante homogénea a lo largo de la Bahía.

La pobreza de biomasa macrobentonica se puede atribuir a las características granulométricas del sustrato y su gran heterogeneidad, donde predominan, en parches, arenas y fondos más duros, y  a las características hidrográficas, como el régimen local de corrientes marinas, cuya velocidad (o energía) inhibiría una mayor depositación de materia orgánica hacia el fondo marino.

### Caracterización de los Sedimentos

Los sedimentos de la Bahía Maiquillahue corresponden a arenas muy finas (verano) y a arenas medias a finas (invierno). Los sedimentos del río Lingue corresponden a arenas finas (verano) y a arenas finas a muy finas (invierno).

Los elementos traza presente en los sedimentos son de origen detrítico proveniente de los procesos naturales de intemperización de material de la corteza.

La materia orgánica total (MOT), presenta concentraciones comparables entre invierno y verano para ambos ambientes, siendo mayor en los sedimentos del río Lingue. Esto puede ser explicado por el dominio de sedimentos más finos en el río y la presencia de descargas con alto contenido orgánico en esta zona, probablemente por la mayor densidad urbana.

Línea de Base Medio Humano

- Ubicación y principales centros poblados

El proyecto se emplaza en la XIV Región de los Ríos, la cual se encuentra dividida en dos provincias; Ranco y Valdivia. Valdivia presenta ocho comunas, entre ellas Mariquina. La comuna de Mariquina posee una superficie de 1.320,5 km2, representando el 7% de la superficie regional. La comuna acoge 18.223 habitantes según el Censo del año 2002, los cuales representan una densidad de 13,8 hab/km2. Por su parte presenta un 49% de población urbana, la cual se encuentra en la ciudad de San José de la Mariquina y la localidad de Mehuín. Los asentamientos rurales presente en la comuna son: Estación Mariquina, Rucaco, Puile, Yeco, Piutril, Puringue Rico, Puringue Pobre,Villa Nahuel, Pichilingue, Colegual, Tringlo, Lingue, Maiquillahue, Mehuín Alto, Mehuín Bajo, Mississippi y Cheuque.

- Estadísticas demográficas

La población en la Comuna de Mariquina ha tendido a aumentar levemente. Como se observa en la siguiente tabla.

| Comuna/ Año | 1970 | 1982 | 1992 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna de Mariquina | 15.585 | 16.960 | 17.952 | 18.223 |

(Crecimiento poblacional de la comuna de Mariquina, Fuente: EIA, Sistema de

Descarga de efluentes al mar. )

En la actualidad la comuna presenta un comportamiento decreciente en cuanto a su población, tanto así que el INE prevé (Mediante proyecciones de población) que para el año 2020 la comuna tendrá 17.872 habitantes.

De la totalidad e la población de Mariquina, 9.288 habitantes se asientan en localidades del tipo rural, mientras que 8.952 habitantes viven en áreas urbanas. Es importante señalar que la población rural ha sufrido una reducción sostenida desde el año 1960, presentando una disminución del 1,8% anual promedio al contabilizarse 19.490 personas en 1960 y apenas 9.288 en 2002.

- Actividades económicas

La economía de la comuna está vinculada a las actividades primarias, especialmente a la agricultura, la ganadería y la pesca en la zona costera. Complementariamente cabe señalar que desde la década de los años 80 se intensifica la actividad forestal, la cual se extiende actualmente por un 25% del territorio de la comuna, fundamentalmente hacia el interior de esta.

El sector agropecuario en la comuna corresponde principalmente a pequeños productores de hortalizas, avena, trigo, papas, ovinos y bovinos. Estos productos son destinados fundamentalmente a autoconsumo, o bien a mercados locales dentro de la comuna o bien en las ferias libres de Valdivia.

Es importante mencionar al sector pesquero dado que existe un importante número de familias en la comuna que se sostienen o bien complementan sus actividades con la pesca. Esta corresponde a una actividad artesanal organizada en sindicatos o asociaciones de pescadores y recolectores de algas y mariscos.

La actividad extractiva se desarrolla tanto en áreas libres en el mar y el río Lingue, como en las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. El permiso para trabajar en dichas áreas se entrega a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas. Las constituidas en la Comuna se expresan en al siguiente tabla.

(Áreas de Manejo presente en la Comuna de Mariquina, por Tipo de Organización y Año de Creación, Fuente: EIA, Sistema de Descarga de efluentes al mar )

Es importante mencionar como actividad económica en la comuna el Turismo, la actividad en la comuna está principalmente asociada a la zona costera, y acotada en la actualidad a la localidad de Mehuín, la cual concentra la mayor oferta de alojamiento y servicios para los turistas.

- Caracterización de la Población económicamente activa

Se estima que para el 2006, la población económicamente activa cesante alcanzaba 7,9%. Respecto a le PEA empleada y su respectiva rama o actividad económica, destaca la que se dedica a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 36,5% de la PEA total. Otras importantes a considerar son el comercio con un 15,1% y la Industria manufacturera con un 9,4%.

Respecto a los grupos de ocupación y la PEA, son dos los que presentan mayores grados de dominancia, estos son Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios pesqueros con un 23,7% y el grupo de Trabajadores no calificados con un 22,8%

- Vivienda

En la comuna existe un total de 5.742 viviendas, siendo la casa la forma de esta mas común con un 91% del total de viviendas. También es importante dentro de los tipos de vivienda la mediagua, con un 5,96%.  A su vez el 82,8% del total de viviendas en la comuna se encuentra efectivamente ocupado. Y en relación a las condiciones de tenencia se destaca que un 76% corresponda a viviendas propias. El material mas común empleado en al construcción de estas es la madera.

Es importante mencionar que solo el 61,6% de las viviendas se encuentran sujetas a la red publica de abastecimiento de agua. Otro sistema que se destaca para el abastecimiento de agua es mediante Ríos, vertientes o esteros con un 20,4%. Es en los sectores rurales donde se utilizan medios de abastecimiento de agua distintos a la red publica. Especialmente en Lingue y Meliquina. Este fenómeno se repite en el acceso a luz eléctrica, dado que el 78,6% de las viviendas tienen acceso red pública, opuesto a un 20,1% que no tiene alumbrado eléctrico, porcentaje que se concentra fundamentalmente en localidades rurales. En cuanto al sistema de excretas, un 73,3% de las viviendas se encuentra conectada a alcantarillado, mientras  un 24,3% utiliza el sistema de pozo negro. Cabe destacar que estos datos provienen del Censo del 2002 y en el Plan de Desarrollo Comuna se menciona que casi un totalidad de la Comuna se encuentra cubierta por el programa de electrificación para el año 2007.

- Infraestructura comunitaria

La comuna de Mariquina posee los servicios básicos de urbanización, tales como agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas, electricidad pública y domiciliaria, expendio de combustible, telefonía, un hospital, carabineros, establecimientos educacionales, jardines infantiles, bancos, una biblioteca municipal, radio y correos, entre otros.

La I. Municipalidad de Mariquina tiene bajo su responsabilidad los servicios de Educación y Salud. Lo anterior permite atender aproximadamente el 43% de la población escolar en 30 Establecimientos (2 liceos y 28 escuelas básicas); y un importante porcentaje de la población en su Consultorio, Centros Comunitario de Salud Familiar, Postas y Estaciones médico rurales.

- Ascendencia étnica y territorialidad Mapuche Lafkenche

Un total de 4.202 habitantes reconoce presentar alguna ascendencia étnica, siendo 4.183 los que se reconocen como Mapuches. Se habla de Comunidad Mapuche Lafkenche cuando estas se emplazan en las zonas costeras, de este modo el espacio histórico de las Comunidades Lafkenche se ubicaba entre los ríos Bio-bío y Callecalle. Estas comunidades por lo general viven principalmente de la agricultura de subsistencia y ganadería, parte de sus ingresos lo obtienen del mar, tanto de la pesca como de la recolección de mariscos u otros recursos.

Es fundamental recordar que el pueblo Mapuche posee una cosmovisión de gran complejidad, con una serie de aspectos simbólicos y religiosos propios, así como sus festividades propias.

Históricamente en Mariquina se han celebrado nguillatunes en las localidades de Maiquillahue y Puringue, los que en la actualidad siguen vigentes y convocan a las familias de procedencia indígena de la comuna. Dicho ritual tiene su origen en las asambleas regionales y parlamentos constituidos por asuntos de guerras, alianzas políticas, etc., que en el pasado contemplaban la propiciación a los dioses para el éxito de acuerdos e iniciativas colectivas. La ceremonia del nguillatún tiene lugar en un lepun, un sitio especialmente dispuesto con este fin, y en cuya periferia se distribuyen los concurrentes. En su centro y, a veces, también en el sector oriental del campo, se ubica un altar principal (rewe) y un altar secundario (llangi-llangi). Otra ceremonia de importancia es el We Tripantu. El We Tripantu o “el rito anual de renovación del equilibrio de la naturaleza” o más conocido como el “año nuevo mapuche”, es un día sagrado y festivo para los mapuches que se celebra, invariablemente, cada 24 de Junio.

En la comuna existen 73 organizaciones indígenas, subdivididas en 44 Comunidades Indígenas y 29 Asociaciones Indígenas de acuerdo a la Ley Indígena. De manera global, las Comunidades Indígenas sustentan un total de 856 familias, representadas por un total de 1.051 socios inscritos y las Asociaciones Indígenas, poseen un total de 846 socios inscritos. Los socios de las comunidades indígenas representan el 5,76% del total de la población comunal y al 25,15% del total de la población comunal que declara pertenecer a la etnia Mapuche.

- Patrimonio cultural y natural

En cuanto al patrimonio cultural de la comuna, este se desarrolla como atractivos turísticos que se vinculan con la historia y origen de la comuna, dada su condición de Fuerte de población española y posteriormente como asentamiento de la comunidad jesuita. Los más importantes son el Fuerte Castillo San Luis de Alba de Cruces y el Sanatorio de Santa Elisa

Respecto al patrimonio natural o paisajístico  se debe decir que este se concentra en las playas asociadas al borde costero como también de orilla de río. La playa de la localidad de Mehuín destaca entre las que poseen buenos accesos, cercanía a centros poblados y por lo tanto poseen gran concurrencia en verano. Adicionalmente existen diversas playas fluviales en torno a los márgenes del río Cruces y Lingue, en los que desarrollan actividades recreativas en verano, tales como pesca, camping y baño. Cabe destacar además el Cerro Santa Laura, Santuario de la naturaleza Río cruces y el circuito Ruka cultural Mapuche.

- Usos de suelo

Los usos de suelo en el area del proyecto se pueden categorizar en residencial, comercial, equipamiento y servicios, agrícola, forestal, industrial, de equipamiento turistico y el asociado a la extracción de recursos marinos. A continuación se explica cada uno a grandes rasgos:

- Residencial: caracterizado por contener las viviendas y residencias de los habitantes de localidades pobladas. Es posible reconocer dos tipos de uso residencial, uno de tipo urbano, concentrado en las localidades de San José de la Mariquina y Caleta Mehuín, y otro de carácter rural.

- Comercial: el uso de suelo comercial se emplaza al interior de las localidades de San José de la Mariquina y en la Caleta Mehuín. Si bien en San José de la Mariquina se concentra en la zona céntrica de la Ciudad, en Mehuín se entremezcla con viviendas de tipo residencial, por lo que se puede hablar de zona mixta.

- Equipamiento y servicios: Las instalaciones de equipamiento se encuentran, mayoritariamente, al interior de las localidades de San José de la Mariquina y Mehuín, no obstante, es posible encontrar algunos equipamientos en la Ruta T-20 y T-240. Estos consideran, salud, educación, cultura, culto, turismo y seguridad.

- 	Agrícola: uso de suelo agrícola se concentra aledaño a las Ruta T-230, T-240 y T-20, donde se aprecian, cultivos anuales y praderas naturales. Este tipo de uso es el que se encuentra mayoritariamente en el área de influencia del proyecto, utilizando para ello las áreas de planicies y terrazas fluviales.

-	Forestal: A lo largo del trazado del proyecto se aprecia un amplio desarrollo de la actividad forestal, correspondiente a plantaciones de pino y de eucalipto.

- 	Industrial: En el área de influencia del Proyecto, el uso de suelo industrial está restringido a lugares puntuales de desarrollo industrial, se destaca la Planta de Celulosa Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución S.A. y otras instalaciones cuyas actividades se relacionan con acopio de trozas madereras y la extracción de áridos.

-	Equipamiento turístico: Entre los lugares de interés turístico o paisajístico se encuentran las playas de Mehuín y Pichicullín, las que poseen gran concurrencia de población en verano. Aquí se puede encontrar lugares de camping, hoteles y casas de arriendo.

-	Extracción de recursos marinos: La actividad de pesca y recolección de recursos se concentra principalmente en las áreas de manejo existentes a lo largo de la costa (Mehuín, Mississippi, Maiquillahue, etc.), así como en el río Lingue.

Efluente a descargar y su dilución

- Caracterización del efluente

El caudal del efluente considerado es el autorizado para Planta Valdivia; esto es entre 800 y 1.150 l/s, con una densidad de 1.000kg/m³. El efluente, antes de ser conducido y descargado al mar, contará con tratamiento primario y secundario, ambos actualmente en operación en Planta Valdivia. Dicha descarga se realizará fuera de la Zona de Protección Litoral (ZPL), calculada según las disposiciones del D.S. Nº 90/00, MINSEGPRES.

La calidad del efluente cumplirá con los límites establecidos en el Decreto Supremo Nº 90/2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece la  “Norma de Emisión que Regula los Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales”. La norma define los límites máximos de concentración de descarga a cuerpos de agua, para los parámetros expresados en la siguiente tabla. Es importante mencionar que a su vez la planta asumió voluntariamente el monitoreo de  de los parámetros de  DBO5, DQO, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo, AOX, color y temperatura. Los limites de esto en base a las disposiciones recibidas por el “Sistema de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes del CFI Nueva Aldea”. Los límites se expresan en la siguiente tabla:

(Límites máximos de concentración para descarga al mar del efluente tratado de

Planta Valdivia, Fuente: EIA, Sistema de descarga al mar de efluentes tratados en la planta Valdivia)

- Dilución del efluente

La puesta en marcha del proyecto implicara la entrada de un nuevo flujo al sistema marino en si, este es el efluente propiamente tal proveniente de la Planta Valdivia. Se debe considerar que este efluente oscilara entre 800 y 1.500 lts/s. Lógicamente este efluente se mezclara, mediante la dilución, con las aguas marinas. El proceso de dilución consta de dos fases relacionadas entre sí: dilución de campo cercano y dilución de campo lejano. La primera, se relaciona con la mezcla turbulenta que tiene lugar en los penachos que se generan en la salida de las boquillas del difusor producto de la velocidad y boyantes que tiene el chorro. Una vez que el efluente es diluido por los procesos de mezcla turbulenta del campo cercano, éste llega a la superficie (o a un punto de equilibrio en la columna de agua) y el proceso pasa a la dilución de campo. En este proceso la pluma de la descarga es transportada por las corrientes marinas en la Bahía, efecto que induce una dilución adicional de advección-difusión. En esta condición, la pluma de descarga ya diluida se independiza del funcionamiento difusor y su comportamiento pasa a ser gobernado por los patrones de circulación por corrientes marinas y la capacidad de dispersión turbulenta del medio.

Contexto sistémico previo a la ejecución del proyecto

El área en donde se emplaza el proyecto no es de gran extensión y se encuentra bastante limitada por su condición geomorfológicas de cuenca intermontana costera, por lo que los distintos flujos que se presentan en esta regularmente finalizan en el exutorio del río Lingue, y por ende en el Océano Pacifico, sometiéndose de este modo a sus condiciones de circulación.

Dentro de la cuenca los aspectos climáticos son fundamentales para comprender los procesos al interior de esta, debido a que son las precipitaciones invernales las que producen el aumento en el caudal del río Lingue y sus tributarios, y este es eje central de los distintos procesos que se dan al interior de la cuenca.

Por su parte el río es un agente activo en los procesos morfodinamicos al interior de la cuenca, tanto en erosión como en transporte y depositación. Además de ser un agente activo en procesos geomorfologicos, es en gran parte el responsable de los suelos de  buen potencial utilitario, debido a que estos se emplazan en los llanos de sedimentación fluvial, por lo que se puede decir que la biodiversidad presente en la comuna esta sumamente ligada a los procesos geomorfológicos del río, en el sentido de que es generador del recurso suelo y un abastecedor fundamental de agua en los periodos estivales. Lo anterior se corrobora con que la fauna se concentre en los humedales del río o bien en su lecho. Considerando que es un agente en la generación del recurso suelo y un abastecedor de recursos hídricos en temporada estival, se desprende su primordial rol en la actividad agrícola en la comuna, actividad que mas gente emplea en la comuna. Otro aspecto esencial a considerar es la importancia del río como fuente de alimentación e ingresos para los habitantes de la zona (Extracción de recursos fluviales),  y más aun como principal abastecedor de agua potable para los habitantes rurales de la comuna. Debido a lo anterior se debe mencionar que la pureza del río debe de ser protegida, debido a que de lo contrario se podría producir un traspié con repercusiones en varias esferas.

Como ya se nombro anteriormente, los flujos de la cuenca por lo general son conducidos al Océano Pacifico. La dinámica de sedimentación del río Lingue es estacionaria, en el sentido de que en verano los sedimentos son de mayor tamaño que en invierno. Esto es sumamente determinante para la población económicamente activa, debido a que la granulometría de los sedimentos es un factor incidente en el desarrollo de las comunidades bentonitas, tanto así como en su diversidad y cantidad. Los sedimentos juegan un papel fundamental, por ser receptores de casi todos los elementos provenientes del continente, así como de los materiales y sustancias dispersas en la columna de agua, y representan el hábitat y la base alimenticia de muchos organismos. Es considerable el hecho del aporte de materia orgánica del río Lingue producto de que parte de los desechos de los hogares son vertidos en este. Pese a que este acto no se realiza de manera estrepitosa ni mucho menos en flujos excesivos es de suma importancia debido a que la materia orgánica al ser bioquímicamente oxidada por microorganismos puede remover una gran cantidad de oxigeno disuelto en el agua, lo que limita las concentraciones de este elemento imprescindible para la respiración de una gran cantidad de organismos marinos (peces, invertebrados y otros).

Si bien existe una relación directa entre los habitantes de la Bahía Maiquillahue y el medio marino, tanto a nivel de extracción de recursos como en su valor paisajístico en el sentido de ser un atractivo turístico, esta no es tan incisiva como otros factores que son más coyunturales dentro de la dinámica de Bahía, no obstante tiene un peso dentro del sistema y no puede ser marginada de ningún análisis debido a que se estarían aislando fenómenos activos.

Por su parte el sistema marino se relaciona estrechamente con la circulación de vientos locales, debido a la generación de corrientes marinas, y además con la radiación solar. Esto agregado a los procesos de sedimentación del río Lingue, y a su aporte de agua dulce a la Bahía, lo que es un factor preponderante en cuanto a la densidad del agua marina de esta. Además se deben considerar los proceso troficos propios de los ecosistemas marinos, debido a que estos también funcionan continuamente. Por lo tanto se puede hablar de un sistema marino de alta complejidad, con una amplia gama de factores incidiendo en la dinámica de la Bahía. Como se puede ver en la siguiente figura, se mantiene la idea de sistemas de flujos dentro del medio marino, por lo que la modificación de estos podría ser determinante en el sentido de que se mantenga el funcionamiento del sistema como tal. Ejemplo de modificaciones es el caso de la descarga de materia orgánica por parte del río Lingue o bien sus dinámicas de sedimentación.

(Sistemas marinos, Fuente: Manual de Geografía de Chile)

Si bien las corrientes locales actúan en función de los regimenes de viento, estas no circulan de manera cerrada en la Bahía, por lo que es fundamental mencionar que las aguas marinas locales se insertan finalmente en Corrientes de mayor magnitud que se emplaza mar adentro. Como se observa en la siguiente imagen, las aguas inmediatas de la Bahía tienden a insertarse en el sistema de Corrientes.

(Sistemas marinos, Fuente: Manual de Geografía de Chile)

Es importante considerar que la Bahía pese a presentar un sistema de corrientes especifico se encuentra inmersa, en una escala de mayor amplitud, en los sistemas de corrientes Oceánicas, esencialmente las que atañen a Chile. Como se puede observar en la figura contigua la costa Nacional se encuentra inmersa en un sistema de corrientes que condicionan la circulación oceánica de las aguas, por lo que no se pueden aislar los sistemas de circulación de aguas locales en el sentido de que estos tienen repercusión en la calidad del agua a distancias mayores.

Posibles impactos del proyecto puesto en marcha en el contexto sistémico previo a modo de conclusión

Los potenciales efectos que puede acarrear la entrada del efluente como nuevo flujo dentro del sistema se pueden dividir en los que afectaran directamente a la cuenca del río Lingue y en los que se extrapolan a otros áreas. La subdivisión se realizo de esta manera debido a que de este modo se logran diferenciar los intereses locales de los regionales, nacionales, etc.

- Efectos fuera de la cuenca del río Lingue

- Beneficios económicos producto de la continuidad del funcionamiento de la Planta Valdivia.

-	Potencial proliferación de enfermedades producto de la intervención de invertebrados filtradores, lo que facilitan la instalación de patógenos y producción de enfermedades. Esto en relación de que no se consideran mediciones de materia orgánica en forma difusa.

- Arrastre de materiales nocivos a la salud humana indisolubles, como los contaminantes orgánicos persistentes, hacia costas lejanas producto de la circulación oceánica.

- Potenciales efectos adversos sobre ecosistemas oceánicos en aguas lejanas (bancos de peces, colonias planctónicas, colonias de moluscos, etc.) producto del arribo de materiales perjudiciales para su estado de vida.

- Efectos en la cuenca del río Lingue

- Potencial degradación de suelos producto del vertimiento de aguas contaminadas (Efluente) producto de fisuras en el ducto.

* Perdida de Biodiversidad  terrestre y aviar producto de la contaminación.

* Disminución de la producción agrícola en la cuenca.

* Cesantía.

-     Potencial contaminación de aguas de “excelente calidad” del río Lingue producto de fisuras en el ducto.

* Efectos sobre la salud de los habitantes.

* Desastre ecológico (en el sentido de la importancia de las aguas del río en periodo estival)

* Disminución de la producción agrícola en la cuenca.

* Desvalorización de la extracción de recursos del río.

* Disminución de la actividad turística.

* Cesantía.

-  	Modificación de las características físico-químicas del la columna de agua (Aumento de la temperatura, contaminación producto de químicos, etc.).

* Migración de bancos de peces.

* Degradación, quizás destrucción, de los ecosistemas marinos.

* Imposibilidad de llevar a cabo labores extractivas

* Disminución de la actividad turística

*Cesantía.

* Conflictos de cosmovisión (Habitantes Mapuches)

*Perdida de identidad (Mehuín)

-  Depositación en el fondo marino de sedimentos con químicos distintos a los propios del  funcionamiento del sistema natural.

* Degradación, quizás destrucción, de los ecosistemas bentónicos.

* Imposibilidad de llevar a cabo labores extractivas

* Migración de bancos de peces.

Bibliografía

- Cereceda, Errázuriz y otros autores, Manual de Geografía de Chile. 1997.

### Celulosa Arauco y Constitución S.A., EIA, Sistema de Conducción y Descarga al mar de Efluentes Tratados de Planta valdivia, 2009.

- DIRECTMAR, Emisarios submarinos en Chile, 2007.

- Fortt,  Emisarios submarinos: el mar no es un retrete, 2007.

- Fuenzalida, Garcés y Schneider, CORRIENTES MARINAS Y MASAS DE AGUA, Sin fecha.

Sitios Web visitados

-     www.ecomar.org