LINEA DE BASE FISICA

MEDIO ABIOTICO

Clima y Meteorología

Caracterización climática general del área del Proyecto:

De acuerdo a la clasificación de Köeppen, el área del Proyecto se enmarca dentro de un clima desértico con nublados abundantes (BWn). Este tipo de clima se caracteriza por desarrollar estratocúmulos con un espesor de algunos cientos de metros, que cubren la zona litoral durante la noche y se repliegan durante el día (Fuenzalida, 1971). Esta secuencia de nubosidad y niebla tiene gran continuidad en el transcurso del año, según antecedentes meteorológicos de Caldera señala un promedio 102 días nublados y 44 días despejados (los restantes días corresponden a parcialmente nublados).

La influencia oceánica produce un régimen térmico moderado con poca amplitud térmica tanto diaria como anual. Las precipitaciones son mayormente de tipo frontal y aumentan de norte a sur. Dicho clima es responsable en gran medida del aspecto general de la vegetación representada por un matorral costero bajo, abierto y con cactáceas.

Como factores determinantes en el comportamiento climático de la zona, corresponden al anticiclón del pacifico y la corriente de Humboldt, y en los factores locales se identifican los cordones montañosos de la Cordillera de la Costa y el Valle del Huasco como corredor de la humedad marina hacia el interior.

En el sitio del Proyecto, se identificó el siguiente distrito agroclimático:

Distrito Agroclimático Caldera (3.441):

Este distrito se encuentra entre los 24º S (al sur de Antofagasta) y el paralelo 30ºS (al sur de la Serena).

El régimen térmico se caracteriza por una temperatura media anual de 16,5 ºC, con una máxima media del mes más calido (febrero) de 23,9 ºC y una mínima media del mes más frío (julio) de 9,9 ºC. El período heladas es de 12 meses, aún cuando pueden haber heladas excepcionales. La suma de temperaturas anuales, base 5 ºC, es de 4.180 grados-días y con base 10 ºC, es de 2.350 grados-días. Existe sólo un mes (julio), en que la temperatura es inferior a 10 ºC; el resto de los meses no presenta limitaciones para el crecimiento de las plantas.

Las lluvias alcanzan los 26,9 mm, distribuidas principalmente entre los meses de mayo a agosto. Como la estación seca es de 12 meses, no es posible cultivar sin riegos. Con riego y en razón a que la costa (litoral) tiene un clima nuboso, las heladas casi no se producen y el verano es más fresco. Esta zona agroclimática presenta una aptitud para la producción de hortalizas muy tempranas y muy tardías, tales como tomate, ají, pimentón, cucurbitáceas en general, porotos verdes y otras. También es apta para frutas subtropicales, como papayo chirimoyos, lúcumos, cítricos, etc., pero no apto para frutales con requerimientos de frío. Es apta, además, para los cultivos tradicionales extensivos.

Meteorología:

Precipitaciones las precipitaciones son extremadamente variables, estas se presentan en los meses de junio, julio y agosto, con una suma media anual de 24 mm en Caldera, concentrando entre un 80% y 90 % de precipitaciones en los meses mencionados. Sin embargo, seis de cada diez años presentan una suma total de precipitaciones inferiores al promedio; dos de cada diez años una suma anual entre los valores comprendidos entre el promedio y el doble del promedio.

En cuanto a la temperatura se indica que la estación la estación Caldera Norte tiene datos que registran para la zona (Enero–Mayo 2008) una temperatura media de 18,4 ºC, con temperatura mínima de 14,1 ºC y una temperatura máxima de 20,4 ºC.

En cuanto a la humedad se indica que la estación Caldera Norte posee datos que registran para la zona (Enero–Mayo 2008) una humedad relativa promedio del 72%.

En cuanto a la dirección y velocidad del viento el área de estudio se encuentra bajo el dominio del Anticiclón del Pacifico Sur, los vientos reinantes soplan del cuarto cuadrante, al considerar los vientos ESE. La velocidad del viento que registró la Estación Caldera Norte en el periodo (Enero-Mayo 2008) en promedio media mensual es 2,7 m/seg.

Conclusiones

En las campañas de medición realizadas sólo para el periodo Enero-Mayo 2008 (período que se tenía la data) se concluye que en la zona de estudio la temperatura promedio media mensual es de 18,4ºC, la Humedad relativa promedio es de un 72%, la velocidad del viento promedio es de 2,7 m/seg., presentando una dirección del viento predominante ESE. Además la zona presenta bajas precipitaciones en el periodo invernal, llegando a una suma anual de 24 mm.

Calidad del Aire

Los resultados del periodo de medición en la Estación Caldera Norte se desprenden lo siguiente para cada uno de los parámetros:

MP10

La concentración de MP10 promedio obtenida durante el período de monitoreo, no excede el límite permisible por la norma3 (50ug/m3N). Este promedio del período corresponde a 23,6 ug/m3N, lo cual equivale al 47% del valor límite permisible. Respecto a las concentraciones en 24 horas de MP10, del percentil 98 de éstas alcanzó a 33 ug/m3N, lo que representa el 22% del valor establecido como norma de referencia diaria (150 ug/m3N).

SO2

La concentración promedio de SO2 registrada durante el período de medición fue de 0,33 ug/m3N, lo cual representa el 0,4% del límite permisible por la norma4 (80 µg/m³). El valor máximo de los promedios en 24 horas alcanzó 1,6 ug/m3N, lo que equivale a un 0,6% del límite permisible por la norma (250 µg/m³). Respecto del valor máximo horario mensual alcanzo a 5,3 ug/m3N en el mes de Mayo 2008, lo que representa el 0,5% del límite  permisible de la norma secundaria de SO2 (1.000 µg/m³).

CO

Para el CO el valor más alto del periodo de monitoreo como concentración en una hora fue de 523 ug/m3N (mes de Mayo), lo que representa el 1,7% del valor limite horario permisible por la norma primaria6 (30.000 ug/m3N), respecto del valor máximo del promedio móvil cada 8 horas de CO, tampoco se produce superación de la norma (10.000 ug/m3N), siendo el valor más alto del periodo 261 ug/m3N, lo que representa el 2,6% del valor limite permisible.

NO2

La concentración promedio de NO2 registrada durante el período de medición fue de 1,3 µg/m³, lo cual representa el 1,3% del valor límite permisible por la norma primaria7 anual (100 ug/m3N). El valor máximo horario del periodo fue de 31 ug/m3N, valor que representa el 7,8% del valor límite permisible como concentración en una hora por la norma primaria (400 ug/m3N).

O3

Respecto a las concentraciones de ozono, la norma primaria8 regula los máximos diarios de concentraciones en 8 horas. De esta forma el promedio máximo se registro durante le mes de Febrero del 2008, y alcanzó 28 ug/m3, el cual representa el 23,3% del valor límite permisible por la normativa (120 ug/m3N).

Geología

El área de estudio se caracteriza por la presencia de rocas intrusivas que constituyen el basamento sobre el cual se depositaron las secuencias de rocas estratificadas mesozoicas y cenozoicas que datan del Paleozoico Intrusivo (Pzg), acompañada de sedimentos continentales del Cuaternario.

Las rocas intrusivas que conforman el área de Caldera corresponden a rocas intrusitas del Paleozoico.

Geológicamente la zona no presenta fallas cercanas a la superficie, tratándose de suelos de arrastre consolidados en escurrimientos sobre una gran terraza fluviomarina. Las fallas geológicas principales fuera de las cercanías del sector se encuentran en el sector del Morro de Bahía Inglesa, sin embargo, en cuanto a fallas geológicas de importancia en el sector mismo, no hay riesgos geológicos notorios en la superficie.

Geomorfología

La geomorfología de la comuna de Caldera está conformada por cuatro grandes unidades las que corresponden a Planicie Litoral, Cordillera de la Costa, Llanos de Sedimentación Continental y Pampa Ondulada Austral.

La Planicie Litoral se caracteriza por presentar planicies de breve desarrollo, estrechas e interrumpidas por estribaciones desprendidas de la pampa alta y de la Cordillera de la Costa. estas estribaciones, de forma de cuchillas vertebradas, descienden hasta el borde mismo de las playas locales, generando la fuente de origen para una activa erosión marina. Las playas tienen forma de arco y, en general, corresponden al estrán arenoso, recubriendo levemente un estrán rocoso que queda al descubierto en los períodos de baja

marea.

El límite de altura de las Planicies Litorales alcanza los 300 m.s.n.n., (cota más alta del muro costero), extendiéndose entre la orilla de la playa hasta el pie del muro, hasta su berma superior, generando un plano inclinado de alrededor de 22º con materiales de carácter mixto: continental y de regresión marina.

La Cordillera de la Costa corresponde a aquellos paños y alineamientos altos que sobresalen del nivelamiento general de la pampa, por encima de los 1500 m.s.n.m.; considerando la altura media de las depresiones locales, la altura relativa de los cerros que conforman esta cordillera serían del orden de 400 a 600 m. Los relieves dependen del tronco costero sometidos a procesos de erosión y sepultación que minimizan las formas a simples lomas de suaves perfiles convexos.

Por su parte, los Llanos de Sedimentación corresponde al efecto de llanura de acumulación detrítica producida por la coalescencia de materiales continentales con depositaciones marinas, constituyendo una transición entre el aluvión del sector septentrional y el crecimiento moderado de los ríos meridionales, atestiguado por terrazas bien recortadas sobre el lecho de escurrimiento espasmódico.

La Pampa Ondulada Austral corresponde a la porción de la depresión intermedia entre las sierras Vicuña Mackenna, del Muerto y Peñafiel por el norte y el río Copiapó por el sur.

No obstante, el activo desarrollo de las quebradas del litoral, al sur de la Quebrada del Salado ha destruido el plan alto de esta Pampa y lo ha restringido a dos estrechos llanos con aspecto de rinconadas en el curso medio de la quebrada Salitrosa, Sierra La Gloria, 20 km al SEE de Caldera, se une al interior de los cerros de Cachiyuyo, creando un cordón de eje E-W., verdadero interfluvio entre la Pampa Ondulada.

Edafología

Caracterización los Suelos del Sector del Proyecto

El suelo presente en el área que abarca el proyecto, así como en su entorno se clasifica como Yermosol Cálcico y corresponde a una matriz edáfica principal arenosa, profunda, la

cual reposa sobre un sustrato de rocas intrusivas, como material basal de soporte.

Se reconoce en esta serie de suelo un continuo u horizonte A, material fino y suelto, poco desarrollado, conteniendo sedimentos marinos (conchas), el cual se expresa sin presencia de otras alteraciones destacables hasta su contacto con el sustrato basal; no se

registra la presencia de clastos angulares ni de arrastre, generándose en todo el sector sólo una matriz arenosa, de textura fina a muy fina, de rápida infiltración, pobre en materia

orgánica y de baja retención de humedad en su perfil. Este desarrollo edafológico corresponde en su totalidad a material sedimentario marino y el aporte del material coluvial, factores modeladores de la geomorfología del sector.

Las particulares condiciones edáficas de los suelos del sector le limitan a éste su capacidad de retención de humedad, tanto en superficie como en el perfil, afectando de manera directa el desarrollo del recurso vegetacional en las partes bajas del terreno, como consecuencia directa de la pobre disponibilidad de humedad edáfica para las plantas a través del tiempo.

Estos suelos son altamente salinos, con horizontes moderadamente salinos, compactados en profundidad o a veces cubiertos por dunas.

Los sedimentos eólicos llegan a tapar las terrazas de abrasión marina, son en general pobres en materia orgánica y la infiltración va de rápida a moderada.

Recurso Hídrico e Hidrogeología

Hidrogeología

El área cubierta por la hoja Caldera corresponde a una franja del litoral cuyas condiciones hidrogeológicas son propias de las zonas áridas, en las cuales no existen posibilidades importantes de recursos hídricos subterráneos, debido al déficit pluviométrico y a la alta tasa de evaporación; ellas son aún menores dada la impermeabilidad de la mayor parte de las rocas que la constituyen.

Las rocas consolidadas (metamórficas, intrusitas y volcánicas) no ofrecen posibilidades de infiltración de agua, ya que la escasa precipitación que cae sobre ellas es evaporada o escurre superficialmente hacia los materiales inconsolidados (depósitos eólicos, pequeñas

terrazas y sedimentos aluviales y fluviales). Los depósitos eólicos, por carecer de un espesor considerable, además de encontrarse cubriendo rocas impermeables y debido a la alta evaporación, no permiten la existencia de acuíferos. Los pequeños depósitos de terraza, ubicados en los márgenes de las quebradas, se encuentran hidrogeológicamente desconectados al escaso escurrimiento superficial y/o subterráneo de los cauces, debido a su posición topográfica más elevada.

Las mejores condiciones para la ocurrencia de agua subterránea la ofrece el material aluvial y fluvial depositado en el lecho del valle del río Copiapó y en la cuenca de descarga de un sistema fluvial perenne que tiene su origen en la alta Cordillera (Río Copiapó) y a un relleno de cuencas de recarga esporádica precordillerana (Cuenca Totoral).

En la sección inferior del valle del río Copiapó, el material inconsolidado constituye un acuífero freático que descarga los excedentes de agua del valle. El agua subterránea que en el borde oriental de la Hoja se encuentra de 4 a 6 m de profundidad, escurre hacia el poniente, saturando casi totalmente los sedimentos y dando origen a zonas de vegashasta un poco al oeste de María Isabel. Algo de agua (algunas decenas de litros por

segundo) escurre subterráneamente hacia las costas, donde aflora y da origen a pequeñas corrientes intermitentes.

De acuerdo a lo descrito en el punto anterior, el área de inserción del Proyecto no presenta cursos de aguas superficiales, ni escurrimiento de quebradas.

Ruido

Período Diurno

Se registran niveles entre 44,2 y 50,2 dB(A) para los puntos 1, 2, 4, 5 y 6, debido principalmente al oleaje del Mar, perros lejanos, aves marinas, personas en viviendas y vehículos lejanos por Ruta 5 Norte.

Por otro lado, en el punto 3 se observa un nivel de ruido de fondo entre 57,5 dB(A), mayor a los medidos en los restantes puntos, lo cual se debe al tránsito de vehículos livianos y pesados por Ruta 5 Norte respectivamente.

Período Nocturno

Se registran niveles entre 40,5 y 45,7 dB(A) para los puntos 4, 5 y 6, debido principalmente al oleaje del mar y vehículos lejanos Ruta 5 Norte.

Por otro lado, en los puntos 1, 2 y 3 se observa un nivel de ruido de fondo entre 53,4 y 54,7 dB(A), mayor a los medidos en los restantes puntos, lo cual se debe al incremento del nivel medido para el oleaje del mar y el tránsito lejano de vehículos livianos y pesados por Ruta 5 Norte.

Según el Decreto Supremo Nº146 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el diario oficial el 17 de abril de 1998, en el TÍTULO III Artículo 4º, se establecen los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonoros Corregidos de acuerdo al Tipo de Zona.

De acuerdo a lo establecido por el uso de suelo del actual Plan Regulador Comunal de Caldera y sus respectivas modificaciones, las zonas que corresponden al área de influencia directa del proyecto y su entorno, se pueden apreciar en el siguiente cuadro, según lo establecido por el D. S. Nº 146/97 MINSEGPRES.

MEDIO BIÓTICO

Vegetación y Flora

Flora

Respecto de la riqueza, esta aparece bastante baja, con 17 especies de flora vascular.

En cuanto al origen geográfico de las especies, no se encontraron especies alóctonas (introducidas), y del total de especies un 71% son endémicas del país (12 especies), porcentaje algo mayor que el 54,3% citado por Squeo et al (2008) para la Región de Atacama.

Respecto de las formas de vida, predominan ampliamente los arbustos, los que corresponden al 94% de las especies.

En cuanto a las especies en categorías de conservación se encontró sólo un individuo de Eremocharis fruticosa, en categoría de Vulnerable según Squeo et al, 2008. El individuo se encuentra en el área de Influencia Indirecta del Proyecto.

Vegetación

Se encontraron dos formaciones en el área de estudio, que corresponden a matorrales costeros con una cobertura muy escasa, y que sólo se diferencian por sus especies dominantes.

Las formaciones encontradas presentan ciertas similitudes con las descritas para el área por Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente en cuanto a su composición de especies, sin embargo ambos autores presentan como parte importante de la composición de estas comunidades, varias especies de herbáceas que no fueron detectadas en esta campaña.

Fauna

Objetivo General

El objetivo del presente estudio es describir la componente fauna asociada a vertebrados terrestre en las áreas que se contemplan actividades relacionadas a la ejecución de proyecto, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse sobre los elementos faunísticos.

Objetivos específicos

Con el objeto de cumplir el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos

específicos:

Determinar la riqueza específica de la fauna de vertebrados terrestres en la zona del proyecto.

Describir la abundancia y distribución espacial de la fauna de vertebrados terrestres presentes en las áreas de estudio.

Determinar la presencia de especies con problemas de conservación y endémicas.

Reptiles

Durante los días del levantamiento de información de terreno, predominaron condiciones de cielos nublados, lo que pudo afectar la observación de reptiles, aunque la escasa cobertura vegetacional hace suponer una baja productividad de recursos en está época del año y probablemente ello gravita en poblaciones con bajas densidades. En términos generales se pudo registrar la presencia de dos especies de lagartos en el área de estudio, ambas especies protegidas por la Ley 19.473, Lagartija de dos manchas (Liolaemus bisignathus) y Corredor de Atacama (Microlophus Atacamensis).

Aves

Las aves registradas en el área de proyecto, estuvieron representadas por 26 especies, de ellas 12 fueron observadas en el ambiente de Borde Costero y 17 en el Matorral Arenoso. De las especies observadas, sólo el ave marina Sula variegata es señalada como especie Inadecuadamente Conocida. En términos generales, debido a las características propias de los dos ambientes definidos, se observa una diferencia importante en los ensambles de aves, diferenciándose claramente entre aves costero-marinas y especies de ambientes terrestres de interior.

Mamíferos

Durante la prospección se registró la presencia 4 especies de mamíferos, de ellos dos son

introducidos (laucha y liebre). En el caso de roedores ellos son reportados por el estudio de egagrópilas y de la liebre se observaron fecas. De acuerdo al registro visual, de huellas y fecas, es posible señalar que el sitio es recorrido por una cantidad importante de perros

domésticos (Canis familiaris), no se reportó presencia de especies con problemas de conservación.

Conclusiones

La fisonomía del área de proyecto se caracterizó por presentar amplias zonas sin vegetación debido a la fuerte extracción de suelos (arena). Los sectores menos intervenidos presentaban una cobertura rala de arbustos bajos, pero además en su composición se incluyen numerosas plantas geófitas y efímeras que surgen cuando ocurren precipitaciones (Gajardo, 1994), produciendo el fenómeno del florecimiento del desierto, evento asociado a períodos de lluvias invernales que ocurren con cierta periodicidad. Durante el florecimiento del desierto, la mayor productividad vegetal trae asociado el aumento de las densidades de las comunidades de vertebrados terrestres.

En general las comunidades de vertebrados, registradas durante la campaña de terreno, se encuentran representadas por una baja riqueza específica. En reptiles se reportan dos especies (una es Rara y la otra Vulnerable), en aves se registraron 26 especies en total (una se encuentra clasificada como Inadecuadamente Conocida) y en mamíferos sólo se registraron 4 especies.

Respecto a la sensibilidad de las especies presentes en el sitio, el ave Sula variegata (piquero, Inadecuadamente Conocida) no debería ser impactada, pues ella es un ave marina y los sitios más sensibles para ella son los roqueríos (por lo general en islotes) donde nidifica. Un caso de mayor sensibilidad corresponde a los reptiles, debido a su probable menor capacidad de escape frente a perturbaciones fuertes en sus ambientes. Si bien las densidades registradas fueron muy bajas, ello pudo haber estado influenciado por las condiciones meteorológicas y a la época del año. Además el impacto sobre Microlophus atacamensis debería ser más bajo, debido a la menor superficie que será impactada de su ambiente (borde costero).

Medio Marino

De acuerdo a los resultados obtenidos en este monitoreo, se tienen los siguientes comentarios o conclusiones:

Se puede concluir que al igual que en la campaña anterior, las variables físico-químicas y microbiológicas definidas para establecer el estado de condición o calidad actual de la columna de agua, no evidenciaron señales de alteración atribuibles a causas de origen antrópico y las variaciones observadas, tanto físicas como químicas, obedecen a la variabilidad natural de un sistema marino costero, salvo los hidrocarburos.

El tamaño del gránulo en los sedimentos resultaron ser arena muy gruesa. En cuanto a los análisis de metales estos no presentaron alteraciones y por lo tanto, no provocarían efectos adversos en la biota marina.

En general y a excepción del cadmio, el análisis de metales pesados en organismos refleja ausencia de tejidos contaminados, lo que concuerda con lo informado para los sedimentos. Situación similar a lo resultado en la campaña de verano.

Las comunidades bentónicas intermareales y submareales tanto de fondo duro como blando, presentaron una abundancia y diversidad de especies baja. Sin embargo, no se observan perturbaciones ambientales que alteren a las comunidades si lo relacionamos con los análisis de sedimentos y columna de agua.

Con respecto al censo de aves y fauna marina del sector, también presentó un número bajo de especies observadas, pero aumentó la cantidad de especies avistadas en relación a la campaña realizada durante el mes de febrero.

MEDIO HUMANO Y SOCIAL

Asentamientos Humanos

Introducción

A continuación se entregan los principales antecedentes sociales correspondientes a elementos demográficos, vivienda, educación, salud, empleo y pobreza de la localidad poblada existente en el área de influencia del Proyecto. De la misma forma, se incluye la descripción de las principales actividades económicas y productivas que se desarrollan en dicha área.

Objetivo

Caracterizar los asentamientos humanos del área de influencia del Proyecto.

Metodología

Se presenta un análisis secuencial, que va desde el nivel regional, pasando por el nivel comunal, para terminar en la localidad de Caldera que corresponde al área de influencia indirecta del Proyecto. Se realizó un análisis geográfico, demográfico, y socioeconómico, considerando los 3 niveles territoriales los cuales corresponden a:

• Nivel Regional: Región de Atacama

• Nivel Comunal: Comuna de Caldera

• Nivel Local: Ciudad de Caldera

En términos cuantitativos y de índices representativos de la población, la información fue recopilada de los distintos registros censales1 para cada uno de los 3 niveles territoriales.

Nivel de Análisis Regional; Región de Atacama

La Región de Atacama se localiza al norte de Chile entre los 25º 17' y 29º 11' de latitud sur y desde los 68º 17' de longitud Oeste hasta el Océano Pacífico. Esta Región posee una superficie de 75.573,3 km2 y limita con la Región de Coquimbo por el sur, con la región de Antofagasta por el norte.

La división político - administrativa regional, está constituida por tres provincias: Chañaral, Copiapó y Huasco reuniendo un total de nueve comunas Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Huasco, Vallenar, Freirían y Alto del Carmen. La capital regional es la ciudad de Copiapó ubicada en la provincia homónima.

Según antecedentes entregados por el Censo del 20022 la Región de Atacama presenta una población de 254.336 habitantes, correspondiente –aproximadamente- al 1,68% de la población total del país, que para el mismo año fue de 15.116.435 habitantes. La densidad poblacional regional es de 3,4 hab/km2.

Distribución de Población en Asentamientos Urbano-Rural

En cuanto a la distribución de población en asentamientos urbano – rurales, la Región de Atacama cuenta al año 2002, con un total de 232.619 habitantes en asentamientos urbanos, mientras que sólo 21.717 habitantes pertenecen a sectores rurales, lo que arroja un índice de ruralidad de 9,3.

Antecedentes Económicos

La economía regional ha mostrado un importante dinamismo a partir de la década de los 80, donde el Producto Interno Bruto Regional (PIRB) representaba menos del 2% del Producto Interno Bruto Nacional (PIBN). El PIRB ha crecido durante los últimos 15 años a una tasa de 4,5% anual, superando el promedio nacional de 3%. Los sectores que experimentaron un mayor crecimiento corresponden a la minería (12,4%), servicios financieros (16,6%), comercio (10,9%), construcción (6,0) y transporte (14,5%).

La Región de Atacama en el primer trimestre del año 2007 continúa presentando señales positivas de expansión económica. En efecto, en el trimestre enero-marzo de 2007, en comparación con igual trimestre del año anterior, Atacama presentó un importante incremento en su actividad económica de 8,8%, siendo la Región con el mayor crecimiento a nivel nacional. Las exportaciones alcanzaron una cifra histórica, y el empleo regional tuvo un moderado crecimiento respecto a enero-marzo de 2006. Los sectores económicos que evolucionaron positivamente en el INACER enero-marzo de 2007, en relación a igual trimestre del año anterior, en orden de mayor a menor variación, fueron: Pesca; Construcción; Comercio; Servicios Financieros; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; Electricidad y Gas. La Región cuenta con una población de 15 años o más de 182.203 habitantes y económicamente activa corresponde a 96.039 habitantes, lo que representa un 37,76% de la población total regional. Del total de la población económicamente activa un 84,68% se encuentran ocupados, un 13,19% se encuentra cesante y 2,1% se encuentra buscando trabajo por primera vez.

Esta situación determina que la Región de Atacama se caracteriza por tener su población de 15 años o más, concentrada en el sector económico terciario con un 60,74% de la población ocupada, el que incluye las actividades comerciales por mayor y menor, restaurantes y hoteles así como también las de transporte, almacenamiento y comunicaciones, entre otras.

Distribución de la Población Regional, según Línea de Pobreza, al Año 2006

Línea de Pobreza Región %

Total 264.075 100

Indigente 7.372 2,8

Pobre no indigente 20.304 7,7

No pobre 236.399 89,5

Nivel de Análisis Comunal: Comuna de Caldera

La comuna de Caldera ocupa una superficie de 4.667 km2 con una densidad de 2,9 hab./km2. Es la segunda comuna con más superficie de la provincia, y la cuarta a nivel regional. Al año 2002, la comuna concentraba una población de 13.734 habitantes, que representan el 5,4% del total regional, con un 98,6% de población urbana y 1,4% de población rural.

Pertenece a la Provincia de Copiapó teniendo el segundo lugar en jerarquía de acuerdo a su población.

Comparando las cifras poblacionales de los años 1992 y 2002, la comuna de Caldera ha tenido un crecimiento de 1.673 habitantes, lo que implica un crecimiento de un 12,2% para el período intercensal.

Distribución de la Población

De acuerdo a los antecedentes del Censo 2002, la Comuna de Caldera, al igual que la región, se encuentra habitada mayoritariamente por hombres, con una población de 7.237, mientras que la población femenina es de 6.497, arrojando un Índice de Masculinidad de 111,4 (por cada 100 hombres hay 111 mujeres) lo que se encuentra por sobre el promedio del País (98,1).

Distribución de la Población por Sexo y Edad,

Comuna de Caldera, Censo 1992 - 2002

Comuna de Caldera Antecedentes 	Año 1992 	Año 2002

Población Total 				12.061 	 13.734

Superficie (Km2)* 				4.667 		4.667

Densidad (hab./km2) 			2,6 		2,9

Hombres 					6.378 		7.237

Mujeres 					5.683 		6.497

Índice de Masculinidad (IM) 		112,2 		111,4

Urbana 					11.741 	13.540

Rural 						320 		194

Al igual que la región, la comuna de Caldera concentra su población en el grupo etáreo entre los 5 a 14 años de edad, con un total de 2.803 habitantes, que representan el 20,4% del total de población comunal, seguida por el grupo etáreo de los mayores de 15-24 años.

Estructura Urbano-Rural

La comuna de Caldera cuenta con asentamientos tanto rurales como urbanos, de los cuales 13.540 habitantes son urbanos (98,6%), mientras que 194 es rural (1,4%).

Antecedentes Económicos

Población Económicamente Activa

La comuna de Caldera tiene una población de 15 años o más de 9.751 personas (70,99% respecto al total de población comunal), de las cuales 5.345 personas se encuentran económicamente activas. Del total de la población económicamente activa, 4.604 personas se encuentran ocupadas (86,1%), 652 personas se encuentran cesantes (12,2%) y 89 personas (1,7%) buscan trabajo por primera vez.

Niveles de Pobreza

De acuerdo a los antecedentes entregados por la Encuesta CASEN 2006 (MIDEPLAN), la

comuna de Caldera cuenta con una población en categoría de pobreza de 1.950 personas, lo que representa un 14,2% a nivel comunal. Del total de población, un 4,6% es indigente, un 9,6% es pobre no indigente, y un 85,8% se encuentra en condición de No Pobre.

Distribución de la Población Comunal, Según Línea de Pobreza, al Año 2006

Línea de Pobreza Comuna %

Total 13.734 100

Total Pobre 1.950 14,2

Indigente 632 4,6

Pobre No Indigente 1.318 9,6

No Pobre 11.784 85,8

Nivel de Análisis Local

La ciudad de Caldera se localiza a 75 Km. al NW de Copiapó, comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. Esta ciudad fundada oficialmente en 1852, naciendo al alero de la minería. Su puerto sirvió para exportar la plata que salía del mineral de Chañarcillo y fue el segundo Terminal del país más importante hasta 1870. Además esta ciudad participo del primer recorrido ferroviario en 1851, con la locomotora “La Copiapó” de esta manera constituyéndose en la puerta de entrada a la región.

La ciudad de Caldera con una superficie de 4.677 km2, se encuentra emplazada dentro de

tres bahías interconectadas que corresponde a playa Mansa, playa Brava y playa Loreto, con una población de 14.719 habitantes al año 2008, que corresponde a 6.291 hombres con un 43% y 7.798 lo que representa al 53% de la población de Caldera3. El Índice de Masculinidad (IM) es del 123,9, es decir, por cada 100 hombres hay 1

Antecedentes Económicos

Las principales actividades de la ciudad de Caldera corresponde a la pesca y la minería, siendo esta última un importante foco de absorción de fuerza laboral, que corresponde al embarque de mineral que se desarrolla en el Puerto limpio Mecanizado de Minera Candelaria, el embarque de una pequeña parte de uva del valle de Copiapó y la acuicultura y sus actividades de investigación y desarrollo de cultivos marinos, importante polo de desarrollo local.

El desarrollo pesquero en Caldera esta representado por una variedad de actividades que representan un importante foco de absorción de mano de obra. Por un lado es la pesca artesanal, el cual genera trabajo a pescadores no solo de la misma Caldera, principalmente en el muelle de pasajeros sino también en pequeñas caletas cercanas. La pesca industrial es favorecida por la alta demanda de las empresas harineras de pescado, que adquieren los productos extraídos del mar para procesarlos y su posterior venta en Chile y el extranjero.

En lo que respecta al sector acuícola, este ha tenido un desarrollo sostenido en los últimos años. El desarrollo de esta actividad, debe su origen a empresas que comenzaron a trabajar en la fabricación de ostiones y avalones, los que son muy cotizados por los mercados internacionales. También es importante la inversión en investigación que se realiza para agregar nuevos cultivos y aumentar las posibilidad de exportación en el puerto de Caldera.

Otra importante actividad económica en Caldera es el turismo, aunque los antecedentes disponibles son escasos. Si bien SERNATUR de la Región de Atacama ha realizado un importante trabajo en la identificación, clasificación y evaluación de los atractivos turísticos

comunales, no se dispone de estadísticas de los turistas que la visitan anualmente y de las características de éstos, ni tampoco se dispone de información sobre el empleo permanente y temporal que demanda, los ingresos que genera y el impacto sobre el comercio y otros servicios en la ciudad de Caldera.

De acuerdo a SERNATUR en la comuna de Caldera, las playas Copiapina y Brava tienen categoría 1, es decir, atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia del mercado interno o externo que hubiesen llegado a su zona por otras

motivaciones turísticas.

El área de emplazamiento del Proyecto se encuentra a 2,5 km al norte de la ciudad de Caldera medidos en línea recta. Esta área se encuentra desprovista de población, corresponden a terrenos baldíos sin ningún tipo de urbanización. Las viviendas más próximas al área de emplazamiento del Proyecto se ubica al SE, esto es alrededor de 1.500 m. El desarrollo del Proyecto generará un importante foco de absorción de mano de obra.

Sitios Arqueológicos en el Área del Proyecto

En el sector inmediato al borde costero, se registró un sitio arqueológico histórico correspondiente a las ruinas del antiguo Fuerte Estratégico Arturo Prat localizado a 160 m al Norte del Puente de Acceso al Puerto Industrial (coordenadas UTM 7.007.460 N / 319.582 E). Esta estructura arquitectónica, compuesta por tres muros elaborados con argamasa de conchilla y agua de mar, fue construida en 1879 por el Teniente del Batallón Atacama e Ingeniero de Minas, Sr. Rafael Torreblanca para defender al puerto de Caldera durante la Guerra del Pacífico (1879-1884). Contaba con un cañón de 150 mm. Hay que recordar que Caldera constituía un enclave estratégico del territorio chileno de la época cuyo límite norte se extendía solo hasta Taltal. Por lo tanto, era de interés del gobierno chileno proteger esta bahía de los ataques de la marina peruana. Hay que notar que dicho fuerte no cuenta con una declaratoria de Monumento Histórico de acuerdo a la legislación vigente (Ley 17.288 de Monumentos Nacionales). Sin embargo, puede ser considerado un monumento de carácter arqueológico, debido a que su materialidad permite analizarlo bajo esta modalidad teórico-metodológica, destacándose su protección legal por el “solo ministerio de la ley”, sin necesidad de declaratorias específicas (Ley 17.288, artículo 21).

Paisaje y Estética

El área de influencia visual del proyecto se ha determinado como toda la Bahía de Caldera, debido a que es visible desde toda esta área, sin embargo debido a la distancia con la ciudad de Caldera y la Costa Sur (más de 2 kilómetros de distancia), se ha determinado que las obras del proyecto están fuera del área de influencia visual directa (a nivel de macropaisaje).

La zona centro norte de la bahía se ha determinado como el área de influencia visual directa (distancia menor a los dos kilómetros de distancia), sin embargo corresponde a un área principalmente de uso industrial.

Las marcas visuales corresponden a algunos tafonis y al fuerte Estratégico Arturo Prat, construido para defender el Puerto de Caldera.

En cuanto a las vistas panorámicas, están agrupadas en corredores de vistas alrededor de toda la bahía de Caldera. Estas toman mayor importancia en las áreas con mayor flujo de observadores (habitantes y turistas), principalmente en el área de la costanera de Caldera, por su afluencia, y en el lado sur de la Bahía por su perspectiva frontal con el proyecto.

Las alteraciones negativas en el área del proyecto corresponden a la remoción del suelo, lo que demuestra un alto grado de perturbación del lugar, el cual se ve atenuado por la homogeneidad del paisaje, principalmente de los colores, por lo que estas remociones no resultan de alto impacto. Es probable que en periodo con mayor abundancia de vegetación, el efecto visual de la perturbación se vea resaltado. Fuera del área del proyecto, las alteraciones negativas corresponden principalmente a actividades industriales.

Las dos áreas singulares identificadas en el área del proyecto, corresponden al borde costero fragmentado, y a la zona de tafonis ubicados en las lomas más altas.

La ruta de mayor importancia es la ruta 5 Norte, desde aquí el proyecto será visible esporádicamente. Otras vías importantes desde donde el proyecto será visible desde la costanera de Caldera y la ruta que une Caldera y Calderilla.

Finalmente, la ciudad de Caldera es la única localidad poblada con contacto visual directo con el área del proyecto.

En cuanto a la evaluación de paisaje, se identificó sólo una unidad en el área del proyecto, la cual se encuentra dentro de la cuenca de la Bahía de Caldera, presentando alta vulnerabilidad visual (por la homogeneidad de sus componentes y patrones), sensibilidad visual medio alta (por su exposición visual a la ciudad de Caldera y accesibilidad), y por lo tanto presenta Fragilidad Visual medio alta.

En resumen, el área del proyecto se considera de fragilidad visual medio alta, sin embargo las alteraciones visuales que pudiese generar el proyecto en su entorno, podrían verse mitigadas debido a que el área ya está intervenida e industrializada.

Medio Construido y Sistema Vial

En términos generales y desde el punto de vista de la disponibilidad de ocupación del territorio del área urbana de Caldera, se presenta favorable, manteniendo una oferta coherente que dice relación con su vialidad, permitiendo su expansión debido a que no existe una limitación geográfica ni grandes superficies ocupadas actualmente, lo que permite un crecimiento y una planificación armónica con su entorno.

Áreas de Riesgos

Los riesgos naturales más importantes para la zona dicen relación con movimientos sísmicos y, el sector costero los tsunamis.

Sismos y Tsunamis

Las características geotécnicas de la región de norte chico y su importante potencial sísmico, conjuntamente con el factor morfológico de la bahía de Caldera, son determinantes al momento de evaluar la vulnerabilidad del Puerto frente a un Tsunami. Dentro de este contexto, la determinación de las áreas inundables por un tsunami extremo constituye un aspecto fundamental que condiciona la efectividad de los planes locales de Protección Civil y el manejo de las áreas que potencialmente pueden ser afectadas.

Según lo informado por el Servicio Hidrográfico de la Armada 2(SHOA) indica que la costa de Caldera se ha visto afectada al menos por 12 tsumanis con diferentes efectos, los cuales se han originado o asociado a la actividad sísmica que se registrado en el norte de Chile, con magnitudes superiores a 7,0 grados.

El impacto de un tsunami al llegar a la costa depende de la magnitud del fenómeno que lo induce, la distancia desde su punto de origen de la costa, la configuración de la línea de costa y topografía submarina. De acuerdo a la subsecretaria de Marina, una eventual ola de tsumani debería considerarse hasta una cota en tierra de aproximadamente 20 m.s.n.m, en base al rompimiento de una ola en los 2/3 de su altura máxima (ola de 29 m de altura), es decir a la cota 19 metros bajo el nivel del mar, como la línea que la ola revienta, considerando la horizontal hacia la tierra como la zona donde la ola baja, e inunda la tierra, produciendo además, por la dirección de los vientos, giros en algunos que pueden ser críticos.

A partir de una simulación numérica del tsunami de 1922, el SHOA elaboró la carta de inundación por Tsunami para el puerto de Caldera, de la cual a partir de la cota de inundación definida para Caldera, es posible presumir en principio y delimitar las áreas de riesgo en el borde costero, considerando una franja de seguridad hasta los 10 m.s.n.m. para instalaciones y usos mas vulnerables, a fin de resguardar la inclusión de esta variable de riesgo en el diseño y construcción y prevenir potenciales daños.

ANALISIS SISTEMICO

INTRODUCCION

Para realizar un análisis de este tipo de características integrales, es necesario reconocer aquellos elementos de la línea de base que son pertinentes para reconocer las interacciones de distinta índole que proporcionen riesgos, grandes flujos o procesos, junto con agregar aquellos que no son considerados en el proyecto original, pero que en una construcción sistémica como esta son necesarios.

Además son establecidas áreas de influencia directa e indirecta, la primera se entiende como la superficie realmente intervenida, o sea, aquella área en que se presentan estructuras y usos correspondientes al proyecto; por otra parte, la segunda área es aquella que además de ser el espacio físico destinado para un futuro uso directo, incluye a aquellas que permiten establecer flujos que consideren empleos, insumos, alcance de la contaminación e influencias externas tales como cambio climático, transición demográfica y transnacionalización de la economía.

ELEMENTOS FÍSICO-BIÓTICOS

Procesos a Macroescala:

A escala nacional se pueden percibir pocos elementos que produzcan relaciones significativas, los cuales se relacionan con la proporción de la extracción total del mineral Hierro a nivel nacional, entendiéndose también que aporta una muy pequeña proporción al mineral de Hierro en el mercado asiático.

Proporción a Mesoescala:

A escala regional es necesario considerar un área de influencia directa relacionada con el origen del material mineral, su almacenamiento, transporte y destino. Para este propósito es considerada la historia de la compañía minera Santa Fé, la cual comenzó unida a la minera Santa Bárbara en los años 40, de propiedad de Leonardo Farkas Klein, cuyas extracciones del Cerro Imán serán exportadas desde el puerto de este proyecto. Las consecuencias físicas están asociadas a formaciones de grandes montículos de lastre a pocos kilómetros de la ruta 5 norte y un constante flujo de camiones que elevan partículas de polvo y minerales en el aire del área circundante.

El área de influencia indirecta se centra en las direcciones de los flujos de viento predominantes en la región, en donde el principal agente es el anticiclón del pacífico, el cual forma flujos con dirección ENE, el viento presente tiene 2 principales agentes afectados, el primero es la agricultura, al que sumado el componente climático se establece un agroclima típico de la región de Atacama, llamado precisamente distrito agroclimático de caldera, así hortalizas muy tempranas y muy tardías, tales como tomate, ají, pimentón, cucurbitáceas en general, porotos verdes y frutas subtropicales, como papayo chirimoyos, lúcumos, cítricos, etc., además de los cultivos tradicionales extensivos se verían afectados, todo lo cual se encuentra entre los 24º S y el paralelo 30º S, específicamente los pequeños valles cultivados del norte y sur de caldera. El segundo agente afectado es la salud humana de los residentes bajo esta área de influencia.

Los daños serían causados por los composiciones químicas tóxicas en el aire tales como MP10, NO2, 03 y SO2, los primeros afectan al funcionamiento pulmonar y el último es primordial para la agricultura porque es higroscópico, es decir, cuando está en la atmósfera reacciona con la humedad originaria de la camanchaca, la cual penetra por los valles y forma aerosoles de ácido sulfúrico y sulfuroso que luego forman parte de la llamada lluvia ácida, dejando como consecuencia un gran daño y destrucción de la vegetación, deterioro de los suelos, materiales de construcción y cursos de agua. El efecto contrario cumple la humedad cuando transporta CO, pues este es un excelente fertilizante absorbido muy fácilmente por las plantas.

A lo anterior se relaciona la Cordillera de la Costa, la cual en la región posee una altura relativa de los cerros que conforman esta cordillera serían del orden de 400 a 600 m. Los relieves dependen del tronco costero sometidos a procesos de erosión y sepultación que minimizan las formas a simples lomas de suaves perfiles convexos, por lo tanto el aire y la humedad penetran con mayor facilidad hacia el interior de la región.

Proporción a Microescala:

En esta escala de tipo local se puede establecer que a partir de un área de influencia directa, se desprende flujos y procesos que pueden ser de influencia directa e indirecta. Se reconocen 2 puntos de partida: los desechos y la infraestructura del muelle.

Los desechos se pueden a su vez clasificar en 3 tipos: terrestres, aéreos y marinos; los terrestres son aquellos que afectan directamente a la población provocados por la acumulación de desechos tóxicos en bodegas, generando un daño a los suelos altamente salinos, con horizontes moderadamente salinos, compactados en profundidad o a veces cubiertos por dunas en el área, son en general pobres en materia orgánica y la infiltración va de rápida a moderada, estos pueden mezclarse con napas subterráneas afectando a residentes del lugar, los cuales se verían afectados también por los segundos desechos, materiales aéreos que afectarían a la salud humana, principalmente la respiración normal como influencia indirecta.

El tercer y último tipo de desechos, afecta un área de influencia directa e indirecta, según el lugar donde se produzca la contaminación. Las corrientes marinas poseen dirección SW, por lo tanto no solo los contaminantes de depositan en la zona donde puede caer al mar por accidente o malas prácticas, sino que se pueden desplazar hacia el norte de la bahía de Caldera afectando a zonas con menos energía marítima como el lugar donde se emplaza el puerto minero de punta Totoralillo, acumulándose una gran cantidad de desechos en ese sector, pues se le sumarían los propios de ese proyecto. Los agentes más afectados por esto serían animales y plantas marinas del área, en especial Chungungos, Lobos Marinos, Algas y comunidades Bentónicas en general.

Los agentes contaminantes serían fundamentalmente Hidrocarburos y Cadmio, los cuales provocan cambios físicos y químicos, trayendo como consecuencia efectos adversos sobre los tejidos e incluso la muerte del animal o planta.

Los elementos del fondo marino también serían afectados por la infraestructura portuaria presente en Punta Fuerte, o sea esta es un área de influencia directa, que además podría modificar el fondo marino, tanto duro como blando, junto con bancos rocosos y barreras que actúan como ecosistemas marinos.

ELEMENTOS HUMANOS

Procesos a Macroescala:

A escala nacional se pueden percibir pocos elementos que produzcan relaciones significativas, los cuales se relacionan con los tratados de libre comercio firmados con Asia y la apertura de los mercados del hierro en los países de Asia-Pacífico, especialmente con China, lo cual ah creado un crecimiento de las exportaciones de Hierro en Chile, activando mineras como Santa Fé. Esta apertura puede considerarse como una influencia socio-económica externa sobre el medio ambiente involucrado por el presente proyecto.

Procesos a Mesoescala:

El área de influencia a nivel regional es directa, y al igual que los procesos regionales físicos es necesario considerar el origen del mineral exportado, pero esta vez las consecuencias fueron la generación de 160 empleos directos, contando los 22 camiones que transportan el material.

Procesos a Microescala:

En este nivel se reconoce que el principal punto de entrada y salida de flujo es aquel relacionado con el Plan Regulador Comunal de Caldera, en el cual se establece un sistema de factores en torno al PRC que son positivos y negativos, entre los positivos están la generación de 50 empleos permanentes (aunque los profesionales no son mayoritariamente de la comuna), la emplazamiento cercano a una zona de producción molesta, y la ubicación cercana a un área de puerto e infraestructura; sin embargo, posee factores negativos tales como su emplazamiento cercano al Fuerte Arturo Prat, zonas de pesca, acuicultura y turismo.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, se puede señalar que este análisis señala relaciones que pueden suceder, y en donde se explica la realidad sin el proyecto, puesto que los elementos físicos no cambian radicalmente, solo se modifican o incrementan según el caso, y los elementos humanos aún son difíciles de estimar porque no se ha llevado a cabo el proyecto, sin embargo, se ha establecido como más de un elemento pueden determinar resultados distintos cuando interactúan en un mismo tiempo y espacio, configurando y afectando el medio ambiente inmediato e incluso no inmediato.

Universidad de Chile

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Geografía

LINEA DE BASE Y

ANALISIS SISTEMICO DE

PROYECTO HIERRO I Y II

DE CALDERA

Curso: 	Problemas Geográficos de Chile I

Profesor: 	Hugo Romero

Ayudante: 	Manuel Méndez

Alumno: 	Francisco Rosas

Fecha: 	13 de Mayo de 2009