Descarga de efluentes al Mar, Planta Valdivia

Principales impactos ambientales y medidas de manejo ambiental

- Alumno: Felipe Irarrazaval I

- Profesor ayudante: Manuel Mendez

- Introducción

En la medida que se desarrolla un proyecto de envergadura en un determinado lugar se generaran una serie de impacto en este, en la medida que se verán modificadas ciertas características propias del lugar. Esto genera un choque de intereses entre la parte del proyecto y los habitantes del lugar  que en la mayoría de los casos quieren conservar sus características de vida.

En base a lo anterior nace la necesidad de mecanismos que busquen una valoración objetiva de los impactos, y de ese modo se llegue a algún acuerdo justo para ambas partes.

De lo anterior se desprende la importancia de las distintas aplicaciones que se pueden realizar como profesional, en el sentido de ser un mediador objetivo de conflictos. Para eso se requieren herramientas, como por ejemplo matrices de datos que permitan ordenar y jerarquizar los impactos. Un avance de eso es lo que busca este trabajo mediante la Matriz de Batelle-Columbus, además de proponer medidas de manejo ambiental.

- Identificación y justificación de los impactos

La totalidad de los impactos que puede generar un proyecto presentan un orden jerarquizado en el sentido de que estos presentan niveles de impactos de distintas intensidades, además de ejercerse en variadas escalas. Por lo que se hace necesaria una descripción de cada uno de los impactos para otorgarles la importancia que requieren y además idealizar su área de influencia. A continuación se presentan los impactos considerados para el proyecto Emisario de descarga de efluentes desde la Planta Valdivia, con su correspondiente justificación y determinación de su área de impacto en los niveles locales, regionales y nacionales.

- Aumento de los tiempos de traslado: Este impacto se presenta solo a nivel local  debido a que influye solo en los habitantes que realicen frecuentemente el trayecto San José de la Mariquina – Mehuín por la ruta T-20 . Además este se ajusta a la duración del proyecto, siendo demorados los viajes debido a cortes ocasionales de camino. No obstante es importante el considerarlo, dado que pese a ser de carácter temporal tiene un impacto en los modos de vida de los habitantes del área.

- Presencia de trabajadores foráneos: Su influencia se limita a los habitantes del área en que se desarrolle el trazado del ducto hacia la Costa, por lo que se puede decir que es de carácter local. El impacto radica en que alrededor de un 30% de la mano de obra requerida debe de ser calificada, por lo que arribarían al sector migrantes de distintas localidades. Lo anterior puede presentar molestias para los habitantes del sector dada la gran cantidad de habitantes ajenos al área en si por lo que se presenta un potencial conflicto en los modos de vida de distintos grupos, fundamentalmente en el de los habitantes locales.

- Migraciones locales de Fauna: Como bien dice el nombre este impacto ejerce influencia solo en el área local, salvo en casos aislados de ciertas aves que podrían emigrar a algún humedal no lejano. Considerando que en el área de estudio existen 91 especies de vertebrados terrestres, 86,6% corresponden a aves, 5,5% corresponden a mamíferos, 5,5% corresponden a anfibios y 2,2% corresponden a reptiles que fundamentalmente se ubican en la ribera del Río Lingue, los cuales podrían ver afectado su hábitat inmediato por las obras y faenas, lo que produciría una migración hacia áreas cercanas en la mayoría de los casos. No obstante es importante mencionar que el Humedal del río Lingue no será afectado directamente por el proyecto.

- Inestabilidad de laderas: Este impacto, que se presenta como riesgo, se presenta en el sector de lomajes entre el Río Lingue y el Estero Daullaco perteneciente a la forestal Arauco y utilizado en plantaciones forestales. Por lo anterior se puede decir que el impacto es a nivel local. La importancia radica en que las excavaciones en dicha área comprenderán lomas de la Cordillera de la Costa, por lo que los cortes generados en los taludes podrían producir deslizamiento de materiales rocosos. Se debe mencionar que al población afectada es menor, no obstante el riesgo está presente.

- Acceso a equipamiento comunitario: De carácter local, este impacto radica en que debido a que la mayor parte del trazado del ducto del efluente será en las rutas T-20, T- 240, T – 244 y T – 230, en ciertas ocasiones estas se verán obstruidas, lo que por ende desencadenara que  la Escuela Internado de Yeco, Ruka de la Comunidad Mapuche de Yeco, Sede Social de Piutril y Cementerio comunitario de Piutril se verán sin acceso temporalmente debido a la ejecución de los trabajo. En base a lo anterior se presentara una afección a los modos de vida de los habitantes, junto a sus actividades de tipo social y cultural.

- Contaminación del suelo por riesgo de fisuras en el ducto terrestre: Se suma  a la lista de impactos de influencia local. Su importancia radica en que la mayor parte del recorrido del ducto terrestre atraviesa por suelos de Capacidad de uso VII, II y III, es decir de cierto modo por suelos de gran valor agrícola. Por lo tanto una fisura en el ducto que permita que se libere el efluente y sus contaminantes a dichos suelos podría generar un fuerte impacto en la agricultura local, y por ende a la economía local.

- Retiro de vegetación: Se refiere fundamentalmente a la vegetación local, por lo que ese es el nivel de impacto. Debido a que el ducto del efluente va subterráneamente, se retirara aproximadamente una faja de tierra entre 5 a 15 mts, agregando a que la vegetación afectada excederá dicho margen por lo que existirá una degradación de esta a ambos lados de la zanja. En el área existen 134 especies vegetales, y, de acuerdo a su origen geográfico, las especies nativas alcanzan un 66% y las especies alóctonas un 34%. En base a lo anterior radica la importancia de este impacto debido al alto porcentaje de especies nativas que se retiraran, y que en ciertos casos no podrán ser repuestas, lo que implica un disminución de la biodiversidad para la cuenca del río Lingue.

- Proliferación de enfermedades: Este impacto dependiendo de las circunstancias podría afectar a nivel regional, dado que  se desconoce la reacción de los agentes patógenos a futuro, en el sentido de que no se puede prever con total seguridad como ni cuando se desarrollaran. El argumento central de este impacto se ubica en que los efluentes de la Celulosa descargan al mar cierta cantidad de materia orgánica, si bien esta ha disminuido con los avances tecnológicos del tratamiento de la Celulosa sigue estando presente. El efecto del exceso de materia orgánica radica en que su entrada al ambiente y su posterior descomposición puede generar un aumento en la población bacteriana (simbiótica y parasítica). La intervención de invertebrados filtradores que bio-acumulan y bio-magnifican estos parásitos y elementos bacterianos facilitan la instalación de agentes patógenos  y la producción de enfermedades (Levinton 2001, Citado por DIRECTEMAR 2007).

- Contaminación por Químicos varios: Este impacto puede influir desde el nivel local hasta el nivel intercontinental dependiendo de qué químico en especial se esté hablando, descartando los más representativos de la celulosa debido a que se analizaran mas adelante. Si bien el efluente no fue descrito en el proyecto es un hecho conocido que estos provenientes de la industria celulosa contienen una alta cantidad de químicos nocivos para el ambiente, como metales pesados u otros como las sustancias orgánicas persistentes. Por lo tanto, si bien no se puede cuantificar con claridad los efectos del presente impacto es importante considerar que aparte de los contaminantes emblemas de la Celulosa se podrían presentar efectos nocivos sobre el ambiente y la salud humana por químicos contaminantes de segundo orden.

- Contaminación  del aire y acústica por parte de la Maquinaria: Ambos tipos de contaminación podrían repercutir con mayor fuerza sobre el medio local, y su efectos fuera de la Cuenca del río Lingue son de carácter marginal, por lo que el nivel de impacto a considerar es de tipo local.  La importancia radica en la gran cantidad de flujos de maquinaria que se presentara en el área durante el periodo de construcción del proyecto, las cuales además de emitir gases de distintos tipo y ruido re suspenden el material particulado lo que genera un aumento de la contaminación del aire. Si bien la contaminación acústica puede ser molesta para la comunidad local, las emisiones de gases y al re suspensión de material particulado tiene efectos directos sobre la salud de las personas.

- Generación de empleos temporales: Este impacto de efecto positivo se desarrolla a nivel regional dado que alrededor del 30% de la mano de obra requerida es calificada por lo que se necesitaran a trabajadores de otras localidades, probablemente aledañas. Por su parte también se empleara mano de obra local, lo que será un aporte a disminuir la cesantía local y potencialmente a disminuir, de cierto modo, las problemáticas sociales temporalmente en la comuna.

- Mantener en funcionamiento la Planta Valdivia: Este efecto de carácter regional, dado que esta planta emplea a trabajadores nos solo de la comuna de Mehuín, sino de varias localidades de la Región de los Ríos. Alude fundamentalmente en que si la Planta Valdivia no soluciona el tema de donde descargar su efluente no tendrá más opción que cambiar su localidad. Su importancia radica en que emplea a una gran cantidad de trabajadores y es un aporte al crecimiento regional, no obstante el aporte de la Planta Valdivia a las localidades de la Cuenca de Lingue es reducido, por lo el impacto es de nivel Regional esquivando su etapa local.

- Alteración de la calidad del agua: Impacto que repercute fuertemente en el medio local sin tener mayores efectos en niveles mayores. Alude fundamentalmente a la contaminación del agua por riesgo de fisuras en el ducto y además durante el periodo de construcción. Su importancia recae en el hecho de la importancia que tiene el rio dentro de la cuenca dado que es abastecedor hídrico de parte de la población, además de ser fuente de trabajo y representar un elemento central en la comunidad, por lo que su contaminación (tanto visual como en calidad) es de gran importancia para la comunidad. Es importante sumar a lo anterior el hecho de que la totalidad de los cultivos de la localidad son regados con agua del río Lingue.

- Alteración de fauna intermareal y submareal: Dado la proveniencia de este impacto el impacto es local, dado que corresponde a la etapa de construcción del proyecto, mas específicamente a la instalación del ducto a ras del fondo marino realizando remoción de las especies bentónicas y suspendiendo material particulado. En base a eso el impacto presenta cierto grado de amenaza para la población dedicada a actividades extractivas.

- Actividades playa Mehuín y actividades turisticas: Este impacto al estar localizado en la playa Mehuín se presenta solo en el nivel local. Se basa en el hecho que se requerirá instalar faenas temporalmente en la playa por lo que se interferirá con las actividades recreativas y turísticas de esta, esto agregado a que las actividades fundamentalmente se desarrollaran en verano por lo que el impacto de la interferencia será mayor. La importancia radica en la valoración de la playa por la comunidad como espacio de esparcimiento y de uso público (especialmente en verano), agregado al utilizar esta como insumo para el desarrollo de actividades turísticas.

- Modificación de la temperatura de la columna de agua: Este impacto se presentara en el área de mezcla entre el efluente y la columna de agua marina, a 18mts de profundidad. Si bien los efectos derivados de este impacto pueden repercutir más allá, el impacto propiamente tal es solo a nivel local. El impacto trata sobre que CELCO. SA se ha comprometido a mantener la temperatura del efluente bajo la temperatura de 35°C. Por su parte la columna de agua a los 18 metros de profundidad presenta temperaturas oscilante entre 11°  y 12°C. Por lo tanto la importancia de este impacto radica en que el efluente modificara las condiciones originales de la columna de agua, y considerando que la temperatura es un elemento fundamental debido a que su modificación implica variaciones en salinidad y densidad, podría generar un fuerte impacto en el ecosistema marino, modificando sus condiciones originales.

-Modificación temporal de cauces: Trata sobre la modificación de cauces de agua momentáneamente para realizar la excavación de la zanja en al cual se instalara el ducto, por lo tanto el nivel de impacto es local debido a que solo se desviaran cauces dentro de la cuenca del río Lingue. En base a lo anterior el impacto generara efectos fundamentalmente en los habitantes que utilicen directamente las aguas del río Lingue y sus tributarios, ya sea como instrumento sanitario o para riego. Por lo tanto la importancia del impacto se centra en las molestias que puede generar en los habitantes que utilicen regularmente las aguas del río Lingue y sus tributarios, pese a que la modificación será temporal.

- Extracción de recursos marinos: Este impacto se generaría en un principio solo a nivel local, no obstante dependiendo de la evolución que tengan las aguas oceánicas respecto a la recepción del efluente se podrían extender fundamentalmente hacia caletas al Norte de Mehuín. Se fundamente en la cantidad de contaminantes que descargara el efluente al mar, en primera instancia a la Bahía Mehuín. Esto modificaría las condiciones del medio marino, llegando hasta el punto de poder generar una serie de efectos adversos que podrían dificultar el desarrollo de la biodiversidad, lo que evidentemente truncaría las intenciones de realizar actividades extractivas. La importancia de eso radica en la población dedicada a la extracción de recursos marinos, además de toda la que se abastece de estos regularmente por lo que este impacto desencadenaría una serie de problemáticas como cesantía, desabastecimiento y modificación a actividades tradicionales de los pescadores de la Bahía Mehuín.

- Calidad visual del paisaje: Se refiere a la interferencia del paisaje de la cuenca del Lingue propiamente tal, por lo que su impacto es a nivel local. Alude fundamentalmente a los impactos visuales que se puedan generar durante la construcción del ducto, impactos que degradarían la calidad visual del paisaje local. Su importancia se relaciona estrechamente con lo estético, y con la importancia de eso como elemento importante para el bienestar humano en el sentido de ser un servicio ecosistémica.

- Sistemas oceánicos lejanos: De los pocos impactos que trasciende la escala local, incluso alcanzando la escala intercontinental. Este impacto hace alusión fundamentalmente a los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP`s), de los cuales se sabe que han viajado grandes distancias y son sumamente nocivos para la salud humana y el ambiente. Fundamentalmente corresponden a  sustancias organocloradas, tóxicas, persistentes y bio-acumulables. Se debe adherir esto a la lista de impactos debido a que el efluente no está caracterizado, además de que en muchos casos los COP`s son asociados a partículas derivadas del cloro, elemento muy utilizado en la etapa de blanqueo de la celulosa. Es de suma importancia su consideración debido a que puede generar impacto a grandes distancias, fundamentalmente en los ámbitos de salud y ambiente.

- Sistemas reproductivos: Se refiere a la alteración de los sistemas reproductivos de las especies del medio marino, fundamentalmente del área local, no obstante podría llegar a impactar otros sectores hacia el Norte, en sentido de la deriva litoral. Se fundamenta en que se han encontrado en efluentes de la celulosa “una serie de compuestos derivados de hormonas vegetales (fitoesteroles) o productos de la degradación de componentes no-celulósicos de la madera (principalmente lignina, terpenos y ácidos resínicos) (Mc Master et al. 2006). Estos compuestos, denominados disruptores endócrinos, tienen el potencial de interferir con la producción, liberación, transporte, metabolismo, unión, acción o eliminación de hormonas naturales responsables del mantenimiento de la homeostasis y la regulación de los procesos de desarrollo de los organismos (Kavlock et al. 1996). En base a  los efectos documentados se ha observado la reducción del tamaño gonadal, la alteración de los caracteres sexuales secundarios y la reducción de la producción de huevos (Hewitt et al. 2008).” (Altesor et al, 2008). En base a lo anterior el impacto recae a nivel de los ecosistemas marinos, agregado las comunidades humanas que se dedique a la extracción de estos recursos.

- Materia orgánica:  Este impacto alude fundamentalmente al medio inmediato, es decir la Bahía Mehuín, no obstante presenta la opción de extenderse debido a que este repercute en los ecosistemas. Si bien la industria de la Celulosa ha logrado disminuir la descarga de esta, no se ha logrado eliminar. Pese a no ser toxica propiamente tal, al ser bioquímicamente oxidada por microorganismos puede generar que se elimine una gran cantidad de Oxigeno  disuelto en el agua, elemento fundamental para la respiración de la mayoría de los organismos que habitan el medio marino. Lo anterior se conoce como DBO, demanda bioquímica de oxigeno, y es un elemento central para el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Esto se agrega al hecho de que la descomposición de la materia orgánica promueve el aumento de población bacteriana, hecho que determina surgimiento de enfermedades. Por lo tanto si bien el efecto recaerá en los ecosistemas marinos fundamentalmente, alcanzado a los habitantes de la Bahía que se dediquen a la extracción de dichos recursos, también se podrían ver afectados los habitantes de toda la región debido a la proliferación de enfermedades.

- Cosmovisión Mapuche Lafkenche: Este impacto alude única y exclusivamente a las comunidades Mapuches que habitan en el área de impacto, es decir es de nivel local. Se refiere a la degradación de los ecosistemas marinos, y por ende la pérdida de capacidad de estos para presentarse como un elemento que se presente como fuente de sustento a los habitantes locales. Si bien en términos prácticos es el mismo conflicto, en el sentido de que alude al océano como fuente alimenticia y laboral, vale hacer la diferencia dado que las comunidades Mapuche-Lafkenche presentan grandes diferencias culturales en cuanto a su cosmovisión. Estas conciben al Lafkenmapu (Terrirorio costero) como un ente integrado sin aislar ninguno de sus elementos, a su vez el mar para los Lafkenches  desde un punto de vista socioeconómico y cultural, posee una significación religiosa que da sustento a una visión de mundo propia,  constituyéndose este en un elemento esencial y por tanto integral de su concepción de Territorio. Por lo tanto se genera un impacto socio-cultural que no se puede dejar de lado, en el sentido de los conflictos territoriales.

- Relaciones de parasitismo: Este impacto recae directamente en el medio inmediato de descarga del efluente debido a que tiene relación directa con los compuestos descargados por este, fundamentalmente con la materia orgánica. En base a lo anterior se pude decir que el impacto es a nivel local principalmente. Este impacto consta de estudios a nivel de comunidades bióticas y su relación con los efluentes de la celulosa, específicamente a nivel de parasito hospedante. Lo que se genera es un aumento de ectoparásitos y una disminución de endoparásitos en peces cercanos al punto de descarga del efluente. El papel de los parásitos en el funcionamiento de los ecosistemas ha sido históricamente considerado trivial debido a su baja contribución de biomasa frente a otros grupos. Sin embargo, sus interacciones con las poblaciones hospedantes pueden modificar la estructura de la trama trófica. Por lo tanto se debe decir que el impacto a nivel de ecosistema es de suma importancia, en el sentido que generaría una modificación en las cadenas tróficas y por ende el funcionamiento total del ecosistema.

- Actividades tradicionales: Alude a los habitantes de la Cuenca del Lingue que sus actividades tradicionales guardan relación con los recursos marinos, ya sea mediante extracción, turismo, etc. Aquí además se consideran a las comunidades Mapuches debido a que estas también verán afectadas las actividades que desarrollan comúnmente, en el sentido de que será limitada su fuente de trabajo y de abastecimiento. El nivel de este impacto es local. Se justifica en todos aquellos habitantes de la Bahía que  desarrollan actividades relacionadas con el medio marino comúnmente, debido a que deberán producir un giro en su actividad laboral y hasta cierto punto en su modo de vida dado lo que implica loa anterior. Un argumento que ayuda a demostrar esto es el hecho de que para el Terremoto de 1960 prácticamente todos los asentamientos del sector se vieron afectados, a pesar de eso y en conocimiento del riesgo que implica vivir ahí se resistieron a su relocalización, al punto de mantenerse ahí hasta hoy. Esto muestra el fuerte apego de los habitantes por su localidad.

- Contaminación por Fosforó: En el corto plazo este impacto se produce a nivel local, no obstante al modificar condiciones del ecosistema puede extender su impacto a otros niveles. El blanqueo de la celulosa mediante el proceso ECF (Elementary chlorine free) descarga ciertos sólidos en suspensión orgánicos e inorgánicos, uno de estos es el Fosforo. Del fosforo descargado por las celulosas, alrededor del 85% se encuentra disponible inmediatamente para los productores primarios, lo que genera un aumento en la producción fotosintética, hecho que desencadena una modificaciones en la estructura dinámica y composición del ecosistema. Por lo tanto se habla nuevamente de un elemento que implica una modificación en el ecosistema de la Bahía, hecho que obliga a modificar las dinámicas de esta.

- Contaminación por Nitrógeno: En un principio este impacto se produce a nivel local, no obstante al modificar condiciones del ecosistema puede extender su impacto a otros niveles. Al igual que en el fosforo tiene relación directa con el blanqueo de la celulosa mediante el proceso ECF (Elementary chlorine free)  dada la descarga  de sólidos en suspensión orgánicos e inorgánicos, como por el ejemplo el Nitrógeno. Al igual que el fósforo su efecto se relaciona con el enriquecimiento artificial del ecosistema de nutrientes. Por lo tanto tendrá efectos sobre este de alteración de estructura y dinámica generando modificaciones abruptas para este.

- Eutrofización: Este impacto es derivado de la descarga de contaminantes a las aguas oceánicas y al igual como se dijo en la descripción de ellos, el impacto inmediato es en el medio local con una amplia probabilidad de repercutir a futuro en áreas contiguas. El efecto es la práctica clara de los contaminantes vertidos, los cuales generan un enriquecimiento artificial del ecosistema produciendo un fuerte desequilibrio en las poblaciones de algas y una considerable acumulación de materia orgánica en fondo. Esto la mayoría de las veces llega a su punto culmine en la intoxicación de los peces, como por ejemplo la marea roja. Por lo tanto se está hablando de la modificación en el ecosistema, aumentando fuertemente la biomasa y disminuyendo la diversidad.

- Matriz de Impactos Batelle Columbus

A continuación se presenta una estructuración de los impactos considerados para el proyecto aplicada a la matriz propuesta por Batelle-Columbus. Es importante recalcar que dicha matriz fue propuesta para proyectos hidráulicos por lo que se le realizaron ciertas modificaciones. Primero se redujeron de 4 a 3 las categorías de impactos, insertando la estética a los aspectos de interés humano debido a que este proyecto en su mayoría es subterráneo y los aspectos estéticos se presentan solo para la etapa de construcción. En segundo lugar se mantuvieron la mayoría de los componentes, solo se realizaron ajustes menores. Finalmente respecto a los parámetros estos fueron modificados en su mayoría y acomodados en la base categoría-componente propuesta por la matriz. Los resultados fueron los siguientes.

| Bióticos (30) | Especies y poblaciones (10) | Retiro de vegetación (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Migraciones locales de fauna(1) |
|  |  | Alteración de fauna submareal e intermareal(2) |
|  |  | Sistemas reproductivos (5) |
|  | Hábitats y comunidades (20) | Relaciones de parasitismo(6) |
|  |  | Eutrofización (8) |
|  |  | Proliferación de enfermedades (2) |
|  |  | Sistemas oceánicos lejanos (4) |
| Contaminación (37) | Suelos(4) | Riesgo de fisuras (4) |
|  | Aire (2) | Maquinarias (2) |
|  | Agua(6) | Riesgo de fisuras (4) |
|  |  | Alteración de la calidad del agua (2) |
|  | Marina (23) | Fosforo (8) |
|  |  | Nitrógeno (8) |
|  |  | Temperatura(3) |
|  |  | Materia orgánica(2) |
|  |  | Otros químicos(2) |
|  | Acústica (2) | Maquinarias (2) |
| Aspectos de interés humano (33) | Culturales(11) | Cosmovisión mapuche lafkenche(5) |
|  |  | Actividades tradicionales (6) |
|  | Económicos(10) | Generación de empleos temporales (2) |
|  |  | Funcionamiento de la Planta Valdivia (2) |
|  |  | Extracción de recursos marinos (3) |
|  |  | Actividades turísticas (3) |
|  | Riesgos naturales (4) | Modificación temporal de cauces (3) |
|  |  | Inestabilidad de laderas(1) |
|  | Modos de vida(8) | Tiempos de traslado(1) |
|  |  | Acceso a equipamiento comunitario(1) |
|  |  | Actividades playa Mehuín(2) |
|  |  | Calidad visual del paisaje(3) |
|  |  | Presencia de foráneos(1) |

A su vez la las Categorías, componentes y parámetros se les otorgo un valor de importancia ambienta (UIP) con la finalidad de determinar cuáles son más influyentes. Los números entre paréntesis en la tabla representan las UIP.

Posterior a la estructuración de los impactos se procedió a realizar la valoración del impacto ambiental mediante la metodología propuesta por la misma matriz. Para esto se pondero cada parámetro con y sin proyecto, para posteriormente estas ponderaciones ser multiplicadas por las distintas UIP de cada parámetro. Seguido de eso  se obtuvo una variación de la valoración con y su proyecto. Finalmente se le otorgo señales de alerta a cada uno, de este modo las variaciones menores a uno quedaron sin alerta, entre 1 y 2 alerta media (amarilla) y sobre 2 alerta alta (roja). La valoración se realizo en las tres categorías diferentes. Los resultados para la categoría Biótica fueron los siguientes.

|  |  |  |  |  | UIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SP | SP*UIP | CP | CP*UIP | Variación | Señal de alerta |
| Especies y poblaciones (10) | Retiro de vegetación (2) | 2 | 1 | 2 | 0,6 | 1,2 | 0,8 |  |
|  | Migraciones locales de fauna(1) | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Alteración de fauna submareal e intermareal(2) | 2 | 1 | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |  |
|  | Sistemas reproductivos (5) | 5 | 1 | 5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Hábitats y comunidades (20) | Relaciones de parasitismo(6) | 6 | 1 | 6 | 0,5 | 3 | 3 |  |
|  | Eutrofización (8) | 8 | 0,8 | 6,4 | 0,2 | 1,6 | 4,8 |  |
|  | Proliferación de enfermedades (2) | 2 | 1 | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |  |
|  | Sistemas oceánicos lejanos (4) | 4 | 1 | 4 | 0,8 | 3,2 | 0,8 |  |
|  | Subtotal | 30 | 7,6 | 28,2 | 4,4 | 14,7 | 13,5 |  |

Los valores más elevados los obtuvieron los parámetros Sistemas reproductivos, Relaciones de parasitismo y Eutrofización, fenómeno que guarda coherencia con las UIP que se les otorgaron.

En cuanto a la categoría contaminación se obtuvieron los siguientes resultados.

|  |  |  |  |  | UIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SP | SP*UIP | CP | CP*UIP | Variación | Señal de alerta |
| Suelos(4) | Riesgo de fisuras (4) | 4 | 1 | 4 | 0,7 | 2,8 | 1,2 |  |
| Aire (2) | Maquinarias (2) | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 |  |
| Agua(6) | Riesgo de fisuras (4) | 4 | 1 | 4 | 0,7 | 2,8 | 1,2 |  |
|  | Alteración de la calidad del agua (2) | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 |  |
| Marina (23) | Fosforo (8) | 8 | 0,7 | 5,6 | 0,2 | 1,6 | 4 |  |
|  | Nitrógeno (8) | 8 | 0,7 | 5,6 | 0,2 | 1,6 | 4 |  |
|  | Temperatura(3) | 3 | 1 | 3 | 0,2 | 0,6 | 2,4 |  |
|  | Materia orgánica(2) | 2 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |  |
|  | Otros químicos(2) | 2 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,6 |  |
| Acústica (2) | Maquinarias (2) | 2 | 1 | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |  |
|  | Subtotal | 37 | 8,8 | 31 | 4,6 | 14,6 | 16,4 |  |

Destacaron los parámetros de alerta media Riesgo de fisuras (Suelo), Maquinarias (Aire), Riesgo de fisuras (Agua) y Alteración de la calidad del agua. Por su parte categoría de alerta alta se le dio a los parámetros Fosforo, Nitrógeno y Temperatura. Todos los parámetros tienen coherencia entre su señal de alerta y su UIP, excepto la Temperatura y la Alteración de calidad del agua, lo que se atribuye fundamentalmente a la gran diferencia de sus Unidades de Impacto Ambiental con y sin proyecto.

Respecto a la categoría de Aspectos de interés humano se obtuvieron los siguientes resultados.

|  |  |  |  |  | UIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SP | SP*UIP | CP | CP*UIP | Variación | Señal de alerta |
| Culturales(9) | Cosmovisión mapuche lafkenche(4) | 4 | 0,7 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 |  |
|  | Actividades tradicionales (5) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
| Económicos(10) | Generación de empleos temporales | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | -0,8 |  |
|  | Funcionamiento de la Planta Valdivia | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | -0,8 |  |
|  | Extracción de recursos marinos | 3 | 0,7 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 |  |
|  | Actividades turísticas | 3 | 0,8 | 2,4 | 0,3 | 0,9 | 1,5 |  |
| Riesgos naturales (4) | Modificación temporal de cauces (3) | 3 | 1 | 3 | 0,7 | 2,1 | 0,9 |  |
|  | Inestabilidad de laderas(1) | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |  |
| Modos de vida(10) | Tiempos de traslado(1) | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |  |
|  | Acceso a equipamiento comunitario(1) | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |  |
|  | Actividades playa Mehuín(2) | 2 | 1 | 2 | 0,6 | 1,2 | 0,8 |  |
|  | Calidad visual del paisaje(2) | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 |  |
|  | Presencia de foráneos(1) | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |  |
|  | Subtotal | 30 | 10,5 | 24,2 | 6,2 | 10,7 | 13,5 |  |

Como de alerta media fueron catalogados los parámetros Calidad visual del paisaje y Actividades turísticas. Por su parte como alerta Alta fueron catalogados los parámetros de Extracción de recursos marinos, Cosmovisión Mapuche-Lafkenche y Actividades tradicionales. Es importante destacar el parámetro modificación temporal de los cursos de agua debido a que pese a tener un alto UIP no obtiene categoría, lo que se explica en la baja variación que se le dio a la diferencia con y sin proyecto, esto porque es una modificación temporal y marginal.

- Medidas de manejo ambiental

Las medidas de manejo ambiental apuntan a disminuir los impactos que implica el proyecto, por ende en varios casos no representan una solución a las consecuencias del proyecto en sí, sino una minimización de los efectos a generar el proyecto en cualquiera de sus etapas. A su vez se consideran solo las medidas manejo ambiental generadas a raíz de los efectos del proyecto, dado que este incorpora medidas dentro de su diseño, las cuales no se consideran medidas de manejo ambiental debido a que son parte del diseño en sí.

Es importante hacer una distinción entre las medidas de mitigación, reparación y compensación. Las primeras apuntan a evitar o disminuir los efectos del proyecto propiamente tal, las segundas se direccionan hacia reponer elementos que se vieran dañados por el proyecto y finalmente las medidas de compensación pretenden generar un efecto positivo proporcional al impacto negativo generado por el proyecto. Además es importante recalcar que las medidas de manejo ambiental son aplicadas a impactos negativos del proyecto, dado que no tiene sentido manejar impactos positivos.

A continuación se presentaran medidas por cada impacto expuesto anteriormente en la matriz, considerando las medidas propuestas por el proyecto y otras generadas a raíz de la investigación sobre este. Ciertas medidas pueden mitigar más de un impacto, dado que ciertos impactos comparten su génesis, en cuanto a su fuente causal. Por ejemplo los impactos producidos por los distintos contaminantes pueden ser mitigados con un procesamiento de la Celulosa específico, debido a que en la mayoría de los casos los contaminantes provienen del procesamiento de la celulosa en si. Las medidas por impacto se presentan a continuación:

- Retiro de vegetación: El proyecto en si contempla medidas al respecto, y las subdivide en tres lineamientos. El primero hace referencia a minimizar el área a intervenir mediante el establecimiento de una serie de aspectos que los contratistas deberán respetar. El segundo nivel alude al comportamiento ambiental en el sentido de capacitar y fiscalizar a los trabajos en cuanto al trabajo de retiro de vegetación, conjunto con que el procedimiento de retiro sea el menos nocivo para el ambiente. Finalmente se establecen medidas de fiscalización y supervisión de expertos para el cumplimiento de los aspectos anteriores.

Por su parte se establecen medidas de compensación como la restitución de las especies en categoría de conservación en proporción 5:1, planes de manejo forestal y el derivar a centros educacionales la leña que se genere producto del retiro de vegetación.

- Migraciones locales de flora y fauna: Se establecen cuatro lineamientos centrales como medidas de mitigación. Primero se buscara minimizar las áreas de intervención mediante restricciones a los contratistas, conjunto a la inspección previa en los lugares donde se instalaran las faenas. En segundo lugar se ejercerán medidas respecto al comportamiento ambiental mediante capacitaciones a los trabajadores con la intención de minimizar los daños. Como tercer lineamiento se ejecutara un plan de fiscalización y seguimiento de expertos durante el periodo de construcción. Finalmente se relocalizaran especies mediante un Programa de Rescate y Relocalización de aquellos ejemplares de especies de interés de conservación que presenten una baja movilidad.

- Alteración de la fauna submareal e intermareal: Se propone al respecto que la arena removida para instalar la tubería sea dispuesta nuevamente en su lugar, mientras que la sobrante será dispersa en el mismo sector para que las dinámicas del oleaje la distribuyan, de este modo se restablecerá la morfología original.

- Riesgo de fisuras en el ducto asociado a suelos de interés agrícola y cauces de agua: El diseño de la obra contempla un monitoreo de caudal y presión del efluente por lo que se debería detectar a la brevedad cualquier fisura en el ducto. En el caso de que se presenten fisuras se desaguara el efluente hacia la planta de tratamiento o al rio Cruces dependiendo de la cantidad de efluente a desviar.

- Contaminación del aire por maquinarias: Para  este impacto se llevaran a cabo una serie de propuestas para disminuir resuspensión de material particulado. En base a lo anterior camiones aljibes mojaran los caminos de tierra cuando sea necesario para evitar la resuspensión, a su vez que los vehículos deberán circular a una velocidad prudente. Por otro lado los camiones fuera del área de trabajo deberán circular con las tolvas cubiertas totalmente con lonas o plásticos. Respecto a las emisiones propias de las maquinas se llevara a cabo mantención y revisión de modo que se mantengan dentro de la norma de emisiones establecida por el Ministerio de Transporte.

- Alteración de la calidad del agua: Dado a que este impacto es asociado exclusivamente a la etapa de construcción, se deben tener precauciones especiales para prevenir derrames accidentales, como prohibir el acopio temporal de cualquier tipo de sustancia peligrosa.

- Contaminación acústica: El causante principal de este impacto es la operación de la maquinaria, por lo que las medidas se ajustaran en torno a esta. En base a eso se establecerá un funcionamiento en horario diurno, junto con la correspondiente revisión del funcionamiento mecánico de la maquinaria con el fin de evitar exceso de ruidos molestos. Esto agregado a mantención diaria de la maquinaria y restricciones de velocidad.

- Cosmovisión mapuche-lafkenche: Probablemente este es el impacto mas difícil de disminuir, dado que implicaría reubicar comunidades o bien cambiar sus modos de vida, además de que su cosmovisión concibe al ambiente como un todo integrado por lo que su contaminación es un acto que se podría calificar como criminal. En base a esto considero que la única manera de disminuir este impacto pasa por darle un procesamiento diferente a la celulosa con el fin de hacer al efluente menos nocivo.

- Extracción de recursos marinos y actividades tradicionales asociadas: Se contemplan medidas de mitigación, restauración y compensación. Se llevara a cabo un Programa de desarrollo productivo  en conjunto con la Federación de pescadores artesanales de la comuna de Mariquina y sus sindicatos de pescadores de Mehuín, por un período de 5 años. Esto se complementara con un Programa de monitoreo del efluente ejecutado por un empresa externa acreditada, la cual hará público los resultados. Finalmente se llevara a cabo un Programa de investigación ecosistémica de la Bahía de Maiquillahue, este programa será llevada a cabo por un consorcio de universidades y/o centros de investigación con experiencia en el tema. Dicho programa abarcara cuatro áreas temáticas: Biodiversidad y ecosistemas, Oceanografía de la Bahía de Maiquillahue, Pesca artesanal y Humedal del rio Lingue.

- Riesgo naturales asociado a inestabilidad de laderas: Para mitigar este impacto se trabajara con medidas de contención  de taludes, como son el disminuir el ángulo de inclinación de los cortes, revestimiento de laderas con diferentes elementos (mallas de contención, re-vegetación o aterrazamiento de taludes).

- Riesgo naturales asociados a redireccionamiento de cursos de agua: Se exigirá a los contratistas que las desviaciones de los cursos de agua duren el menor tiempo posible, así como la prohibición de la instalación de faenas y el acopio de materiales en las riberas de los cauces naturales y los utilizados para el desvió. Además es fundamental el considerar variables de precipitación durante se ejecuten desvíos de cursos de agua debido a que estos crecen de manera considerable en periodo invernal.

- Tiempos de traslado: En los tramos que sea inevitable provocar cortes de camino se establecerá un flujo unidireccional en base al uso de una sola vía, coordinadamente con el Departamento de vialidad de la Municipalidad. En la medida que sea necesario se establecerán vías alternativas y las señaleticas pertinentes. Finalmente se establecerá un plan de comunicaciones en conjunto con la Municipalidad para prever la información para los habitantes.

- Acceso a equipamiento comunitario: Se llevara a cabo un plan de Comunicaciones conjunto con la Municipalidad con la finalidad de avisar a la comunidad con el tiempo suficiente para superar complicaciones mayores. A su vez se construirán sendas cuando sea necesario cortar vías de acceso. Agregado a lo anterior se presentara paraderos para la locomoción colectiva alternativos en el caso de que sea necesario.

- Actividades playa Mehuín y actividades turísticas asociadas: Como medidas de mitigación se tratara de minimizar la intervención en la Playa Mehuín. Se presentara un cierre de 2,5 mts que funcionara como biombo visual. Como medida de restauración se indicara a los contratistas que dejen el lugar impecable, junto con reordenar el lugar de modo que se presente igual a sus condiciones iníciales. Como medida de compensación se llevará a cabo un Programa de Desarrollo y Puesta en Valor Turístico en el área de influencia directa del Proyecto, en coordinación y acuerdo con la Municipalidad de Mariquina. Dicho Programa tendrá una duración de cinco 5 años.

- Calidad visual del paisaje: El inicio de la mitigación de este impacto radica en que los contratistas deberán dejar absolutamente impecable el lugar. A su vez esto se complementara con planes de manejo de flora y fauna. Por otro lado Programa de Desarrollo y Puesta en Valor Turístico en el área de influencia directa del Proyecto, en coordinación y acuerdo con la Municipalidad de Mariquina. Dicho Programa tendrá una duración de cinco 5 años.

- Presencia de foráneos: Pese a que se priorizara la contratación de mano de obra presente en la Comuna de Mariquina mediante un trabajo conjunto  con la Municipalidad, se implementara un número telefónico de atención 24 horas atendiendo reclamos.

- Procesamiento de la Celulosa: Del procesamiento de la celulosa es de donde se desprenden todos los contaminantes químicos del efluente, los cuales generan repercusiones en el medio biótico, por ende la modificación del procesamiento de la celulosa es la única medida que realmente puede mostrar algún grado de manejo ambiental.

Fundamentalmente el procesamiento de la Celulosa Kraft  trata de dos partes, la primera es la de pulpaje en donde se separan las fibras de celulosa de los otros componentes de la madera y la segunda de blanqueo que se elimina la lignina residual (lo que le otorga el color).

En el pulpaje se trabaja con el proceso Kraft (lo que le da el nombre al tipo de celulosa) y la madera es trabajada en base a una mezcla fundamentalmente de Sodio, Oxigeno, Hidrogeno y Azufre (NaOH/Na2S). Este proceso genera una cantidad considerable de desechos que no presentan mayor toxicidad, además de ser convencionalmente bastante aceptado. El proceso Kraft se utiliza en la Planta Valdivia y no tiene mayores repercusiones en el ambiente.

En la etapa de blanqueo se  trabaja en base a una mezcla de  cloro y oxido de cloro, si bien genera menos cantidad de residuos que en la etapa de pulpaje en esta se generan los compuestos de mayor peligrosidad. En esta etapa se forman fenoles de bajo peso molecular que van a dar al efluente, dichos fenoles son caracterizados como bio-acumulables, tóxicos y carcinogénicos.  Fundamentalmente se encuentran en la actualidad tres sistemas de blanqueo: con cloro elemental (sumamente nocivo), EFC (elementary chlorine free) y TFC (Totally chlorine free). El sistema EFC es el utilizado por la Planta Valdivia, y si bien este proceso genera compuestos con menores niveles de cloración, en comparación al cloro elemental, y a su vez son menos resistentes a la degradación presentan una gran cantidad de sólidos (orgánicos e inorgánicos) en suspensión de Nitrógeno y Fosforo. Por otro lado el proceso TFC disminuye los efectos ya nombrados, genera una gran cantidad de quelantes de Hierro los cuales generan un proceso de contaminación distintos. Además es importante agregar que tanto en los procesos EFC y TFC se han detectados compuestos derivados de hormonas vegetales y de productos no celulósicos asociados a la madera que tienen el potencial de interferir en la producción, liberación, transporte, metabolismo, unión, acción o eliminación de hormonas naturales responsables del mantenimiento de la homeostasis y la regulación de los procesos de desarrollo de los organismos.

Ante lo anterior existen dos propuestas, que se consideraran para este caso como medidas de manejo ambiental. El primero que implica altos costos es utilizar un proceso diferente para el blanqueo denominado TEF (total effluent free) o de ciclo cerrado, en donde la mayor parte del agua es reciclada, por lo que se requiere un tratamiento de estas mucho mas exhaustivo mediante oxidación avanzada utilizando Ozono, rayos UV o semiconductores. El segundo implica un proceso de tratamiento del efluente diferente. Si bien en la Planta Valdivia se llevan a cabo tratamientos primarios y secundarios (el primero remueve sólidos y material particulado en suspensión y el segundo  degrada materia orgánica) esto no es suficiente, por lo que en algunas plantas se ha agregado un tratamiento terciario enfocado a disminuir el contenido de nutrientes que producen eutrofización. Considerando que en lo anterior recae la crítica al método EFC seria bastante útil emplear un método terciario, no obstante no soluciona la critica en cuanto a las hormonas vegetales y compuestos no celulosos.

- Bibliografía

- Altesor, Eguren, Mazzeo, Pannario y Rodriguez,  La industria de la celulosa y sus efectos: certezas e incertidumbres, Universidad Republica de Uruguay, 2008.

- Celulosa Arauco y Constitución S.A., EIA, Sistema de Conducción y Descarga al mar de Efluentes Tratados de Planta valdivia, 2009.

- DIRECTMAR, Emisarios submarinos en Chile, 2007.

- Fortt,  Emisarios submarinos: el mar no es un retrete, 2007.

- Mansilla, Lizama, Gutarra, Rodriguez. Tratamiento de residuos liquidos de la industria de celulosa y textil. 2006.