Universidad de Chile

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Geografía

ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ BATELLE – COLUMBUS

PROYECTO HIDROELECTRICO

ALTO MAIPO

Carol Vásquez Fuentes

Electivo I Problemas Geográficos de Chile

23 de Mayo de 2009

PROYECTO

Este proyecto consiste en una central generadora de electricidad que se desea instalar en el Cajón del Maipo aprovechando parte de las instalaciones ya existentes en el sector del Alfalfal y utilizando túneles para encauzar "parte" de las aguas de los esteros Engorda, Morado, Las Lajas, río Yeso y río Colorado para generar 531 MegaWatt de potencia con una inversión de 600 millones de dólares.

El Proyecto se insertará en la cuenca alta del río Maipo. La nueva central “Alfalfal II” se localizará en la subcuenca del río Colorado, aguas abajo de la actual Central Hidroeléctrica Alfalfal I, de propiedad del Titular, mientras que la segunda central “Las Lajas” se ubicará en la ribera sur del río Colorado, sector El Sauce. La central Alfalfal II aprovechará las aguas provenientes de la zona alta del río Volcán y del río Yeso, 700 m aguas abajo de la descarga del embalse, mientras que la Central “Las Lajas” aprovechará las aguas provenientes de las descargas de las centrales Alfalfal I y II, mas los aportes de la hoya intermedia del río Colorado y subcuenca del estero Aucayes

Área de estudio

FUENTE: www.noalaltomaipo.blogspot.com

Para llevar a cabo un análisis sistémico de PHAM (Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo) se utilizó la Matriz Batelle Columbus, de la cual se consideraron los parámetros que se ajustaban con el estudio y se retiraron aquellos que no se relacionaban con este. Además se agregaron otros impactos que en este estudio tienen gran importancia

UIP = Unidad de Importancia del Parámetro, se estableció a partir de 1000%, designando diversos porcentajes de acuerdo a la contribución que los parámetros realizan en el medio ambiente.

CA= Unidad de Calidad Ambiental, va entre el rango comprendido: 0  - 1. Siendo 0 de una connotación negativa y 1 de una positiva.

UIA= Unidad de Impacto Ambiental, esta se determina a partir de las dos anteriores mediante la fórmula:

UIA = CA X UIP

Mediante la Matriz que a continuación se presenta, se llevarán a cabo los diversos procesos para establecer el grado de impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

SISTEMA DE VALORACIÓN AMBIENTAL BATELLE – COLUMBUS

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cajón del Maipo

NOMBRE DEL PROYECTO: PHAM Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

Calculo de UIA, mediante la formula

(UIA)= (CA) X (UIP)

CATEGORIA: Ecología

Componente: ESPECIES Y POBLACIONES

CA= Con Proyecto                                                      CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| TERRESTRE |  |  |
| Pastizales y praderas | 0,2 x 33 | 7 |
| Cosechas | 0,1 x 33 | 3,3 |
| Vegetación natural | 0,1 x 30 | 3 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| TERRESTRE |  |  |
| Pastizales y praderas | 0,5 x 33 | 17 |
| Cosechas | 0,5 x 33 | 17 |
| Vegetación natural | 0,6 x 30 | 18 |

ACUATICAS

| ESPECIES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vegetación natural | 0,1 x 30 | 3 |
| Subtotal | 0,5X126 | 63 |

| ESPECIES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vegetación natural | 0,6 x 30 | 18 |
| Subtotal | 2,2x126 | 277,2 |

Componente: HABITAT Y COMUNIDADES

CA= Con Proyecto                                                      CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| TERRESTRE |  |  |
| Uso de suelo | 0,1 x 20 | 2 |
| Especies raras y en peligro | 0,1 x 20 | 2 |
| Diversidad de especies | 0,2 x 20 | 4 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| TERRESTRE |  |  |
| Uso de suelo | 0,3 x 20 | 6 |
| Especies rara y en peligro | 0,3 x 20 | 6 |
| Diversidad de especies | 0,4 x 20 | 8 |

ACUATICAS                                                               ACUATICAS

| Especies raras y en peligro | 0,3 x 20 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Diversidad de especies | 0,4 x 20 | 8 |
| Subtotal | 1,7 x 100 | 170 |

| Especies raras y en peligro | 0,1 x 20 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Diversidad de especies | 0,2 x 20 | 4 |
| Subtotal | 0,7x100 | 70 |

CATEGORIA: Contaminación

Componente: CONTAMINACIÓN DEL AGUA

CA= Con Proyecto                                                      CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Pérdidas en las cuencas hidrográficas | 0,7 x 30 | 21 |
| Variaciones en el flujo de la corriente | 0,1 x 40 | 4 |
| Subtotal | 0,4 x 70 | 28 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Pérdidas en las cuencas hidrográficas | 0,3 x 30 | 9 |
| Variaciones en el flujo de la corriente | 0,5 x 40 | 20 |
| Subtotal | 1,2 x 70 | 84 |

Componente: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

CA= Con Proyecto                                                      CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Partículas en suspensión | 0,3 x 25 | 8 |
| Subtotal | 0,3 x 25 | 8 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Partículas en suspensión | 0,6 x 25 | 15 |
| Subtotal | 0,6 x 25 | 15 |

Componente: CONTAMINACIÓN DEL SUELO

CA= Con Proyecto                                                      CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Uso del suelo | 0,2 x 29 | 5,8 |
| Erosión | 0,2 x 32 | 6,4 |
| Desertificación | 0,2 x 32 | 6,4 |
| Remociones en masa | 0,1 x 32 | 3,2 |
| Subtotal | 0,7x125 | 88 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Uso del suelo | 0,6x 29 | 17 |
| Erosión | 0,5 x 32 | 16 |
| Desertificación | 0,6 x 32 | 20 |
| Remociones en masa | 0,4 x 32 | 13 |
| subtotal | 2,8x125 | 350 |

CATEGORIA: Aspectos Estéticos

Componente: SUELO

CA= Con Proyecto                                                  CA= Sin Proyecto

| PARAMETROS | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Material Geológico Superficial | 0,4 x 35 | 14 |
| Relieve | 0,3 x 40 | 12 |
| Extensión | 0,4 x 35 | 14 |
| Subtotal | 1,1x 110 | 121 |

Componente: AGUA

CA= Con Proyecto                                                   CA = Sin Proyecto

| PARAMETROS | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Presencia de agua | 0,2 x 42 | 8,4 |
| Interface agua - tierra | 0,3 x 38 | 11,4 |
| Área de cuencas hidrográficas | 0,1 x 42 | 4,2 |
| Subtotal | 0,6x122 | 73,2 |

| PARAMETROS | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Presencia de agua | 0,6 x 42 | 25,2 |
| Interface agua - tierra | 0,7 x 38 | 26,6 |
| Área de cuencas hidrográficas | 0,6 x 42 | 25,2 |
| Subtotal | 1,9x122 | 232 |

Componente: BIOTA

CA= Con Proyecto                                             CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Animales salvajes | 0,6 x 20 | 12 |
| Diversidad de tipos de vegetación | 0,6 x 30 | 18 |
| Variedad dentro de los tipos de veg | 0,5 x 30 | 15 |
| Subtotal | 1,7 x 80 | 136 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Animales salvajes | 0,3 x 20 | 6 |
| Diversidad de tipos de vegetación | 0,2 x 30 | 6 |
| Variedad dentro de los tipos de veg | 0,3x 30 | 6 |
| Subtotal | 0,8x 80 | 64 |

CATEGORIA: Aspectos de Interés

Componente: VALORES EDUCACIONALES Y CIENTIFICOS

CA= Con Proyecto                                                      CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Arqueológico | 0,3 x23 | 6,9 |
| Ecológico | 0,3x 22 | 6,6 |
| Geológico | 0,4x 25 | 10 |
| Hidrológico | 0,3x 22 | 6,6 |
| Subtotal | 1,3 x 92 | 120 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Arqueológico | 0,6 x 23 | 14 |
| Ecológico | 0,7 x 22 | 15,4 |
| Geológico | 0,9 x 25 | 23 |
| Hidrológico | 0,6 x 22 | 13,2 |
| Subtotal | 2,8 x 92 | 258 |

Componente: SENSACIONES

CA= Con Proyecto                                                    CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Admiración | 0,3 x 25 | 8 |
| Integración con la naturaleza | 0,3 x 25 | 8 |
| Subtotal | 0,6 x 50 | 30 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Admiración | 0,7 x 25 | 18 |
| Integración con la naturaleza | 0,8 x 25 | 20 |
| Subtotal | 1,5 x 50 | 75 |

Componente: ESTILOS DE VIDA

CA= Con Proyecto                                                    CA= Sin Proyecto

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Oportunidades de empleo | 0,8 x 23 | 18,4 |
| Vivienda | 0,3 x 23 | 7 |
| Interacciones sociales | 0,2 x 27 | 5,4 |
| Comunidades | 0,3 x 27 | 8,1 |
| Subtotal | 1,6x100 | 160 |

| COMPONENTES | CA UIP | UIA |
| --- | --- | --- |
| Oportunidades de empleo | 0,6 x 23 | 14 |
| Vivienda | 0,5 x 23 | 12 |
| Interacciones sociales | 0,7 x 27 | 19 |
| comunidades | 0,7 x 27 | 19 |
| Subtotal | 2,5x100 | 250 |

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS QUE GENERA PHAM

Flora y Vegetación

La caracterización de esta componente se basó en visitas al área en distintas temporadas, en bibliografía especializada, y en fotografías aéreas. Se recolectaron, herborizaron y analizaron muestras en gabinete. Para la vegetación, se utilizó la metodología de Cartas de Ocupación de Tierra (COT).

En relación a la flora, el estudio realizado dio cuenta de un total de 258 especies en el área de influencia del PHAM. Bajo los 1.700 msnm predominan formaciones de bosque (árboles), en tanto sobre los 2.000 msnm predominan arbustos bajos de no más de 50 cm de altura, que alternan con las gramíneas en champas, con hojas duras. En zonas húmedas, en tanto, predominan las hierbas perennes. Predominan las especies nativas, con presencia de alóctonas asilvestradas, principalmente en los sitios ya alterados por las actividades humanas, particularmente bajo los 2.000 msnm.

En relación a la vegetación, considerando la propuesta de Gajardo (1994), el sector de El Colorado-El Alfalfal se enmarcaría en la formación del Bosque Esclerófilo Andino (límite superior 1300-1800 msnm), en tanto sectores a mayor altitud se desarrollaría la formación del Matorral Esclerófilo Andino. Por otra parte, en los sectores altos andinos (Río Volcán, El Yeso y Estero Aucayes Alto), se desarrollaría la formación de la Estepa Alto-andina de la Cordillera de Santiago, cuyo ámbito de distribución abarca sobre los 2000 m de altitud. Sobre las formaciones vegetacionales de interés de conservación, destaca, en el área del río Colorado, la presencia de bosques de frangel (Kageneckia angustifolia), particularmente entre 1300 y 1700 m de altitud y poblaciones de quillay (Quillaja saponaria); además de los sectores de vegas en el río Yeso, áreas que presentan una alta intervención por actividades de pastoreo.

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental,

http://www.e-seia.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2227972&modo=ficha

Fauna

Para la zona se registra un total de 86 especies, tres anfibios, nueve reptiles, 70 especies de aves de las cuales nueve corresponden a aves rapaces, 10 a aves acuáticas y 51 a aves no rapaces; cuatro especies corresponden a mamíferos.

De estas 86 especies, en los sectores río Colorado, Cajón de la Engorda, Estero el Morado, Laguna Lo Encañado, Estero El Manzanito, Embalse y río el Yeso y estero Aucayes , se registraron 16 especies en categoría de conservación, siendo la mayoría de la clase reptiles, seguido de los anfibios, mamíferos y aves. Sólo dos de ellas se encuentra en categoría en Peligro (Cururo y Sapito cuatro ojos), 8 son Vulnerables (dos anfibios, cuatro reptiles, un ave rapaz y un ave no rapaz), 4 son Raras (tres reptiles y un ave rapaz), una Inadecuadamente Conocida (el zorro culpeo) y una Fuera de Peligro (la lagartija oscura).

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental,

http://www.e-seia.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2227972&modo=ficha

La flora y fauna se ve seriamente amenazada por este proyecto. Al utilizar prácticamente toda el agua de la red hídrica, flora y fauna irán desapareciendo, ya que se les modificará drásticamente su entorno por uno al cual estas especies no están adaptadas. Las pocas que se puedan adaptar a estas degradantes condiciones lograrán subsistir pero en su mayoría estas perecerán.

Recursos Hídricos: En la zona de inserción del Proyecto existen 4 grandes sistemas hídricos. El primero, denominado Subcuenca Alta Río Maipo, que posee un régimen hidrológico del tipo nival y presenta un Qma de 77,8 m3/s (Estación San Alfonso) y de 111 m3/s (Estación El Manzano). El río Maipo recibe el aporte de tres tributarios principales con cabeceras altas y que corresponden a los restantes subsistemas (cuencas de Ríos Volcán, Yeso y Colorado). De forma general, tanto el río Yeso como el Colorado presentan regímenes hidrológicos naturales alterados. El primero por la existencia del Embalse de El Yeso y el segundo por las centrales hidroeléctricas Los Maitenes y El Alfalfal.

La cuenca del Río Volcán se divide en 2 subcuencas superiores principales (estero La Engorda y río del Volcán), que dan origen al río Volcán. La zona de interés para el PHAM, está constituida por la subcuenca del sistema del estero La Engorda, las cuales corresponden al Cajón del Morado, Quebrada Las Placas, Estero Colina y estero La Engorda propiamente tal. Esta zona presenta un régimen hidrológico de origen nivo-glacial cubriendo aproximadamente 36 km2 de glaciares. Esto implica que los mayores caudales medios mensuales en régimen natural de cada una de estas subcuencas se presentan entre los meses de Noviembre y Marzo debido al aumento de las temperaturas, en tanto durante los meses de invierno, poseen una marcada disminución en su caudal.

El sistema Río Yeso posee espejos de agua de importancia: Laguna Negra, Laguna Lo Encañado y Embalse El Yeso. La laguna Lo Encañado posee un comportamiento hidrológico nival, con caudales de descarga máximos en Noviembre, determinando un caudal medio anual en régimen natural de 0.76 m3/seg.La Laguna Negra, de similar comportamiento hidrológico, posee un volumen de aproximadamente 600 M m3 y aporta, fundamentalmente por medio de infiltración, a la Laguna Lo Encañado. La cuenca que controla el Embalse El Yeso es alimentada por un régimen hidrológico de origen nival y glacial; el río Yeso registra un aumento de caudal durante los meses de noviembre a marzo y una disminución del mismo durante los meses invernales, con un caudal medio anual de 8,4 (m3/s). Los tres cuerpos de agua descritos son considerados la reserva de agua potable de Santiago, administrada por Aguas Andinas.

Esta reserva natural de agua se ve seriamente amenazada por este proyecto según ha sido denunciado por los ciudadanos, profesionales, científicos y por la misma empresa sanitaria Aguas Andinas. Ya que la empresa AES GENER no garantiza caudales mínimos para los períodos de sequía (frecuentes en la zona). O sea, los caudales ecológicos son insuficientes.

Caudal ecológico mínimo: Es el límite de agua que puede ser extraída de un río sin impactar el medio ambiente. Toda extracción o manipulación que exceda este límite comprometerá la integridad ecológica del sistema intervenido, causando la pérdida de especies nativas y de valiosos productos y servicios para la sociedad, afectando especialmente a la población aledaña.

Debido a esto se generarán problemas para el 75% de la población de Santiago cuya agua potable proviene de esta red hídrica.

Además al extraer agua más allá del caudal ecológico se provocará erosión, desertificación de las zonas aledañas a la red hídrica. Esta merma generará problemas graves al ecosistema de la zona.

Degradación irreversible de la cuenca del Río Maipo por la utilización de caudales que significarían la destrucción de las subcuencas Volcán, Yeso y Colorado, alimentadoras del río Maipo.

Daño grave a las cuencas que proveen agua potable y de riego a la Región Metropolitana. El PHAM (Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo) se ubica a pocos kilómetros de Santiago y pretende intervenir la cuenca del Río Maipo siendo vital su recurso superficial, pues provee agua potable a más de 6.000.000 de habitantes de la Región Metropolitana, abastece de agua de riego a 130.000 hectáreas de frutales y cultivos en la zona agrícola de mayor valor de Chile y satisface la demanda de agua del sector industrial más importante del país.

Partículas en suspensión

Debido a que se desarrollan actividades industriales como la minería entre otras. En estas actividades el transporte de material al estilo libre es la actividad que genera la mayor cantidad de material particulado, y se suma a esto, el tránsito de camiones por caminos no pavimentados

Interface tierra – agua

A nivel general, las napas subterráneas alimentadas por los cauces superficiales, derretimientos e infiltración directa de las lluvias, no están limitadas a los cauces de los ríos, sino que ocupan amplios sectores de relleno cuaternario no consolidado de la depresión. El escurrimiento de las napas se produce, fundamentalmente, en forma paralela al escurrimiento superficial, en dirección cordillera–mar.

Los valles de los ríos Colorado, Yeso y Volcán, presentan un tipo de permeabilidad primaria con una importancia alta en términos de disponibilidad. Esta ocurrencia de aguas subterráneas se asocia a depósitos de relleno no consolidado, sedimentos fluviales, glaciales, aluviales, lacustre, aluvionales, eólicos. Por lo general, la presencia de napas es de tipo libre o semiconfinada, y la permeabilidad es de tipo variable.

Esta agua subterránea se verá seriamente afectada, debido a que este Proyecto Hidroeléctrico se emplazará mediante túneles, 70km de túneles. Las faenas de este Proyecto se extenderán por 75 kms, y se perforará atravesando todo el perfil de la Cordillera de Los Andes

Geología y Geomorfología: Geológicamente, en el área del Proyecto afloran, fundamentalmente, secuencias estratificadas de rocas volcánicas y sedimentarias continentales y marinas. Las secuencias presentes en el área de estudio, corresponden a secciones estratificadas cuyas edades varían desde el Jurásico Superior al Terciario Superior, encontrándose 7 unidades o formaciones litoestratigráficas que afloran como franjas, de dirección norte-sur: Río Colina, Río Damas, Lo Valdés, Colimapu, Abanico, Farellones y Colorado – La Parva.

En relación a la geomorfología, se identificaron dos dominios morfogenéticos: alta montaña y media montaña. En el primero operan en forma dominante procesos erosivos, de desgaste de las laderas y de transporte de los materiales (áreas del Alto Río Volcán, Yeso y Lo Encañado). El segundo dominio morfogenético (áreas del Río Colorado, El Manzano y Las Lajas) corresponde a un medio más estable con una mayor importancia de los procesos pedogenéticos formadores de suelo sobre las laderas, correspondiendo a áreas con una cubierta vegetacional continua, por lo que existe una mayor actividad biológica en los suelos.

Esta zona es de gran importancia para estudios geológicos, geomorfológicos debido al tipo de formaciones que presenta, las cuales dan cuenta de diversos procesos geológicos a escala milenaria.

También es de importancia para la arqueología ya que en este sector se pueden encontrar fósiles marinos, dando cuenta del acontecimiento de magníficos procesos, ideales para realizar estudios de terreno.

El desarrollo de un proyecto hidroeléctrico tan invasivo como este, irá en directo desmedro de estas zonas.

Riesgos remociones en masa

La determinación de áreas de riesgo se realizó a través de visitas a terreno, antecedentes bibliográficos y fotografías aéreas. Considerando el emplazamiento y las características geológicas y geomorfológicas del área de emplazamiento del PHAM, se reconocieron Riesgos por procesos de remoción en masa, aludes o avalanchas de nieve, sísmicos, volcánico y de lahares, desborde e inundación. El rasgo más recurrente es la presencia de procesos de remoción en masa en los dominios de alta montaña

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental,

http://www.e-seia.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=2227972&modo=ficha

Estos riesgos de remociones en masa se verán aumentados debido a la inserción de este proyecto y sobre todo en lo que se refiere a las faenas para llevar a cabo la hidroeléctrica, ya que atravesarán todo el perfil de la Cordillera de los Andes, aumentando así las probabilidades de que ocurran riesgos de este tipo.

Comunidades

La población de Santiago también sufrirá un gran impacto producto del emplazamiento y posterior funcionamiento de esta industria hidroeléctrica, ya que más del 75% de la población de la Región Metropolitana se abastece de agua potable mediante este flujo hídrico, el cual se verá seriamente afectado por esta industria.

Este proyecto también afectará a 8.000 pequeños y medianos agricultores agrupados en asociaciones de canalistas que siembran 120.000 hectáreas.

Este proyecto generaría seros problemas en las comunidades de regantes. Como, “Canal el Manzano” nuestra responsabilidad es entregar agua de riego a 292 hectáreas, las cuales pertenecen a 272 propietarios. El Manzano es la única localidad en el Cajón del Maipo en que aún quedan grandes extensiones de terreno, la gran mayoría son parcelas de 5.000 metros las cuales cada uno de nosotros mantiene verdes.  En general se observan flores, árboles ornamentales y frutales, huertos familiares, viveros, cultivo de alfalfa para forraje, espacios para pastoreo, y las relacionadas con el turismo y recreación. Todo esto es posible gracias a que contamos con agua de riego, ya que como usted puede apreciar, es imposible mantener estos espacios con agua potable. Si no disponemos de  riego en El Manzano 292 hectáreas verdes se convertirán en tierras de secano, perdiendo tanto su valor comercial como turístico. FUENTE: Coordinadora Ríos del Maipo, No al alto Maipo

Otro problema fundamental es la destrucción de la economía local, la cual se basa  principalmente en el turismo. Esto provocará un alto nivel de desempleo, ya que al degradarse el medio ambiente de la zona, esta pierde su enorme valor turístico, por ende esta actividad económica decaerá lo cual generará un enorme impacto en la mayoría de las personas aledañas al sector que se sustentan de esta actividad económica.

Además se afectarán a grupos o comunidades como andinistas, quienes  tienen una estrecha relación con el sector, ya que sus condiciones  en cuanto a su morfología, cercanía con la naturaleza, etc. le otorgan una elevada connotación.

El cajón del río Maipo es un ecosistema único de montaña, visitado anualmente por 1,6 millones de turistas nacionales y extranjeros y montañistas de todo el mundo.  En especial, la clase media de Santiago utiliza esta área como espacio de recreación.  Por su relevancia para la salud física y mental de los santiaguinos, fue decretada Zona de Interés Turístico en el año 2001.  El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo seca ríos y esteros poniendo en peligro la vida de miles de visitantes por las “descargas de aguas sin previo aviso” propias de obras de generación de esta naturaleza. FUENTE: Llaman a proteger el Maipo, www.observatorio.cl.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Para mitigar los diversos impactos que esta Hidroeléctrica provoca en los diversos elementos que conforman el sistema de este sector, se debe:

- Generar estudios que den cuenta de la condición ecológica, geológica, arqueológica, entre otros aspectos, de esta zona.

Además se debe identificar en qué medida serán afectados estos pequeños sistemas y sus respectivas medidas de mitigación.

Para poder establecer medidas más específicas es necesario que se respeten reglamentos básicos, como lo que implica establecer si es que el proceso de esta hidroeléctrica contempla la NO utilización del “Caudal mínimo ecológico”. Esto es de gran relevancia debido a que si este caudal mínimo se utiliza, se estará poniendo en peligro la integridad del sistema, causando la pérdida de flora y fauna esencialmente.

Además si se pretende construir un túnel de 70 Km de Largo se deben elaborar estudios geológicos y geomorfológicos del sector para prevenir riesgos de remociones en masa, problemas de erosión y desertificación

- Otro aspecto fundamental es establecer estudios que incluyan la participación de las comunidades aledañas, principalmente aquellas que serán afectadas como, los pequeños y medianos agricultores del sector, quienes necesitan del agua para sus riegos.

- Se deben establecer estudios que aseguren la protección de las diversas zonas consideradas como “áreas protegidas”, conservación de la diversidad biológica; Reserva de agua dulce para riego y bebida; Área de interés turístico y recreación. Estas se establecen en la Ley 19.300

Stress hidrológico

Escasez hídrica

Aumento de la desertificación

Mayor erosión

Pérdida de especies: flora y fauna

Problemas en la agricultura

Problemas en el sustento familiar

Disminuyen los turistas del sector

Disminuye la economía del sector

Aumento de la mano de obra desocupada

Graves conflictos en el desarrollo de la sociedad