El nuevo “Aeropuerto de La Araucanía” tendrá una pista de 2.440 de largo por 45 metros de ancho , orientada en sentido norte – sur. Esta pista podrá ampliarse a futuro a 3.200 mt de largo, suficiente para que una aeronave tipo Boeing 747 o Airbus A-340 pueda despegar con rumbo a EEUU o Europa, sin escalas. Incluso permitirá la operación del avión más grande del mundo hoy, como lo es el Airbus A-380. El Edificio Terminal abarcará una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, espacio que duplica la superficie del actual aeródromo Maquehue. Este aeropuerto tendrá un patio interior con especies nativas características de la zona espacio se utilizará como estabilizador climático ya que permitirá ventilar naturalmente, en forma controlada, todo el edificio e iluminará naturalmente los recintos que usualmente son ventilados desde el exterior como la zona de estacionamiento de aviones que no siempre tiene una buena calidad de aire.

Bajo el concepto de construcción sustentable el aeropuerto se diseño e inspiro bajo parámetros físicos y culturales propios de su emplazamiento asi considera aspectos de eficiencia energética, optimización de servicios ambientales (luz natural, ventilación natural, circulación de aire caliente, etc.) además de los aportes térmicos a partir de la selección de los materiales y la orientación. De esta forma, se ha logrado a través de mediciones con herramientas computacionales creadas para el efecto, la reducción del 42% de los consumos térmicos en relación a un Edificio Terminal de similares características (Terminal Carriel Sur de Concepción).Estas condicionantes de diseño que se han dispuesto implicarán un potencial ahorro durante su operación en cuanto a los costos operación/mantención del Terminal.

En este contexto, la Dirección Nacional de Aeropuertos desarrolla una aplicación en el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, donde, entre otros objetivos, ha dispuesto la consideración de la eficiencia energética. De esta forma, se ha logrado a través de mediciones con herramientas computacionales creadas para el efecto, la reducción del 42% de los consumos térmicos en relación a un Edificio Terminal de similares características (Terminal Carriel Sur de Concepción).Estas condicionantes de diseño que se han dispuesto implicarán un potencial ahorro durante su operación en cuanto a los costos operación/mantención del Terminal.

Fuente:ministerio de obras publicas.

Conjuntamente con la aplicación de la construcción sustentable, se ha incorporado en la concepción del diseño, la identidad cultural de la región considerando vegetación nativa, materiales y, muy especialmente los conceptos de la cultura mapuche.

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

El edificio posee 2 grandes partes :

El Air Side (sector aeronáutico) y el sector Land Side (sector terrestre o área no aeronáutica) .

EN EL SECTOR AIR SIDE

Pista: la cual será de asfalto y hormigón de 3200 metros mas 300 metros de ancho para las áreas de seguridad.

Calle de rodaje :560mts de longitud.

Desahogos :.que son “canaletas” para evacuar el agua de lluvia

Plataforma y estacionamiento de aeronaves : 2700metros cuadrados.

Plataforma avión general: no indica tamaño

Sistema de radio ayudas: casetas de 45 metros

SECTOR LAND SIDE

Edificio terminal de pasajeros : superficie de 4990 metros cuadrados, donde se incluye áreas de sembarque de pasajeros carga ,funciones operativas , comerciales y restaurantes.

Complejo aeronáutico: edificios para la seguridad(logístico y de extinción de incendios) están compuesto por una torre de 28 metros de altura.

Estacionamientos: 312estacionamientos para autos

Plata de tratamiento de aguas servidas: Se trata de una planta de lodos activados, modalidad aereación extendida, y que considera un conjunto de procesos que tendrán por resultado un agua efluente que cumple la normativa vigente. No se contempla tratamiento de RILES.

Por otra parte, los residuos provenientes de las aeronaves corresponden a residuos líquidos y sólidos de los baños de pasajeros, los que son dispuestos en el sistema de alcantarillado y tratados en la Planta

Obras Eléctricas: El sistema eléctrico de alimentación del nuevo aeropuerto estará compuesto por dos empalmes en 23 kV. Uno alimentará la Subestación Unitaria del sector Land Side y, la otra, el sector de Servicios y Apoyo de la DGAC. Además se considera el suministro de Grupos Electrógenos para el respaldo de energía. Los niveles de tensión consideran una distribución en media tensión (23 kV, 50Hz, 3 fases, 3 alambres), una distribución en baja tensión (Fuerza: 380V, 50Hz, 3 fases, neutro sólidamente aterrizado) y un sistema de alumbrado y servicios: 380/220V, 50Hz, 3 fases, neutro sólidamente aterrizado.

Instalaciones para el combustible de aviación: El sistema de abastecimiento de combustible de aviación es licitado directamente por la DGAC y por lo tanto las Instalaciones para el combustible de aviación y sus permisos asociados son de responsabilidad de dicha institución no constituyendo parte del EIA y por ende cualquier información o requisito técnico deberá ser solicitado a la DGAC directamente.

Vialidad de acceso: Se considera un camino de acceso desde la ruta 5, de aproximadamente 1,8 km, conectada a esa mediante un enlace desnivelado en forma de diamante. El acceso incluye un puente sobre el estero Pelales de 25 m de luz, con el correspondiente saneamiento y obras de intercomunicación entre los predios afectados por las expropiaciones.

Sistema de Agua Potable :considerando que el terreno donde se emplazará el nuevo aeropuerto se encuentra fuera del territorio operacional de las empresas prestadoras de servicios sanitarios, se ha determinado la construcción de un sistema particular de agua potable.

DESCRIPSION DE ACTIBIDADES Y OBRAS DE PEPARACION DEL TERRENO

Preparación de Terreno y Despeje.

Contempla las siguientes actividades principales:

Aprobación CONAF del plan de manejo forestal para autorizar la tala de los bosques que se encuentran próximos al Área de Movimientos y/o obstaculizan la construcción de la infraestructura. Se ha calculado en 37 ha.

Replanteo topográfico e instalación de puntos de referencia (PR).

Talamiento de los bosques y despeje de matorrales, especialmente Quilas. También incluye la demolición de casas, galpones y otras construcciones que obstaculizan. Previa o simultáneamente se plantaran árboles de especies endémicas de la región en terrenos aprobados en el plan de manejo de la CONAF, pudiendo ser éstos dentro del predio del aeropuerto o en algún otro sector de la comuna de Freire.

Escarpe o retiro de la capa vegetal (orgánica) superficial del suelo en la cual se harán los pavimentos de la infraestructura horizontal y las fundaciones de la infraestructura vertical (edificios). En promedio el escarpe tiene 50 cm. de espesor.

Movimientos de tierra (excavaciones, desmontes, cortes, terraplenes)

- Escarpe:

Pista 			73.900

Rodaje 		17.160

Plataforma 		14.475				105.535 m3

- Corte por Mejoramiento o Rasante:

Pista 	60.000

Franja	 		82.533

Rodaje			15.000

Plataforma 		--------				157.533 m3

- Rellenos con material de escarpe o corte:

Franja	 						371.748 m3

- Rellenos con material de terraplén con CBR > 10% (de Empréstito):

Bajo Plataforma (Estimado)				43.425 m3

- Relleno de Mejoramiento con Mat. Granular de Empréstito (CBR  30%):

Pista			200.000m3

Rodajes		50.000m3

Plataforma 		30.000m3			280.000 m3

- Base Granular Chancada (desde Planta):

Pista 			34.000m3

Rodajes		8.000m3

Plataforma 		7.000m3			49.000 m3

Un porcentaje de los empréstitos de material granular provendrá dentro del mismo terreno del aeropuerto, sea del borde norte del estero Pelales y/o de algunos montículos que existen repartidos en el predio.

Todo el material proveniente de los escarpes será depositado en el mismo aeropuerto, especialmente en el área urbanística frente al Edificio Terminal donde se aprovechará para configurar áreas verdes y elementos paisajísticos.

El material proveniente del retiro de matorrales y otros elementos orgánicos se dispondrá de un “compost” en un área dentro del aeropuerto a definir en conjunto con el Inspector Fiscal. Este compost se utilizará posteriormente para abonar las áreas verdes. No se efectuarán quemas.

Pavimentación

- Pista de Aterrizaje	:	144.000 m2

- Calle de Rodaje	:	107.000 m2

- Desahogo Diagonal	:	8.750 m2

- Plataforma Estacionamiento Aeronaves	:	111.300 m2

- Plataforma Aviación Civil	:	21.200 m2

- Helipuerto	:	300 m2

- Camino de Servicio Perimetral	:	45.300 m2

- Estacionamientos Vehículos	:	3750 m2

- Camino de Acceso:	:	97.292 m2

Obras complementarias (obras de saneamiento y drenaje)

Como se ha señalado, se contemplan sumideros y colectores de aguas lluvias en zonas pavimentadas.

Manejo y disposición de residuos domésticos y agua servidas

Se contempla realizar un convenio con el Municipio de Freire para la recolección de la basura mientras que las aguas servidas serán tratadas en planta modular autorizada por Servicio de Salud y los lodos serán manejados y retirados por empresa autorizada. El proyecto no generará RILES.

## Descripción de las principales actividades y obras de la etapa dE

## Explotación U operación del nuevo aeropuerto

- Flujos aéreos y Viales.

La operación aérea en el Aeropuerto de la IX Región de la Araucanía será, mayoritariamente, de la siguiente forma:

- En general, el régimen de vientos en el área no es lo suficientemente fuerte como para privilegiar la utilización de un determinado umbral (pista 01 o pista 19 en jerga aeronáutica). En estas condiciones, una aeronave procedente del norte (v.g. de Santiago o de Concepción), aterrizará normalmente en la pista 19 o cabezal norte. Si proviene del sur, aterrizará normalmente en la pista 01 o cabezal sur. Ello implica que cada umbral recogerá el 50% del tráfico. Por ello la disposición de los desahogos Bravo y Charlie en el plan maestro fueron dispuestos a igual distancia de los cabezales.

- De igual forma, casi independiente de la dirección del viento leve reinante, al despegar, los pilotos elegirán la pista que mas les acomode dependiendo de su destino. Si van al norte (v.g. Santiago), despegaran por la pista 01 y, si van al sur (v.g. Puerto Montt), utilizaran la 19.

- Si las condiciones de visibilidad son restringidas (denominado condiciones IFR), sea por techos bajos (nubes bajas y/o neblina) En general cuando hay condiciones de mala visibilidad, no existen vientos de alta velocidad y, si los hay, se dan condiciones de visibilidad favorables.

- La pista 01/19 está orientada de acuerdo a los vientos predominantes, determinados estadísticamente en base a una estación meteorológica instalada en el área.

- Temuco, por estar situada en forma intermedia entre Santiago y Puerto Montt o entre Santiago y Punta Arenas, es probable que muchos vuelos hagan escala allí al dirigirse hacia esos destinos. Dependiendo de la demanda proyectada, algunos vuelos tendrán por destino final a Temuco. Al regreso, es probable también que muchos vuelos hagan escala en Concepción.

- Considerando la ubicación de la ciudad de Temuco, el régimen de vuelos que han adoptado las compañías aéreas, el movimiento de pasajeros y la distancia con Santiago y otras ciudades vecinas, hacen que este aeropuerto sea servido por aeronaves jet de tamaño reducido, del tipo B737, A-320 ó A-319. Es muy poco probable que aterricen aeronaves mayores como B-767, A-340, B-747 u otras, ya que ellas están diseñadas para vuelos de largo alcance y con gran número de pasajeros. Temuco no está considerada dentro de la política de la DGAC como aeropuerto de alternativa al aeropuerto Arturo Merino de Santiago, por tanto se espera que no operen otro tipo de aeronaves o una mezcla de aviones de tamaños variados.

- En caso de realizarse vuelos internacionales, estos serán con la Argentina o Brasil, es decir con ciudades donde vuelan también aeronaves jet de tamaño pequeño como las descritas anteriormente. Muchos de esos vuelos podrán ser tipo charter, concentrados en época estival. Es muy poco probable que existan a futuro vuelos internacionales directos con Europa o EEUU desde Temuco, sean de pasajeros o carga, ya que para ello el aeropuerto de Santiago o el de Buenos Aires actúan como hub, o centralizador de flujos.

- También es poco probable que a futuro se desarrolle un flujo de carga aérea mayor sostenido, como por ejemplo en la exportación de berries, salmones u otros productos frescos típicos de la región. Ello por cuanto las condiciones de frigorización vía camión o tren no afectan a los productos que se transportan por esos medios hasta el aeropuerto de Santiago, a valores por tonelada bastante más económicos que si lo fuese por vía aérea directa desde Temuco. No obstante lo anterior, dado que los aviones de pasajeros (B737, A320, etc.) disponen de suficiente capacidad para transporte de carga, sin afectar a los pasajeros, a costos marginales, es probable que se desarrolle un flujo de carga menor para variados productos entre Temuco y Santiago o entre Temuco y otras ciudades del sur.

- No se espera que operen en el nuevo aeropuerto aviones militares o de la Fuerza Aérea, salvo aeronaves menores eventualmente.

- Destinos, Frecuencias, Horarios: El estudio de demanda ha determinado que el 85% de los pasajeros que utilizaran el nuevo aeropuerto, provienen o tendrán como destino la ciudad de Temuco, en promedio

- Mantenimiento: Será de cargo del Concesionario efectuar el mantenimiento al Área de Movimiento y al edificio terminal.

Uso y Manejo de Emprestitos.

Será la Sociedad Concesionaria quien determine su ubicación y características, razón por la cual el presente EIA no considera la evaluación de estas actividades.

De acuerdo a las condiciones contractuales y en el caso de requerir ser ingresado al SEIA, será la Sociedad Concesionaria la responsable de elaborar un DIA o EIA, según corresponda y someterlo a consideración de las autoridades ambientales, para obtener la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, versión 5.01 de 2004 en adelante, el que define una serie de obligaciones y exigencias para la ejecución de empréstitos, entre otros. Este Manual es parte del capítulo Plan de Manejo Ambiental, del presente EIA.

Uso y Manejo de Botaderos

Se contempla que el Proyecto minimizará el uso de botaderos, pues una gran parte del material que se genere por cortes será reutilizado en obras de construcción de terraplenes. La disposición de los materiales excedentes serán dispuestos en un botadero para residuos inertes existente que cuente con la autorización correspondiente.

En este botadero se dispondrá material vegetal generado por el despeje del terreno y residuos inertes no utilizables como relleno o formación de terraplenes (tierra, roca, escombros de construcción y descarte de la planta de asfalto).

Los residuos sólidos domésticos y aquellos asimilables a domésticos generados por el proyecto serán retirados de la obra por la empresa especializada en el rubro y que cuente con las debidas autorizaciones.

Operación de Plantas de Producción de Materiales

Fundamentalmente los materiales a utilizar durante la construcción serán concreto y hormigón. Además, se requiere un importante volumen de áridos de distinta granulometría, para la formación de terraplenes, bases, subbases y otras obras.

Instalación, Operación y Abandono de Faenas

La instalación y operación de faenas incluye la instalación de diversas obras provisorias que fueron mencionadas anteriormente y cuya ubicación y características serán determinadas por la Sociedad Concesionaria, razón por la cual el presente EIA no considera la evaluación de estas actividades.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Sociedad Concesionaria deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, versión 5.01 de 2004 en adelante, el que define una serie de obligaciones y exigencias para la ejecución de instalaciones de faenas, entre otros. Este Manual es parte del capítulo Plan de Manejo Ambiental, del presente EIA.

Plan de Manejo Forestal

El Plan de Manejo Forestal será elaborado y presentado a CONAF.