Universidad de Chile

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Geografía

Problemas Geográficos de Chile I

Informe Final: Análisis Estudio de Impacto Ambiental

Proyecto: Sistema de disposición de Lastres y desvío del río Blanco

Elias Bruna

Características del proyecto

Las operaciones mineras de División Andina se localizan en la cuenca del río Blanco, V Región. Las reservas mineras de División Andina se estiman en al menos 6.000 millones de toneladas, constituyendo alrededor del 40% de los recursos mineros de Codelco-Chile y una de las mayores reservas de cobre a nivel mundial. Sin embargo, la explotación de dichas reservas requiere que División Andina mantenga en el largo plazo su competitividad dentro de la industria minera, principalmente maximizando la tasa de procesamiento de mineral. Esto se debe a que la ley de cobre en el yacimiento experimenta una caída paulatina en la medida que se profundiza la explotación, lo cual deberá ser contrarrestado con mayores tasas de extracción y procesamiento, de modo que sea posible sostener la producción a partir de minerales con leyes cada vez menores.

Para acceder a las zonas mineralizadas del yacimiento, la explotación a rajo abierto requiere remover grandes cantidades de lastre, esto es, roca que por su bajo contenido de cobre no hace económicamente viable su procesamiento. Este material debe ser dispuesto en sectores cercanos a la mina, en sitios que permitan desarrollar depósitos estables. Para que sea posible extender la vida útil de División Andina y explotar competitivamente las reservas de mineral señaladas previamente, se necesita desarrollar un depósito de lastre con capacidad para disponer más de 2.000 millones de toneladas. Un depósito de tal envergadura ocupa grandes espacios y queda inevitablemente expuesto a las condiciones climáticas de la zona en que se localiza. El Depósito de Lastre Norte (DL Norte) se espera este ubicado en un área de 5,3 Km. de largo por 2,1 Km. de ancho.

Localización del proyecto

Las obras del Proyecto se ubican en un tramo del valle del río Blanco, ubicado a 60 Km. al sureste de la comuna de Los Andes, provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso. (Ver Cartografía N°1)

Están emplazadas en un valle largo y angosto con dirección predominante sur-norte, limitada aproximadamente por las coordenadas UTM 6.330.000 metros norte, 385.000 metros este y 6.352.000 metros norte, 380.000 metros este, y aproximadamente entre las cotas 2.000 y 4.000 m.s.n.m.

Fases del proyecto

Fase de construcción

La fase de construcción del Proyecto tendrá una duración estimada de 19 meses y dará empleo directo a 800 personas en promedio con un máximo de 1.000 personas. Esta fase considera las siguientes actividades previas a la disposición de lastre en el DL Norte:

Desarrollo de las obras de intercepción y desvío de las aguas de escorrentía  natural mediante la habilitación de plataformas y la construcción de obras hidráulicas sobre ellas consistentes en canales excavados para interceptar flujos difusos y en cámaras para interceptar flujos concentrados de quebradas. Además se construirán túneles y piques de conexión de dichas obras con el túnel de desvío del río Blanco en la ladera oriente de la cuenca y con túneles existentes en la ladera poniente.

Construcción de las obras de intercepción de los drenajes en una sección del valle situada aguas abajo de la posición final que adoptará el pie del depósito de lastre Norte. Estas obras incluyen una trampa de piedras, una barrera superficial, un muro cortafugas y un ducto de HDPE de 14 kilómetros de extensión en el cual se establecerá una bocatoma para extraer los drenajes interceptados y una cámara de distribución para el envío de las aguas hacia la piscina de regulación y/o la planta de neutralización.

Construcción de una piscina de regulación de 760.000 m3 de capacidad máxima la cual contará con impermeabilización en toda su cubeta.      Construcción de una planta de neutralización con cal y sedimentadores con capacidad para 1.500 L/s inicial y 2.000 L/s final.

Construcción de plantas elevadoras y ductos para la impulsión de los drenajes tratados y los lodos de los sedimentadores hacia la planta concentradora. Se instalará una sala eléctrica en el sector Piuquenes para la alimentación de la estación de bombeo y la planta de neutralización.

- Fase de operación

El llenado del Depósito de Lastre Norte se realizará mediante volteo del material transportado en camiones desde la mina a rajo abierto. El tiempo de llenado dependerá de la tasa de explotación del yacimiento, estimándose en al menos 30 años a la actual tasa de explotación. El dren basal será construido en forma conjunta al depósito de lastre conforme avance su llenado.

Las aguas naturales de las quebradas y laderas afluentes serán interceptadas y conducidas gravitacionalmente aguas abajo del depósito. Las aguas de contacto fluirán por gravedad hasta el sistema de captación ubicado aguas abajo del pie del depósito. Los drenajes provenientes del sistema de captación serán conducidos a través de una tubería de HDPE hasta una cámara de distribución en la cual se disipará la energía del flujo siendo éste enviado luego hacia la planta de tratamiento y/o hacia la piscina de regulación para su almacenamiento temporal.

En la planta de tratamiento se neutralizarán y depurarán los drenajes captados para remover los metales disueltos y reducir los contenidos de sales. La neutralización se realizará en reactores donde se adicionará lechada de cal a los drenajes; los lodos neutralizados se recircularán desde el sedimentador para favorecer la precipitación de las partículas de mayor tamaño y permitiendo incrementar la eficiencia del uso del reactivo, aumentar la estabilidad física y química de los lodos y reducir su volumen.

Después de neutralizar y depurar las aguas de contacto, éstas se impulsarán hacia la planta concentradora para su consumo en el proceso productivo (hasta un máximo de 500 L/s) en reemplazo de un caudal equivalente de aguas naturales actualmente captadas en la cuenca. Los eventos con caudales mayores que 500 L/s ocurrirán esporádicamente y en tales circunstancias los flujos excedentes serán devueltos al río previa neutralización y depuración.

- Fase de cierre

El diseño de ingeniería del depósito se realizó considerando las condiciones estáticas y sísmicas de largo plazo por lo cual al cierre no será necesario realizar adecuaciones en los taludes finales. En efecto, el talud global final del depósito será de 22° con el objetivo de otorgar desde un principio la condición de estabilidad de largo plazo. En la fase de cierre se procederá a la clausura de los caminos de acceso y a la instalación de señalética de advertencia de peligro.

El sistema de manejo, regulación y tratamiento de las aguas de contacto se mantendrá operativo después de concluida la disposición de lastre, hasta que la calidad de los drenajes alcancen una condición que permita su restitución al río sin neutralización-depuración. A partir del modelo geoquímico desarrollado para este Proyecto se ha estimado que tal condición se alcanzaría aproximadamente 50 años después de concluida la disposición de lastre en el DL Norte. Durante este tiempo se mantendrán operativos los sistemas de intercepción y desvío de las escorrentías de las laderas y quebradas afluentes, así como la impulsión de los drenajes tratados a la planta concentradora que continuará operando para procesar el mineral extraído mediante minería subterránea.

Posteriormente se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, edificios, plantas, equipos y maquinaria, y al retiro de escombros, repuestos y otros elementos en desuso y a la disposición final de los residuos que no permanecerán en el lugar. El túnel de desvío del río Blanco será reemplazado por una obra hidráulica de superficie, principalmente por la mayor facilidad que tendría para inspecciones y mantenciones, y por su condición de seguridad de largo plazo.

Durante la vida útil del Proyecto Codelco evaluará alternativas de manejo de las aguas tratadas y usos alternativos para establecer la mejor opción alternativa de cierre definitivo según las tecnologías actuales y futuras que pudiesen surgir durante la vida útil proyectada.

Línea de Base del Proyecto

Medio  físico

Variable Climática y meteorológica

Tipo Climático

El tipo climatológico del área es el Frío de tundra por altura según la clasificación de Koeppen, el que se localiza en chile en la cordillera de los andes sobre los 3000 metros de altura. Este clima de caracteriza por las bajas temperaturas (T media del mes mas calido entre 0 y 10°C), y por las precipitaciones sólidas. En el caso en estudio un clima de este tipo es posible gracias a la altura y no a la localización en términos de latitud. Las características climáticas, particularmente las precipitaciones sólidas y las bajas temperaturas hacen posible la acumulación de nieve y glaciares en cumbres y quebradas de la alta cordillera.

Precipitaciones

Las precipitaciones han experimentado fluctuaciones importantes, variando desde años de escasa precipitación (< 200 mm.) en 1996 y 1998, a años con alta precipitación (> 1.800 mm.) en el 2002 y 2005, lo que denota una gran variabilidad interanual.

Temperaturas

Respecto a la temperatura, los registros de las estaciones consideradas en la cuenca del río Blanco, mantienen una tendencia similar a lo largo del año. En las estaciones ubicadas a menor cota registran un rango medio a lo largo del año entre los 10 a 20°C, y en aquellas ubicadas en la parte mas alta de la cuenca el rango de temperaturas medias fue entre 5 y -10°C, aunque la mayor parte del año las temperaturas son inferiores a 0°C. La temperatura máxima en la cuenca del río Blanco se registra en los meses de enero y diciembre, mientras que la temperatura mínima se registra en los meses de Julio y Agosto, con una oscilación térmica de 10°

Régimen de vientos

La velocidad de los vientos presenta variaciones importantes entre los distintos sectores de la cuenca del río Blanco. En el sector alto se presentan vientos que en promedio tienen velocidades en torno a los 3 m/s, pero en algunos sectores puede alcanzar velocidades de hasta 10 m/s. En áreas de menor cota, como Lagunitas y Saladillo, la velocidad promedio de los vientos tiende a aumentar, llegando a valores en torno a los 6 m/s. Las menores velocidades de los vientos se presentan entre los meses de mayo a agosto, con valores cercanos a los 5 m/s, mientras que los vientos de mayor velocidad se presentan entre los meses de noviembre a febrero, siendo éstos de magnitud de 7 y 9 m/s. Los vientos están fuertemente influenciados por la topografía del área, lo que se traduce en que éstos se mueven principalmente en dirección norte-sur; direcciones distintas es posible encontrar en las cuencas aportantes al Río Blanco, como el estero Los Leones o el estero El Morado, donde los vientos se presentan principalmente con dirección este- oeste y viceversa.

Hidrología

El área del Proyecto se emplaza en el sistema de la cuenca del río Aconcagua en donde se distinguen las sub-cuencas de los ríos Juncal, El Colorado y Blanco. (Ver Cartografía N°2)

Río Blanco

El río Blanco, en toda su extensión posee diversos tributarios, por su ribera este, los esteros Morado, Potrero Escondido y Polvadera y los ríos Barriga y Los Leones como principal tributario. Por su ribera oeste, los esteros Castro, Flores y Gallardo, además de las quebradas Chapo, del Chanco, Cortadera, entre otras. Este río, entrega sus aguas al río Juncal aproximadamente a una cota 1.420 m.s.n.m.

En el diagrama unifilar (Ver Figura N°1) se aprecia la relación entre los tributarios antes mencionados en la cuenca del Río Blanco y en la tabla a continuación se detallan los principales componentes de las sub-cuencas de los ríos; Blanco, Juncal y Colorado, dentro de la cuenca del Aconcagua. En la zona alta de la cuenca del río Blanco existen diversas lagunas, destacando las lagunas Barrosa, Los Milos, Turquesa, Truchas, Betita, Ángela y de Lo Muñoz.

Descripción Hidrográfica de la Cuenca del Río Blanco

Tabla 1, Fuente: Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua, cuenca del río Aconcagua, SINIA.

La cuenca del río Blanco posee una superficie total de 378 kilómetros cuadrados y se extiende entre los 5.000 y 1.450 m.s.n.m. El río Blanco posee un régimen principalmente nival y posee diversos tributarios incluyendo esteros, ríos, de quebradas.

En año normal (50% de probabilidad de excedencia) presenta caudales que fluctúan entre 726 l/s en el periodo otoño – invierno y 20.210 l/s en el período de deshielo (estación DGA Blanco en Blanco).

Caudales río Blanco

Los registros de caudales han sido obtenidos de la estación fluviométrica controlada por la DGA, río Blanco en Blanco, la que corresponde a la más cercana al Área de Estudio. En la Figura 2 (Ver figura 2 en anexo de cartografías, figuras e imágenes), se aprecia la curva de variación estacional de dichos registros para la estación fluviométrica señalada.

De acuerdo a la figura 2, se puede apreciar que los mayores caudales, para un año normal (PEX 50%) se presentan entre noviembre y febrero, llegando a un máximo de 20.210 l/s en el mes de diciembre, correspondiente a época de estiaje y por ende deshielos cordilleranos. De manera contraría los menores caudales ocurren entre mayo y agosto, periodo otoño – invierno, registrándose el menor caudal en el mes de junio con 726l/s (año normal), esta situación se explica debido al clima frío de altura, donde las precipitaciones son sólidas (nieve). Los mayores caudales para un año húmedo (PEX10%), se registran durante los meses noviembre – marzo, con un máximo de 42.381 l/s en el mes de enero. Para un año seco (PEX 85%), y siguiendo la misma tendencia de un año normal y húmedo, se aprecian los mayores caudales durante el mes de diciembre con 10.678 l/s.

Medio Biológico

Flora

En el área en estudio, se diferencian seis formaciones vegetacionales: cinco naturales y una artificial, señalando a continuación sus características generales.

- Bosque esclerófilo andino

En este tipo de bosque se presentan dos situaciones distintas. La primera de ellas se desarrolla en laderas de pendiente suave a moderada, al noroeste del embalse Piuquenes, y posee un estrato arbóreo de cobertura muy clara (10 a 25%) el tipo biológico leñoso bajo tiene cobertura muy clara (10 a 25) el tipo biológico herbáceo presenta cobertura escasa.

La segunda situación se presenta asociada a un sustrato con alto contenido de humedad debido a la proximidad del río Blanco. Se encuentra conformado por un tipo biológico leñoso alto de cobertura muy clara (10 a 25%) acompañado de un estrato leñoso bajo de cobertura clara (25 a 50 %).

- Matorral esclerófilo andino

El matorral esclerófilo andino denota una clara diferencia en sus especies dominantes de acuerdo a la altitud a la que se ubican las unidades, En altitudes superiores a los 2.500 metros, se presenta un estrato leñoso bajo cuya cobertura varía de escasa (5 a 10%) a clara (25 a 50%) , la cobertura del estrato herbáceo va de escasa (5 a 10%) a muy clara (10 a 25%).Las unidades ubicadas bajos los 2.500 metros de altitud presentan un tipo biológico leñoso bajo con una cobertura que varía de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%), con dominancia de, y; la cobertura del estrato herbáceo va de escasa (5 a 10 %) a clara (25 a 50%).

- Matorral esclerófilo andino con suculentas.

Este matorral se presenta en laderas de exposición norte, con un tipo biológico leñoso bajo, de cobertura que va de muy clara (10 a 25%) a clara (25 a 50%), con dominancia de; acompañado del tipo biológico suculento, de cobertura escasa (5 a 10 %).

En esta formación también aparece una clara diferencia determinada por la altitud. Por sobre los 2.500 metros se presenta un estrato herbáceo de cobertura que va de muy clara (10 a 25%) a clara (25 a 50%) y sus especies dominantes son,. El estrato leñoso bajo se presenta sólo en tres unidades (7, 8 y 9), su cobertura es escasa (5 a 10%).

Bajo los 2.500 metros de altitud la cobertura del tipo biológico herbáceo varía de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%) y dominan. En la mayoría de las unidades aparecen especies arbustivas de muy baja cobertura.

- Vega alto andina

En esta formación azonal aparece fundamentalmente el estrato herbáceo, el que presenta una cobertura que varía de poco densa (50 a 75%) a muy densa (90 a 100%), con dominancia de. En tres de las unidades se presentan especies arbustivas con una cobertura escasa (5 a 10%)

f.  Plantación forestal

Las unidades que pertenecen a esta formación artificial corresponden a forestaciones con especies nativas y exóticas, que fueron ejecutadas por División Andina, fundamentalmente durante los años 1997–1998, en el marco de sus actividades de mejoramiento ambiental. Por limitantes altitudinales, el entorno de las formaciones descritas anteriormente se encuentra totalmente desprovisto de vegetación.

Dos de las especies autóctonas se encuentran en categoría de conservación: Neoporteria curvispina var andicola consideradas como Vulnerables a nivel nacional y Kageneckia angustifolia considerada como Vulnerable a nivel regional.

Humedales de Montaña; Vegas y Bofedales.

En el área en el que se insertara el proyecto (sub cuenca del río Blanco), así como también su área cercana como las subcuencas del Juncal y del Colorado, existen tanto vegas como bofedales, diferenciados por la altura (los bofedales suelen aparecer por sobre los 3500 metros de altitud mientras que las vegas bajo esta altitud).Estas formaciones vegetales poseen una gran importancia por ser ecosistemas ricos en  biodiversidad  en relación con el su entorno.

Fauna

Se identifican cuatro hábitat para la fauna;

Acuático con cuatro especies registradas (8% del total de especies registradas)

Matorral Andino con 40 especies registradas (74% del total

de especies registradas)

Matorral esclerófilo con 31 especies registradas (60% del total de especies registradas)

Matorral Espinoso con 20 especies registradas (40% del total de especies registradas).

De las especies registradas, 10 se encuentran incorporadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con el D.S. 5/98 (20% del total de especies registradas). De ellas seis se encuentran Vulnerables (12% del total de especies registradas), dos son Raras (4% del total de especies registradas) y dos figuran como Inadecuadamente Conocidas (4% del total de especies registradas).

Lista de especies vertebrados terrestres registrados en zona de construcción del Deposito de Lastre Norte.

Tabla 2, Fuente: Línea de Base estudio impacto ambiental.

Limnología

Se midieron parámetros fisicoquímicos, y biológicos para el río Blanco en tres estaciones. En general todos los puntos de muestreo localizados en el curso principal del río Blanco en el área de estudio se caracterizan por ser angostos, poco profundos, presentando velocidades altas con sustratos compuestos por piedras y bolones, permitiendo un escaso desarrollo de sus riberas en sectores de menor pendiente. A continuación se detallan cada uno de los puntos de muestreo.

- Punto de muestreo A

Corresponde al río Blanco en el segmento más alto del estudio, cerca de 2,5 Km. del rajo del yacimiento.

- Punto de muestreo B

Río Blanco aguas abajo de la confluencia del estero Castro. En esta parte del río, el cauce ha recibido los aportes del estero Morado, estero Castro y río Barriga. Este punto, se ubica aguas abajo del área proyectada para el emplazamiento de futuro Depósito de Lastre Norte.

- Punto de muestreo C

El punto C se ubica en la sección más baja del río Blanco en el área de estudio,

específicamente se encuentra aguas arriba del tranque de relaves Piuquenes.

Parámetros Fisicoquímicos puntos de muestreo

Tabla 3, Fuente: Línea de Base Estudio de Impacto Ambiental.

pH

Los valores tienden a aumentar aguas abajo del río Blanco, variando entre 4,5 y 5,5 en el año 2007, y entre 4,7 y 6,1 en el año 2008 para las estaciones A y C en forma respectiva, Respecto del muestreo del año 2007, se observa en la Figura anterior un leve aumento en los valores registrados para pH. A modo de referencia se puede señalar que el valor mínimo permitido por la normativa chilena (NCh1333/Of78) para la conservación de la vida acuática es pH 6,0 y un máximo de 9,0, por lo que sólo en el caso de la Estación C para el año 2008, el pH se encuentra en el rango señalado.

Temperatura

La temperatura varía entre 10 ºC en la estación de muestreo A y 15 ºC en las estaciones B y C. Respecto de la campaña del año 2007, se observa aumento de esta variable en todas las estaciones muestreadas.

Conductividad y Oxigeno disuelto

En relación a la conductividad y oxigeno disuelto, para las mediciones del 2008 ambos se encuentran dentro de lo requerido por la norma chilena, mostrando una considerable mejoría en comparación con las mediciones del 2007.Aunque el Oxigeno disuelto disminuye en dos estaciones.

Organismos Bentónicos

En el año 2007, para la estación A no se encontraron macroinvertebrados bentónicos. Esta situación tiende a cambiar a medida que los registros se ubican aguas abajo del río Blanco. Así para la estación B se obtiene una riqueza de dos familias, En la estación C (última estación de monitoreo aguas abajo) la riqueza de macroinvertebrados sube a cuatro familias con un 77,2% de representación del total de los sitios muestreados, Este comportamiento se encuentra relacionado con la mejoría de los parámetros físicos químicos del cauce a medida que descendemos por la cuenca en estudio.

Para el año 2008, se puede apreciar que se registra para la estación A sólo una familia de macroinvertebrados bentónicos. Para la estación B se obtiene una riqueza de cuatro familias al igual que en la estación C. En todas las estaciones de muestreo la familia dominante corresponde a Chironomidae, contribuyendo con un 70,59% de la abundancia total de las estaciones muestreadas.

Peces

En todas las campañas realizadas (2001; 2007 y 2008) los esfuerzos de captura de peces no arrojaron resultados positivos, se constató la ausencia de ictiofauna en el sector de estudio, ya que en ninguna de las estaciones de muestreo se colectó ejemplares de peces.

Medio Humano

Descripción de las características de los grupos humanos presentes en el área de influencia del proyecto. El Área de influencia corresponde al territorio en que se emplazan los grupos humanos que podrían sostener algún tipo de interacción directa e indirecta con el proyecto. (Ver cartografía N°3)

Tabla 4, Fuente: Línea de Base, Estudio de Impacto Ambiental

Caracterización de las Comunas en el área de influencia

Comuna de San Esteban

La comuna de San Esteban se encuentra emplazada en el sector nor-este de la Región de Valparaíso, en el área cordillerana de ésta y al norte del Río Aconcagua, de las comunas existentes en la Provincia de Los Andes, la comuna de San Esteban es la más extensa de todas, con un total de 1.361,6 km2, correspondiendo al 44% de la superficie total provincial. La población total es de 14.400 lo que resulta en una baja densidad de 10,28 Hab/Km² (La provincia de Los Andes posee 25,58 Hab/Km²), esto condicionado por la geomorfología del lugar que deja pocos espacios aptos para asentamiento humano.

La variación intercensal de población es una de las más altas (18,49% en 10 años).Concentra el  48,81% de su población entre 0 a 29 años, alejándose del crecimiento tradicional de formato piramidal y, superando levemente a la Región en la población adulta en edad laboral activa entre 30 a 59 años en 1,57%.Permitiendo ser una señal de mayor concentración de fuentes laborales en la comuna respecto a la Región.

En el ámbito de la educación la comuna posee sólo un 8,07% de asistencia a Educación Superior, mientras que el promedio regional es de 17,83%. Esta clara diferencia en el último nivel se vincula básicamente por la escasa oferta de educación superior cercana a la comuna.

Según los antecedentes entregados por MIDEPLAN, mediante su encuesta CASEN, durante el año 2006 existía la siguiente distribución de población según su nivel de pobreza.

Tabla 5, Fuente; Línea de base Estudio de Impacto Ambiental

Como se puede observar, la comuna de San Esteban se encuentra comparativamente mejor que la Región de Valparaíso, pero en una desmejorada situación respecto a la Provincia.

En el año 2002, la población comunal que declaró pertenecer a alguna etnia representó el

4,9%, porcentaje bastante superior al 1,21% correspondiente a la Región.

La economía de la comuna de San Esteban se encuentra vinculada a las actividades primarias, especialmente a la agricultura y, en menor medida, la ganadería. En este contexto, debemos señalar que la modernización de la economía comunal tuvo su origen en la fruticultura de exportación, la cual fortaleció la inmigración de temporeros de comunas aledañas a San Esteban.

Las principales Ramas de Actividad Económica a la que se dedica la P.E.A. ocupada de la comuna en el período intercensal 1992 – 2002, se encuentran ligadas a la agricultura y ganadería.

Localidad de Las Vizcachas

La localidad de Las Vizcachas se emplaza específicamente en el límite sur-oeste de la comuna, entre la ciudad de San Esteban y la localidad de Primera Quebrada (esta última ubicada al interior de la carretera CH-60). Las Vizcachas, según los antecedentes entregados por el INE, corresponde a una aldea, al año 2002 solo era habitada por 32 personas la población económicamente activa es mayor o igual al 50% de ocupación en actividades primarias.

El nivel de escolaridad entre este grupo es bajo, el 50% completó solo su enseñanza  básica. No existe en la localidad de Las Vizcachas población que haya declarado pertenecer a alguna etnia en el año Censo de 2002.

Cabe señalar que la mayoría de la población trabajadora emigra en las temporadas de cosecha a otros lugares en busca de trabajo, mientras algunos trabajan como subcontratistas en la minería o empresas agrícolas.

La población de Las Vizcachas presenta un bajo porcentaje de abastecimiento de agua potable por medio de la red pública comparativamente con la comuna de San Esteban, sólo un 11,1% de las viviendas poseen conexión, valor muy inferior al 88,9% de la comuna, correspondiendo la categoría de “obtención de agua mediante río o vertiente” la mayor característica por medio de un 88,9% de las viviendas.

Localidad Río Colorado

La localidad de Río Colorado se encuentra ubicada al este de la localidad de Las Vizcachas de la comuna de San Esteban, siguiendo por la misma Ruta CH-60 más hacia el sector cordillerano, en el sector en que se cruza el Río Colorado con el Juncal, formándose aguas abajo el Río Colorado.

Según el INE, en el año 1992, correspondía a un caserío con un total de 184 personas, mientras que en el año 2002 aumenta 225 personas.

La situación de escolaridad de Río Colorado se presenta, en términos generales, con una mejor situación que en la comuna de San Esteban, ya que más del doble de su población estudió en Educación Superior y existe una menor proporción de población que estudió sólo hasta enseñanza básica.

En la localidad de Río Colorado no existe población que haya declarado pertenecer a alguna etnia.

La población que se encuentra ocupada en Río Colorado es de un 95,6%, la mayoría de la población se encuentra vinculada laboralmente a las actividades de “suministro de electricidad, agua y gas”, siendo una importante fuente laboral las centras hidroeléctricas Aconcagua y Los Quilos de Colbún.

La localidad de Río Colorado presenta un abastecimiento en agua por medio de la red pública bastante inferior al que posee la comuna, por medio de una cobertura del 79,2% de las viviendas. Este índice se complementa con el 16,7% de abastecimiento de las viviendas restantes por medio de “ríos, vertientes o estero”.

Comuna de Los Andes

La comuna de Los Andes se encuentra inserta en la provincia homónima, Región de Valparaíso. La provincia la integran las comunas de San Esteban, Rinconada, Calle Larga y Los Andes, siendo esta última la capital provincial. Cuenta con una superficie de 1.248,31 km2, correspondiente al 7,67% de la superficie regional total. La densidad poblacional de la comuna es de 48,22 Hab/Km² .El área habitada de la comuna se localiza principalmente en el valle, salvo pequeños poblados de montaña.

El territorio comunal posee en el valle un particular micro clima y adecuadas tierras para el desarrollo de la actividad agrícola, caracterizada por sus paisajes de cultivos y abundancia de frutales. Tanto el valle como la cordillera, generan en la zona un desarrollo turístico relevante, con diferentes modalidades: turismo de montaña, deportes de nieve, turismo rural y religioso.

La ciudad de Los Andes se ubica a 135 Km. de Santiago y se conecta por la Ruta 57.También se puede acceder directamente por la Ruta 60 a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, esta última, capital regional y puerto marítimo principal del país. En materia de transporte, la Región de Valparaíso cuenta con una compleja red vial tanto de acceso como interna, con rutas de todas las jerarquías, destacándose la ruta CH-60, la cual, como carretera internacional, comunica con Argentina a través del paso Fronterizo Los Liberadores. Además, presenta dos importantes puertos de embarque de diversos tipos de productos chilenos de exportación: Valparaíso y San Antonio.

Según el Censo de 2002, la comuna contaba con una población total de 60.198 habitantes y una densidad poblacional de 48,22 hab./km2, lo que representa solamente un 3,91% del total de la población regional. Es importante destacar que en el año 1992 la comuna poseía un total de 49.747 habitantes, lo que representa un crecimiento intercensal del 21%, ampliamente mayor a la regional, de un 11,23% y una tasa anual de crecimiento de 2,1%, también mayor a la nacional, correspondiente a 1,32%.

De la población total comunal, el 92,01% del total pertenece a la población urbana y sólo el 7,99% de la población, lo que deja en evidencia su condición eminentemente urbana, a pesar de la importancia que posee la actividad agrícola en la actividad económica y idiosincrasia local. En este contexto, es importante señalar que el crecimiento urbano de la población presenta una tasa intercensal de 19,51% y la población rural un 41,29%, lo que muestra que a pesar de la minoría de esta población, presenta una clara tendencia de crecimiento, obedeciendo a las oportunidades laborales por medio de la agricultura de exportación.

La población de la comuna Los Andes se caracteriza por ser más joven que la de la Región de Valparaíso, con un 25,61% de población en menores entre 0 y 14 años respecto a la comuna de un 24,35% y un 10,72% de su población de 60 años y más, en comparación con el 13,44% para el mismo tramo en la comuna total.

El nivel de instrucción de población se presenta de forma bastante similar a la región, donde la que declaró “nunca haber asistido a un establecimiento educacional” corresponde al 1,22%, mientras que en la Región es de 1,84%.La Educación Media en tanto, presentó la mayor diferencia porcentual entre ambas unidades administrativas, poseyendo la comuna un 43,48% y la región, un 41,14%. Por último, la Educación Superior se presenta con porcentajes cercanos, pero levemente menores en la comuna, con un 16,66% en Los Andes y un 17,83% a nivel regional

Los datos CASEN 2006, para la comuna Los Andes, indican un bajo nivel de pobreza en comparación con la Provincia de Los Andes y la Región de Valparaíso. La población pobre en la comuna, corresponde a un 8,1%, cifra menor a la Provincia (9,4%) y notablemente más baja a la Región (15,3%).En Los Andes hay menos población en extrema pobreza, es decir indigentes. Si se comparan las cifras de pobreza del año 2006 con las entregadas por la encuesta CASEN en el año 2000, se puede apreciar que ha existido una fuerte disminución, ya que en el 2000 la población situada bajo los índices de pobreza correspondía a un 18,74% y el de indigencia era de un 5,89%.

De los 59.319 habitantes de la comuna, sólo 553 declararon pertenecer a una etnia en el Censo 2002, lo que representa cerca de un 0,9% de la población total, siendo la étnia con mayor representación la mapuche, con 493 personas. Los atacameños en tanto, son el segundo grupo indígena mayoritario, pero con una diferencia sustancial, ya que sólo 19 personas se adscribieron a esta etnia.

Análisis Sistémico

Sistema de la cuenca del aconcagua (inter-relación entre variables físicas, biológicas y humanas).

Impactos del proyecto

Introducción

El proyecto de creación de un deposito de Lastre de la División Andina de Codelco, se inserta en la cuenca del río Blanco, la cual se encuentra en un estado de conservación ambiental ya impactado por la actividad minera, la cual se ha desplegado a  gran escala en la parte alta de la cuenca desde la década del 80.Esta actividad minera ha contado con escasas medidas de mitigación de sus impactos, afectando principalmente al pH de las aguas del  río Blanco (aumentando su acidez),y aumentando las concentraciones de minerales como cobre en sus aguas.

A principios de los ochenta se dispuso el primer depósito de lastre en la zona el cual se encuentra en su última etapa de funcionamiento, fue precisamente este depósito el cual causo los mayores impactos ambientales, puesto que fue planificado y construido sin medidas de mitigación de importancia.

Por lo tanto los impactos de este nuevo proyecto no vienen a más que agravar las condiciones de una cuenca que ha sido victima de altos niveles de intervención, hace más de treinta años.

Impactos para matriz de Battelle-Columbus

Categoría: Contaminación

Componente 1: Contaminación del Agua

La contaminación del cauce del río Blanco por sustancias toxicas, es uno de los impactos identificado  en el estudio de impacto ambiental realizado por la consultora contratada por la división andina de Codelco. Los parámetros de los cuales se realizaron mediciones fueron Cobre, Hierro, Manganeso, y Sulfato. Estas sustancias además de ser nocivas para la salud y bienestar humano, tienen la facultad de alterar parámetros limnológicos como el del PH y temperatura, lo que afecta la capacidad de las aguas de contener organismos básicos en las cadenas tróficas para el desarrollo de la fauna del lugar. Además el parámetro de variación del flujo de corriente no fue estudiado en el estudio de impacto, siendo que el proyecto contempla modificaciones a la geometría del río (desviación del cauce), lo que se traduce por ejemplo en modificaciones en el ritmo de sedimentación.

Parámetro pH

Acidificación del río Blanco

El río blanco presenta condiciones naturales de acidez producto de la mineralización presente en la cuenca alta de la cuenca, estos lo demuestra por ejemplo las mediciones realizadas en el río en la década de 1960.Se podría entonces determinar que este río a presentado un contenido mayor de sulfatos y cobre que otros cursos de agua de la zona.

Con el desarrollo de la explotación minera en el área, y especialmente la depositación  de lastre en la cuenca alta, en la década del 80, se ha acentuado el proceso de acidificación, producto del mayor contacto agua-roca. Como resultado, los contenidos de  sulfatos y metales disueltos (cobre, hierro) aumentaron, y con ello aumento también la acidez del cauce.

La mediciones efectuadas para el periodo octubre 2006 - marzo 2007, indican que la variación temporal de las concentraciones de cobre, hierro, manganeso,  sulfato y PH, muestran una amplia variación en sus niveles. En general se aprecia que las mayores concentraciones de metales disueltos, con la consecuente disminución del PH (acidificación).Se producen al inicio del deshielo, atribuido al lavado de la roca.

Las mediciones del PH para tres estaciones (A; B; C) indican que los valores  de PH tienden a aumentar aguas abajo del  río abajo, variando entre 4,5 y 5,5 en el año 2007 y entre 4,7 y 6,1, en el año 2008, para las estaciones A y C en forma respectiva, debido a aportes de aguas neutras de cursos laterales al río Blanco (ver figura 3).

Se observa en la figura un aumento en el valor del PH, respecto del muestreo del año 2007, de hecho y comparando con lo indicado en la norma chilena (NCh 1333/Of38) para la conservación de vida acuática, la cual indica que el valor mínimo permitido es de 6,0 y el máximo de 9,0, solo en el año 2008 y para la estación C, el valor se encuentra dentro del rango señalado. Es decir podría entenderse que el cauce ha tendido a una leve recuperación  aunque solo sea en una de las estaciones (aguas abajo), mientras que los valores de Ph en las estaciones ubicadas en las partes más alta de la cuenca aún continúan con niveles de acidez  fuera de lo permitido.

Impacto del proyecto

De lo anterior se concluye que el depósito de lastre que ha funcionado hasta la fecha (desde 1980) ha significado una alteración importante en el parámetro PH, de las aguas del río Blanco, el cual y presenta en este momento (de acuerdo a la campaña 2007-2008), una tendencia a la recuperación y a alcanzar niveles de acidez dentro del rango permitido. Esta recuperación podría verse fuertemente afectada por la creación de un nuevo depósito, que tiene como finalidad el reemplazo del actualmente ocupado, el nuevo depósito se espera que alcance en su última etapa de existencia un total de 2000 millones de toneladas. Este depósito recibirá cada año, al igual que los depósitos actuales, las precipitaciones de nieve que ocurren en la cuenca alta del río Blanco y pueden recibir también las escorrentías superficiales generadas durante época de deshielo en quebradas y el cauce principal del río. El derretimiento de la nieve caída sobre el depósito también generará un flujo de agua en su interior, el cual alcanzará la base del depósito y se incorporará luego a los cauces naturales del área. Debido a la mineralización que presenta la cuenca alta del río Blanco la roca posee contenidos elevados de azufre y metales, como cobre y hierro. Por este motivo, las aguas que entren en contacto con la roca experimentarán un proceso de acidificación (disminución de pH), esta agua luego se incorporara al cauce del río aumentando sus niveles de acidez.

Parámetro Sustancias Tóxicas

En el estudio de impacto efectuado, se reconoce la agregación de sustancias nocivas al cauce natural, estas constan principalmente de metales disueltos como cobre, hierro, manganeso y sulfatos. Uno de los efectos de estas sustancias en el agua del río es el aumento de la acidez de las aguas, este fue tratado anteriormente en el apartado de ph. Aun así estas sustancias por si solas tiene la facultad de impactar en la salud de organismos vivos, incluyendo el humano.El cobre por ejemplo es una sustancia esencial a la vida humana, pero en altas dosis puede causar anemia, daño del hígado y del riñón, y la irritación del estómago e intestino.

El río Blanco en su calidad de tributario del río Aconcagua, cuyas aguas son ocupadas para riego por  la actividad agrícola presente en la comuna de San Esteban y Los Andes, debe poseer niveles de concentración de estos contaminantes bajo el propuesto por la norma chilena de riego Nch 1333.

Impacto del Proyecto

En el análisis de este impacto se efectuaron por parte de la empresa consultora estudios de escorrentía según condiciones de precipitación, puesto que las concentraciones de Cobre, Hierro, Manganeso, y Sulfatos en el cauce del río Blanco dependerán  de la cantidad de agua que  tenga contacto con las rocas depositadas en el depósito de lastre, y de cuanta de esta agua o escorrentía se agregara al cauce. Se considero para el estudio solo un punto o estación de monitoreo, precisamente el de la estación C, ocupada anteriormente para mediciones de pH. Puesto que es cercano a ese punto en donde se planea construir un aplanta purificadora del agua como medida de mitigación.

Aun así las concentraciones de materiales nocivos se mantienen al límite de la norma, en el caso del Manganeso supera lo permitido por la norma chilena de riego (ver tabla 6)

Calidad resultante de la mezcla de aguas

Tabla 6; Fuente: Estudio de Impacto Ambiental

Claramente se aprecia como los niveles de Cobre se mantienen en el limite de lo permitido, y en el caso del Manganeso lo supera, cabria agregar además que estas cifras se obtienen de modelos probabilísticos lo cuales poseen un margen de error característico de estas técnicas, por lo cual es muy posible que estos niveles en la realidad puedan llegar a ser mayores. Lo cual en el caso del cobre podría significar la diferencia entre lo permitido y lo dañino, y en el del manganeso por ejemplo verse aumentado.

Parámetro Variaciones en el flujo de corriente

Las modificaciones sobre el flujo de corriente traen consigo efectos ligados a la geomorfología, como cambios en el ritmo de sedimentación, erosión del fondo del cauce o de sus márgenes, etc. En este sentido la alteración de las  características morfométricas naturales de un cauce deben ser analizadas con cuidado, puesto que son estas las que determinan el régimen de corriente ,existiendo al respecto una rama de la ingeniería llamada Ingeniería Fluvial o de ríos que trata con detalles esta temática. Un ejemplo del efecto que conlleva el cambiar la geometría de un cauce es lo que sucede cuando se reduce la longitud, estos encauzamientos reciben el nombre técnico de “cortas”, y comúnmente están asociadas a un aumento en la erosión tanto en el fondo como en sus márgenes producto de un aumento en la velocidad de la corriente.

Impacto del Proyecto

El proyecto de disposición de un depósito de lastre, sobre un tramo del cauce del río Blanco contempla la desviación del cauce natural del río, esta desviación contempla cambios en características geométricas como la longitud del cauce, profundidad, ancho, y forma del dren. Estas acciones claramente tendrán efecto sobre el flujo de la corriente del río, pudiendo alterar las características de su torrente, la cual a su vez significa una alteración en el ritmo y magnitud de depositacion de sedimentos en el río. Al ser el río Blanco parte de un sistema este efecto podría verse magnificado aguas abajo. Pese a los efectos que la modificación del flujo de corriente pudiera traer el estudio de impacto ambiental realizado no lo contempla como impacto y no se detiene en profundidad  en la descripción de las modificaciones geométricas del cauce en el tramo que será desviado.

Componente 2: Contaminación Atmosférica

La contaminación atmosférica por partículas sólidas en suspensión tiene efectos ligados principalmente al PM10 (material particulado respirable) es un  vehículo de transporte para hongos virus y bacterias que producen enfermedades respiratorias, afectando a humanos como también a la fauna del lugar .Su masa es tan mínima que la fuerza de gravedad no es capaz de atraerla al suelo permaneciendo como material en suspensión en el aire. Generalmente el material particulado respirable es originado en procesos de combustión (bencina, petróleo, carbón, gas, ya sea por fuentes fijas o fuentes móviles), procesos químicos, procesos de conversión gas-partícula, y levantamiento de polvo. Cabe mencionar que el EIA del proyecto no reconoce la contaminación atmosférica como un impacto, y tampoco entrega detalles del flujo vehicular de las diferentes etapas del proyecto.

Parámetro Monóxido de Carbono

El Monóxido de Carbono es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico, que puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Si se respira, aunque sea en moderadas cantidades, el monóxido de carbono  puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos porque sustituye al oxigeno en la hemoglobina de la sangre. Se produce cuando se queman materiales combustibles como gas, gasolina, keroseno, carbón y petróleo. Una de las principales fuentes de emisor son los motores de vehículos, al encontrarse estos detenidos. Este impacto no fue contemplado pro el EIA, aun cuando es claro que en ambas etapas de construcción de las obras se ocuparan vehículos con motores a combustión.

Parámetro Partículas Sólidas

La ligereza de las partículas sólidas capaces de contaminar la atmósfera y su tamaño, del orden del micrómetro al centenar de micrómetros, les permiten dispersarse con el viento. Pueden penetrar profundamente en los pulmones, causando alergias, pudiendo acarrear dificultades respiratorias o incluso canceres  en ciertos casos. Además la lluvia puede devolver parte de ellas al suelo, alterando el equilibrio natural de estos.

Impacto del proyecto

El proyecto tanto en sus dos fases de construcción como en la etapa de funcionamiento del depósito de lastre, emitirá a la atmósfera material particulado, tanto por procesos de combustión (bencina, petróleo, gas) producto del funcionamiento de la maquinaria necesaria para efectuar las obras como por las partículas de polvo que serán levantadas por el  movimiento de los vehículos como aquellas provenientes del depósito de lastre y que serán dispersadas por el viento.

Componente 3: Contaminación por ruido

Parámetro Ruido

Durante las dos etapas de construcción  que contempla el proyecto se generara contaminación acústica producto del ruido de la maquinaria de excavación y el transporte de todo tipo de vehiculo. El cual flujo de vehículos además continuara en la etapa de funcionamiento especialmente aquellos con capacidad alta de tonelaje ruido afectaría principalmente a la fauna presente en el lugar, lo cual podría generar migraciones de especies.

Este tipo de impacto no es analizado en el estudio de impacto ambiental presentado por división Andina de Codelco.

Categoría: Ecología

Componente: Especies y poblaciones terrestres

El área en la que se ubicara el proyecto posee especies vegetales catalogadas en categoría de conservación según el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF ,1989).

Parámetro Vegetación Natural

El impacto reconocido por el EIA, ocurre  durante la etapa de construcción producto de las actividades de preparación, despeje de terreno y movimiento de tierras y durante la construcción de las instalaciones. El área en donde se impactara formaciones vegetales se dividió en Unidades (Ver Cartografía N°4), las formaciones vegetales afectadas junto con las superficies de estas se detallan en la tabla 7.

Formaciones afectadas y superficie a intervenir

Tabla 7; Fuente: Estudio de Impacto Ambiental

Las especies en categoría de conservación son dos; Neoporteria curvispina y Kageneckia angustifolia (Ver imágenes 1 y 2), el numero de individuos a afectar se detalla en la tabla 8.

Ejemplares afectados por especie en categoría de conservación

Tabla 8; Fuente: Estudio de Impacto Ambiental

De los 428 ejemplares a afectar de Kageneckia angustifolia, 412 se encuentran insertos en unidades de bosque esclerófilo andino (unidades 66 y 69), 15 se presentan como individuos aislados dentro de una de las plantaciones (unidad 68) y 1 en una unidad de matorral esclerófilo andino (unidad 70).

Componente 2: Habitad y comunidades Terrestres

Parámetro: Especies raras y en peligro

El proyecto impactara en una serie de especies catalogadas como raras o en peligro, es decir especies en alguna categoría de protección. Estas especies son detalladas mas adelante en el parámetro de Animales Salvajes.

Componente 3: Ecosistemas

En la cuenca en la que se efectuara el proyecto y en el entorno próximo, se reconocen ecosistemas  de gran valor, incluyendo formaciones vegetacionales azonales como vegas altoandinas las cuales constituyen ecosistemas con gran presencia de biodiversidad, siendo de gran importancia para el establecimiento tanto permanente como temporal de especies animales, también tienen la facultad de funcionar como mosaicos de hábitat,  "stepping stones" o refugios de paso, los cuales son lugares adecuados, pero de extensión reducida, intercalados en una matriz de condiciones desfavorables, que permiten "el salto" a otro refugio de paso o bien a un lugar o hábitat adecuado.

Impacto del Proyecto

En el EIA se reconocen principalmente dos formaciones vegetales de importancia que constituyen ecosistemas y que serán intervenidas, las formaciones boscosas y la vegetación azonal constituida por vegas altoandinas. Las formaciones boscosas están constituidas por Bosque esclerófilo Andino con un total de 2,5 Has que serán eliminadas, la densidad de estas formaciones va de 10 a 25%.Las Vegas a intervenir son cuatro, y la superficie total de ellas que será impactada directamente por el establecimiento del deposito de lastre es de 2,04 Has. Estas formaciones no presentan especies de flora en categoría de conservación. Aunque estas formaciones posean una relativamente baja extensión posee una gran importancia la que fue descrita en el párrafo anterior, al tratarse de formaciones que tienen la capacidad de funcionar como mosaicos ecológicos.

Categoría: Aspectos Estéticos

Componente: Suelo

Parámetro: Relieve y caracteres topográficos

De los parámetros del aspecto estético, aquel que recibirá mayor impacto es el del relieve y caracteres tipográficos, pues el proyecto en si significa la preparación del terreno mediante excavaciones, y  remociones de material, esto para las etapas de las obras, en las cuales  además se crearan instalaciones que contemplan por ejemplo asfaltado y levantamiento de construcciones de concreto, como una pequeña central hidroeléctrica, o la creación de canales artificiales, etc. Luego en la etapa de funcionamiento el depósito de lastre en si, significa un gran impacto estético, pues rompe con la armonía visual del paisaje. Hay que recordar que en la última etapa de vida útil el depósito contendrá 200 millones de toneladas de rocas.

Componente 2: Biota

Parámetro  Animales Salvajes

Al modificarse una serie de formaciones vegetales que sirven de habitad para la Fauna del lugar se esta impactando también en esta, la cual posee especies animales en categoría de conservación según el Libro Rojo de Vertebrados Terrestres Chilenos y el Reglamento de la Ley de Caza. Del total de especies identificadas en el área (50) ,10 se encuentran incorporadas en alguna categoría de conservación.

Especies animales en categoría de conservación

Tabla 9; Fuente: Estudio de Impacto Ambiental

De las especies en categoría de conservación  6 se encuentran vulnerables, dos son catalogadas como raras, y dos figuran como inadecuadamente conocidas. Los principales impactos según el estudio de impacto ambiental, caerán sobre aquellas especies que presentan ámbitos de desplazamientos restringidos, Las especies con mayor sensibilidad corresponden a los anfibios, reptiles y micromamíferos.

Parámetro diversidad tipo de Vegetación

Como se explico anteriormente, el proyecto de disposición de deposito de lastre impacta fuertemente en la vegetación natural del área de la cuenca del río blanco, este impacto se traduce en la perdida se superficie o formaciones vegetales, las cuales además poseen especies en categoría de conservación como  Neoporteria curvispina y Kageneckia angustifolia, eso sin considerar la variedad de otras especies características de las formaciones a afectar las cuales fueron detalladas en la tabla 3.

Categoría: Aspectos de interés

Componente: Valores educacionales y científicos

Parámetro Arqueológico

El valle del río Aconcagua y en forma especial su cuenca superior, cuentan entre las primeras zonas de nuestro país en donde se desarrollaron investigaciones arqueológicas.

Entre las razones que explican este temprano interés podemos considerar los antecedentes etnohistóricos acerca del importante asentamiento indígena existente en la zona a la llegada de los europeos, incluyendo la existencia de una significativa presencia Incaica (Bibar 1979 [1558]; Farga 1995; Stehberg 1995.); su cercanía a Santiago, centro inicial del desarrollo científico y museológico del país; y, por último, la presencia en el valle de los impresionantes cementerios de túmulos o "ancuviñas".

En el área de la cuenca del río Blanco se localiza un sitio arqueológico denominado río Blanco 2 (Ver cartografía N°5), el cual se emplaza en la ribera del río de mismo nombre. Dicho sitio corresponde a un sitio de carácter ritual (ver imagen), el cual se ubica dentro del área dispuesta para el Depósito de Lastre. El impacto que se efectuara sobre estos sitios es calificado como significativo e irreversible.

El sitio corresponde a un conjunto de tres estructuras, adosadas a un gran bloque rocoso, por su costado Oeste y asociadas con una pequeña laguna estacional y una vega, por el Este. El conjunto de rasgos se sitúa en un promontorio que se desprende de las más altas cumbres, en la ribera Este del río Blanco.

De acuerdo a los resultados de los sondeos realizados al sitio Río Blanco, se estableció la presencia de materiales subactuales, como clavos, vidrios y huesos quemados, así como fragmento cerámico de características Incas. En superficie se registró un fragmento cerámico prehispánico, atribuible a la Cultura Aconcagua.

No obstante lo anterior, se debe señalar que en dicha oportunidad se realizó el rescate de los materiales culturales diagnósticos.

Componente 2: Estilos de vida

Parámetro Oportunidades de Empleo

A través de una mirada sistémica de la cuenca del Aconcagua podemos descubrir como lo impactos efectuados en la parte alta de esta, impactaran en las actividades realizadas aguas abajo, especialmente si se trata de una intervención que impactara directamente en uno de los afluentes del río Aconcagua, el río Blanco. Hay que considerar además que estos impactos descritos anteriormente vienen a sumarse a los impactos ya realizados por años de actividad económica en la zona, muchos de los cuales no cuentan con medidas de mitigación.

Existen en el entorno del proyecto las comunas de San Esteban y Los Andes, las cuales poseen una importante actividad agrícola tanto de cultivos como fruticultura.Estas comunas, son famosas por su enorme producción de uva para vino y mesa, con enormes volúmenes de exportación. Además produce cítricos, manzanas y una enorme variedad de productos que recorren los mercados mundiales y nacionales.

De esta forma y como se vio en lo referente a la contaminación del río Blanco, un aumento en la concentración de las sustancias toxicas  en las aguas de este, podría ocasionar graves trastornos a la actividad, como cese de actividades producto del no cumplimiento de normas nacionales como internacionales, o cual a su vez, al ocasionar disminución de producción produciría aumento de la cesantía.

Criterios para matriz

La mayoría de los parámetros han sido impactados por la actividad minera del área, especialmente el depósito de lastre que  comenzó a funcionar a principios de los ochenta, pues no se aplicaron medidas de mitigación.

En vista del impacto que ha recibido el sistema natural de la cuenca del río blanco, ningún índice de calidad ambiental ha sido evaluado con un uno.

Respecto a los parámetros de Vegetación natural, especies raras y en peligro,  animales salvajes, diversidad de tipo de vegetación, pH, sustancias tóxicas,  y sitios arqueológicos, se han podido aplicar criterios mayormente cuantitativos por tratarse de impactos estudiados en el EIA.

Las señales de alertas serán clasificadas en verde, amarillo, o rojo, la verde para aquellos cambios positivos o neutros. la amarilla para cambios hasta 2,y el rojo para cambios mayores a dos.

Vegetación Natural (impacto directo a escala local)

Se sumaron las hectáreas totales de las formaciones que serian intervenidas, y se comparo con el total de hectáreas que serian directamente intervenidas, así la modificación porcentual en las áreas de las formaciones seria expresada numéricamente, por ejemplo si la variación es de 100%, es decir el total del área de las formaciones es intervenida el índice de calidad ambiental con proyecto seria 0.

La información se extrajo del EIA. Así el total de hectáreas de las formaciones en la cual se impactaría es de:

Área total de las formaciones antes del proyecto: 68Has

Área total a intervenir para la realización del proyecto: 30Has

El impacto es de un 40% aproximadamente por lo cual se le resta 0,32(40%) a 0,8(100%)

ICA SP=0,8

ICA CP=0,1

Diversidad de Tipo de vegetación

La diversidad de los tipos de vegetación que serán afectadas no es alta, pues se encuentra limitada tanto por factores climáticos, los cuales impiden el desarrollo de grandes variedades de especies como por el área de impacto reducida, pues al ser esta menor solo es capaz de captar unos pocos tipos de vegetación.

El índice de calidad ambiental sin proyecto para este parámetro será de 0,6  considerando que la variedad de vegetación es escasa. El impacto que se realizara sobre las formaciones vegetales será a nivel local y  considera cuatro tipos de vegetación, además el impacto no será total, por lo cual el Índice de calida ambiental con proyecto es de 0,4.

Especies de animales salvajes

Para generar el índice de calidad ambiental de este parámetro, se tomo en consideración el total de especies afectadas y  si estas se encuentran en estado de conservación esta información fue extraída del EIA. En el EIA se plantea el impacto sobre 50 especies, 10 de ellas en categoría de conservación.

A partir de la variación porcentual entre especies totales y en categoría de conservación, se genero una primera aproximación a lo que podría ser el Índice de calidad ambiental de este parámetro producto del impacto. Por cada 10 especies se disminuyo 0,1 al Índice de calidad ambiental anterior al proyecto (el cual se determino en 0,9), en el caso de ser estas especies en categoría de conservación se descontara 0,3.

ICA SP=0,9

ICA CP= 0,2

Especies Raras y en Peligro

Se utilizo un criterio similar al anterior solo que en esta ocasión solo se dio importancia a las especies en peligro, Vulnerables, y Raras. En este caso no existen especies en peligro, pero si vulnerables y raras, por cada especie vulnerable se descontara 0,1 y por cada especie rara 0,05.El ICA antes del proyecto será fijado e 0,9 al igual que en el parámetro anterior, el total de especies vulnerables es de 6 por lo cual se descontara 0,6 y las especies raras son dos por lo cual se descontará 0,1.

ICA SP=0,9

ICA CP=0,2

Impacto arqueológico

El índice de calidad ambiental para el impacto arqueológico fue determinando según el impacto sobre el sitio con interés arqueológico , el cual para este caso es total puesto que se trata de un impacto prácticamente total, pues se ubica en la zona que será cubierta por el depósito de lastre, entonces el índice de calidad ambiental final será de 0,pues el cambio es de 100%.

Modificaciones del pH

La cuenca presenta una acidificación natural acentuada por el antiguo depósito de lastre  lo que se tomo en cuenta para el índice de calidad ambiental. Al no existir proyecciones de lo que podría ocurrir con el pH al efectuarse el proyecto, y producto que las mediciones efectuadas son actuales y de dos años solamente, se tuvo que considerar el dato del peor pH que se tuvo en época de funcionamiento del depósito antiguo, y el dato actual de pH, para así establecer la variación entre un escenario y otro. El pH en época de mayor funcionamiento del depósito de lastre antiguo fue de 0,3, en la actualidad alcanza 0,4.La norma exige para la conservación de la vida acuática exige 0,6 como mínimo y 0,9 como máximo. Para transformarlo en índice de calidad ambiental se tomo en consideración que el actual nivel de pH se encuentra un punto por debajo de la norma, a su vez se tomo en consideración que un nivel de 0,7 o 0,8 sería lo ideal, y correspondería a un ICA de 1.Por lo cual el valor actual del pH al ser 0,3 ptos menor que lo ideal, a 1 se le resta 0,6 (si se restara solamente 0,3 el índice quedaría en 0,7,lo cual al ser sobre 0,5 se podría considerar en relativamente buen estado, siendo que realmente no es así) quedando el ICA antes del proyecto en 0,4.Producto que ante el funcionamiento del proyecto bajaría el pH en 0,1,el ICA con proyecto quedaría en 0,2.

ICA CP=0,2

ICA SP=0,4

Sustancias tóxicas

La proyección resultante de la mezcla de aguas, que realiza la empresa muestra que  con el funcionamiento del depósito de lastre la mayoría de las sustancias se mantendrán bajo la norma, excepto el manganeso que podría superarla en 0,07 ppm, además preocupa el cobre el cual se encuentra en el borde de lo permitido. Actualmente los valores también se encuentran alterados producto de la lixiviación natural de la cuenca o el drenaje acido además del funcionamiento del antiguo de posito de lastre por lo cual el índice de calidad ambiental sin proyecto será de 0,5 (considerando que mayor a 0,5 seria un estado relativamente optimo),el índice de calidad ambiental con proyecto será de 0,4,pues el impacto según la empresa no es de gran magnitud, aun cuando esos cálculos se basen en proyecciones de precipitaciones, que considerando las características de la cuenca(como se aprecia en la línea de base se caracteriza por una gran variación interanual de sus precipitaciones).

Ecosistemas

Es un parámetro de difícil cuantificación pues existe muy poca información al respecto en el EIA, por lo cual para su cuantificación se considerara solo a las vegas altoandinas y su variación en superficie, se considera solo estas, puesto que posen una gran importancia ecológica. El cálculo funciona de igual manera que el efectuado con las formaciones vegetales. El resultado final es de ICA sin proyecto 0, 9, y sin proyecto 0,6

Variación del flujo de la corriente

Es difícil de determinar el impacto del proyecto, pues no se tienen las características geométricas del cauce de desvío, ni mucho menos proyecciones sobre el comportamiento de las aguas del río producto del desvío. Solo se puede dar valor objetivo al índice de calidad ambiental sin proyecto el cual será de uno pues las características morfométricas del cauce no han sido modificadas anteriormente. El índice de calidad ambiental con proyecto será de 0,7 considerando solamente el largo del cauce de desvío.

Contaminación Atmosférica

Los parámetros de contaminación por monóxido y por partículas sólidas son de difícil cuantificación producto de la cantidad de variables que influyen en ellos y por la falta de información entregada en el EIA al respecto. Los índices de calidad ambiental sin proyecto serán de 0,8 para ambos, considerando que en la zona ya existe actividad minera, el índice de calidad con proyecto será estimado en 0,6.

Contaminación acústica

Al igual que lo parámetros de contaminación atmosférica, no se tiene la suficiente información como para realizar una correcta cuantificación, solo se sabe que en la zona en donde se realizara el proyecto, no existe otra intervención, por lo que no se encuentra contaminada acústicamente, y la actividad de la mina se encuentra a una distancia considerable como para pensar que los sonidos viajen hasta ella. El índice de calidad ambiental sin proyecto será de 1 y con proyecto considerando el recorrido de camiones y vehículos de todo tipo además del impacto en la etapa de las obras, será de 0,5.

Suelo y relieve

Solo se conoce con exactitud que anteriormente esa zona de la cuenca no ha sido intervenida por lo cual el índice de calidad ambienta sin proyecto es de 1 y el índice de calidad ambiental con proyecto será estimado en 0,4 considerando que se realizaran una gran cantidad de obras.

Oportunidades de Empleo

Este parámetro ya se encuentra con problemas, en la comuna de Los Andes por ejemplo, la cesantía alcanza un 8,2%, el cual de todas formas esta por debajo que otras comunas de la región, aun así el índice de calidad para este parámetro será estimado en 0,8.Respecto al índice de calidad ambiental con proyecto es de difícil calculo, aunque se conoce que gran parte de la población del las comunas en el área de influencia esta empleada en la agricultura, entonces un impacto alto en las aguas del río Blanco puede generar grandes trastornos, el índice de calidad con proyecto será estimado en 0,6.

Matriz de Battelle-Columbus

| Ecología | Ponderación | UIA SP | UIA CP | Cambio Neto | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especies y poblaciones terrestres: Vegetación Natural | 8 | 6,4 | 3,84 | -2,56 | Roja |
| Habitats y Comunidades terrestres: especies raras y en peligro | 12 | 10,8 | 2,4 | -8,4 | Roja |
| Ecosistemas: Factores estéticos | 8 | 7,2 | 4,8 | -2,4 | Roja |
| TOTAL ECOLOGÍA | 28 | 24,4 | 11,04 | 13,36 | Roja |

| Contaminación | Ponderación | UIA SP | UIA CP | Cambio Neto | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Del Agua: pH | 8 | 3,2 | 1,6 | -1,6 | Amarilla |
| Del Agua: Variación del flujo de la corriente | 5 | 5 | 3,5 | -1,5 | Amarilla |
| Del Agua: Sustancias Tóxicas | 7 | 3,5 | 2,8 | -0,7 | Amarilla |
| Atmosférica: Monóxido de Carbono | 5 | 4 | 3 | -1 | Amarilla |
| Atmosférica: Partículas Sólidas | 6 | 4,8 | 3,6 | -1,2 | Amarilla |
| Contaminación por ruido | 5 | 5 | 2,5 | -2,5 | Roja |
| TOTAL CONTAMINACION AMBIENTAL | 36 | 25,5 | 17 | -8,5 | Roja |

| Aspectos Estéticos | Ponderación | UIA SP | UIA CP | Cambio Neto | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suelo: Relieve y caracteres topográficos | 4 | 4 | 1,6 | -2,4 | Roja |
| Biota: Animales Salvajes | 7 | 6,3 | 1,4 | -4,9 | Roja |
| Biota: Diversidad de tipo de vegetación | 7 | 4,2 | 2,8 | -1,4 | Amarilla |
| TOTAL FACTORES ESTETICOS | 28 | 14,5 | 5,8 | - 8,7 | Roja |

| Interés Humano | Ponderación | UIASP | UIACP | Cambio Neto | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores educacionales y científicos: Arqueología | 5 | 5 | 0 | -5 | Roja |
| Estilos de Vida: Oportunidades de Empleo | 13 | 10,4 | 6,5 | -3,9 | Roja |
| TOTAL INTERES HUMANO | 18 | 15,4 | 6,5 | -8,9 | Roja |

Medidas de Mitigación

Contaminación de las Aguas producto del deposito de Lastre

El estudio de impacto ambiental contempla como medidas de mitigación, evitar que la escorrentía proveniente desde las cuencas tome contacto con el depósito de lastre, pues así se evita el lavado de las rocas, las cuales contienen minerales que disminuyen el pH del agua del río Blanco. Respecto a la precipitación sobre el depósito, la empresa contempla además la construcción de un muro receptor. Estas aguas desviadas y que se planea no tengan contacto con el río aguas abajo, se estima que se ocuparan en las labores mineras. Aun así la empresa reconoce que la eficacia de estas medidas dependerá de los caudales del río, y que en años con un caudal alto, es decir fuera del promedio esperado por la empresa, parte del agua tendrá que ser devuelta al cauce natural.

Para que esta agua no contamine en demasía, se contempla en una segunda etapa de construcción una planta purificadora, aunque esta no tiene el potencial de purificar totalmente el agua, además de estar planificada para la segunda etapa del proyecto, estando el depósito de lastre ya en funcionamiento.

Una medida que no ha sido contemplada aún (el proyecto se encuentra en etapa de calificación), es la de la impermeabilización del suelo sobre el cual se depositara el deposito, quizás por que la información de la línea de base afirma que los niveles de infiltración en la zona del deposito son muy bajos.

Variaciones en el flujo de corriente

En el estudio de impacto presentado por la compañía no se detalla mayormente cual será la geometría del cauce artificial que se construirá para que las aguas del río blanco no tomen contacto con el deposito, solo se sabe que este cauce artificial rodeara el área del deposito. El contemplar una geometría correcta de este cauce artificial es de vital importancia si se quiere disminuir los impactos que podría causar, para esto se debe poner atención a la geometría natural del cauce e intentar imitar esta., de esta forma el flujo de corriente no sufriría mayores alteraciones. Debe tenerse especial cuidado también de mantener e nivel de pendiente del tramo, puesto que es el factor que mas determina la velocidad de la corriente.

Además seria correcto evitar el uso de concreto en la creación del canal artificial, puesto que este como material tiene atributos muy distintos al del suelo, pudiendo por ejemplo al ser un material prácticamente con 100% de impermeabilidad, aumentar el flujo de corriente, o el caudal del río en ese tramo.

Contaminación Atmosférica

La compañía no contempla medidas de mitigación para la contaminación atmosférica ya sea por partículas sólidas en suspensión como por Monóxido de Carbono, puesto que ni siquiera reconoce los impactos que las emisiones de estos materiales pueden causar.

Una medida de mitigación simple que respecta a la emisión de partículas sólidas en forma de polvo que levantan los vehículos y la maquinaria utilizados tanto en las etapas de construcción como en las  de funcionamiento del depósito de lastre seria el de mojar el suelo para adherir las partículas de polvo al suelo. Lo que respecta a las partículas que pudieran ser levantadas por el viento desde el deposito de lastre, las medidas de mitigación que pudieran realizarse como por ejemplo muros corta viento no harían mas que impactar mas aun en el aspecto paisajístico del entorno. Tomando en consideración la magnitud que alcanzara el deposito.

Respecto a la emisión de monóxido de carbono por parte de la combustión de los motores de los vehículos, la solución viable seria contemplar la utilización de vehículos con motores capaces de impactar lo menos posible en el ambiente, para que la contaminación por monóxido de carbono se mantenga dentro de rangos aceptables para la salud.

Vegetación Natural

Respecto al impacto sobre las formaciones vegetales del área, las cuales corresponden a 20,09 Has de formaciones vegetales variadas. La empresa contempla su total que estas hectáreas serán prácticamente eliminadas, y planea distintas medidas de mitigación dependiendo de la importancia ecológica de las formaciones como por ejemplo si estas contienen especies en categoría de conservación.

Formaciones Boscosas

La vegetación terrestre a compensar corresponde a formaciones vegetacionales boscosas, cuya intervención está regulada por lo dispuesto en la legislación forestal vigente: DL Nº 701 de 1974 (permiso ambiental sectorial del artículo N° 102 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

Esta legislación obliga al proponente a presentar un Plan de manejo de corta y reforestación de bosques para ejecutar obras civiles, y que éste sea aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en forma previa a la ejecución de las obras del proyecto.

Este plan de manejo genera el compromiso de reforestar una superficie igual a la afectada, y con las mismas especies nativas u otras de distribución similar. La ley exige además que los individuos plantados obtengan un prendimiento superior al 75%, lo que obliga a establecer algunas actividades culturales (riego, control de lagomorfos y fertilización) al menos en los tres primeros años de establecimiento.

Especies protegidas

Como medida de compensación se han considerado dos actividades, la primera consiste en la colecta de semillas y/o de extracción y relocalización de individuos, con el fin de asegurar la conservación de su germoplasma (conjunto de genes que se transmite en la reproducción a la descendencia por medio de gametos o  células reproductoras) en forma previa a la intervención. La segunda medida de compensación por el impacto del Proyecto sobre individuos de flora terrestre en categoría de conservación, será establecida en un Programa de compensación que se someterá a la aprobación de los organismos pertinentes, el cual considera la realización de medidas específicas dependiendo de la especie a afectar.

Especies raras y en peligro (fauna)

Dependiendo de la especie a afectar se proponen medidas de rescate y relocalización, además de seguimientos y microruteo, de acuerdo a la Tabla a continuación:

Medidas de Mitigación por especies

Tabla 5; Fuente: Medidas de Mitigación del Estudio de Impacto Ambiental.

Sumado a lo anterior se consideran medidas tendientes a la minimización de la intervención o alteración de las especies que habitan en las cercanías de las áreas con intervención por parte del Proyecto, tales como: instrucción del personal propio y de contratistas sobre conductas ambientales; prohibición de caza de animales; planificación y delimitación temprana de áreas a intervenir y prohibición de introducción de especies domésticas.

Impacto sobre sitio de interés Arqueológico

Se plantean medidas de compensación tendientes al levantamiento topográfico del sitio, así como la conservación de un sitio de similar características, Tambo Ojos de Agua. La protección de dicho sitio tiene como objetivo asegurar su preservación, dado por la evidencia cultural en superficie y en el subsuelo, además por su configuración arquitectónica.

Conclusiones

Del estudio del proyecto presentado por la División Andina de Codelco correspondiente a sistema de disposición de lastre y desvío del río Blanco, se desprende en primera instancia lo débil del contenido de los estudios, especialmente en lo que se refiere a la identificación de impactos, de hecho el estudio original solo contemplaba  cuatro impactos, obviando algunos tan evidentes como contaminación acústica, o atmosférica por monóxido d carbono o partículas sólidas. Además también subestima algunos de los impactos como en el caso de las vagas alto andinas, con el único argumento de las hectáreas que estas ocupan, sin tener si quiera un análisis ecológico básico de la importancia de estas en el sistema natural.

Además del análisis de la línea de base presentada, se reconoce como  la cuenca del Aconcagua aunque mas específicamente la sub-cuenca del río blanco ya ha sido afectada por la actividad minera que comenzó con fuerza en la década del 80,con este nuevo posible impacto queda demostrado como las políticas macroeconómica y las antiguas practicas se imponen aun, sin considerar impactos a otra actividades que quizás reportan menos beneficios económicos(en relación con PIB)aunque son beneficiosos tanto en imagen país, como a escalas regionales, generando puestos de trabajo , aprovechando las ventajas geográficas y manteniendo los patrones culturales de las localidades (ejemplo producción agrícola para exportación).

Anexo Cartografías

Cartografía N°1: Localización del proyecto (Fuente: Línea de Base, EIA)

Cartografía N°2: Sistema Hidrológico (Fuente: Modificado a partir de SECPLAC comuna de los Andes)

Cartografía N°3: Localización del proyecto y contexto humano (Fuente: Turistel)

Cartografía N°4: Unidades Vegetacionales afectadas a nivel local (Fuente: EIA)

Cartografía N°4: Localización de Monolitos Incas (Fuente: Estudio de Impacto Ambiental)

Anexo Figuras

Figura 1: Diagrama Unifilar (Fuente: EIA)

Figura N°2: Curva de Variación Estacional, Río Blanco en Blanco (Fuente: Línea de Base EIA)

Figura N°3: Comparación de Valores de PH (campañas 2007 y 2008)

Anexo Imágenes

Imagen N°1: Neoporteria curvispina (quisquito)

Imagen N°2: Kageneckia angustifolia (olivillo andino)

Bibliografía

Arcadis Geotécnica, Estudio de Impacto ambiental, proyecto de disposición de lastre y sistema de desvío de drenaje, división Andina, Codelco.

Informe SECPLAC, comuna de Los Andes.

www.ine.cl

www.geocities.com/gsilva   (Notas sobre ingeniería hidráulica y de ríos)

www.munisanesteban.cl

www.losandes.cl