6. ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD.

El mercado que la empresa enfrenta actualmente es más competitivo y exigente . Esto trae como consecuencia una mayor precisión exigida a los productos fabricados ( madera aserrada, paneles, chapas, puertas y ventanas, cerchas, muebles, etc.) y por ende se creó la necesidad de mejores métodos para la medición, registro y análisis.

Los métodos estadísticos tuvieron que recorrer un largo camino antes de ser aceptados en la industria. Esto se debió a:

- Resistencia natural a los métodos nuevos

- Aprehensión a los símbolos matemáticos

- Superabundancia de técnicas y pocas aplicaciones prácticas

- Descuido en la formación de los Ingenieros.

No obstante estas dificultades para su empleo, las ventajas que poseían les permitieron llegar a ser exitosos. Representaban una etapa intermedia entre la estadística pura y la realidad de la empresa, además que son métodos aplicables, sin muchas complicaciones de medición y análisis.

La estadística ayuda en :

- El proceso de recolectar y resumir y presentar información.

- La determinación de los parámetros a partir de muestras.

- En el diseño de experimentos y encuestas ( Análisis de varianza ).

- En el estudio de la relación entre dos o más variables ( Análisis de regresión y correlación ).

Los métodos estadísticos como se aplican actualmente en el control de calidad,  no representan una ciencia exacta, ya que en la industria intervienen factores como :  Las relaciones humanas, el nivel tecnológico y consideraciones de costo, que muchas veces son determinantes.

Las herramientas o métodos estadísticos empleados en el control de calidad son :

1.-     Las distribuciones de frecuencia.

2.-     Las gráficas de control.

3.-     Las tablas de muestreo.

4.-     Métodos estadísticos especiales .

5.-     Predicción de la confiabilidad.

DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA.

Una de las características de la fabricación moderna, es que no es posible producir dos piezas exactamente iguales.

Esto es porque existen   variaciones     pequeñas  ( no medibles por ahora )

  grandes  ( medibles por los instrumentos )

Las que pueden ocurrir en :

a)  Dentro de la pieza

b)  Entre piezas producidas en un mismo período de tiempo ( un turno, por ejm.)

c)  Entre piezas producidas en diferentes períodos.

Existiendo diversos factores que contribuyen a cada una o a todos estos tipos de variación. Por ejemplo: Desgaste de las herramientas de corte, cojinetes ( rodamientos ) que se aflojan, vibraciones en la maquinaria, dispositivos y aseguradores falsos (defectuosos), materia prima defectuosa, operadores distraídos o faltos de entrenamiento o capacitación, cambios de temperatura, etc.

La industria ha reconocido lo inevitable de estas variaciones y ha incluido las tolerancias admisibles respecto a un estándar o patrón en su forma, dimensiones, color , tamaño, etc.. Es decir, son las desviaciones de la característica de calidad que se pueden permitir en el producto.

La inspección por medio de calibradores de máxima y mínima es muy usada y consiste en separar las piezas que quedan dentro de los límites de las que no lo están. Aparte de saber los % de piezas aceptadas y rechazadas, no proporciona información adicional.  Las distribuciones de frecuencia en cambio, pueden proporcionar más información dando una idea más precisa de dónde, cómo y porqué se presenta la variación.

Definición :

“ Es la tabulación, o el registro por marcas, del número de veces que se presenta una cierta medición de la característica de calidad, dentro de la muestra de un producto que se está examinando”.

La tabulación se puede representar colocando sobre el eje vertical la frecuencia de ocurrencia de las observaciones y sobre el eje horizontal, los valores de la característica de calidad observada.

Ejemplo:

Tenemos 500 observaciones entre 10 y 60 , esto significa que la amplitud o rango es 50, con cinco intervalos se tiene el siguiente ordenamiento de la información.

| X | Xi | fi | hi | Fi | Hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 < X < 20 | 15 | 80 | 0,16 | 80 | 0,16 |
| 21 < X < 30 | 25 | 100 | 0,20 | 180 | 0,36 |
| 31 < X < 40 | 35 | 200 | 0,40 | 380 | 0,76 |
| 41 < X < 50 | 45 | 80 | 0,16 | 460 | 0,92 |
| 51 < X < 60 | 55 | 40 | 0,08 | 500 | 1,00 |
| Σ | 500 |  |  |  |  |

Con los datos tabulados podemos hacer representaciones gráficas de ellos :

Fi                                                                   hi                         Fi                                                                          Hi

200                                                                 0.4                     500                                                                       1.0

10    20     30     40     50      60                 X                                    10     20    30      40     50     60                  X

Fig. Nº1 Histograma y polígono                Fig. Nº2  Histograma y polígono

de frecuencias relativas.                             De   frecuencias acumuladas.

Al observar las figura Nº1, podemos inferir algunas características de las observaciones o variable, denominada X en éste caso.  Por ejemplo:

1.- El valor central aproximado. En general esto indica la dimensión a que se encuentra

ajustada la máquina

2.-  La Amplitud de la dispersión de los valores. Esto puede indicar la variabilidad de la

materia prima o posiblemente la de la operación misma de la máquina.

3.-  La relación entre los valores observados y las tolerancias del dibujo (plano).  Esto sirve

de guía en el caso de tener que efectuar una acción correctiva.

El concepto de la distribución de frecuencias pone de manifiesto que la variación de las piezas fabricadas es inevitable, además establece que las piezas consideradas individualmente, dan poca información relativamente.  Es mejor tomar una muestra de tamaño adecuado de piezas de un mismo lote (representativa).

La distribución de frecuencias afirma el principio de que siempre debe tomarse en cuenta una cierta cantidad de variación en piezas manufacturadas.

Ayudan a establecer la naturaleza general de la forma gráfica que pueda tomar ésa variación.

MEDIA   µ

# TENDENCIA CENTRAL

MEDIANA   Md

PARÁMETROS

DESV. ESTANDAR   σ

DISTRIB. o DISPERSIÓN

AMPLITUD O RANGO  A o R

La medida de una característica de calidad de un producto manufacturado, siempre está sujeta a una cierta cantidad de variación como resultado de las numerosas variables que intervienen en un proceso industrial, teniendo un efecto similar al de los llamados “factores fortuitos o sistema de causas fortuitas” que ocurren en los juegos de azar.

La semejanza entre las distribuciones de probabilidad de los juegos de azar y las distribuciones de frecuencia obtenidas en los estudios de procesos industriales, hace posible el empleo de medidas algebraicas desarrolladas para el cálculo de probabilidades, en el análisis de las distribuciones de frecuencia industrial.

Un SISTEMA DE CAUSAS CASUALES ESTABLE es inherente a cualquier esquema particular de producción y de inspección.   La variación dentro de este patrón “estable”, es inevitable. Un programa de control de calidad debe detectar las variaciones externas a este patrón estable y las razones de su ocurrencia descubiertas y corregidas.

LA DISTRIBUCION DE FRECUENCIA Y LAS TAREAS DEL CONTROL DE CALIDAD

Generalmente existen cuatro etapas para el análisis de un proceso o proyecto de fabricación:

1.- Toma de datos

2.- Análisis  de datos

3.- Determinación  de si los datos representan una condición económica de operación ( especificaciones - normas  - tolerancias )

4.- Emprender una acción correctiva, si es necesario.

Estas etapas o actividades pueden ser aplicadas en cada una de las cuatro tareas o grupos  de actividades en que hemos dividido el Control Total de la Calidad, por ejemplo:

- En el control del proyecto ( nuevo diseño ), sirve para pronosticar los resultados de un producto nuevo.

- En el control de material adquirido, para ver si la materia prima de los abastecedores está dentro de lo solicitado y/o cual de ellos  es mejor o peor.

- En el control del producto, proporciona la técnica para la determinación de la variación total que puede dar un proceso determinado, o bien, de un ajuste realizado.

- En estudios especiales es de gran utilidad su empleo como una representación visual.

Otras aplicaciones son:

e.- Determinar la capacidad de proceso de una máquina, herramienta u otro equipo de proceso.

f.- Comparar los resultados de la inspección entre dos líneas o secciones de una planta.

g.- Examinar las diferencias entre las características dimensionales de piezas similares, producidas por

diferentes  máquinas.

h.- Analizar en una máquina herramienta, el efecto del desgaste de la herramienta durante un período largo

de producción en masa.

DISTRIBUCIÓN NORMAL.

Una distribución particular de las distribuciones de frecuencias es la denominada “curva normal”.

Es muy importante en el muestreo probabilístico debido a que generalmente  se supone normalidad en la distribución de los estimadores ( la media y la varianza) de una población . Supuesto razonable y apoyado en resultados experimentales y por el teorema del límite central. (curva normal  de media   , área = 1 , con el  68,26 %, 95,46 % y 99,73 % de las observaciones dentro de los límites ± 1,  ± 2 ,  ± 3 , respectivamente.

Al hacer muestreo estamos sujetos a un cierto error, ya que existe variación en la estimación del parámetro poblacional. Pero éste es controlable, la varianza de la media muestral es V(y) = (1 - n/N) S2/n , y esta se encuentra en función del tamaño de la muestra ; cuando n crece V(y)  disminuye hasta alcanzar el caso límite n=N en que V(y) se anula, el muestreo pasa a ser un censo y el error de estimación (d ) es igual a cero. Normalmente el error d es un % del parámetro poblacional en consideración. Sin embargo no todas las muestras posibles tienen el mismo error, es decir existe la probabilidad u oportunidad de que algunas muestras arrojen un error mayor que d. Considerando este hecho se introduce el concepto de confianza, o sea, se acepta un error d = x % con una confianza del 95%, en el sentido de que si se muestreara repetidas veces, en promedio 95 de 100 muestras tendrían máximo un error de magnitud d, y 5 uno mayor .

Límites de Confianza.

Como ya se dijo en el párrafo anterior, las estimaciones muestrales están sujetas a variación. Cuanto varían depende en primer lugar de la variabilidad inherente a la población (  2 ), del tamaño de la muestra ( n ) y de la población ( N ).

El procedimiento estadístico para indicar la confiabilidad de un estimador es el establecimiento de límites de confianza. Para estimadores obtenidos de poblaciones normalmente distribuidas, los límites de confianza están dados por :

Estimador ± ( t ) * error estándar

Para fijar los límites de confianza, sólo falta el valor de t, el cual se puede obtener de la tabla de la distribución t o de Student. Es preciso recordar que t es un distribución de probabilidad continua especial, simétrica y que reemplaza a z (la normal) en algunos casos ( poblaciones finitas muy grandes ). En esta tabla, la columna g.l. se refiere al tamaño de la muestra. Para la media  se escoge un valor de t con ( n-1 ) g.l..  Las columnas bajo el encabezado “ probabilidad ” se refieren al grado de probabilidad que se exige. Por ejemplo, si queremos decir que la media verdadera cae dentro de ciertos límites, con una certeza de 1 en 20, usamos el valor de t en la columna cuyo encabezado es 0,975. Si queremos decir que el valor real cae dentro de ciertos límites a menos que ocurra lo contrario con una probabilidad de 1 en 100, tomamos el valor de t bajo el encabezado 0,995.

En el ejemplo del ejercicio siguiente (Nº1), la muestra de n = 20 unid. tuvo una media de  =10,7 y un error estándar de Sx = 0,734. Para los límites de 95% de confianza para la media, usamos el valor de t de la columna 0,05 y la fila correspondiente a 19 g.l.. Como t 0.05 = 2,093 tenemos :

x  ±  t * Sx = 10,7  ±  2,093 * 0,734  =  9,16 a 12,24

Para el 99 %, t 0.01 = 2,861 ; 	x = 8,6 a 12,8

Nota: Para muestras grandes ( n > 60 ) los límites de 95 % se estiman con una aproximación razonable por medio de :

E  ±  2 * Sx	y para 99 % por E  ±  2,6 * Sx

# Error estándar.

Generalmente existe variación entre las unidades individuales de una población, la desviación estándar σ es una medida de esta variación. Recordar que cuando se trata de muestras, el estadígrafo es S.

Puesto que las unidades individuales varían, también puede existir variación entre las medias ( o entre cualquier otro tipo de estimaciones ) calculadas de muestras de estas unidades provenientes de la población. Una medida de la variación que es posible encontrar entre las medias de muestras es la desviación estándar de las medias o error estándar de la media. Se puede considerar como una S de las medias.

Para su cálculo cuando el muestreo es  simple, al azar y  sin reemplazo ( es decir, cuando una unidad dada no puede aparecer en la muestra más de una vez ) de una población que tiene N unidades, la fórmula es :

Sx =     s2 /n ( 1 - n/N )

El término ( 1 - n/N ), se conoce como factor de corrección por población finita f.c.p.f.

Si en el muestreo es con reemplazo o si la fracción de muestreo n/N es muy pequeña ( menor 1/20 ), se puede omitir el f.c.p.f.

EJERCICIOS

1.- De una población de N = 100 unid., seleccionamos aleatoriamente 20 unid.

10	 9	10	  9	  8	20	14

16	11	 7	12	13	11	10

11	 3	 5	11	12	12

Calcule la media, la desviación estándar y el error estándar.

- Sin reemplazo

x =  xi  =   214  = 10,7

n           20

S =    x2 -    (x)2  /n  =       102+92+...+122 - (214) 2/20  =  3,672

n - 1				19

Sx =    S2/n ( 1 - n/N )    =     13,4842 (1 - 20/100 )    =    0,734

- Con reemplazo

x =   xi  =  214  =  10,7

n	        20

S  idem anterior  = 3,672

Sx  =    S2 / n   =  0,821

Esta última fórmula o caso, no es muy común. También se usa cuando la fracción de muestreo ( n/ N ) es muy pequeño, digamos menor que 1/20 = 0.05

Ya que las estimaciones muestrales están sujetas a variación, es preciso entregar una indicación de su confiabilidad. Estadísticamente esto se logra mediante los límites de confianza, que para poblaciones normalmente distribuidas están dados por :

Estimador ± t * error estándar

Para el ejemplo anterior tenemos :

x = 10,7 ;  Sx = 0,734

Para límites de confianza de 95 % usaremos el valor de t de la columna 0,975 y la fila correspondiente a  : ( n - 1 ) = 19 g.l.

x  ±  (2,093 * 0.734 )      =>      9,16  < x  < 12,24

Esto nos dice que, la media de la población se encuentra entre 9,16 y 12,24 en 95 de cada 100 muestras que tomemos de ella. No dice donde caerá la media de muestras futuras de la población. Tampoco dice donde puede estar la media si se han cometido errores en las mediciones.

Para los límites de 99 % de confianza, los límites son :

- ± (  2,861 * 0,734 )  =>  8,6 <  x  < 12,8

t 0.995 (19 )  =  2,861

Como las muestras cuestan dinero y los errores también, se debe tomar el número suficiente de mediciones para obtener la precisión deseada.

Este número suficiente de observaciones en una muestra aleatoria depende de la variabilidad de la población y de la precisión deseada. Puesto que la precisión se expresa en términos de intervalos o límites de confianza sobre la media, podemos especificar que el producto t*Sx sea igual o menor que un cierto valor E con un 80 ;  90 ; 95 ; 99 % de confianza o probabilidad  de ocurrencia. Es decir,

t*Sx = E   ; como Sx = S / √n

t*S /       n = E

n = t2 * S2

E2

Como es necesario conocer la varianza de la población, lo cual puede ser un verdadero problema. Una solución es un premuestreo o muestreo en dos etapas. En el que se hacen n1 observaciones al azar y de estas se calcula un estimador de la varianza ( S ) sustituyéndolo en la ecuación y donde t tiene n1 - 1 g.l..  El valor calculado n es el tamaño necesario para la muestra y como ya se han observado n1 unidades, significa que tendremos que observar ( n1 - 1 )* unidades más.

Si el premuestreo no es factible es preciso suponer el valor de la varianza. Partiendo de la base que el conocimiento de la población es confiable. Entonces el tamaño de la muestra 8 n ) necesaria para estimar la media dentro de ± E unidades es de :

n =   4S2      para un 95 %

E2

y de 	n  =  20 S2      para un 99 % de confianza.

3E2

GRAFICAS DE CONTROL.

Desarrolladas como parte del control estadístico de calidad por el Dr. Walter Shewhart de los laboratorios de la empresa Bell telephone hacia los años 20.  El Dr. Shewart después de analizar muchos procesos diferentes llegó a la conclusión que todos los procesos presentan variaciones, atribuibles a un componente fijo que parecía ser propio del proceso y otro intermitente.  Shewhart atribuyó la variación propia al azar y a causas no identificables ( un sistema estable de variación) que además eran inevitables y la intermitente a causas identificables e imputables, accidentales o anormales ( un sistema “no natural de variación”), las que pueden ser descubiertas y corregidas mediante un programa de diagnóstico, en cambio las causas aleatorias no podían ser descubiertas y eliminadas económicamente sin hacer cambios básicos en el proceso.

La forma propuesta por él para cuantificar la variación de una determinada característica de calidad era muestreando las salidas del proceso y estimando los parámetros de su distribución estadística. Los cambios en la distribución podían comprobarse representando estos parámetros en un gráfico en función del tiempo, que es la definición simple de la gráfica de control.

EJERCICIOS.

1.- El jefe de una  planta de contrachapados desea establecer la capacidad de proceso del secador y poder  tener un control adecuado de su  funcionamiento, dada la importancia de la variable humedad en el encolado de los paneles. Para lo cual, Ud. como encargado de C. de C. sugiere construir una gráfica de control por variables para medias y amplitud de éste proceso, a partir de los siguientes datos de C.H. de tulipas empleadas como alma en la fabricación de terciado fenólico, tomados a la salida del secador contínuo.

Muestra

| Medición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,6 | 11,2 | 13,9 | 11,6 | 12,7 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | 12,8 | 12,9 |
| 2 | 10,9 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,9 | 14,2 | 12,2 | 12,9 | 12,7 |
| 3 | 12,7 | 11,5 | 12,2 | 11,7 | 12,4 | 12,0 | 13,8 | 12,3 | 11,9 | 12,9 |
| 4 | 11,9 | 11.3 | 11,6 | 12,7 | 12,7 | 12,0 | 13,5 | 10,1 | 12,1 | 11,6 |
| 5 | 11,6 | 11,9 | 12,8 | 11,6 | 12,5 | 12,4 | 13,8 | 12,9 | 12,6 | 13,1 |
| Prom. _ X | 11,94 | 11,48 | 12,4 | 11,86 | 12,36 | 12,08 | 13,52 | 11,94 | 12,46 | 12,64 |
| R | 1,8 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 2,8 | 1,0 | 1,5 |

Una vez efectuados los pasos 1 y 2 para la obtención de las gráficas de control, se procede al cálculo de los límites de control ( L. C. ) sobre la base de las muestras obtenidas.

Para las medias

_

X =  xi   =  12,6  + 10,9  + 12,7 + 11,9 + 11,6   =   59,7    =   11,94

n                                 5                                   5

R = 12,7 –  10,9  =  1,8

═                         _

X  =  ( L.C.)  =  x  =  11,94 + 11,48 + 12,4 + 11,86 + 12,36 + 12,08 + 13,52 + 11,94 + 12,46 +12,64

k                                                            10

═                                                                                   _

X  =  ( L.C. )  =  122,68  = 12,268  =  12,27         ;        R  =   R/ k  =  14,9  = 1,49

10                                                                             10

De clases tenemos que para este tipo de gráficas los límites vienen dados por :

‗_                                      ‗_

L.I.C. = X  ─ A2 R   ;    L.S.C. = X + A2   R ;  los valores  de las constantes para este u otro  tipo de gráficas son dados en la tabla A 8  ( Fotocopia ) . Para el ejemplo, en que n = 5 , la constante A2 = 0,577  queda como:

L.I.C.= 12,27 ─ 0,577 * 1,49 = 12,17 ─ 0,86  = 11,41

L.S.C. = 12,27 + 0,577 * 1,49  =  12,27  +  0,86  = 13,13

Para amplitudes los L. C. son :

_                                            _                                                             _

L.C. =  R = 1,49   ;      L. I. C. =  D3 R  = 0 * 1,49  = 0     ;      L. S. C.  =  D4 R  = 2,115 *  1,49  = 3,15

Con ésta información correspondiente al período base, Ud . está en condiciones de pasar al siguiente paso, que es el de decidir si los límites de control proporcionados son económicamente factibles y eventualmente adoptarlos para el período de control permanente de la producción (o período de vigilancia).

2.- La tabla muestra los resultados de la inspección de cierto producto durante tres semanas de diciembre. La fracción defectuosa o,p ( o simplemente p ) y los defectos por 100 unidades ( porcentaje defectuoso p1%), se pueden calcular fácilmente, como muestra la tabla. Considerando las tres semanas de diciembre como periodo base,

|  | Cantidad | Cantidad de | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | inspeccionada | defectuosos | defectuoso |
|  | n | np | P1% |
| 3 | 400 | 2 | 0,50 |
| 4 | 400 | 5 | 1,25 |
| 5 | 400 | 0 | 0,00 |
| 6 | 400 | 14 | 3,50 |
| 7 | 400 | 3 | 0,75 |
| 10 | 400 | 0 | 0,00 |
| 11 | 400 | 1 | 0,25 |
| 12 | 400 | 0 | 0,00 |
| 13 | 400 | 18 | 4,50 |
| 14 | 400 | 8 | 2,00 |
| 17 | 400 | 6 | 1,50 |
| 18 | 400 | 0 | 0,00 |
| 19 | 400 | 3 | 0,75 |
| 20 | 400 | 0 | 0,00 |
| 21 | 400 | 6 | 1,50 |
| Σ | 6.000 | 66 | 1,50 |

Porcentaje defectuoso ( p1% ):

_

Promedio o Línea Central  =	  p1 (%)  =   nipi * 100  = 6600   = 1, 1        O         16,5   =  1,1

n                6000                                 15,5

_                _                 _

Límites de control =  p1%  ± 3      p1% ( 100 -  p1% )

ni

=  1,1  ± 3          1,1( 100 - 1,1 )

400

=  1,1 ± 1,56

Límite Superior de Control  =  1,1+ 1,6  =  2,7

Límite Inferior de Control  =   1,1 ─1,6  = 0

La tabla indica que dos puntos : los días 6 y 13 de diciembre, están fuera de los límites de control. El objetivo del análisis del período base es establecer que estándar se puede lograr, en otras palabras determinar la capacidad del proceso. De los dos días fuera de comportamiento “normal”, se pudo llegar a establecer la causa del mayor número de unidades defectuosas producidas el 13 de diciembre. Si no parece probable que se repita, se elimina el punto del análisis del período base. La causa del punto fuera de control que se produjo el 6 de diciembre no se pudo establecer. Como forma parte del sistema general de causas aleatorias, el punto representa una situación normal y se conserva en el análisis. Se confecciona entonces un gráfico de control con un estándar obtenible (es decir con límites económicamente factibles), del que se excluye el 13 de diciembre. Y los nuevos  límites serán :

_

Promedio o Línea Central  =  p1% =   ( 66─18 )*100     =  4.800    = 0,857  =  0,86

(6.000 ─ 400 )           5.600

Límites de Control		= 0,86  ±     3      0,86 ( 100  -  0,86 )

400

Límite Superior de Control	=  0,86 + 1,38  = 2,24

Límite Inferior de Control	=  0,86 ─ 1,38  = - 0,514  =  0

LC 100p = 0.86

LSC 100p = 2.2

LIC 100p = 0.86

Nota : El gráfico de arriba representa el porcentaje de defectuosos, pero que es absolutamente equivalente al de la fracción defectuosa ( los valores están amplificados por 100 )

Número de unidades defectuosas  ( np )

En la inspección por atributos existen algunos casos en que se prefiere el número de defectuosos en lugar del % o de la fracción, para trazar las gráficas de control.

Los límites  vienen dados por :

Límites de Control        =  n p1   ±    3 n p1 ( 1  -  p1 )		; para n cte.

p1 : Fracción defectuosa media .

L. de C.			 = 400 * 0,0086  ±     3* 400 * 0,0086 ( 1- 0,0086 )

= 3,44 ± 5,54

Límite Superior de Control=     8,9

=3,44 - 5,54

Límite Inferior de Control	=     0

La interpretación , el procedimiento  y la forma de cálculo de los L. de C.  es muy semejante a la vista en el las gráficas de % y  fracción defectuosa.

Las gráficas de p se transforman fácilmente a las de np1 , haciendo el cambio de escalas  y multiplicando tanto la línea central como los límites, por el tamaño n de la muestra.

LC np = 3.4

LSC np = 8.9

LIC 100p = 0.86

Gráficas de control por  Número de defectos. ( c )

En  aquellos casos en que :

1.- La cantidad producida es muy baja , (pocas unidades por día, semana o mes), o

2.- Con productos físicamente grandes  o complicados , tales como : aviones turbinas, máquinas, secadores para madera, etc.

La inspección por atributos resulta más efectiva bajo la forma de gráficas de control de defectos por unidad o gráficas “c”. En los casos citados existe una gran cantidad de defectos  o una alta probabilidad de ocurrencia de ellos, lo que bajo el sistema convencional del porcentaje defectuoso, las gráficas siempre acusarán 100 % de rechazos. Por lo tanto, una máquina puede presentar 30 defectos durante su inspección final o un bombardero podrá tener 250 defectos. Los límites de control se deben expresar en términos del número de defectos por unidad y se calcula como:

L. de C. =  c   ± 3       c					; c : número promedio de defectos por unidad

El procedimiento de cálculo para estas gráficas es similar al de las gráficas de p.

Las gráficas del porcentaje defectuoso, registran el total de defectos que puedan ser la causa para el rechazo de las unidades. Una desventaja de esto, estriba en el hecho que son consideradas igualmente malas todas las causas de rechazo, ya sea que se trate de un tornillo con rebabas, que fácilmente puede ser reemplazado o bien un defecto básico que pueda causar la inutilización de todo el conjunto.

Es por esto que en algunos casos es preferible asignar cierto valor a cada defecto.

1.- Sobre la base del costo de su reparación.

En la práctica, estos valores se traducen en tres clases de defectos :

- Críticos: Se incluyen aquellos defectos con un costo de reparación muy elevado

- Mayores : Considera a los defecto con un costo significativo de reparación

- Menores : Son los defectos de bajo costo de reparación.

2.-  Sobre la base del efecto en el funcionamiento.

Referido a la resultante de cada defecto sobre el comportamiento o servicio del producto.

APLICACIÓN DE LAS GRÁFICAS.

Estas sólo se deben implementar en la medida que sea económicamente deseable y físicamente práctico el hacerlo.

Se instalarán únicamente para características importantes y sólo en aquellos casos en que los costos reclamen una atención estrecha durante el proceso.

Las gráficas de control son una de varias herramientas del control de calidad y debe evitarse cualquier intento de emplearlas innecesariamente.

PLANES DE MUESTREO DE ACEPTACION

En toda planta industrial, existe la necesidad de adquirir materias primas o partes componentes para sus productos. El principal problema ha sido la comprobación de la calidad satisfactoria de estos materiales que provienen de fuera.

La forma de operar ha sido:

- Inspección 100 %.

- Muestreo de lotes bajo “base arbitraria”.

- Aceptando los certificados presentados por los proveedores.

- Recibiendo el material sin inspección, hasta que las dificultades en la línea de producción obliguen a una inspección.

- Empleo de Tablas estadísticas para el muestreo.

En las últimas décadas, ha tenido gran aceptación el uso de los planes de muestreo, que poseen una base científica estadística, en la que se han considerado los riesgos para el proveedor  (vendedor) o productor y el usuario o comprador.  Ningún fabricante puede darse el lujo de que le rechacen gran cantidad de lotes de sus productos. El costo de dicho rechazo es excesivamente elevado para ambas partes. Por lo tanto, los requisitos de calidad impuestos por el comprador sobre el productor obligan a éste a utilizar métodos de control de calidad.  Está claro la importancia de una sólida relación basada en la calidad entre ambos.

Estas tablas con los planes de muestreo se usan ampliamente en el control para la aceptación de materias primas o de piezas y en las inspecciones finales o en las pruebas para asegurar la calidad del producto que va al consumidor.

Lo que revisaremos corresponde al muestreo de aceptación por atributos lote a lote. Los casos donde se presenta a inspección de forma estática un gran número de unidades en un lugar específico a las que se mide un atributo ( lo tiene o no ; pasa o no pasa; cumple o no cumple, en definitiva se acepta o se rechaza el producto).

Para establecer la calidad de un determinado lote de productos se pueden usar una o varias muestras que dan origen a :

# Planes de muestreo simple.

La decisión de aceptar o rechazar un lote se toma sobre una muestra .Cualquier plan de muestreo simple está definido por tres números:

N  Tamaño del lote.               10000

n   tamaño de la muestra.        300

c  número de aceptación.             5

El que se puede interpretar como : “tome al azar una muestra representativa de 300 unidades del lote de 10.000, para inspeccionarlas y acepte el lote si hay 5 o menos unidades defectuosas en ella. Si el número de unidades defectuosas es superior a cinco proceda a rechazar el lote”.

Planes de muestreo doble.

En este se deja la posibilidad de posponer la decisión sobre el lote, hasta que una segunda muestra haya sido tomada.

Un lote puede ser aceptado o rechazado enseguida, si la primera muestra es muy buena o muy mala .  Si la primera muestra no es lo bastante buena o mala , la decisión se basa en la evidencia de la 1ª y 2ª muestras combinadas .

Se definen por los siguientes números :

N  Tamaño del lote.

n1   tamaño de la muestra.

c1  número de aceptación para la 1ª muestra. N° máximo de defectuosos que

permitirá la aceptación del lote sobre la base de la primera muestra.

n2  Tamaño de la 2ª muestra .

n1    n2    N° de piezas o unidades en las dos muestras combinadas.

c2  número de aceptación para las dos muestras combinadas, es el número máximo

de defectuosos que permitirá la aceptación del lote, sobre la base de las dos

muestras.

En general, los planes de muestreo doble significaran :

- Menos inspección total que el muestreo simple, para cualquier protección de

calidad dada.

- La ventaja psicológica basada en la idea de dar  una segunda oportunidad a los

lotes dudosos.

- Carga de inspección variable.

Por ejemplo el siguiente plan :

N : 1000

n1 :    36      ; n2 : 59

c1 :    0         ; c2 :  3

Puede interpretarse como sigue:

1.- Inspeccione una 1ª  muestra  de 36 unidades del lote de 1.000.

2.- Acepte el lote sobre la base de la 1ª  muestra, si ésta contiene “cero” defectuosos.

3.- Rechace el lote sobre la base de la 1ª  muestra, si ésta contiene más de 3 defectuosos.

4.- Inspeccione una segunda muestra  de 59 unidades , si la 1ª  muestra contiene  1, 2 o 3

defectuosos.

5.- Acepte el lote sobre la base de las muestras combinadas, si estas contienen a lo más

3 defectuosos.  De lo contrario, rechace

Los planes de muestreo , ya sea simple o doble, implican un riesgo tanto para el productor como para el receptor que lo utilicen. Una manera de expresarlo gráficamente es mediante la curva característica de operación (CO), para ése plan.

Por lo tanto, existen varios planes de muestreo de aceptación, cada uno con su curva característica y asociados a cada uno existe un riesgo mayor o menor de aceptar lotes malos como buenos y viceversa, estos se conocen como riesgo del consumidor y riesgo del productor.

Una forma de expresar cuantitativamente la calidad del producto, es como “fracción defectuosa”.  Por ejemplo el consumidor puede indicar como satisfactorio un nivel de calidad 0,5 por 100 o q = 0,005 = 0,p

Para cualquier plan de muestreo, la probabilidad de que un lote particular sea aceptado dependerá de la calidad del lote. Si el lote que contenía N elementos tenía una calidad q, el lote contendría Nq elementos defectuosos. Los restantes elementos, N – Nq, serían elementos buenos. Al seleccionar una muestra de n elementos de ese lote, puede incluir cierto número de elementos defectuosos, digamos x . O sea , se toman x elementos defectuosos de un total de Nq y se toman n-x elementos buenos de los restantes N – Nq buenos.  La distribución de probabilidad de x sería una distribución hipergeométrica dada por :

N – Nq       Nq

Pr(x) =    n   -   x          x

N

n

El valor esperado de x o cantidad de elementos defectuosos hallados en la muestra sería nq.

Esta distribución puede ser aproximada a Poisson  cuando N es muy grande en relación al tamaño n de la muestra y la fracción q sea muy pequeña ( q < 0,05) de