Instrucciones Generales de Operación

localización de las parcelas	2

Monumentacion de las parcelas	2

Eleccion del tipo de parcela	2

Plantaciones con dap < 10 cm	2

Parcelas de 4 hileras	2

Parcelas circulares	3

Parcelas elípticas	3

Plantaciones jóvenes con dap > 10 cm	3

Plantaciones adultas	3

Parcelas MPH	3

Parcelas circulares	3

Parcelas elípticas de superficie constante	3

Parcelas cuadradas	3

Parcelas de 4 hileras	4

Plantaciones adultas con abundante regeneración natural	4

Delimitacion de parcelas	4

Parcelas circulares	4

Tamaño	4

Delimitación	4

Parcelas cuadradas	5

Parcelas MPH	5

Dimension	5

Delimitación	6

Verificación de árboles limite	6

Calibración de prismas	6

Parcelas MLH	7

Parcelas de 4 hileras	7

Parcelas elípticas	8

Parcelas rectangulares	8

Medicion de ÁRBOLES	8

Mediciones de dap	8

Mediciones con huincha diamétrica	8

Mediciones con Forcípula	9

Mediciones con Vara Biltmore	9

Mediciones de altura	9

Mediciones de altura con hipsómetro o clinómetro	9

Mediciones con distancia variable	10

Medición de altura con hipsómetro Vorkampf-Laue	12

Mediciones de diámetros fustales superiores	13

Mediciones con Relascopio	13

Medición con Pentaprisma	13

Medición de calidad	13

Procedimiento simplificado	13

Marcación de los árboles	14

# localización de las parcelas

El procedimiento de localización debe evitar la existencia de sesgos derivados de ella y debe permitir además la relocalización de la parcela con fines de control.

Una vez distribuidas las parcelas sobre el plano del rodal, estas se localizan en terreno aproximándose hacia su centro en una de las siguientes formas:

- Desde un punto, fácilmente ubicable en terreno y en el plano o fotografía del rodal (punto de referencia o PR).

Este punto se marca en terreno con una banderilla rotulada con la identificación de la parcela y la distancia y rumbo al centro de la parcela. Si se dispone de GPS, el punto se georeferencia (UTM ,WGS84).Las coordenadas del PR, así como la distancia y rumbo al centro se registran en el formulario de la parcela. Si la distancia al centro de la parcela es mayor que 30 metros, se aproxima hacia el centro midiendo la distancia a pasos o midiendo el tiempo de desplazamiento.

- Si se dispone de las coordenadas del centro de la parcela obtenidas de un SIG o directamente de la cartografía, la aproximación se realiza mediante GPS. Antes de usar coordenadas de parcelas como base de aproximación es necesario asegurarse que dichas coordenadas corresponden a la ubicación geográfica real de los objetos en terreno. Para ello deben colectarse pares de coordenadas de puntos en terreno y en el SIG y compararlas, calculando factores de ajuste si es necesario (ver anexo ¿?)

Cualquiera sea el procedimiento de aproximación a la parcela, se marca un punto ubicado a unos 30 m. antes del centro (punto de referencia inmediato o PRI) y desde él se mide exactamente (con huincha) la distancia faltante en el rumbo seguido desde el PR o en el que indica el GPS. El PRI debe marcarse de modo que sea reubicable en caso de remedición de la parcela.

# Monumentacion de las parcelas

La parcela se marca en terreno clavando firmemente en su centro una estaca fácilmente ubicable, con su identificación.

Además, se marca el árbol más cercano a unos 2 metros de altura en forma que sea visible a la distancia.

# Eleccion del tipo de parcela

## Plantaciones con dap < 10 cm

Se emplearán parcelas de 4 hileras, parcelas circulares o parcelas elípticas

### Parcelas de 4 hileras

Se empleará este tipo de parcelas cuando las hileras estén bien definidas y por cualquier motivo adicional, estas resulten preferibles a las parcelas circulares. Su uso es especialmente recomendable cuando se trata de plantaciones jóvenes no podados de altura superior a 1.5 metros.

### Parcelas circulares

Se emplearán parcelas circulares cuando plantas y vegetación acompañante tengan una altura inferior a 1.5 metros o cuando no existan hileras bien definidas. Para emplear este tipo de parcelas debe existir una buena visibilidad desde el centro de la parcela hacia todos los árboles del entorno.

### Parcelas elípticas

Se empleará este tipo de parcelas cuando se den las condiciones para emplear parcelas circulares, excepto que la pendiente sea excesiva, es decir, la base de árboles ubicados sobre la pendiente que son candidatos a ser seleccionados se encuentra sobre la altura de los ojos. Puede optarse por parcelas elípticas de superficie constante o variable.

## Plantaciones jóvenes con dap > 10 cm

En plantaciones jóvenes con árboles que han superado total o parcialmente un Dap de 10 cm , pero que aun se encuentran lejos de la edad de rotación, se emplearán igualmente parcelas de 4 hileras, circulares o elípticas, dependiendo de los mismos factores mencionados para las plantaciones de diámetros bajo 10 cm.

## Plantaciones adultas

Son plantaciones con árboles de dimensiones tales que se pueden practicar ya la cosecha o raleos comerciales con extracción de árboles aserrables.

En este caso se emplearán parcelas MPH, circulares, elípticas, de 4 hileras o cuadradas.

### Parcelas MPH

Se emplean cuando las condiciones de visibilidad permitan decidir la inclusión o exclusión de cualquier árbol del entorno mediante selección relascópica.

### Parcelas circulares

Se emplean cuando se carece de instrumentos para selección relascópica o cuando la visibilidad para su empleo no es adecuada. Además, cuando la pendiente no sea excesiva, es decir, la base de los árboles ubicados sobre el observador no se encuentren sobre la altura de sus ojos .

### Parcelas elípticas de superficie constante

Se emplean cuando se den las condiciones para usar parcelas circulares, excepto que la pendiente sea muy alta.

### Parcelas cuadradas

Se emplean cuando ninguno de los tipos anteriores es adecuado

### Parcelas de 4 hileras

Se emplean cuando hay hileras bien definidas y hay problemas de operabilidad que podrían afectar a los otros tipos de parcelas, como sotobosque muy abundante o ausencia de poda baja, de modo que las ramas bajas entorpecen fuertemente la visibilidad.

## Plantaciones adultas con abundante regeneración natural

En rodales adultos con abundante regeneración natural de dimensiones comerciales puede ser conveniente medir las  parcelas con submuestreo de regeneración natural. La superficie de las subparcelas puede definirse de manera que la cuenta promedio de regeneración natural comercial sea de unas 5 plantas por parcela. Por ejemplo, si la densidad de la regeneración natural de características comerciales es de 500 plantas por hectárea, la superficie de las subparcelas debería ser de 10000/Nha*5 = 100 m2

Los datos colectados en este tipo de plantaciones se registrarán en formularios tipo 1.

# Delimitacion de parcelas

## Parcelas circulares

### Tamaño

Las parcelas deben ser de un tamaño tal que la cuenta media no sea inferior a 15 ni superior a 30 árboles y que el radio no sea mayor que 15 metros. Cuando las condiciones sean adversas, se buscará una aproximación al límite inferior del rango de cuenta media y vice-versa. Para fijar la superficie y su radio, se puede partir de una estimación de la densidad del rodal.

Por ejemplo, si la densidad es Nha = 200 arboles/ha y se desea una cuenta de m = 20 arboles, el tamaño de la parcela (a) debiera ser:

a=10000∗mNha=1000m2r=aπ=17.84

Una parcela de radio 15 metros (a = 707 m2) produciría una cuenta media de m = 707*(200/10000) = 14 árboles, valor que se encuentra en el límite de lo aceptable

### Delimitación

Se localiza el centro y se materializa con una estaca firmemente clavada. Si el suelo es muy duro y no se dispone de los medios para fijar firmemente la estaca, se arma un trípode. Se comienza a delimitar desde una dirección preestablecida (dirección Norte ) o desde el árbol más cercano. Antes de comenzar a medir los árboles, se decide cuáles se incluyen y se numeran. La comprobación consiste en medir la distancia a todos los árboles dudosos. La cantidad de mediciones depende de numerosos factores, especialmente de la experiencia de los operadores. El numero de radios a medir es el que asegura un 100% de seguridad en la selección de los árboles en la parcela. Los radios se miden siempre en el plano horizontal. Si el radio no puede medirse manteniendo la huincha horizontal por ser la pendiente excesiva o el radio muy grande (y por algún motivo no se optare por parcelas elípticas), se efectúa compensación por pendiente:

Distancia en pendiente = Radio de parcela/coseno(ángulo

de inclinación de la huincha al medir)

En tal caso deben preferirse parcelas elípticas de superficie constante

Al medir y registrar los árboles, estos se van identificando por su número en el formulario.

Las parcelas se monumentan rotulando la estaca central con la identificación de la parcela.

## Parcelas cuadradas

Se localiza y marca el centro como se indicó para las parcelas circulares. Desde él se fijan las direcciones de los vértices mediante brújula o cuadrante. Los vértices se orientan en las direcciones cardinales (N-S y E-O). Las semidiagonales se miden en el plano horizontal.

Si la pendiente es excesiva la materialización de los vértices  se hará con compensación trigonométrica:

Semidiagonal en pendiente = Semidiagonal/coseno(pendiente, grados)

La parcela se monumenta marcando la posición exacta del centro y de al menos un vértice (p.e., Norte).

La siguiente tabla presenta la dimensión de las semidiagonales según la superficie de las parcelas

| Superficie, m2 | Semidiagonal, mt |
| --- | --- |
| 400 | 14.14 |
| 500 | 15.81 |
| 600 | 17.32 |
| 700 | 18.71 |
| 800 | 20.00 |
| 900 | 21.21 |
| 1000 | 22.36 |

Los árboles se van midiendo por cuadrantes, previa verificación de los árboles-limite desde cada par de vértices vecinos. Los árboles medidos se marcan con una linea vertical visible desde el centro o se numeran.

## Parcelas MPH

### Dimension

Normalmente se emplea un FAB que asegure una cuenta promedio de árboles no inferior a 5 ni superior a 15. Si las condiciones de operabilidad son difíciles, conviene aproximarse al limite inferior del rango y vice-versa.

Ejemplo, si el área basal se estima en aproximadamente  Gha = 40 y se quiere obtener una cuenta media de m = 10, el FAB a usar debe ser:

FAB = Gha/m = 4

En rodales adultos, con áreas basales en el rango 20 a 60 m2/ha, se emplea por lo general un FAB = 4.

### Delimitación

Se materializa el centro de la parcela como en los tipos de parcelas ya descritos. Los árboles se seleccionan proyectando desde el centro de la parcela y en todas direcciones, un ángulo horizontal cuya dimensión depende del Factor de Área Basal (FAB) que se emplee. Todos los árboles que incluyen totalmente el ángulo cuando son visados a la altura del pecho (1.30 m) son seleccionados. En cambio, si el ángulo sobrepasa al árbol, éste no se selecciona.

Las parcelas MPH pueden delimitarse empleando relascopio, cruceta o prisma. En terreno con pendiente debe preferirse un relascopio, o en su defecto un prisma. Cuando se emplea prisma y el ángulo de inclinación entre el observador y el árbol es <> 0, el prisma debe rotarse en un ángulo equivalente a la inclinación.

No deben emplearse crucetas en terreno con pendiente.

Cuando se emplea relascopio o cruceta, el (ojo del) observador se localiza en el centro de la parcela. En cambio, cuando se emplea un prisma, éste se localiza en el centro. La distancia entre el observador y el prisma es irrelevante.

### Verificación de árboles limite

Cuando sea dudosa la condición de selección o rechazo de un arbol, debe medirse la distancia al árbol (Rij) y su dap en cm. El árbol sólo es incluido si se cumple la condición:

Rij  F*dap

Donde F=0.5*raiz(1/FAB), dap en cm.

O bien:

Rij  K*dap/200

Donde K=raiz(10000/FAB).

Cuando de miden atributos simples de los árboles, una buena práctica consiste en medir todos los árboles dudosos, registrar su distancia al centro y decidir posteriormente su inclusión.

### Calibración de prismas

Los prismas para muestreo MPH pueden venir calibrados ya de fábrica o no calibrados. Los prismas no calibrados no garantizan que su FAB nominal sea el real. Para calibrarlo, se hace lo siguiente: Se dibuja o pega en una muralla un rectángulo de ancho conocido w (m) y el observador se aleja de él, mirando a través del prisma,  hasta que se produce un desplazamiento del rectángulo exactamente igual a su ancho (ver figura siguiente)

FAB=100001+4(Lw)2

Donde, L es la distancia en metros a la que se produce el desplazamiento completo del rectángulo al visarlo a través del prisma.

## Parcelas MLH

Los árboles se seleccionan proyectando un ángulo, como en las parcelas MPH, pero a lo largo de una línea recta de L metros, hacia ambos lados de ella.

Todo árbol que contiene completamente al ángulo dentro del fuste, visado a 1.30 m del suelo, compensando la inclinación) es incluido como árbol muestra. El procedimiento es el siguiente

- Se localiza y marca el punto de comienzo de la parcela

- Se extiende una huincha de distancia en una longitud (horizontal) equivalente al largo L de la parcela, en una dirección (cardinal) preestablecida, preferentemente Norte. La huincha debe encontrarse completamente recta y exactamente en la dirección elegida. Si ello no fuera factible, la huincha se va extendiendo por tramos.

- Se proyecta el ángulo de muestreo elegido hacia uno o hacia ambos lados de la línea. Todos los árboles que contengan al ángulo al ser visados a la altura del pecho, son seleccionados. En caso de árboles en situación dudosa se procederá como se describe para las parcelas MPH, es decir, se compara la distancia mínima de la línea al árbol (Rij) con el producto k*dap/200. Si Rij es menor o igual a dicho producto, el árbol es incluido en la parcela.

El otro extremo de la línea se marca con una segunda estaca

## Parcelas de 4 hileras

El procedimiento de medición se describe en la siguiente figura. Se localiza un punto al azar (x). El espacio dentro del que se encuentra el punto es el espacio central entre las cuatro hileras más próximas (dos a cada lado).

El ancho de la parcela es la distancia entre la primera y la cuarta hilera (A), incrementada en 1/3:

Ancho = A*(4/3)

El largo de la parcela (L) se define estimando la distancia promedio (s) entre los árboles en las hileras de modo que la cuenta promedio resultante sea próxima a los 25 árboles:

L = 6*s

Ejemplo: si s = 3.5 metros, L = 21 metros (se aproxima a 20 metros). Entonces se miden 10 metros hacia cada lado del centro y se marcan los árboles extremos de cada línea antes de comenzar a medir.

Luego los árboles se van midiendo desplazándose a lo largo de cada par de hileras.

Dependiendo de la implementación de la brigada, los árboles pueden medirse por una o por dos personas.

## Parcelas elípticas

Las parcelas elípticas se delimitan como parcelas circulares sobre la pendiente. Se considera al terreno como un plano inclinado. Si la máxima pendiente del terreno es g grados, y el radio de la parcela es de r metros, el área de la parcela (a, m2), proyectada sobre el plano horizontal es:

a=π⋅r2⋅cos(g)

Resultan, en consecuencia, parcelas de superficie variable, según la pendiente.

Para delimitar parcelas elípticas de superficie constante, el radio nominal (r) de la parcela debe modificarse conforme a la máxima pendiente (g):

r'=rcos(g)

El radio nominal debe, en consecuencia, multiplicarse por el inverso de la raiz del coseno de la inclinación del terreno en grados.

## Parcelas rectangulares

Las parcelas rectangulares se delimitan desde su eje central. Su longitud es normalmente varias veces su ancho. Por ejemplo, parcelas comúnmente empleadas en inventarios de bosque nativo tienen una superficie de 1000 m2, variando sus dimensiones entre 20*50 y 10*100 (más frecuentemente esta última).

Para delimitarla se extiende la huincha de distancia a lo largo de su eje longitudinal y se delimita a lo ancho con ayuda de una cuerda o una vara.

Para monumentarla se marcan sus extremos y su centro con estacas rotuladas.

# Medicion de ÁRBOLES

## Mediciones de dap

### Mediciones con huincha diamétrica

- La huincha debe encontrarse en buen estado.

- Debe ubicarse en un plano perpendicular al eje del árbol.

- Deben eliminarse cuerpos extraños bajo la huincha.

- Los extremos de la huincha deben tirarse firmemente.

### Mediciones con Forcípula

- La Forcípula debe encontrarse en buen estado (brazos paralelos al medir).

- Los brazos deben ubicarse en un plano vertical al eje del árbol, a 1,30 m del suelo, sobre la pendiente..

- El eje de la Forcípula debe estar en contacto con el árbol al medir.

- Los brazos de la Forcípula deben apuntar hacia el centro de la parcela, o en su defecto, debe medirse dando la espalda al centro. Si el árbol se encuentra marcado, debe medirse conforme a la marca.

- Al medir, no debe ejercerse excesiva fuerza.

### Mediciones con Vara Biltmore

- La medición debe hacerse exactamente a 1.30 m sobre la pendiente.

- Al medir, la vara debe mantenerse exactamente a la distancia de graduación. Para ello debe emplearse una cuerda fijada a la vara u otra forma que garantice lo indicado.

- La vara debe encontrarse perpendicular al eje del árbol y perpendicular al eje observador-árbol.

- El punto de origen de la escala graduada debe hacerse coincidir exactamente con la visión tangencial al borde izquierdo del árbol.

## Mediciones de altura

### Mediciones de altura con hipsómetro o clinómetro

#### La expresión general:

h1 = Dh*tan(A)

h2 = Dh*tan(B)

h = h1 + h2 = Dh*(tan(A) –tan(B))

Angulos bajo la horizontal tienen signo negativo, luego también sus tangentes

Si se emplea una base de referencia hb metros sobre el suelo y si los ángulos de inclinación a punta y base se expresan en tan() o similar:

h = hb + Dh(A - B)/E

Donde:	 h:	Altura del árbol, m

hb: 	Altura de la base de referencia del árbol, m

Dh:	Distancia horizontal del observador al árbol, m

A: 	Angulo de inclinación a la punta (Tan(), % o E. Hipsometrica)

B:	Angulo de inclinación a la base

E:	Escala del instrumento (Tan(),E=1 ;  %, E=100 ; E. Hipsometrica)

(Tan()=A/E, etc)

#### Mediciones con distancia fija

El procedimiento más simple, pero no siempre factible y suficientemente exacto para medir alturas es el que emplea hipsómetro para distancias horizontales fijas y los ángulos A y B se miden desde la distancia horizontal correspondiente a la escala empleada. Generalmente estas distancias son de 15 o 20, metros. Ejemplo: si se emplea la escala del hipsómetro para distancias de 20 metros, E =20 y se mide desde esa distancia :

h = hb + Dh(A - B)/E = hb +(A –B)

Medir desde distancias fijas puede tener algunos inconvenientes:

- desde tal distancia puede no verse bien la punta del árbol

- El ángulo de inclinación puede ser excesivo

- Un desnivel excesivo no permite medir con precisión la distancia horizontal .

### Mediciones con distancia variable

Para un árbol visado por un observador situado a Dh metros (distancia horizontal), siendo A el ángulo de elevación hacia la punta y B hacia la base, ambos en unidades de tangente o similar (figura), La altura del árbol es:

h1 = Dh*A/E

h2 = Dh*B/E

h = h1 + h2 = Dh*(A–B)/E

Si el desnivel entre el observador y el árbol es excesivo, no es posible medir la distancia horizontal Dh, midiéndose en cambio la distancia ojo-base (Dob):

h = hb +(Dob*cos(B))*(A – B)/E

Otras expresiones son las siguientes:

- Para los ángulos medidos en grados:

h=hb+Dh⋅(tan(A)−tan(B))=hb+Dhsen(A−B)cos(A)cos(B)

h=hb+Dob⋅cos(B)⋅(tan(A)−tan(B))=hb+Dobsen(A−B)cos(A)

- Para los ángulos medidos en tan() o similar:

h=hb+Dh⋅(A−B)E

h=hb+Dob(BE)2+1⋅(A−B)E

El procedimiento de medición de altura con distancia variable es el siguiente

- El observador se aleja del árbol, preferentemente en dirección pendiente arriba. Si el árbol se encuentra inclinado, se aleja en dirección perpendicular a la de inclinación. Se aleja hasta un punto desde el cual vea claramente la punta, con un ángulo de elevación no mayor que 50 grados o 120%.

- Si desde dicho punto no se ve claramente la base del árbol, se elige una base de referencia, hb metros sobre el nivel del suelo, sobre la pendiente.

- Los ángulos pueden medirse en grados, % o en unidades de Hipsómetro, es decir, en las unidades de la graduación del instrumento correspondiente a una distancia fija E (m).

- Si las condiciones de pendiente lo permiten, se mide la distancia horizontal (Dh). Si además se usa hipsómetro graduado para medir desde distancias horizontales fijas,  se mide preferentemente alguna de las distancias correspondientes a las escalas del hipsómetro. (15 m, 20 m, etc). Si las condiciones de la pendiente no lo permiten, se mide la distancia ojo-base (Dob) con aproximación al cm. Para medir la distancia Dob, un extremo de la huincha se mantiene en el eje del árbol a la altura hb y el otro extremo a la altura de los ojos.

#### Mediciones con clinómetro y vara

Si en lugar de medir la distancia al árbol se emplea una vara de altura hv (metros), adosada al árbol, y se mide, además de los ángulos de inclinación A y B en % o en unidades de hipsómetro, el ángulo de inclinación al extremo superior de la vara Av, la altura del árbol se calcula en la siguiente forma:

h=hb+(A−B)(Av−B)⋅(hv−hb)

### Medición de altura con hipsómetro Vorkampf-Laue

El hipsómetro Vorkampf-Laue es una vara graduada en cm con el origen (0) en el extremo inferior. Se usa en conjunto con una mira de hv metros que se ubica junto al árbol.

Para medir la altura, el observador debe alejarse del árbol y mantener la vara a una distancia de su ojo, tal, que los primeros hv cm de la vara coincidan exactamente con la longitud de la mira. La altura del árbol, en metros, se lee en el punto en que una visual lanzada hacia la punta del árbol corta a la vara.

En el siguiente ejemplo (figura) se supone el empleo de una mira de 5 metros. Esta se hace coincidir con los primeros 5 cm de la vara y se lee en la vara una altura de 17 m para el árbol

Para una correcta medición, el arbol y la mira deben estar en posición vertical y la posición del ojo no debe variar durante todo el proceso de medición

## Mediciones de diámetros fustales superiores

### Mediciones con Relascopio

La banda correspondiente a un FAB = 1 m2/ha corresponde a una Unidad Relascopica (UR). Algunos relascopios vienen graduados con una sola banda de este tipo, en cambio otros poseen varias de estas bandas. A la derecha de la banda 1 se encuentran cuatro cuartos de banda de colores alternados blanco y negro. Las cuatro en conjunto tienen el mismo ancho que la banda 1

Para medir diámetros superiores, se hace lo siguiente

- Desde D metros del árbol (D es distancia horizontal) el observador cuenta el número de bandas abarcadas por el fuste del árbol a la altura de medición. Para ello el observador debe hacer coincidir el borde izquierdo de una banda 1 con el borde izquierdo del árbol y el borde derecho debe encontrarse dentro de la zona de los cuartos de banda. El diámetro en cm del árbol se calcula en la siguiente forma:

dl = 2*D*Nb

Donde:	dl es el diámetro del fuste a la altura de medición l, en centímetros

D es la distancia horizontal del observador al árbol en metros

Nb es el numero de unidades relascópicas contadas. Si, por ejemplo, se contara la banda 1 y 3 cuartos de banda, Nb = 1.75

### Medición con Pentaprisma

El observador se sitúa a cualquier distancia del árbol. Desde ella y manteniendo la Forcípula pentaprisma perpendicular al eje del árbol y también perpendicular al eje observador-árbol, se desplaza el prisma móvil hasta que se produzca la coincidencia de la imagen real del fuste y la imagen virtual invertida. El diámetro del árbol se lee en la escala graduada sobre el instrumento. El desplazamiento del prisma móvil es igual al diámetro del árbol a la altura de medición. Por ello, los diámetros más grandes que pueden medirse están limitados por la longitud del instrumento.

## Medición de calidad

### Procedimiento simplificado

Los árboles contados en las parcelas se clasificarán según la calidad de la parte basal (primera troza de aprox 5 metros) en una de las siguientes 4 clases:

- 1-	Árbol que califica por su forma como debobinable o troza exportable, sin doble flecha bajo 8 metros. Se considera solo su forma, no su diámetro. Usualmente se trata de árboles podados

- 2-	Califica como aserrable, pero no para troza de exportación o debobinable, sin doble flecha. Se considera solo su forma, no su diámetro

- 3-	Árbol que califica solo como pulpable o con doble flecha bajo 5 metros.

- 4-	Árbol que no califica ni como aserrable, ni como pulpable (desecho).

## Marcación de los árboles

Los árboles se marcan de manera que una persona ubicada al centro de la parcela pueda reconocer claramente los árboles medidos y los no medidos en la parcelas. Cuando en la parcela se ha realizado un submuestreo en el cual se han medido atributos adicionales a algunos árboles, como altura o algún diámetro fustal superior, los árboles incluidos en la submuestra deben ser identificados con una marca especial, tanto en terreno como  en el formulario.

Una buena práctica consiste en numerar todos los árboles de la parcela y registrar los atributos del árbol bajo ese número en el formulario.