Programa Práctica Inventario Forestal

Objetivos :	1

Antes de iniciar la práctica	1

Programa de la Práctica	3

Programa de entrenamiento	5

Instalación y medición de parcelas	5

Medición de diámetros y alturas	5

Medición de diámetros en altura	5

Medición de longitud de pasos:	5

Visita de reconocimiento	9

Actualización de las fotos aéreas	9

Muestreo preliminar	9

Reconocimiento de las clases de uso e infraestructura	9

Comprobar la escala y marcación del Norte	9

Descripción de rodales	10

Planificación de la Visita	10

Planificación del Inventario	11

# Objetivos :

Lograr que los alumnos aprendan a planificar, ejecutar y procesar un inventario forestal con fines de su manejo y utilización, en bosques integrados por varios rodales..

Requisitos de los alumnos:

Haber cursado el ramo de Mensura Forestal 2, con todos los controles y pruebas rendidos, y con nota suficiente para presentación a examen

# Antes de iniciar la práctica

Los alumnos recibirán los siguientes documentos antes de iniciar la práctica:

  - Planificación de Inventarios

  - Instrucciones Generales de Operación

  - Términos de Referencia

  - Programa

Los alumnos deberán,  estudiar los dos primeros documentos, que constituyen los fundamentos de las operaciones que se desarrollarán durante la práctica. La practica comienza con un control de lectura de  estos documentos.

El documento Términos de Referencia será explicado antes de iniciar la práctica.

Equipo que debe llevar cada estudiante:

- Calculadora programable o PC

- Material de escritura y dibujo (lápices, goma, etc)

- Vara en la que se encuentren grabados la escala para medición de diámetros (vara Biltmore), una cruceta para selección MPH de árboles (FAB = 4m2/ha) y un hipsómetro ( Vorkampf-Laue)). Al menos debe llevarse una vara por grupo de alumnos

- Ropa de trabajo adecuada (puede ser necesario trabajar en el campo con lluvia)

- Copia de los textos de apoyo a la practica:

- Planificación de inventarios

- Instrucciones Generales de operación

- Términos de Referencia y

- Programa de la práctica.

Cada alumno es responsable de bajar y de imprimir estos documentos.

# Programa de la Práctica

Día 1. –

- Términos de Referencia.

- Descripción del circuito de entrenamiento

- Entrega del instrumental y equipo por grupo

- Ejecución del circuito de entrenamiento

- Descripción de la misión.

- Planificación de la visita de reconocimiento

- Control de lecturas

Día 2.

- Visita de reconocimiento

- Modelamiento dasométrico

- Diseño muestral para UI-1 (concluye con plano de parcelas y plan de muestreo)

- Preparación de Manual de Operaciones (borrador)

Día 3.

- Muestreo en UI-1

- Diseño muestral para UI-2

- Preparación de Manual de Operaciones (final)

- Instrucciones de procesamiento

Día 4

- Remediciones en el circuito de entrenamiento

- Muestreo en UI-2

# Programa de entrenamiento

## Instalación y medición de parcelas

- Subestación 1: Parcela MPH, con prisma o relascopio, FAB= 2.25m2/ha

- Subestación 2: Parcela MLH con prisma o relascopio, FAB= 2.25m2/ha, L=20m, direccion N

- Subestación 3: Parcela circular de 500 m2

- Subestacion 4: Parcela cuadrada de 500 m2

- Se registra Hora de comienzo y fin y diámetro de todos los arboles contados

- Se Calcula Nha, Gha y Dc para cada parcela

## Medición de diámetros y alturas

- Se mide el diámetro de 10 árboles, con vara Biltmore, forcípula, [y huincha diamétrica,] en el mismo orden. Las mediciones son efectuadas y registradas por diferentes alumnos en forma independiente. Se registran en borrador y luego son copiadas en el formulario adjunto y posteriormente se ingresan los datos a la planilla Excel preparada para este fin

- Se mide la altura de 5 arboles, mediante Hipsómetro artesanal (Vorkampf-Laue, hv=>4 m)  y clinómetro (distancia variable). Se registran en el formulario adjunto y posteriormente se ingresan los datos a la planilla Excel preparada para este fin. Cada grupo debe preparar su hipsómetro (o emplear una regla de al menos 40 cm) y fabricar una vara de al menos 4 metros de largo.

## Medición de diámetros en altura

Estas mediciones se efectuan en 5 arboles, en que previamente se ha marcado la altura y dirección de la medición. El diámetro se medirá con los siguientes instrumentos:

- [Forcípula Pentaprisma de Wheeler ]

- Forcípula finlandesa

- Relascopio.

Se registran en el formulario adjunto y posteriormente se ingresan los datos a la planilla Excel preparada para este fin

## Medición de longitud de pasos:

Cada integrante del grupo controla la longitud promedio del paso doble en tres tramos (subida, bajada y plano).

Formulario N.2

MEDICIONES EN CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO

| Grupo: | Fecha: |
| --- | --- |

- Medición de parcelas

| Tipo de parcela | Fab/Sup | Gha | m | Diámetro de arboles contados (cm s/decimal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Medición de diámetros y alturas

| Arbol N. | Diámetro, cm |  |  | Altura, m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) | Vara | Forcipula | Huincha | ##### Hip.Art | Clinom |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Diámetros en altura

| Arbol | Pentapris Diámetro | Forcípula Diámetro | Relascopio |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.(*) |  |  | Diámetro | Dist,m | N U.R |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

(*) la medición se registra en la línea correspondiente al numero que posee el árbol en terreno.

- Medición de distancia a pasos

| Estación | Dist.,m | Alumno 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N. pas. | m/paso | N. pas. | m/paso | N. pas. | m/paso | N. pas. | m/paso |
| 0 a 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 a 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

volver

# Visita de reconocimiento

El objetivo de la visita es recoger toda la información necesaria para diseñar en la mejor forma posible el inventario.

Algunas de las actividades a realizar son las siguientes

## Actualización de las fotos aéreas

Todos los cambios ocurridos en el área, como cosechas, nuevas plantaciones, incendios, infraestructura, etc. deben ser actualizados sobre las imágenes que serán empleadas en el inventario para realizar el muestreo y producir los planos. Muchos cambios no pueden ser actualizados directamente, pero al detectarlos se pueden buscar fuentes de información al respecto.

## Muestreo preliminar

El muestreo preliminar tiene la finalidad de

- Describir los rodales para diseñar el muestreo según sus características

- Organizar la brigada y estudiar rendimientos y tiempos

- Probar el diseño muestral si este ya se formuló

En cada rodal principal (UI), instalar al menos dos parcelas en sitios modales. En ellas se debe medir todo lo necesario para llenar la tabla de atributos por UI

Dado que la ubicación de las parcelas es subjetiva, ellas no pueden integrarse a la muestra dasométrica final. Se recomienda instalar parcelas convencionales grandes (500 m2). Parcelas MPH ya se han probado en el Circuito de Entrenamiento.

## Reconocimiento de las clases de uso e infraestructura

La fotointerpretación preliminar es completada con un reconocimiento de las clases de uso presentes en la unidad (incluidas áreas de protección, de preservación, de recreación, áreas no plantadas forestables, etc.).

## Comprobar la escala y marcación del Norte

- La comprobación de la escala puede basarse en la Georeferenciación  mediante GPS de un par de puntos distantes entre sí que sean claramente ubicables en las fotos

- La marcación del Norte se basa en la medición en terreno del rumbo de algún elemento recto, como un camino, cerco, hilera de árboles, etc.

## Descripción de rodales

La descripción preliminar de las UI se basa en las parcelas medidas durante el reconocimiento. Esta  se resume en una tabla como la siguiente:

Tabla de atributos por UI

| ###### Rodal (UI) | Superficie ha | Edad | Nha | Gha | Hpr | Manejo | Topografía | Soto- bosque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Planificación de la Visita

- Marcar los puntos a visitar para reconocer clases de uso dudosas o para puntos de control de georeferenciación

- Elegir la ubicación de los puntos donde se medirán parcelas

- Programar el recorrido

# Planificación del Inventario

En todo inventario se pueden distinguir tres fases principales:

- Planificación del inventario

- Ejecución de las operaciones de terreno

- Procesamiento de los datos

La planificación de este inventario consiste básicamente en:

- Diseñar el Muestreo: Decidir sobre tipo, número y distribución de las unidades muestrales (parcelas). Este depende principalmente del tipo de rodal , de la topografía y de la infraestructura, determinados en el Reconocimiento previo. El factor limitante para el número de parcelas es el tiempo disponible para cada UI

- Distribuir las unidades muestrales en un plano y/o en las fotografías aéreas. Es conveniente distribuir primero las parcelas en un plano y luego transferirlas a fotos y eventualmente a un SIG.

- Forma en que se localizarán y monumentarán las parcelas (especificadas en los T. de Ref.) y la secuencia en que se medirán las parcelas (plan de muestreo)

- Determinar qué se va a medir y cómo. Esto se basa en los Términos de Referencia (qué VE obtener) y en el Modelamiento Dasométrico (cómo obtenerlas).

- Preparar formularios para registro de datos en terreno

- Preparación del Manual de Instrucciones en que se describe detalladamente los procedimientos que se emplearán para ejecutar las operaciones de terreno, tal como se planificaron. Recordar  que los planificadores no son los mismos que los ejecutores.

El Manual debe contener, entre otros, todos los procedimientos operacionales detallados en los Términos de Referencia, pues se asume que estos no serán conocidos por el personal que realiza las operaciones de terreno. Debe incluir copia de los formularios que se emplearán para registrar los datos y la forma en que se registrarán (claves)

Por otra parte, el Manual no debe contener elementos o detalles que no sean relevantes para la ejecución de las operaciones del inventario, salvo una muy breve introducción que oriente al personal sobre sus objetivos y los motive a realizar las operaciones en la  mejor forma posible.

EN RESUMEN, los productos de la planificación son:

- Plano con ubicación de las parcelas (después de haber decidido cuantas parcelas y cómo distribuirlas)

- Formularios y claves para registro de datos (después de haber decidido que se medirá y cómo)

- Manual de Instrucciones en que se especifique como se van a localizar las parcelas y qué se medirá y cómo se medirá y registrarán los datos.

- Plan de trabajo

volver