Universidad de Chile

Facultad de  Ciencias Forestales

Depto. Manejo de Recursos Forestales

# Cátedra Dendrometría 2009

## Pauta de corrección segunda Prueba de Cátedra

Nombre:.....................................................

Abecedario ……………………………………………………………………………………………..

1.- Si Ud. tiene una troza, medida con las fórmulas de Huber y Smalian, cuyos volúmenes son 0.626 m3 y 0.590 m3, respectivamente, calcule el volumen que arrojaría la fórmula de Newton.

Respuesta:

A área mayor de la troza, a área menor de la troza, am área en la mitad de la troza, L largo

Vh , Vs, Vn son los volúmenes según fórmulas de Huber, Smalian y Newton, respectivamente.

Vh= 0.626 =am*L → am=0.626/L

Vs= 0.590 = ((A+a)/2)*L → A+a= 0.590*2/L=1.18/L

Vn= ((A+4am+a)/6)*L

Reemplazando

Vn= (1.18/L + 4*0.626/L)/6*L

Vn= 0.614 m3

2.- Considere la función de ahusamiento de Fraser, estudiada por Pera

Ecuación 			Dominio 	Tipo de función

di/DAP = exp(p + q*x)		 0<=h/H<=θ	(1) neiloide

di/DAP = Sqrt(r + s*x) 		 θ<  h/H<=ε     (2) paraboloide

di/DAP = t + u*x          		 ε< h/H<=1      (3) cono

Indique ¿cuántos pares de datos altura, diámetro relativos se requiere para ajustar esta ecuación y en qué alturas relativas las mediría?, asumiendo que el DAP está bajo θ.

Respuesta:

Se necesita al menos seis pares diámetro altura y los datos deberían ser tomados en las siguientes alturas relativas:

A la base del árbol, al DAP, en θ, en la mitad o superior entre θ y ε, en ε y a la altura total.

3.-.Considere las siguiente ecuaciones para construir funciones locales de volumen comercial

(1) V = a + b Dap2

(2) V/Dap =a + b Dap

Compare los modelos e indique cuándo conviene usar (1) y cuando usar (2)?

Respuesta:

La comparación debe hacerse para el mismo conjunto de datos de ajuste. Algunas consideraciones pueden ser:

El modelo (1), al tener una constante libre “a”, puede ocurrir que adquiera valores muy altos en el ajuste que resulte peligroso utilizar para hacer extrapolaciones de volúmenes a valores de árboles de DAP bajo el mínimo observado.

El modelo (2), tiene la ventaja que cuando el Dap del árbol a estimar es cercano a cero su volumen queda controlado por el valor de éste (Dap) independientemente del valor de la constante “a”.

Los errores estándar de ambas ecuaciones no son comparables dado que el modelo (1) está expresada en m3 y el del modelo (2) está expresado en m2. Para compararlos hay que hacer una transformación  que les permita estar en las mismas unidades.

4.- Regla maderera Internacional ¼”.

Señale los supuestos básicos de su construcción

Respuesta

- Aumento de 0.5 “ de diámetro por cada 4’ de largo de la troza

- Ancho de corte de la sierra=1/4” (sierra lampeadota)

- Contracción volumétrica por secado de la madera (1/16)” por cada pulgada de espesor

- El trozo está compuesto por un conjunto de trozos de 4‘ de largo a partir del diámetro menor de la troza

- Para los trozos que no sean múltiplos de 4’, su sección final se ponderará en forma proporcional al largo real del trozo en relación con uno de 4’

- Las pérdidas por lampazos y tapas son proporcionales al diámetro (en realidad al perímetro)

- El volumen de piezas de 1” es proporcional a la superficie menor de la troza.