Guía paso a paso de cOmo hacer el Plano.

# Configuración ACAD.

- Desde Surfer Exportar el archivo con extensión.DXF ejemplo plano.dxf (ver guía Surfer)

- Copiar los archivos vertices.dwg, circulo.dwg y viñeta_ci39a.dwg en el directorio

- c:\archivos de programas\acad2000. O

- c:\programfiles/acad2000/

- *Estos archivos están en el archivo  plano3.zip

- En AutoCAD ir al menú TOOLS > AutoLISP > Load....  seleccionar el archivo plano.lsp y aplicar load

# Dibujo del Eje y las curvas de nivel.

- Crear un archivo de texto que contenga las coordenadas E y N del Eje del terreno. Donde las coordenadas estén separadas por coma, con una línea en blanco al final del archivo. Ver ejemplo “ejes.txt”.

- 2158.872,1318.521             Coordenadas E y N del V1

- 2166.162,1299.938		V2

- 2169.047,1280.200		V3

- 2154.523,1267.078		V4

- 2150.989,1247.435		V5

- 2157.347,1228.638		V6

- 2161.314,1209.211		V7

- 2165.281,1189.775		V8

- 2162.791,1170.063		V9

- 2160.233,1149.879		V10

- 2165.638,1130.699		V11

- 2175.530,1113.544		V12

- 2190.544,1100.647		V13

- 2210.340,1101.857		V14

- 2220.738,1085.051		V15

- Espacio en Blanco

- En AutoCAD ejecutar el comando plano, éste pregunta por un archivo de texto donde están las coordenadas (E,N) del eje, luego pregunta donde está el archivo .DXF (que se creo con surfer). Se dibujará el EJE y las curvas de nivel en AutoCAD.

# Dibujo de curvas Horizontales.

- Para dibujar las curvas horizontales Ejecutar el comando curvah, él programa pregunta por el radio de la curva, después se deben pinchar las dos rectas que llegan al vértice al cual corresponde la curva (este comando se debe ejecutar para cada curva).

- El radio de la curva a ingresar debe ser un numero NATURAL y no un numero ENTERO, así que se debe aproximar SIEMPRE hacia Abajo, i.e. si el radio es 34.97 se ingresa 34. Sin embargo, después en los círculos de información deben ingresar el radio real.

- Copiar el camino 4 veces hacia el lado, a 3.5 y 30 metros hacia la izquierda y 3.5 y 30 metros hacia la derecha. Esto se hace de la siguiente manera:

- En la línea de comandos ingresar el comando offset

- Éste pregunta por una distancia, ingresar 3

- Pregunta por un objeto, seleccionar el camino y presionar Enter

- Pregunta por el lado al cual se va a copiar, se pincha con el Mouse a un costado del camino, de esta manera copia el camino a 3 metros del original. Este procedimiento se repite para los 30 metros a ambos lados del camino.

# Dibujo Taludes Corte y relleno.

- El dibujo de los taludes de corte y de relleno se debe realizar de acuerdo a la siguiente simbología:

Las líneas creadas a 3.5 metros en el punto anterior (g), deben ser copiadas cada 0.5 metros hacia el lado. Para esto seguir los procedimientos del punto ‘g’ a una distancia de 0.5. Se deben copiar tantas líneas como sea necesario de tal forma que sirvan como referencia para poder crear los Taludes de corte y de relleno.

- Posteriormente se deben crear las líneas de taludes con el comando SPLINE. Para la creación de éstas se debe adoptar el siguiente criterio:

- Si el vértice Vi y el vértice Vi+1 presentan ambos taludes de relleno o de corte se debe ejecutar spline de acuerdo a los datos recolectados en los procedimientos de la guía de volúmenes, tomando como precaución de que la línea que estamos creando no se meta al camino.

- Si el vértice Vi presenta un talud de corte y el vértice Vi+1 un talud de relleno, o viceversa; equidistante de ambos vértices, la línea que estamos creando con el spline debe cortar en ‘cero’. De esta forma sabremos que existe un cambio en el tipo de talud.

- El trazado de la simbología de relleno o corte no es necesario que lo hagan en autocad, es decir, las líneas rectas que se deben dibujar en el talud para diferenciar un talud de corte, de uno de relleno pueden ser dibujadas con un lápiz tinta luego de que el plano este  ploteado.

# Borrar lo que no sirve.

- Se deben eliminar todas las curvas de nivel que estén a mas de treinta metros del centro del camino, de la siguiente manera:

  - En la línea de comandos ingresar el comando trim

  - Seleccionar una de las líneas que se copiaron y que está a 30 metros, luego presionar ENTER

  - Pinchar con el Mouse las curvas que se quieren borrar.

  - Repetir el procedimiento para las curvas del otro lado

- Las líneas que no se puedan borrar, se seleccionan con el Mouse y se presiona la tecla Supr, esto ya que el comando trim solo borra las líneas que son interceptadas por la “línea limite”.

# Se deben eliminar todas las curvas de nivel que estén entre las líneas  de los taludes, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

# Configuración para imprimir.

- Pinchar en la paleta inferior que dice LAYOUT1, pregunta por opciones de impresora, elegir  NONE, luego en la paleta LAYOUT SETTING, se debe elegir tamaño de papel ISO EXPAND A0 (841X1189). Presionar O.K.

- Presionar la paleta que Dice PAPER, está cambia a MODEL. Luego, en la linea de comandos,  ingresar zoom 1000/500xp , así se escala el plano en escala 1/500.

- Presionar la paleta que dice MODEL para cambiar a PAPER. (no la que dice Model ¡Ojo con las mayúsculas y minúsculas!)

# Insertar círculos información, viñetas, simbología, etc.

- Ejecutar el comando ci, que inserta el circulo de información, que pregunta donde insertarlo y después por los datos de la curva.  Se debe insertar un circulo para cada curva.

- Estando con la paleta PAPER accionada, aplicar desde el menú desplegable INSERT > BLOCK > FILE> y buscar el archivo viñeta_ci39a.dwg, presionar OK. y buscar el punto de inserción de la viñeta, está les preguntara por todos los datos que van en la viñeta.

- Para insertar el dibujo del NORTE, hacer lo mismo INSERT > BLOCK > FILE> y buscan el archivo NORTE.dwg, presionan OK. y buscan el punto de inserción.

- Para insertar el cuadro de coordenadas, hacer la tabla de coordenadas en Excel, copiarla y en AutoCAD elegir  EDICION > PASTE ESPECIAL > AutoCAD entities.

# Para plotear.

- En la línea de comandos escribir LAYER, aparece un menú para configurar los LAYER. Se les debe cambiar el color a cada layer para poder plotear correctamente, los colores deben ser los siguientes:

- El ancho de línea es una indicación que se le da al ploter al momento de plotear el plano, no se preocupen por configurarlo antes.

- El plano se debe plotear en FORMATO A1.