# Pregunta 1  OPAMP de Alta Velocidad LH0032

La Figura 1 muestra el esquemático del OPAMP LH0032. Deberá analizar el funcionamiento del OPAMP determinando los parámetros que definen su desempeño. Considere que la salida tiene conectada una alta impedancia y no carga al OPAMP, que la alimentación es de V = 15 y que las capacidades de las junturas base-colector son de 20 pF para los transistores npn y de 5 pF para los pnp.

.

Figura 1: Amplificador Operacional LH0032

Se pide:

- (1.5 puntos) Polarización y Bloques Funcionales

  - Defina los bloques constituyentes del OPAMP y describa sus funciones.

  - Encuentre la polarización del dispositivo (JFETs: IDSS = 12mA y VP=  4V)

- (1.5 puntos) Ganancia

  - Describa brevemente en palabras cómo se propaga una variación diferencial hacia la salida (NO utilice ecuaciones!!!) ¿Cuál es el terminal no-inversor?

  - Encuentre el valor de la ganancia de voltaje para una variación diferencial.

- (1.5 puntos) Respuesta en frecuencia y Slew Rate

  - Encuentre los dos polos dominantes y evalúe sus frecuencias de corte. Muestre en un diagrama de Bode la respuesta en frecuencia, los polos y la frecuencia de ganancia unitaria fT. ¿Es estable el OPAMP retroalimentado?

  - Estime la Slew Rate de este OPAMP, indicando cómo opera el dispositivo ante un pulso positivo en su entrada no-inversora.

- (1.5 puntos) Arquitectura del OPAMP

  - ¿Cómo se logra tan alto ancho de banda, slew rate e impedancia de entrada?

  - ¿Tiene este OPAMP una buena PSRR (Power Supply Rejection Rate)?

Pregunta 2  Circuitos con OPAMPs

Considere el esquemático de la Figura 2. Asuma que Vpos =  Vneg =  V0  y que la señal  Vm  está fija y cumple con lo siguiente:

V0  < Vm  < V0  + VT  ,

donde VT  es el módulo del voltaje umbral para ambos MOSFETs (tienen igual umbral).

Figura 2: Circuito con OPAMPs retroalimentados

Se pide:

- (4 puntos) Describa el funcionamiento del dispositivo y grafique acotadamente la forma de onda obtenida en la salida Vout , en función de los parámetros del esquemático.

- (1 punto) Diseñe un dispositivo haciendo uso de OPAMPs y retroalimentación que reciba como entrada a Vm  y entregue como salida a  Vm  .

- (1 punto) ¿Prefiere que el voltaje umbral VT  sea “pequeño” o “grande”?
¿Qué ventaja podría tener el colocar entre la salida del OPAMP U1 y las compuertas de los MOSFET el dispositivo mostrado en la Figura 3?

Figura 3: El ánodo de D1 se conecta entre la salida del OPAMP U1  y las compuertas de los MOSFETs

National Semiconductor, www.national.com, Application Note 253 “LH0024 and LH0032 High Speed OPAMP Applications”. Destacan su alta impedancia (~ 1012 ), ancho de banda y Slew Rate.