# Pregunta 1  Modulación AM

La Figura 1 muestra un esquemático con tres transistores. Los diodos Zener D1 y D2 tienen las siguientes características IZ = 10mA, VZ = 6.7 V, rZ = 20.

La señal vC es una sinusoide de 1 MHz (la señal portadora, carrier) y la señal vm es pasabajos, es decir sólo posee componentes de baja frecuencia en su representación de Fourier (la señal moduladora).

Figura 1: Modulador AM

vinput

vm

- (2puntos) Polarización: vinput es un voltaje continuo de valor vm + 0.7 [V]. Diseñe R1, R2 y Cin para que los transistores operen en la zona activa y la señal vC aparezca íntegra en la base de Q2. Diseñe además Rc para tener máxima excursión de señal cuando  vm vale 2 [V]. (Indicación: Desprecie el efecto Early).

- (2puntos) Ganancia: Encuentre la ganancia de voltaje vout /vC  en función de vm y evalúela numéricamente. Escriba el voltaje total (polarización más variación) vout como función de vm. Indique de qué orden de magnitud deben ser las señales vm y vC para que los transistores operen linealmente.

- (2puntos) Modulación: Considere ahora que vm es una señal pasabajos con un ancho de banda mucho menor al de vC, para fijar ideas una sinusoide de 1 kHz.

  - Comente la validez de utilizar las expresiones obtenidas en la parte 2 para vout ahora que vm no es constante.

  - La señal modulada debe ser proporcional a vm vC. Diseñe un dispositivo que al ser conectado a la salida vout entregue la señal modulada indicada. Justifique su diseño.

# Pregunta 2  Demodulación AM: Detector de Envolvente

En esta pregunta deberá diseñar un detector de envolvente para la señal generada en la pregunta 1. La idea es rescatar la señal modulante vm a partir de la señal v = vm vC . La señal vC es una sinusoide de 1MHz y la señal vm tiene un ancho de banda de 1kHz.

##### Figura 2:Circuito Detector de Envolvente

Figura 3: Ejemplo de una señal modulada (alta frecuencia) y su envolvente

(con componente DC de 5 [V] y variaciones de  1[V])

(4 puntos) Asuma que la señal v  tiene una componente continua de 5 [V] y que las variaciones en torno a este valor son de a lo más  1[V]. Utilice el circuito de la Figura 2 para esta labor. Como ejemplo considere las señales en la Figura 3 (tienen frecuencias distintas a las del problema, sólo es un ejemplo). La envolvente es la señal que aparece en la parte superior y es de baja frecuencia (sinusoide de 1kHz con componente continua de 5 [V]). Por otro lado, la señal de alta frecuencia (10kHz) es el resultado de la multiplicación de la señal envolvente con una señal portadora vC = sen(2 fC t), donde fC=10kHz. En el problema se pide rescatar la envolvente a partir de la señal multiplicativa.

- (2 puntos) Si la señal de entrada v  tiene componente continua nula, y la señal vm tiene variaciones entre  1[V], ¿funciona la solución de la parte 1?, ¿por qué?
Diseñe un sistema que permita “subir” el nivel de continua de la señal de entrada para que la solución de la parte 1 siga siendo válida.

Como las señales de audio que tienen componentes de frecuencia apreciables entre 300Hz y 20kHz.