# Pregunta 1  Modulación AM

La Figura 1 muestra un esquemático con tres transistores. Los diodos Zener D1 y D2 tienen las siguientes características IZ = 20mA, VZ= 6.6 V, rZ = 20.

La señal Vc  es una sinusoide de 1 MHz (la señal portadora, carrier) y la señal Vm es pasabajos, es decir sólo posee componentes de baja frecuencia en su representación de Fourier (la señal moduladora).

Figura 1: Modulador AM

vinput

vm

- Polarización: vinput es un voltaje continuo de valor vm + 0.7 [V]. Diseñe R1, R2 y Cin para que los transistores operen en la zona activa y la señal vC aparezca íntegra en la base de Q2. Diseñe además Rc para tener máxima excursión de señal cuando  vinput vale 3 [V]. (Indicación: Desprecie el efecto Early).

- Ganancia: Encuentre la ganancia de voltaje vout /vC  en función de vm y evalúela numéricamente. Escriba el voltaje total (polarización más variación) vout como función de vm. Indique de qué orden de magnitud deben ser las señales vm y vC para que los transistores operen linealmente.

- Modulación: Considere ahora que vm es una señal pasabajos con un ancho de banda mucho menor al de vC, para fijar ideas una sinusoide de 1 kHz.

  - Comente la validez de utilizar las expresiones obtenidas en la parte 2 para vout ahora que vm no es constante.

  - La señal modulada debe ser proporcional a vm vC. Diseñe un dispositivo que al ser conectado a la salida vout entregue la señal modulada indicada. Justifique su diseño.

# Pregunta 2  Demodulación AM: Detector de Envolvente

Como las señales de audio que tienen componentes de frecuencia apreciables entre 300Hz y 20kHz.