# Pregunta 1  (40%) Oscilador con Inversores CMOS

La Figura 1 muestra un circuito compuesto por una resistencia, un condensador y dos compuertas inversoras CMOS. Este circuito implementa un Oscilador Astable (generador de señal periódica que oscila sólo con la alimentación). Asuma que la constante de tiempo RC es mucho mayor que los retrasos de propagación y conmutación asociados a los inversores.

Figura 1: Oscilador Astable CMOS

La familia lógica asociada a los inversores posee las siguientes características (alimentación VDD ): VOH=VDD ; VOL= 0 ; VIH= VIL=VDD / 2.

Deberá encontrar la frecuencia de oscilación y graficar acotadamente la salida Vout y el potencial Vin como función del tiempo considerando como condiciones iniciales que el condensador está descargado y que VX = VOH. Además asuma que los dispositivos no tienen problema para suplir las corrientes que sean necesarias (i.e. no considere IOHmax e IOLmax) Indicación: Recuerde que la carga en un condensador no puede cambiar abruptamente.

# Pregunta 2  (60%) Memoria DRAM CMOS

La Figura 2 muestra una celda de un bit de una memoria DRAM CMOS. La selección de la celda se realiza mediante las señales Fila y Columna y las operaciones de Lectura/Escritura a través de las señales Write_Enable, Data y los pines R_0 y R_1. Este tipo de memoria almacena el bit de información en el voltaje compuerta-fuente de uno de los transistores M1 ó M2, haciendo uso de la capacidad parásita de esta juntura (las cuales se han representado en forma explícita mediante los condensadores Cgs1 y Cgs2). Para lograr una disipación de potencia promedio baja, este tipo de memoria “desconecta” y “conecta” en forma periódica la alimentación a la celda. Cuando la celda está desconectada de la alimentación, el voltaje compuerta-fuente (almacenado en la capacidad Cgs) comienza a bajar de nivel producto de la descarga del condensador por causa de las corrientes parásitas (leakage currents, debidas fundamentalmente a la corriente de saturación inversa en la juntura pn que separa el terminal drenaje de M1 ó M2 del substrato o cuerpo), lo cual hace necesaria la “recarga” del condensador o el “refresco” de la memoria, antes de que el nivel de voltaje se encuentre por debajo del voltaje umbral (VT) del transistor y se pierda el bit de información.

La memoria dispone de varias señales de control binarias que pueden tomar voltajes de 0 y 10V. Estas son Refresco, Fila y Columna. El resto de las señales toman niveles lógicos con voltajes de 0 y 5V. Note que con la excepción de los transistores M10 y M14 (tipo depletion de canal n) los transistores son de tipo enhancement.

En este problema analizará los tres modos de operación de la celda de memoria: Escritura, Lectura y Refresco.

Comentarios: En una memoria DRAM, el bloque de refresco es común a todas las celdas pertenecientes a una columna. De ahí proviene el bajo consumo de potencia. La celda considerada en este problema es una de las de más alta integración (requiere sólo cuatro transistores), lo cual además implica capacidad de integración.

Atendiendo la Figura 2 y considerando que los voltajes de umbral de los dispositivos enhancement son de VDD / 2  y los de los depletion de 0V, responda lo siguiente:

- (2 puntos) Escritura: Considere que Refresco=0V, Columna y Fila=10V y que se encuentra un bit de información en la entrada Data. Indique qué valor debe tomar la señal Write_Enable para almacenar este bit en la memoria. Describa en forma breve y justificada el funcionamiento del dispositivo (estado de los transistores).

- (2 puntos) Lectura: Bajo las mismas condiciones de la parte 1, describa cómo se lee el bit que fue almacenado en la parte 1. Describa el funcionamiento del dispositivo.

- (2 puntos) Refresco: Asuma que la celda almacena un “1” en la compuerta de M1 y que se ha desconectado la alimentación (Refresco=0V). Estime la tasa a la que disminuye el voltaje en la compuerta de M1 e indique el período con que debe “recargarse” la capacidad Cgs para no perder el bit almacenado (período de Refresco). Para ello haga uso de los siguientes ordenes de magnitud: Ileakage  [1pA, 10nA] ; Cgs   [10pF, 1nF]). 

Describa cómo recuperar el nivel de voltaje en la celda a través de un pulso de 10V de la señal Refresco y qué configuración deben tener las señales Fila y Columna para que esto suceda. ¿De qué orden de magnitud debe ser el Duty-Cycle de la señal Refresco? (equivalente: qué porcentaje del período debe estar Refresco en 10V).

Figura 2: Celda de memoria DRAM CMOS con bloques funcionales

Unidad de Refresco de celda de Memoria

(señal Refresco)

Celda de Memoria y

Direccionamiento de ésta

(Señales Fila, Columna)

Unidad de Control Lectura/ Escritura (señal Write_Enable)

Ingreso de Datos (bit) hacia la memoria (señal Data)

Salida de datos (bit) desde la memoria (pines R_0 y R_1)

# Solución Pregunta 1  (40%) Oscilador con Inversores CMOS

Etapa 1:

Si inicialmente VX = VOH = VDD , entonces la salida del inversor 2, Vout será VOL = 0 y dado que el condensador está descargado, la entrada del inversor 1  Vin  será de 0V que se interpreta como un “0” lógico (pues es menor que VIL). Este estado es estable como puede verse y provoca que el condensador intente se cargarse con constante de tiempo RC al voltaje VDD (pues la entrada del inversor 2 representa carga). A medida que el condensador se cargué el voltaje Vin  (que es igual al voltaje Vout  más el voltaje en el condensador) aumentará y cuando supere el nivel VIH = VDD / 2 la salida del inversor 1 (VX ) conmutará y hará que la salida del inversor 2 (Vout ) también lo haga, dando paso a la Etapa 2.

Etapa 2:

Los voltajes en esta etapa serán VX = VOL= 0 y  Vout = VOH = VDD. La conmutación de los inversores es mucho más rápida que la constante de tiempo RC. Dado que el condensador se carga y descarga mucho más lento que la conmutación de las compuertas, éste retiene la carga que tenía justo antes de que se provocará el cambio de estado. Esta carga es igual a Vin  Vout justo antes de conmutar, es decir es igual a VIH. Lo anterior implica que el voltaje Vin al comienzo de esta etapa sea:  Vin = Vout + VC = VOH + VIH. El condensador se descargará con constante de tiempo RC y hará que la señal de voltaje Vin disminuya su valor hasta que su potencial se encuentre por debajo de VIL=VDD / 2 momento en que los inversores nuevamente conmutarán y el condensador retendrá la carga que tenía justo antes de que se provoque la conmutación. Esto da inicio a la Etapa 3.

Etapa 3:

Es idéntica a la Etapa 1 con la única diferencia de la carga inicial del condensador. Esta carga que está dada por la relación VC = Vin  Vout justo antes de que se provoque la conmutación que da inicio a esta etapa. Entonces VC = VIL  VOH , es la carga inicial para esta etapa.  Se tendrá entonces que inicialmente, Vout = VOL = 0 y Vin = Vout + VC = VOL + VIL  VOH. Ahora el condensador se cargará y Vin aumentará su voltaje hasta pasar a la Etapa 2 y de ahí en adelante se repite el ciclo.

# Solución Pregunta 2  (60%) Memoria DRAM CMOS

Notemos los bloques funcionales indicados. El bloque Inferior está formado por un conjunto de inversores CMOS y un par de inversores NMOS (se usan transistores NMOS depletion M10 y M14 como carga ) y la lógica es a voltajes de 0 y 5V.

- (2 puntos) Escritura: Considere que Refresco=0V, Columna y Fila=10V y que se encuentra un bit de información en la entrada Data. Indique qué valor debe tomar la señal Write_Enable para almacenar este bit en la memoria. Describa en forma breve y justificada el funcionamiento del dispositivo (estado de los transistores).

Si Refresco=0V , entonces M7 y M8 se encuentran en corte por lo que la alimentación VDD está desconectada de la celda. Además Columna y Fila=10V por lo que M3, M4, M5 y M6 tienen canal formado en la zona body-compuerta con 10V. Es importante tener en consideración que los voltajes (10V) de estos transistores son el doble de VDD que es el nivel de voltaje asociado al “1” lógico, lo cual implica que se comportarán como compuertas de transmisión de baja impedancia para señales de voltaje entre 0 y 5V

Si se desea almacenar el bit ubicado en el terminal Data, es necesario disponer de un “camino eléctrico” hasta la celda formada por M1 y M2. Si Write_Enable fuese 0V entonces M17 estaría en corte y no podría circular corriente por él ni por M9 ni M13.  Esto último hace que la señal Data este “desconectada” de la celda. Por otro lado, si Write_Enable tiene un voltaje de 5V entonces M17 tiene formado canal entre body y (compuerta, fuente), por lo que M17 debe estar en saturación o triode. El estado en que se encuentra es triode, pues si estuviese en saturación su corriente debería ser alta y el voltaje en el drenaje debería ser cercano a VDD  lo cual hace que M9 y M10 tengan un voltaje muy pequeño entre drenaje y fuente por lo que no podrían manejar corrientes grandes, lo cual implica una contradicción. Que M17 este en triode implica que su drenaje se encuentra próximo a tierra, esto implica que los pares M9-M10 y M13-M14 actúan como inversores lógicos. Sea Data=D (D puede ser 0 ó 5V), entonces en el terminal fuente de M6 aparece D y en el terminal fuente de M5 aparece D (Data pasa por un inversor adicional M18-M19). Los transistores M5 y M6 dejan pasar libremente este nivel de voltaje al igual que M3 y M4 (compuertas de transmisión encendidas), por lo que en la compuerta de M1 aparece D y en la compuerta de M2 D (equivalentemente en el drenaje de M1 está D y en el drenaje de M2 D), lo cual es consistente con el esquema de retroalimentación existente en M1 y M2. Si luego las señales Columna y Fila vuelven a 0V los transistores M3-M4-M5-M6 desconectan eléctricamente a la celda M1-M2 reteniendo la configuración de voltaje. De esta forma se almacena el bit Data en la celda.

- (2 puntos) Lectura: Bajo las mismas condiciones de la parte 1, describa cómo se lee el bit que fue almacenado en la parte 1. Describa el funcionamiento del dispositivo.

Para leer el bit almacenado no deseamos que exista un “camino eléctrico” entre la entrada Data y la celda de memoria. Por lo anterior, la señal Write_Enable debe ser 0V. Entonces M17 se encuentra en corte y los transistores M9 y M13 no pueden hacer circular corriente. De esta forma las cargas depletion M10 y M14 pierden su “retorno a tierra” a través de M9-M17 y M13-M17, respectivamente. Sin embargo tienen otro “retorno a tierra”. Dado que los transistores M3-M4-M5-M6 están encendidos con 10V compuerta-body, funcionan como compuertas de transmisión de muy baja impedancia conectando eléctricamente a M10 con M2 y a M14 con M1. De esta forma, en la compuerta común de M11 y M12 aparece D y en la compuerta común de M15 y M16 aparece D. Esto implica que en los terminales R_0 y R_1 se podrán leer D y D, respectivamente.

- (2 puntos) Refresco: Asuma que la celda almacena un “1” en la compuerta de M1 y que se ha desconectado la alimentación y selección (Refresco=0V, Columna y Fila=0V). Estime la tasa a la que disminuye el voltaje en la compuerta de M1 e indique el período que debe tener el valor de la señal Refresco=10V para no perder el bit. Para ello haga uso de los siguientes ordenes de magnitud: Ileakage  [1pA, 10nA] ; Cgs   [10pF, 1nF]). 

Describa los eventos que suceden cuando se aplica un pulso Refresco=10V y cómo se recupera el nivel de voltaje. ¿De qué orden de magnitud debe ser el Duty-Cycle de la señal Refresco? (equivalente: qué porcentaje del período debe estar Refresco en 10V).

En este caso el condensador que representa la capacitancia parásita de M1, Cgs1 tiene un voltaje de 5V. Dado que existe una corriente Ileakage este se descargará en forma relativamente lineal. Es claro que:

ΔvCgs1Δt=IleakageCgs1⇒Δt=Cgs1IleakageΔvCgs1⇒Δtmin=10pF10nAΔvCgs1=ΔvCgs1ms

Se consideró el peor de los casos, pues de esta forma podemos garantizar un diseño que ante todo evento estará bajo control. Dado que la caída de voltaje tolerable es a lo más vCgs1  2V la tasa de Refresco de 10V  en el terminal Refresco debe ser del orden de los kHz.

Para comprender como el pulso de Refresco recupera el bit almacenado suponga la situación planteada: la compuerta de M1 se encuentra con un “1” lógico que a medida que pasa el tiempo se aproxima cada vez más al nivel VIH  (el condensador Cgs1 se descarga). Antes de que esto pase M1 está encendido (triode) y M2 en corte. Si se aplica un pulso de 10V en el terminal refresco y se ha seleccionado la fila de la celda (Fila=10V) y la columna está desconectada (Columna=0V) los transistores M3-M4 y M7-M8 conectan la alimentación VDD cargando la capacidad Cgs1 rápidamente (pues el drenaje de M2 no deja circular corriente al estar en corte) “refrescando” la celda de memoria.

El tiempo que debe permanecer el pulso aplicado debe ser lo más pequeño posible, pues de esta forma se ahorra potencia. Obviamente debe ser suficientemente alto como para garantizar que el nivel de voltaje ha vuelto a ser VDD , por lo que basta con considerar los retrasos típicos de la conmutación de las compuertas CMOS. Esto depende obviamente de la tecnología pero puede decirse que hoy día bastan 10ns. Dado que es necesario refrescar todas las filas de la memoria, este tiempo es crítico para el número de filas que podrá tener la memoria. Por ejemplo, una memoria de 16kB, estructurada como una matriz con 16000 filas cada una con 1 byte tardará en refrescar todas las filas (se refrescan una tras otra haciendo uso de un contador común) 16k  20ns = 320 s que representa un 30% del Duty Cycle para toda la memoria (para cada celda el duty cycle es del orden de 0.002%)

En un diseño real deberá seleccionar R y C no sólo para satisfacer la frecuencia deseada, además deberá considerar que los niveles lógicos puedan manejar la demanda de corriente y que las impedancias de entrada de las compuertas sean “grandes” frente a las de los componentes discretos (eso hace a CMOS el candidato ideal y TTL uno poco deseable).

En un sentido estricto la memoria considerada no es CMOS pues utiliza dos transistores NMOS depletion como carga. Esto se hizo para que el análisis fuese más general.