UNIVERSIDAD DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Ingeniería Civil

PRÁCTICA DE TOPOGRAFÍA

Cabildo Diciembre 2004 – Enero 2005

Semestre Otoño 2005

## SET DE DATOS

PROFESOR

# Iván Bejarano

PROFESORES AUXILIARES

Sebastián Heresi

Ángela López

Néstor Rojas

AYUDANTES

René Garrido

Cesar Guzmán

Ricardo Henoch

Pablo Lara

Francisco Milla

Ricardo Rojas

Jorge Tobar

VARIACIONES DEL SISTEMA DE COORDENADAS

Cada alumno deberá sumar  las variaciones indicadas a continuación a cada una de las coordenadas (N,E,Z) de los jalones y cotas a los PR’S (expresadas en metros).

COORDENADAS DE LOS VÉRTICES DE TRIANGULACIÓN (JALONES)

RADIOS MÍNIMOS EN CURVAS

| V (km/hr) | P max % | R min (m) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 8.0 | 30 |
| 40 | 8.0 | 55 |
| 50 | 8.0 | 80 |
| 60 | 7.5 | 125 |
| 70 | 7.5 | 170 |
| 80 | 7.0 | 240 |
| 90 | 6.5 | 330 |
| 100 | 6.5 | 400 |
| 110 | 6.0 | 530 |
| 120 | 5.5 | 700 |

V: Velocidad de diseño (km/hr).

P max: Peralte máximo (%).

R min: Radio mínimo en curva circular (m).

TABLA DE PENDIENTES MÁXIMAS LONGITUDINALES

| V (km/hr) | i (%) |
| --- | --- |
| 30 | 10 |
| 40 | 9 |
| 50 | 9 |
| 60 | 8 |
| 70 | 8 |
| 80 | 7 |
| 90 | 6 |
| 100 | 5 |
| 110 | 5 |
| 120 | 4 |

V: Velocidad de diseño (km/hr).

i: Pendiente vertical admisible (%)

TABLA DE PARÁMETROS EN CURVAS VERTICALES

| V (km/hr) | KV (m) | KC (m) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 300 | 400 |
| 40 | 400 | 700 |
| 50 | 800 | 1000 |
| 60 | 1400 | 1500 |
| 70 | 2200 | 2000 |
| 80 | 3500 | 2700 |
| 90 | 5000 | 3400 |
| 100 | 7200 | 4200 |
| 110 | 10500 | 5200 |
| 120 | 15000 | 6300 |

V: Velocidad de diseño (km/hr).

KV:  Parámetro de curva vertical convexa (m).

KC: Parámetro de curva vertical cóncava (m).

DATOS DE PRESUPUESTO

Material de Sub-Base granular	: 4850 $/m3

Material de Base granular		: 4724 $/m3

Binder					: 59734 $/m3

Concreto Asfáltico			: 66455 $/m3

Material de Corte			: 8880 $/m3

Material de Relleno			: 15640 $/m3

FORMATOS DE PLANOS

(Dimensiones en mm)

| Designación | Dimensiones | Margen Izq. otros |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 594x841 | 40 10 |
| A-2 | 420x594 | 40 10 |
| A-3 | 297x420 | 20 5 |
| A-4 | 210x297 | 20 5 |

PLANTILLA DE PROYECTO