TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVES

DE INTERFACES

# CI71Q  -  HIDRODINAMICA AMBIENTAL

Prof. Aldo Tamburrino T.

## Introducción

Esta parte del curso se refiere, básicamente, a la transferencia de sustancia que pueden disolverse en el agua. La transferencia puede ser desde o hacia el cuerpo de agua, y puede involucrar al aire o al sedimento del fondo del cuerpo de agua. Ejemplos de transferencia entre la fase líquida y el aire son el flujo de O2 y CO2 , los que se encuentran tanto en el aire como en el agua. También puede ser el flujo de sustancias cuya concentración en el aire es prácticamente nula, tales como lo son los compuestos orgánicos volátiles que se incorporan al agua producto de accidentes. La transferencia de masa a través de la interface agua-sedimento generalmente corresponde al flujo de metales y sales que se encuentran en la fase sólida.

## Algunas definiciones previas

Interfase: Es el lugar en el que dos sistemas (o subsistemas) se juntan e interactúan entre ellos. También corresponde a la frontera entre dos fases. Entre las tres fases (gas, líquido y sólido), existen tres tipos de interfaces: gas-líquido, gas-sólido, líquido-líquido, líquido-sólido y sólido-sólido. En este último tipo, la transferencia de alguna sustancia es de escaso interés.

Equilibrio: Al introducir alguna sustancia en un lado de una interfase, ella se transportará, de manera espontánea y natural, a las otras fases. El sistema estará en equilibrio cuando su estado es tal que no puede seguir el flujo de la sustancia de una fase a otra de manera espontánea. De este modo, se ha alcanzado el estado de equilibrio cuando no hay cambios de concentración de la sustancia a cada lado de la interfase.

Desde el punto de vista de la cinética, un sistema aire-agua está en equilibrio cuando las moléculas de la sustancia que cruzan la interfase lo hacen de manera tal que las moléculas del lado gaseoso se condensan en la superficie líquida a una tasa igual a la de evaporación de la sustancia desde la superficie líquida al  gas. Se han determinado las ecuaciones que relacionan las concentraciones de equilibrio en las dos fases, pudiendo ellas encontrarse en los libros de termodinámica. Estas ecuaciones son bastante complejas si las fases gaseosa y líquidas no son ideales.

Si el líquido y gas se comportan como ideales, las relaciones son bastante simples. Por ejemplo, si la fase líquida es ideal, se cumple la ley de Raoult:

pA,i=xAPA	(1)

donde pA,i es la presión parcial de equilibrio de la sustancia A en la fase de vapor sobre la fase líquida, xA es la fracción molar de A en la fase líquida, y PA es la presión de vapor de A a la temperatura de equilibrio.

Si la fase gaseosa es ideal,  se satisface la relación de Dalton:

pA,i=yAP	(2)

donde yA es la fracción molar de A en la fase gaseosa y P es la presión total del sistema.

Si las dos fases son ideales, las ecuaciones anteriores pueden combinarse, dando origen a la ley Raoult – Dalton de equilibrio:

yAP=xAPA	(3)

Coeficientes de partición para el sistema aire-agua

Ley de Distribución: Si una sustancia se agrega a un sistema de dos fases inmiscibles, y esta sustancia es soluble en ambas fases, ella se distribuye entre las dos, disolviéndose en cada una de ellas en una proporción fija, independientemente de la cantidad. A temperatura constante, la razón de concentraciones en las dos fases es constante. Esta razón se denomina coeficiente de distribución o coeficiente de partición, y es constante e igual a la razón de los valores de la solubilidad de la sustancia en cada uno de los dos solventes. En principio, esto es válido para sistemas aire-agua, agua-suelo y aire-suelo. Para una sustancia dada, el coeficiente es constante sólo en un estrecho rango de concentraciones (lejos de la concentración de saturación en cada fase).

La definición de la ley de partición para el sistema aire-agua es:

KA(aire−agua)≡yAxA	(4)

donde K*A(aire-agua) es el coeficiente de partición o ley de distribución de la especie A entre la fase aire y la fase agua, yA es la fracción molar de la especie en el aire, y xA es la fracción molar en el agua.

Ley de Henry: Para soluciones diluidas en agua, es frecuente usar otra relación de equilibrio, denominada Ley de Henry, la que establece que

pA=HAxA	(5)

donde HA es la constante de la ley de Henry para la especie A. La especie considerada puede ser un gas, un líquido o un sólido. En la Ec. 5, pA es la presión parcial de la sustancia A en la fase gaseosa (aire), generalmente medida en atmósferas y xA es la fracción molar de A en la solución. De este modo, la constante de Henry tiene dimensiones de atmósfera.

La Ec. 5 no es la única forma de expresar la ley de Henry, ya que también puede encontrase como:

pA=HAρA	(6)

donde A es la concentración de la sustancia A en el aire, medida en masa/volumen. En este caso, HA generalmente se expresa en atm cm3/gr.

También se usa

ρA,agua=HAρA,aire	(7)

donde A,agua y A,aire indican la concentración en gr/cm3 de la sustancia en el agua y en el aire, respectivamente. En este caso HA es adimensional.

Generalmente, usaremos las Ecs. 6 o 7, usando, ya sea A, u otra definición de la concentración.

El valor de la constante de la ley de Henry se encuentra tabulada, siendo importante fijarse en las unidades en que está expresada, y compatibilizarla con las unidades que se estén usando en el problema en estudio.

Una discusión más detalla de los temas aquí tratados está fuera de este curso, y puede encontrarse en textos de termodinámica. Sin embargo, podemos resumir tres hechos fundamentales que ocurren en todos los sistemas que involucran la distribución de una sustancia entre dos fases:

- Para condiciones de temperatura y presión dadas, existe un conjunto de relaciones de equilibrio que pueden describirse en términos de una curva de distribución de equilibrio (regla de la fase de Gibbs)

- Cuando un sistema está en equilibrio, el flujo neto de masa entre las fases en nulo

- Si un sistema no está en equilibrio, las componentes del sistema serán transportadas de tal manera que la composición del sistema tenderá al equilibrio.

Referencias

Thibodeaux, L.J. (1996), Environmental Chemodynamics, John Wiley & Sons, Inc., New York, Second Edition.

Welty, J.R., Wicks, C.E, and W., R.E. (1976), Fundamentals of Momentum, Heat & Mass Transfer, John Wiley & Sons, Inc., New York, Second Edition.