TRANSFERENCIA DE MASA A TRAVES

DE INTERFACES

# CI71Q  -  HIDRODINAMICA AMBIENTAL

Prof. Aldo Tamburrino T.

## Capa límite de concentración

Con el objeto de fijar ideas, consideremos el caso de un cuerpo de agua en reposo, abierto a la atmósfera, y con una concentración inicial de oxígeno disuelto  C0 , menor que la de saturación Csat. Debido al déficit de O2 en el agua, habrá un flujo desde el aire hacia la fase líquida. Este problema fue planteado y resuelto a comienzos de este curso, obteniéndose para el caso de un volumen semi-infinito la siguiente solución para la concentración C :

C−C0Csat−C0=1−erf−z4Dt	(1)

z

-z

C0

Csat

C

t

Aire

Agua

donde z es la coordenada vertical, con origen en la superficie libre y positiva hacia arriba, t es el tiempo y D es el coeficiente de difusión molecular del oxígeno en agua.

En este caso, el flujo de O2 desde el aire al agua es sólo por difusión molecular, por lo que lo calculamos mediante la ley de Fick:

Fz=−D∂C∂z|0=−Csat−C0Dπt	(2)

Podemos calcular una longitud característica asociada al proceso de transferencia de masa. Las únicas variables que están de manera natural en el problema, que pueden generarnos una longitud son D y t, con dimensiones [L2T-1] y [T], respectivamente. De este modo, es fácil ver que dicha longitud es

δC~Dt	(3)

El signo ~ de la longitud anterior indica que ella nos está dando una idea del orden de magnitud de C. Esta longitud característica corresponde al espesor de la capa límite de concentración y su concepto es idéntico al de espesor de la capa límite de velocidad, , generada por la transferencia de momentum,  estudiada en el curso de Mecánica de Fluidos. Es interesante notar que el espesor de la capa límite de concentración es mucho menor que la de velocidad. En esta última, el coeficiente de difusión involucrado es la viscosidad , asociado a la difusión de momentum, el que es un par de órdenes de magnitud mayor que el coeficiente de difusión de masa, D.

El valor exacto de C  tiene un cierto grado de arbitrariedad. En analogía a lo estudiado para la capa límite de velocidad, podemos definir C como la distancia a la cual se tiene  C = 0,99 Csat , o el espesor desplazamiento de la capa límite de concentración, etc. Para recordar las distintas definiciones de espesores de la capa límite, se recomienda revisar los apuntes de curso de Mecánica de Fluidos, o la primera parte del curso de Hidráulica. También puede revisarse el artículo  publicado en la Revista de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica de Tamburrino (1996).

Podemos definir una velocidad de trasferencia en la fase líquida kL  como

kL~δCt~Dt	(4)

Insisto en el uso del signo ~ en lugar de =, indicando que la relación anterior nos da sólo un orden de magnitud. Notar que el resultado dado por la Ec. 4 también puede obtenerse si se considera que las variables características que definen el problema son el coeficiente de difusión y el espesor de la capa límite de concentración, D y C , o sea, también es válido escribir:

kL~D2δC

La Ec. 2 presenta un coeficiente con dimensiones de velocidad, que difiere sólo en una constante de la velocidad de transferencia definida mediante la relación 4, por lo que, sin perder generalidad, se puede escribir:

Fz=−kLCsat−C0	(5)

De este modo, para el caso de transferencia de O2 desde la atmósfera a un cuerpo de agua en reposo, kL=Dπt.

Debemos notar que las ecuaciones anteriores involucran la concentración de saturación de O2 en el agua y se ha planteado solamente lo que sucede en la fase líquida. Por continuidad, el flujo que existe en la fase líquida debe ser igual (con signo contrario) al de la fase gaseosa. Considerando que en gases el flujo se expresa en términos de las presiones parciales, el flujo en la fase gaseosa puede escribirse como:

Fz=kGpG−pi	(6)

donde kG es la velocidad de transferencia asociada a la fase gaseosa, pG es la presión parcial del O2 en la atmósfera, en un punto suficientemente alejado de la superficie libre como para considerar que no varía con z y pi es la presión parcial de O2 en la interfase.

## Coeficiente global de transferencia de masa

Es muy difícil medir la  presión parcial de la sustancia que se transporta de una  fase a otra en la interfase misma (pi), siendo más fácil conocer la presión parcial de equilibrio de la sustancia en la masa de la fase líquida, p*. Del mismo modo, es más fácil determinar la concentración C* de la sustancia en equilibrio con pG que la concentración en la interfase, Ci . De este modo, más fácil que las Ecs. 5 o 6, resulta determinar el flujo a través de la interfase a partir de las relaciones siguientes:

Fz=KGpG−p	(7)

Fz=KLC−CL	(8)

donde KG corresponde al coeficiente global de transferencia basado en la presión parcial de la sustancia en la fase gaseosa, y KL es el coeficiente global de transferencia basado en la concentración de la sustancia en la fase líquida. CL es la concentración de la sustancia en la masa líquida, lejos de la interfase.

Utilizando la Ley de Henry, podemos ligar las presiones parciales con las concentraciones:

pG=HC,p=HCL	(9)

La Ec. 7 puede escribirse como 1KG=pG−pFz. Sumando y restando pi al numerador queda 1KG=pG−piFz+pi−pFz, expresión que usando la ley de Henry se transforma en:

1KG=pG−piFz+HCi−CLFz	(10)

de donde resulta una expresión para el coeficiente global de transferencia en términos de los coeficientes de cada fase al combinar la Ec. 10 con las Ecs. 5 y 6:

1KG=1kG+HkL	(11)

De manera análoga, podemos obtener la siguiente relación para el coeficiente de transferencia asociado a la fase líquida:

1KL=1HkG+1kL	(12)

Flujos controlados por la fase gaseosa y flujos controlados por la fase líquida

Las relaciones anteriores pueden considerarse como expresiones que definen la resistencia al proceso de transferencia de la sustancia a través de la interfase, desde una fase a la otra. Ellas indican que el efecto relativo que tiene la resistencia de cada una de las fases depende de la solubilidad del gas, reflejado por el coeficiente de Henry. Para sistemas en los que la sustancia que se transporta a través de la interfase es muy soluble en la fase líquida (por ejemplo, amoníaco en agua), el valor de la constante de Henry, H, es muy pequeño, y de la Ec. 11 se deduce que KG es prácticamente igual a kG. En este caso, la mayor resistencia a la transferencia de masa la pone la fase gaseosa, por lo que se dice que es controlado por la fase gaseosa. Si, al contrario, la sustancia que se transporta es de baja solubilidad en la fase líquida (por ejemplo, O2 o CO2 en agua), el valor de H es muy grande, resultando de la Ec. 13 que KL es prácticamente igual a kL y se dice que el sistema es controlado por la fase líquida ya que esta fase la que opone mayor resistencia a la transferencia de la sustancia a través de la interfase.