Experiencia Básica del funcionamiento

de la tarjeta de desarrollo FPGA XSA-100

Introducción

La tarjeta de desarrollo XSA-100 es una poderosa herramienta para el desarrollo de sistemas digitales. La tarjeta consta de un chip FPGA.

A modo de resumen podemos decir que el chp xilinx consiste en un dispositivo programable. La gracia de este sistema es que uno puede realizar cualquier configuración de circuito lógico (dentro de las posibilidades en cuanto al número máximo de compuertas posibles).

La forma en que los circuitos se desarrollan son variadas. Existen dos herramientas de alto nivel que son el desarrollo de circuitos lógicos mediante el diagrama lógico, o sea mediante la utilización y posición de compuertas lógicas directamente y mediante la configuración de una máquina de estado, o sea hacer el esquema de una maquina de estado, con las condiciones de transición y los estados pertinentes.

Si bien estas herramientas parecen bastante didácticas, pueden ser un poco complejas al momento de armar sistemas de mas dimensión.

Por esta razón existe una tercera opción, un poco mas de bajo nivel, pero que es mucho mas flexible y permite simplificar extremadamente el desarrollo de sistemas mas complejos. Esta herramienta consiste en programación mediante lenguaje Verilog o VHDL.

Cabe mencionar que cualquier sistema digital realizado ya sea por diagramas lógicos o como maquina de estado es compilado a un código VHDL o Verilog, por lo que la mejor forma de aprender estos lenguajes es probar con pequeños experimentos mediante las opciones mas simples (las herramientas de alto nivel) y estudiar el código generado.

Descripción del trabajo

La experiencia consiste en la realización de dos sistemas distintos mediante las herramientas de alto nivel, o sea mediante el esquemático y mediante una máquina de estados.

Primeros Pasos

En primer lugar se debe ejecutar el programa WebPACK Project Navigator, aparecerá la siguiente ventana de trabajo:

Implementación usando Diagramas de Estado

Si queremos diseñar nuestro circuito a través de un diagrama de estados en vez de un esquemático debemos crear un Proyecto VHDL:

Para crear un crear un nuevo proyecto se debe ir a File -> New Proyect y luego asignarle un nombre al nuevo Proyecto, y señalar su ubicación en el disco duro.

Se configura la familia a la que pertenece la tarjeta que vamos a utilizar, en este caso la Spartan2, y la tarjeta es la xc2s100-5tq144.

Luego agregamos una nueva Source del tipo State diagram. Para esto hacemos clic con el botón derecho sobre la ventana Sources in Project, y hacemos clic en New Source.

En la ventana que aparece seleccionamos el tipo de Source que agregaremos (en este caso State diagram), le asignamos un nombre a la máquina de estados que crearemos y finalmente fijamos su ubicación en el disco duro.

Como seleccionamos State Diagram, se desplegará en pantalla una ventana de StateCAD (ver página siguiente) que es la herramienta que permite crear diagramas de estado.

Luego, podemos usar el botón Draw State Machines para generar automáticamente una máquina de estados con una forma y un número de estados deseados. Si bien en este caso, la máquina de estados es más compleja que las que permite crear automáticamente esta herramienta, la usaremos para tener un punto de partida (no es necesario, pero puede agilizar el trabajo).

Después de apretar este botón se despliega el asistente para máquinas de estados, donde debemos especificar el número de estados (4 en este caso) y la forma de la máquina (Geometric en este caso).

Luego aparecen dos pantallas que no son de relevancia para nuestra experiencia por lo que sólo hay que presionar Next y Finish.

StateCad generará una máquina de 4 estados formando un loop. Cada estado puede tener una o más flechas entrando y/o saliendo de él. En este caso, en cada estado sólo entra una flecha y sale otra.

Hay una flecha especial que es la de RESET, la cual entra al primer estado (en este caso STATE0). En esta experiencia no usaremos RESET, pero dejaremos esta flecha porque no influye en nada.

Podemos seleccionar, mover y borrar los estados y las transiciones como en un ambiente normal de Windows. También se pueden agregar nuevos estados y transiciones usando los botones de la barra de herramientas que se encuentra a la izquierda de la pantalla:

Agregar Estado

Agregar Transición

Para cambiar las propiedades de cada estado, como su nombre y sus salidas, debemos hacer doble clic sobre la elipse de color que lo representa y especificar los valores deseados para ellas (Ej: stim = ’1’).

En nuestro caso, usaremos como salidas los leds del display de 7 segmentos. Los nombres que les demos a ellas pueden ser los que queramos, por lo que usaremos: stim, left y right.

Para asignar las condiciones de transición entre dos estados, debemos hacer clic sobre la flecha que los conecta.

Luego, debemos poner cada una de las condiciones en el cuadro Condition. Las condiciones deben ser funciones de las entradas y se pueden usar los operadores “&” (AND), “#” (OR) y “!” (NOT). Los nombres que se dan a las entradas son arbitrarios. Para esta experiencia usaremos strt, opened, closed, y crash.

Después de agregar los estados y transiciones faltantes y editar los nombres, condiciones y salidas respectivas, tenemos el diagrama de estados de la página siguiente.

En este punto el diagrama de estado está listo. Sólo resta generar el código VHDL. Para ello presionamos el botón Generate HDL.

Después aparecen dos ventanas donde sólo hay que presionar los botones Optimize y Close.

Automáticamente se abre la ventana que contiene el código VHDL generado, la podemos cerrar inmediatamente si no queremos hacer ningún cambio.

Cuando ya tenemos esto creado volvemos a la ventana Project Navigator en la cual se puede ver ahora al lado izquierdo el menú siguiente:

Aquí se muestran todos los pasos que se debe seguir para que el circuito sea procesado y finalmente cargado en la tarjeta de desarrollo Xilinx.

Los puntos más destacados dentro de Design Entry Utilities son:

Edit Implementation Constraints, en esta etapa se configuran las entradas y salidas y se relacionan con los puertos físicos de la tarjeta.

En la siguiente ventana podemos configurar como deseemos las entradas y salidas del circuito. En la lengüeta Ports debemos asignarle los puertos físicos que corresponderán a la tarjeta con respecto a nuestro circuito.

Los puertos fisicos asignados se denotan como pXX, donde XX es un número.

Este número corresponde a un pin en la tarjeta, el cual puede estar libre o bien estar conectado a algunos de los dispositivos presentes en la tarjeta de desarrollo que se tiene.

Para conocer la asignación de los pines debemos fijarnos en la tabla de los puertos que se muestra en las páginas siguientes.

En esta tabla son de nuestro interés la columna FPGA, XSA Functions y XSTend Functions.

La primera columna mencionada muestra el número asociado a ese ping. La segunda columna muestra el hardware que existe en ese ping (en la tarjeta, ya sean display switch o lo que sea. Y la tercera columna mencionada muestra el hardware asociado conectando la extensión de la tarjeta, que es una base donde se puede montar la tarjeta original, y que tiene más display, switch y puertos para realizar sistemas mas complejos. Uno puede usar también, los pines directamente y conectarlos a un hardware propio, esto mediant6e la utilización de pines libres o bien a través de switching mediante jumpers que existen en la tarjeta.

Para nuestro caso, por ejemplo, utilizamos un botón presente en la tarjeta de desarrollo y para desplegar las salidas, utilizamos algunos de los led que tiene el display de 7 segmentos que también está en la tarjeta.

De esta forma si buscamos estos elementos en la tabla vemos que debemos configurar los pienes 46, 49, 47, por ejemplo para las salidas y para la entrada utilizamos el pin 93 que es el switch 2 de la figura:

Debido a la configuración que vemos del switch, ponemos un negador a continuación de la entrada, como se veía en el esquemático desarrollado.

El mapa de los pines esta a continuación:

Carga de código en la tarjeta

Finalmente para poder cargar el circuito y que sea ejecutado físicamente por la tarjeta Xilinx se debe ejecutar el comando Generate Programing File, de la misma ventana de Processes for Currect Source. Si no aparece ningún error ahora podemos cargar el circuito con el programa GXSLOAD. Se debe cargar el archivo con extensión *.bit en la primera ventana de la izquierda del programa (FPGA/CPLD).

Luego que tenemos ya conectada al PC la tarjeta a través del puerto paralelo correspondiente (en este caso LPT1) y se ha alimentado a ésta con el voltaje correspondiente, se puede ejecutar el comando LOAD de este pequeño programa, y el circuito estará cargado en la tarjeta y listo para funcionar.