FI-22A Física Estadística                      Prof. Alvaro Valencia                                         Guía 1  2003-1

1 a). En el sistema de la figura los dos pistones no tienen peso y tienen un diámetro de 0.15 m, ¿Cuanto vale l?, densidad del agua: 1000Kg/m3, densidad del mercurio: 13000 kg/m3. Po=101 kPa.

b) En un avión marca el barómetro una presión de 9x104  Pa, si  la presión atmosférica y la densidad del aire en el suelo son de 1.013x105 Pa , y 1.225 kg/m3 respectivamente, determine a que altura vuela el avión. Ind. Suponga la atmósfera isotermal.

2. Para disminuir la influencia del cambio de volumen de un cilindro de vidrio que posee un coeficiente de dilatación =0.0035 1/K durante el calentamiento desde 300 K a 500 K, un ingeniero decide reemplazar un pedazo de vidrio por una aleación metálica que tiene un =5x10-5 1/K. Que fracción del vidrio debe reemplazar si desea que debido al calentamiento el volumen solo aumente un 50% con respecto al volumen inicial.

3. a) Cuando se construye un termómetro de mercurio que mida hasta 100 oC a 1 atm, por razones de seguridad se acostumbra a darle al capilar una longitud algo mayor, generalmente equivalente a dos grados más. ¿Si la temperatura aumenta a 102,2 0 C, ¿en cuanto se debería aumentar la presión externa al termómetro para que no se rompa ?. Desprecie la dilatación del vidrio. =1.8x10 -4 1/oC,  =3.9x10-6 atm.

b)  Materiales cerámicos se usan en los hornos, considere un ladrillo cerámico cúbico de 0.1 m de lado que se fabricó a temperatura ambiente de 20 oC, y se usa en un proceso que requiere 1200 oC. Si el volumen del ladrillo en el interior del horno por razones de espacio puede ser solo un 0.4% mayor que el volumen inicial, se generan entonces tensiones termomecánicas que lo pueden romper. Calcule el aumento de la presión del ladrillo, cuando está en operación en el horno. =8x10-6 1/K, =1x10-5 atm.

4 Considere un mol de gas real en que su energía interna está dada por la expresión du=cvdT+a/v2dv. Demuestre que en el experimento de la expansión al vacío este gas se enfría.

5. Considere gas Argón en los compartimientos I y II separados por un tabique móvil de la caja rígida de la figura. Antes de perturbar el sistema, el estado en I y en II es el mismo: Po, Vo, To. Si en cierto instante se enciende la luz en I, se transmite calor lentamente tal de mover el tabique hasta que II ocupe la mitad de su volumen inicial.

a) Calcule la temperatura y presión final en I y II. b) Calcule el trabajo externo sobre I y II. c) Calcule la energía utilizada en el proceso.

6. El cilindro adiabático contiene dos pistones también adiabáticos y de masa despreciable. El pistón superior está inicialmente sujeto por trabas y el inferior está libre. Entre los dos pistones hay aire ( n1 moles) y bajo el pistón inferior hay Helio (n2 moles). En condiciones de equilibrio se ha medido inicialmente: Presión del aire 2Po, temperatura aire T1, temperatura Helio T2.  El área del pistón es A.

a) Si se sueltan las trabas y la longitud del cilindro es tal que permite que el sistema formado por ambos gases permanezca cerrado, describa el proceso para el aire y para el Helio.

b) Después de soltar las trabas se ha medido que la altura desde el suelo al pistón es L en equilibrio. Calcular la temperatura final de equilibrio para el aire y para el Helio.

7. Se tiene un sistema compuesto por aire y agua encerrados por paredes adiabáticas rígidas y un tabique divisor rígido, diatérmano y de masa despreciable. En el sistema hay una resistencia eléctrica la cual puede entregar un flujo constante ( por unidad de tiempo) Qo [W] y una hélice adiabática, la cual puede ser accionada por un motor eléctrico externo generando una potencia constante Wo [W].

Se sabe que la masa de agua es m, su calor específico es c y hay un mol de aire. Inicialmente la temperatura del aire es To y tanto motor como resistencia están desconectados. Calcule la temperatura de equilibrio para el agua después de transcurrido un tiempo de funcionamiento t, tanto para el motor como para la resistencia. Explique.

8.  El dispositivo de la figura se desea usar para calcular el calor específico de un gas poliatómico. Las paredes del calorímetro son metálicas pero se encuentran aisladas con lana mineral. Inicialmente se tienen n moles a una presión k (k>1) veces la atmosférica. Si luego de soltar las trabas se mide un volumen A veces mayor que el volumen inicial. Calcule la capacidad calórica a volumen constante del gas. ¿Que sucede con el experimento si se quita el aislante?. ¿Como es el proceso?.

9. El sistema de cilindros contiene aire biatómico en el estado de equilibrio definido por 2Po, Vo, To. Inicialmente el resorte de constante elástica k está en su largo natural. Además todas las paredes son adiabáticas y la fricción entre los dos pistones y dichas paredes es nula. En el ducto que une ambos cilindros hay un tramo angosto que permite el paso lento de gas de un compartimento al otro. En cierto instante se pone un bloque de masa m sobre el pistón de sección  1. a) Describa el proceso considerando como sistema el aire y suponiendo que l permite que el sistema permanezca cerrado. b) Calcule la masa máxima que se puede poner tal que el sistema permanezca cerrado. c) Calcule la temperatura final del aire en dicho estado.

10 En un cilindro horizontal cerrado en ambos extremos y con un pistón adiabático en su interior, que puede deslizar sin roce, se encuentran 30 litros de un gas monoatómico ideal a cada lado del pistón, ambos a la presión de 1 atm y 27 oC. Si todas las paredes son adiabáticas, excepto la del extremo izquierdo del cilindro, por donde se entrega calor lentamente al gas hasta que el gas de la derecha alcanza una presión de 1.6 atm. Calcular: i) El trabajo realizado sobre el gas de la derecha , ii) La temperatura final del gas. iii) El calor entregado a este gas.

11. En el émbolo de la figura se encuentra aire separado en dos cámaras, en la inferior se encuentran n moles a la presión inicial de Po, el volumen de la cámara inferior es Vo. Las dos cámaras están separadas por una pared diatérmana. La cámara inferior recibe el trabajo de una hélice y el proceso termina cuando la presión es 5Po en la cámara inferior y el resorte se desplazó una distancia d.

En la cámara superior se encuentran n moles de aire inicialmente en equilibrio con el resorte en su largo natural. La constante elástica del resorte es k, y el émbolo tiene una masa m no despreciable. Todas las paredes exteriores son adiabáticas. Calcule la temperatura final del aire, el trabajo realizado por la hélice en la cámara superior, y el calor transferido entre las cámaras.

12. a) Sobre el pistón de masa despreciable que encierra aire (biatómico), se pone un bloque cuyo peso por unidad de superficie es equivalente a kPo (atm) (k>1). El estado inicial del aire  es Vo (lts) y To (K).

i) Demuestre que el volumen final que ocupa el aire es finito ( no nulo ) para cualquier valor de k.

Explique la naturaleza física de su resultado. Nota: considere las paredes adiabáticas y la fricción nula.

ii) Si la paredes son diatérmanas, ¿como se modifica la  condición para el volumen final?. Explique.

13 a) Demostrar que la capacidad calórica molar de un gas ideal en un proceso reversible politrópico definido por Pv  = cte , donde  es una constante arbitraria es: c = cV - R / (-1)   b) ¿ Para que valores de  este gas se enfriará y para cuales se calentará en una expansión reversible?  c) Al comprimir este gas hasta 1/4 de su volumen inicial, en que su temperatura era To, calcular el calor Q transferido en el proceso.

14.  La energía interna de un cierto gas está dada por U=a +bPV con a y b constantes. Calcular la variación de energía interna, el trabajo realizado y el calor transferido correspondiente a los siguientes procesos experimentados por el gas: i) proceso a volumen constante  ii) proceso a presión constante  iii) proceso a energía interna constante. Ind. suponga : U=U(P,V)

15. La figura muestra un sistema térmico en equilibrio. En el compartimento A, existe un mol de aire a To, contiguo a este y separado por una fina lámina metálica rígida (calor específico despreciable) se tiene el compartimento B en el cual existen m gramos de agua. Sobre A hay un pistón adiabático móvil de masa M1 y sección A. Dentro de B hay una resistencia eléctrica de calor específico despreciable. Inicialmente el calefactor está desconectado y cuando funciona se ha medido un flujo de calor constante Qo. Las paredes que rodean A y B son rígidas y adiabáticas. Exterior al sistema descrito existe un bloque de madera de masa M2 como se indica, en cierto instante se corta el hilo, conectandose de inmediato la resistencia por un tiempo .

i) Considere el choque como plástico y despreciando las pérdidas de energía por el mismo, describa los procesos para el agua, aire y bloque.

ii) En el estado final de equilibrio, calcule la temperatura del mol de aire, indicando magnitud y signo de la variación de energía interna y la entalpía  para el aire y para el agua.

16. Un pistón realiza trabajo sobre el sistema mostrado en la figura. Considere que hay transferencia de calor entre las cámaras, pero no con los alrededores del sistema. Inicialmente el aire está a 5x105 Pa y a 480 K, y el nitrógeno está inicialmente a 15x105 Pa. El volumen inicial de la cámara con aire y de nitrógeno son iguales y es de 0.01 m3. Determine el trabajo realizado, la temperatura final y el calor transferido entre las cámaras , si el proceso termina cuando la presión del nitrógeno es de 15.8x105Pa.

R= 8314 J/kmolK. Considere ambos gases como ideales y biatómicos.

17. Considere un aparato diseñado para vaciar una cierta cantidad de agua líquida de densidad  de un embolo cilíndrico de área A. La columna de agua tiene inicialmente una altura H. Para tal efecto en el embolo izquierdo de área A se disponen de n moles de un gas ideal monoatómico, y el embolo tiene inicialmente la misma altura H. Considere que los pistones no tienen masa y todas las paredes son adiabáticas. Para vaciar la mitad de la columna de agua se empuja el gas a partir de un instante con un peso.

(i) Describa el proceso y de la situación final de equilibrio calcule la masa M necesaria.

(ii) Calcule la temperatura final del gas y la altura x final del embolo de la izquierda que contiene el gas.

18. La cámara A del sistema de la figura contiene un gas ideal monoatómico en equilibrio a la temperatura To y volumen Vo. El émbolo que lo separa de la atmósfera es de masa despreciable y puede deslizar sin roce. La cámara B de volumen Vo, donde se ha hecho el vacio, está separada de la A mediante una pared diatérmana, en la que hay una válvula E, inicialmente cerrada, todas las paredes, excepto la de la válvula son adiabáticas. En cierto instante se abre lentamente la válvula, dejando pasar gas a la cámara B. En el equilibrio final, determinar la temperatura final del gas, la variación de su energía interna, moles de gas en cada cámara y el volumen final de la cámara A.

19.Considere una botella plástica de volumen V1 que contiene aire a una temperatura T1 y a una presión P1. Debido a una falla de fabrica en un instante la tapa se rompe violentamente, calcule la temperatura final del aire que estaba en la botella, y la energía liberada. Debido a la rapidez del proceso lo puede modelar como una expansión adiabática de una botella cerrada. Evalue para V1=2 lt, T1=300K, P1=12.5x105 Pa, Patm=1x105 Pa, PM del aire=0.029 kg/mol, considere el aire como gas ideal biatómico: cv=5/2R, R=8.314 J/molK.

20.Un tanque rígido que contiene 0.4 m3  de aire a 4x105 Pa y 303 K se conecta mediante una válvula a un dispositivo de cilindro-émbolo con espacio libre igual a cero. La masa del émbolo es tal que se requiere una presión de 2x105 Pa para elevar el émbolo. La válvula se abre ligeramente y se deja que aire fluya hacia el interior del cilindro hasta que la presión en el tanque disminuye a 2x105 Pa. Durante este proceso, se entrega calor al aire tal que no pierda energía y su temperatura permanezca a 303 K todo el tiempo. Encuentre el calor intercambiado en este proceso.

21 Describa que entiende por fase saturada y explique el proceso de cambios de fases en un diagrama P-v indicando en el todos los puntos y líneas interesantes. Defina entalpía, y que representa la diferencia de entalpías entre dos fases saturadas. Ahora aplique lo que acaba de explicar al siguiente problema:

Un dispositivo de cilindro-émbolo aislado contiene 5 lt de agua líquida saturada a una presión de 1.5x105 Pa. El agua se agita por medio de una hélice mientras que una corriente de 8 A circula durante 2700 seg. por una resistencia colocada en el agua. Si la mitad del líquido se evapora durante este proceso y el trabajo de la hélice equivale a 3x105 J, determine el voltaje de la fuente. Diferencia de entalpías vapor-líquido saturado para el agua a 1.5x105 Pa es:  2.227x106 J/kg. Densidad del líquido saturado =950 kg/m3.

(Potencia eléctrica=VoltajexCorriente).

(∂U∂V)P=ncPβV−P22. Si considera la 1ª Ley de la Termodinámica para un sistema general que sufre procesos cuasiestáticos, y si Ud. expresa la energía interna del sistema como U=U(P,V), demuestre que se cumple:

(∂U∂P)V=κncvβ23. Se puede modelar la atmósfera terrestre como un gas ideal a temperatura constante To. Demuestre que en esas condiciones la presión atmosférica local disminuiría exponencialmente con la altura h sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es Po.

24.Un mol de nitrógeno que es un gas ideal monoatómico, cp=5/2R,  cv=3/2R ,PM=0.014 kg/mol, en un montaje de pistón y cilindro se comprime- no en forma adiabática, ni isotérmica, sino entre ellas, de acuerdo con la relación:

PV1.2  =  constante

de 1x105 Pa y 300 K a 1x106 Pa. Calcule el calor transferido en este proceso, ¿se elimina o agrega al sistema?. R=8.314 J/molK.

25. Demuestre que el calor transferido durante un proceso infinitesimal cuasiestático de un gas ideal se puede calcular como:

δQ=cvVdPR+cpPdVR

26. Explique en un diagrama P-T los cambios de fases que sufre una sustancia pura, explique el concepto de punto triple y punto crítico. Explique porqué se puede patinar en hielo ( agua sólida).

27. Se le propone a Ud. un método para determinar cuanta agua hay en un estanque adiabático. Para ello se dispone de una barra de metal de 2 kg ( cp=800 J/kgK ), inicialmente a 400 oC, que se deja caer al agua que se encuentra a 27 0C. Se deja pasar un tiempo y mide con un termómetro una temperatura del agua ( cp=4180 J/kgK ) de 75 oC.  Deduzca una expresión para evaluar la masa de agua en el estanque, y reemplace los valores numéricos.

28. Considere un experimento en el cual se expanden cuasiestáticamente n moles de un gas ideal en un cilindro manteniendo constante la presión PG mediante una cantidad variable de arena colocada sobre el pistón mientras se le entrega calor al gas. Utilice este caso para demostrar que la diferencia de calores específicos de un gas ideal es constante:	cp- cv=R.

29. Considere aire comprimido a alta presión P1 que se encuentra en un recipiente adiabático de volumen V1 a una temperatura T1, el recipiente se encuentra rodeado de aire en condiciones atmosféricas con P2 y T2. Demuestre que si se produce la explosión del aire que se encuentra en el recipiente se libera una cantidad de energía, que se podría utilizar para hacer trabajo si el aire se expandiese adiabáticamente por unidad de volumen del recipiente dada por la expresión:

w=W/V1=( P1 / (-1) ) (1 - T2 / T1)

30. En una colisión frontal de un automóvil moderno, se activa un detonador que dispara la descomposición rápida de un químico, que suelta gas para llenar una bolsa de aire, que lo puede salvar. Como una alternativa a estos modernos "airbag", estudie la posibilidad de usar aire comprimido para inflar la bolsa. Para esto suponga que tiene aire comprimido ( gas ideal biatómico ) a Pi, y una temperatura Ti en un cilindro adiabático. En una colisión el aire fluye rápidamente a la bolsa al abrirse una válvula en un lado del cilindro. Si el volumen inicial de la bolsa es cero y se infla hasta un volumen Vb a una presión atmosférica Patm. Calcule el volumen del cilindro de alta presión y la temperatura final del aire cuando esté inflada la bolsa. Indicación: El proceso es tan rápido que se puede considerar adiabático. Evalue sus resultados para Pi=50 x106 N/m2, Ti=300K, Vb=60 litros, Patm=1x105 N/m2. R=8.314 J/mol K,   cp=7/2R, cv=5/2R

31. Considere un cilindro vertical aislado con un émbolo en su parte superior de peso despreciable en el interior del cual se encuentra 1 kg de agua líquida saturada a Psat= 101000 N/m2 y Tsat=100 oC. El exterior se encuentra en condiciones de atmósfera normal con la misma presión. Si ahora se conecta un calefactor eléctrico de 1000 W en el interior del cilindro hasta que toda el agua se evapore, calcule el tiempo que debe estar encendido el calefactor. Datos: volumen específico líquido saturado= 0.001044 m3/kg, volumen específico vapor saturado= 1.6729 m3/kg, energía interna específica del líquido saturado= 418940. J/kg, energía interna específica del vapor saturado= 2506500. J/kg

Describa el proceso en un diagrama P-v e indique que representa cada curva del diagrama.

32. Una casa solar libera un flujo de calor hacia el exterior a una tasa promedio de 50000. kJ/h a través de sus muros y ventanas. Considere que se desea mantener la temperatura de la casa constante a 22 oC durante las 10 h de una noche de invierno. La casa se va a calentar mediante 50 recipientes de vidrio, cada uno con 0.02  m3 de agua que se calentaron durante el día hasta 80 oC al absorber energía solar. Un calefactor de resistencia eléctrica de respaldo de 15 kW de potencia controlado por un termostato se enciende cada vez que es necesario para mantener el aire de la casa a 22 oC.  (i)  ¿Cuánto tiempo operó el  sistema de calefacción eléctrica esa noche?. ii) ¿ Cuanto tiempo habría funcionado el calefactor eléctrico esa noche si la casa no tuviera incorporada calefacción solar?.

calor específico del agua líquida c=4.2 kJ/kgK, densidad del agua líquida =1000 kg/m3.

33. Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene aire a 1.5x105 Pa y 300 K. En ese estado, el émbolo descansa sobre un par de topes y el volumen encerrado es de 0.4 m3  y se le comienza a entregar calor lentamente al aire a través de la pared inferior del cilindro. La masa del émbolo es tal que se requiere una presión constante de 3.5x105  Pa para moverlo. El aire se sigue calentando después hasta que se duplica su volumen. Dibuje el proceso en un diagrama P-V. Determine la temperatura final, el trabajo efectuado por el aire y el calor total suministrado. PM aire= 0.029 kg/mol, R=8.314 J/molK. cp=7/2R, cv=5/2R

34. Considere un cilindro rígido horizontal perfectamente aislado que se divide en dos compartimentos mediante un pistón diatérmano que tiene libertad de movimiento, pero que no permite que pase gas hacia el otro lado. Al principio, un lado del émbolo contiene 1 m3 de gas N2 a 500.000 Pa y 80 oC, en tanto que el otro lado contiene 1 m3 de gas He a 500.000 Pa y 25 oC. Finalmente se establece el equilibrio térmico en el cilindro como consecuencia de la transferencia de calor a través del pistón. Determine la temperatura de equilibrio final en el cilindro. Calcule el calor intercambiado y el trabajo realizado por el N2. Haga los mismos cálculos si el pistón tuviese trabas que le impiden moverse dentro del cilindro.

R=8.314 J/molK. cv=3/2R gas monoatómico, cv=5/2R gas biatómico.

35. Aire de masa 1 kg que inicialmente se encuentra a la presión atmosférica de 100000 Pa y a 300 K se encuentra en el embolo que se muestra en la figura. Un recipiente en la parte superior se llena a una tasa constante hasta que se completen 50 kg de agua. La compresión del gas sucede lentamente de manera que el calor transmitido con los alrededores mantiene la temperatura del aire a 300K. Suponga que el aire es gas ideal. El diámetro del émbolo es de 0.2 m.

i) dibuje el proceso en un diagrama P-V, indicando los puntos de partida y fin del proceso, y calcule el trabajo realizado.

ii) calcule el calor transferido en este proceso.

36. Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.5 m3 de helio a 150 kPa y 20 oC. Después el helio se comprime en un proceso politrópico ( PVx = constante ) hasta 400 kPa y 140 oC. Determine el exponente x,  determine el calor transferido en la compresión. PM del helio=0.004 kg/mol. Helio es gas ideal  monoatómico PM del aire =0.029 kg/mol.

37. Considere agua en un sistema pistón-cilindro que sufre 2 procesos en serie desde un estado inicial de 10. bar y 400 oC, volumen específico 0.3066 m3/kg, energía interna específica 2957.3 kJ/kg . (i) El agua es enfriada y comprimida a presión constante hasta que alcanza el estado de vapor saturado, (ii) El agua es enfriada a volumen constante hasta los 150 oC con una presión final de 4.758 bar. Dibuje el proceso en un diagrama P-v, ¿cuál es el estado inicial del agua?, ¿cuál es el final?. Calcule el trabajo realizado por unidad de masa.

Si la energía interna final es de 1584. kJ/kg, calcule también el calor transferido en este proceso por unidad de masa. A la temperatura Tsat=400 oC, y la  presión Psat=10 bar el volumen específico del vapor saturado es de 0.1944 m3/kg. 1bar=105 N/m2

38. Una masa desconocida de hierro a 90 oC se deposita dentro de un estanque aislado que contiene 0.08 m3 de agua líquida a 20 oC. Al mismo  tiempo una hélice accionada por un motor de 200 W se activa para agitar el agua. Después de 1500 s se establece el equilibrio térmico con una temperatura final de 27 oC. Determine la masa de hierro. Densidad del agua: 1000 kg/m3, calor específico agua: 4180 J/kgK, calor específico hierro: 450 J/kgK.

39. Considere un estanque rígido no aislado que contiene en la

cámara derecha 1 kg de aire a 200000. N/m2 a una temperatura

inicial de 300 K, en la cámara izquierda se encuentran 0.7 kg de aire

inicialmente a una temperatura de 400K y una presión de 250000. N/m2, separadas por un tabique fijo. Si se remueve el tabique divisor y se estima una pérdida de calor al exterior de 50000. J, calcule la temperatura final de equilibrio. R=8.314 J/molK,   PM aire=0.029 kg/mol

40. Un estanque rígido y de paredes adiabáticas de volumen V0  contiene en su interior aire a T0 y a una presión 5P0 es conectado mediante una válvula a un cilindro con un pistón en su parte superior, también adiabáticos. Por efecto del peso del pistón y la atmósfera, la presión en el cilindro es de 2P0. Suponga que se abre la válvula. En el estado final calcule la temperatura del aire  y el trabajo realizado suponiendo:

- la válvula se abre muy lentamente

- la válvula se abre bruscamente

41. Un estudiante tiene un dormitorio de 4 m x 6 m x6 m, y enciende un  ventilador de 150 W en su interior antes de salir del cuarto en un día de verano. El espera que el cuarto esté mas frío cuando regrese en la noche. Determine la temperatura del cuarto cuando el estudiante llega 10 horas después. El estudiante midió una presión de 1x105 Pa y una temperatura de 15 oC antes de salir. Suponga que todas las puertas y ventanas están herméticamente cerradas y las paredes son suficientemente gruesas, como para suponer el cuarto aislado del exterior.

42. Considere un globo esférico que contiene 5 kg de aire a una presión de 2x105 Pa y una temperatura de 500 K. El material del globo es elástico de modo que la presión en su interior es proporcional al cuadrado del diámetro. Si el volumen del globo se aumenta al doble, calcule el trabajo realizado y el calor transferido en el proceso.