FI-22A Física Estadística Guía 2           					2002	Prof. Alvaro Valencia

SISTEMAS ABIERTOS

1.  Un ventilador de flujo axial está montado en un ducto cuya area de flujo es de 0.2 m2. El fluido que recorre el ducto es aire y su flujo puede considerarse como adiabático. En la estación 1, antes del ventilador, la presión y la temperatura son de 1 bar y 15 C, respectivamente, y la velocidad es de 30 m/s. La energía de entrada al ventilador es de 18 kW y la presión en la estación 2 es de 1.05 bar. Calcule la velocidad del aire en la estación 2. R=8.314 J/molK, PM=0.029 kg/mol.

2. Fluye aire de manera estable a través de un ducto circular de 400 mm de diámetro y en una cierta sección 1 su velocidad, presión y temperatura son respectivamente 75 m/s, 2 bar y 80 C. En una segunda sección su presión es de 1.85 bar. Suponiendo un flujo isotérmico con fricción entre las  2 secciones, determinar a) El flujo másico de aire, b) velocidad del aire en 2,  c) la transferencia de calor entre 1 y 2. No se realiza trabajo entre 1 y 2.

3. Se inserta un termómetro en una tubería por la cual fluye un gas con temperatura T1 y velocidad c1 no despreciable. La temperatura indicada es mayor?, menor? o igual a T1?. Ind. Considere un V. de C. alrededor del termómetro y que el flujo al llegar a este estanca.

4.En una  planta se desea condensar vapor de agua a presión atmosférica, el vapor entra al condensador  saturado y se logra condensar completamente. Para realizar esto se dispone de aire a presión atmosférica y a 20 oC. Si el flujo de aire a través del condensador es de 12 kg/seg y sufre un calentamiento a presión constante con una temperatura de salida de 80oC, ¿ Cuanto vapor por segundo puede condensar el equipo?. Considere el aire como gas ideal. Calor latente líquido-vapor del agua = 2295. KJ/kg., PM aire=28.97 kg/kmol. ¿Que volumen (es) de control debe elegir para calcular el calor intercambiado?.

5. Un balón es llenado desde un cilindro con helio. El cilindro es grande, y tal que la presión en el cilindro permanece constante mientras se llena el balón. Una válvula entre el cilindro y el balón mantiene el flujo de helio en 0.05 kg/s. La presión en el balón varía por lo tanto durante el proceso de llenado.  La temperatura del helio que entra al balón es de 20 oC.

i)¿ Cual es la temperatura final en el balón ? y

ii) ¿ Cuanto  trabajo se realiza en llenar el balón?, si la presión final es de 500 kPa en el balón, el radio final es de 2 m  y el balón es adiabático. (El proceso de llenado del balón tomó 8 min.). El  Helio es un gas ideal monoatómico. (PV=mR´T),  R´=2077. J/kg K para el Helio.

6. (a) Un tanque portatil de oxígeno A , tiene un volumen V. Ha de ser cargado desde una tubería de suministro en la que fluye O2 (gas ideal biatómico) constantemente a una velocidad v1  a una temperatura T1 y presión P1 . Al iniciar la carga, el tanque contenía oxígeno a T0 y P0.  La carga cesa cuando la masa en el tanque es 6 veces la cantidad original. Si las paredes del tanque son adiabáticas, calcule la presión y temperatura finales.

7. La figura muestra un tubo de Venturi. El flujo en el tubo es estacionario y el tubo se puede considerar aislado. Este instrumento se usa para determinar la velocidad de agua en la sección 1. Derive a partir de la ecuación general para sistemas abiertos una expresión para determinar dicha velocidad con los datos indicados en la figura. Considere el flujo de agua isotermal. No desprecie la variación de energía potencial en el líquido. La altura z2 está en la zona del estrangulamiento, asi como la medida de presión P2.

8. Una sala de exhibición grande de 50 m de largo por 40 m de ancho y por 10 m de alto y adiabática que no se ha utilizado se preparará para un espectáculo y tiene que calentarse de 0 0C a 27 0C. ¿Cuantos calefactores portátiles de 1500 W que operan 24 horas serían necesarios para esto?. Inicialmente la sala se encuentra a presión ambiente de  1x105 N/m2.

Nota. Para mantener constante la presión en la sala a 1x105 N/m2 durante todo el proceso, se filtra aire por un ducto al ambiente que se encuentra a 10 0C, considere que aire que se filtra de la sala tiene la temperatura ambiente. El aire es un gas ideal biatómico. R=8.314 J/molK

9 Se abre una válvula de un estanque aislado que está inicialmente vacío. El aire (gas ideal biatómico) entra rápidamente y se iguala la presión. Se cierra entonces la válvula. Calcule la temperatura del gas en el estanque si la temperatura ambiente es 300 K y la presión es de 1 bar.

Suponga ahora se encuentra inicialmente un poco de aire dentro del estanque a una temperatura de 370 K y a una presión de 0.2 bar. Calcule la temperatura final del aire en esta nueva situación.

10)Un estanque para almacenar agua líquida de densidad  puede comunicarse con un gran gasómetro que contiene O2 a alta presión y una temperatura T0 en equilibrio. Teniendose la válvula adiabática V cerrada los ni moles de O2 que soportan el agua también están a T0 y la figura muestra el respectivo estado de equilibrio. El pistón tiene masa M, la sección del estanque es A,  la sección del tubo de largo L es S. Los materiales que conforman el estanque y el tubo son buenos aislantes térmicos. Desprecie las fricciones. Si se abre lentamente la válvula V, determine los moles a entregar por el gasoducto de modo de botar toda el agua del estanque, una vez logrado lo anterior la válvula V se cierra de inmediato. La densidad del agua es .

11. Mostrar que el volumen y la temperatura críticas de una sustancia que obedece a la ecuación de estado de Dietereci,

p(v-b) exp (a/vRT) =RT  tiene los valores   Vc=2b,	Tc=a/4Rb

12) Una línea de aire comprimido (0.6 MPa y 200 0C) se conecta a un tanque rígido de 1 m3 inicialmente vacío inmerso en un baño de aceite a temperatura constante mantenida a 2000C. La válvula entre la línea y el tanque se abre, el gas entra al tanque hasta que su presión se iguale a la de la línea. Calcule el calor transferido al baño durante este proceso.

13. Las constantes críticas del CO2 son Pc=74x105 n/m2 , vc= 0.095 m3/kgmol. Tc=304 K. A 299 K la presión de vapor es 66x105 n/m2 y el volumen específico (molar) del líquido, 0.063 m3 /kgmol. En el punto triple T=216 K, P= 5.1 x 105 n/m2 y los volúmenes específicos (molares) del sólido y del líquido son respectivamente 0.029 y 0.037 m3/kgmol.

i) Construir el diagrama P-v del CO2

ii) Se introduce un mol de CO2 sólido en un recipiente cuyo volumen varía con la presión de acuerdo con la relación

p=7x107V

en la que V se expresa en m3 y p en n/m2. Describir el cambio en el contenido del recipiente a medida que la temperatura se eleva lentamente hasta 310 K

14. Se suministra a un aparato perfectamente aislado dos chorros separados y estables de aire: tubo  A  ( diámetro del tubo dA, presión PA , temperatura TA y velocidad vA  ) y B ( dB  , PB  , TB , vB )  y solo por el tubo C ( se conoce dC , PC  ) sale aire del aparato. Al aparato se le entrega un trabajo por unidad de tiempo W0 . Considerando el aire como un gas ideal, calcule la velocidad y temperatura de salida del  aire en el tubo C.

Evalúe su resultado para el caso particular en que las condiciones del flujo a la entrada es la misma en ambos tubos, ( T0 , P0  ,v0  ) , los diámetros de los tubos A, B y C son idénticos y la descarga en el tubo C también es a la atmósfera (P0). Evalúe para T0= 30 oC, d0=0.3 m,  P0=101.7 kPa, v0 =20 m/s. R=0.287 KJ/kgK, Wo= 500 kW, Cp=1.0 kJ/kgK.

15. Un tubo Pitot es usado para medir la velocidad de agua  en una cañería. La deflección de un manómetero de Mercurio es la mostrada. Calcule la velocidad del agua en la cañería. ( desprecia la diferencia de altura de agua entre el punto de medida y el manómetro). Considere el flujo isotermal y que se detiene en el punto 2.

16. Gas no ideal fluye a través de una cañería la cual tiene un medio poroso. La pérdida de presión a través del tapón poroso es alta. Si la presión a la entrada era de 5 atm, derive una expresión para calcular la caída de temperatura a lo largo del tapón. Indique todas sus suposiciones.

17. Calcular el trabajo de compresión de un gas de van der Waals si i) la compresión es isotérmica ii) es isobárica. Idem si la ecuación de estado es la de Berthelot:

donde v es el volumen molar del gas v=V/n.

P = R Tv - b - aT v2

1

18. En el émbolo superior de la figura se encuentran m [kg] de amoniaco NH3  en estado de líquido saturado a la presión atmosférica ( Se conoce el calor de cambio de fase lg , volumen del líquido saturado vl  , volumen del vapor saturado  vg  ). Inicialmente en el embolo inferior se encuentran n moles de aire ( gas ideal ) a una temperatura T0 > Tsat también a la presión atmosférica. Considerando que los émbolos deslizan sin roce y están separados por una pared diatérmana, calcule:

(i) El calor transferido al amoniaco y el trabajo hecho por el amoniaco contra la atmósfera (30%) y  (ii) La temperatura final del aire en el instante en que todo el amoniaco se haya evaporado si el aire sufre una compresión politrópica ( PV = constante ) en el émbolo inferior. (70%). Comente su resultado en función del valor .

19. Un sistema binario H2O/NH3 (amoniaco) está provisto de 2 pistones contrapesados A y B, sin fricción, una pared rígida conductora que une los sistemas, 5 kg de vapor de H2O saturada a 150 oC, y 2.5 kg de NH3 líquido saturado a 15 oC. La presión atmosférica local es de 101 kPa y el diámetro de los pistones es de d=0.10 m.  Fluye calor desde el vapor condensante a través de la pared comunicante para hacer hervir el NH3. En el momento en que se evapore la última gota de NH3 líquido, determine para el proceso:

(i) Las masas m1 y m2.  (ii) El calor Q transferido al amoniaco.  (iii) La cantidad de vapor de agua condensada. (iv) El trabajo realizado por el amoniaco, ( el émbolo es tal que permanece el sistema siempre cerrado ). Po=101 kPa, g=9.8 m/s2.  De las tablas de vapor se tiene la siguiente información:

H2O

Tsat		Psat		vliq		vgas			hliq.			hgas

oC		kPa		m3/kg		m3/kg			kJ/kg			kJ/kg

150		475.7		0.00109	0.3929		632.32		2746.4

NH3

16		753.2		0.001623	0.1691		275.20		1476.9

20) Un secador de pelo básicamente es un ducto en el que se colocan unas capas de resistencias eléctricas. Un pequeño ventilador de 100 W empuja el aire  y lo obliga a pasar por las resistencias de 1100 W donde se calienta. Entra aire en el secador 100kPa y 22 oC y sale a 47 oC a la misma presión. El área de la sección transversal del secador a la salida es de 0.006 m2. Suponiendo que todo el calor aportado por las resistencias lo absorbe el aire calcule: a) el caudal másico de aire y b) la velocidad del aire a la salida.

# 21. En una persona el corazón mueve unos 5000 cm3 de sangre por minuto. Si la presión arterial es de 120 mm Hg y la presión venosa es de 10 mm Hg. calcule la potencia del corazón. 1mm Hg=133 Pa. Densidad de la sangre =1000 kg/m3.

22) Un dispositivo de cilindro-émbolo vertical y aislado de volumen V0 contiene aire a una temperatura To y a una presión 2P0. En este estado, un resorte lineal toca el émbolo pero no ejerce fuerza sobre él. El cilindro está conectado mediante una válvula a una línea que suministra aire a una temperatura T0 y a una presión 8P0. La válvula es abierta  y el aire de la línea de alta presión entra al cilindro. La válvula es cerrada cuando la presión en el interior del cilindro llega a 6P0. En el exterior la presión atmosférica es P0 y la temperatura es T0. Si el volumen encerrado dentro del cilindro se duplica durante este proceso, determine: a) la masa del aire que entra al cilindro y b) la temperatura final del aire dentro del cilindro. Considere el aire como gas ideal biatómico, Cp=7/2 R, Cv =5/2 R, R=8.314 J/molK. P.M.=29 kg/kmol.

# 23  Una tobera adiabática es un aparato que cambia la velocidad de un gas ideal que se mueve en un ducto de sección A1 inicialmene a una rapidez c1 a una temperatura T1 y presión P1, a través de una reducción de la sección del ducto adiabático a una A2. Si se ha medido en la contracción del ducto la presión P2, calcule la velocidad del aire en la contracción. No desprecie la energía cinética del gas que se mueve a alta velocidades.

# 24.Considere una botella rígida y vacía de 5 litros, que está rodeada de aire atmosférico a 100000. Pa y 290 K. Una válvula en el cuello de la botella es abierta y el aire atmosférico circula hacia el interior de la botella. A la larga el aire atrapado en la botella alcanza el equilibrio térmico con la atmósfera debido a la transferencia de calor a través de la pared de la botella. La válvula permanece abierta durante el proceso de modo que el aire atrapado alcanza también el equilibrio mecánico con la atmósfera. Determine el calor transferido a través de la pared de la botella durante el proceso de llenado.

25.Un edificio con un volumen interior de 400 m3 es calentado por medio de un calentador de resistencia eléctrica de 30 kW colocado en un ducto adiabático en el interior del edificio. El aire en el mismo está a 14 oC y la presión inicial es de 95 kPa. El edificio está liberando calor a los alrededores a una relación permanente de 7.5 kW. El aire es forzado a fluir de manera permanente a través del ducto y del calentador eléctrico por medio de un ventilador de 250 W, y experimenta un aumento de temperatura de 5 oC cada vez que pasa por el ducto.

i) ¿Cuánto tiempo se necesitará para que el aire interior del edificio alcance una temperatura promedio de 24 oC?.

ii) Determine el flujo de masa promedio del aire a través del ducto.

Explique claramente cada paso y hipótesis usadas para la resolución del problema.

26) Un cilindro horizontal que contiene aire se ocupa para accionar un acoplamiento hidráulico. El cilindro tiene a la izquierda una válvula adiabática comunicada con una tubería que contiene aire a alta presión y una temperatura T0. El cilindro con aire tiene a la derecha un émbolo que lo separa del fluido hidráulico. Este acoplamiento hidráulico ejerce una presión del tipo kx2, donde de k es una constante elástica y x es el desplazamiento desde su posición de equilibrio. En el instante inicial el fluido hidráulico no ejerce presión al cilindro con aire. Estando la válvula adiabática cerrada los ni moles de aire están a Ti , el largo inicial del cilindro es l y la sección transversal del cilindro es A. El émbolo es muy delgado y liviano. Los materiales que conforman el cilindro y la cañería son buenos aislantes térmicos. Desprecie las fricciones. Si se abre lentamente la válvula, determine los moles a entregar por la tubería al cilindro de modo de desplazar el fluido hidráulico una distancia l/2, una vez logrado lo anterior la válvula de la izquierda del cilindro se cierra inmediatamente.

27.Entra vapor saturado en el condensador ( intercambiador de calor cuyo objetivo es condensar vapor) de una central termoeléctrica a 20 kPa con un flujo másico de 5.5 kg/s . Se va a enfriar con el agua de un río cercano, la cual circulará por los tubos dentro del condensador extrayendo el calor del vapor. Para evitar la contaminación térmica, no se permite que el agua del río sufra un aumento mayor a 10 oC. Si el vapor va a salir del condensador como líquido saturado a 20 kPa, determine el flujo másico del agua de enfriamiento requerido. Desprecie las variaciones de energía cinética y potencial del vapor y del agua de refrigeración.   Psat=20 kPa, Tsat=60 oC, h liquido saturado= 251 kJ/kg,   h vapor saturado=2610 kJ/kg.

28. Los componentes electrónicos de un PC son enfriados haciendo circular aire impulsado por un ventilador al interior. Considere un recipiente adiabático cerrado con los componentes electrónicos en su interior que tiene un ducto de entrada con un ventilador incluido y uno de salida por la cara posterior. En condiciones de flujo permanente entra aire a 20oC y 1 atm. Para controlar el ruido, la velocidad del aire tiene que ser menor que 1 m/s. Para controlar temperatura de los componentes la temperatura de salida del aire no puede exceder los 32 oC. Los componentes electrónicos disipan 80 W y el ventilador requiere una potencia de 18 W. Determine el diámetro mínimo del ducto de entrada al PC en cm para el cual se cumplen las condiciones de operación señaladas.

29. Considere la realización de un experimento con plantas en una atmósfera primitiva rica en CO2 y a una alta presión. Para ello se construye una cámara adiabática de 1 m3 que contiene principalmente CO2  a una presión de 5 atm y a una temperatura de 27 oC. La cámara además tiene una válvula adiabática para la salida de gas. Para limpiar la cámara se debe bajar la presión a 1 atm pero manteniendo constante la temperatura. Para realizar esto se enciende una ampolleta de 150 W en la cámara simultaneamente, cuando se deja escapar el gas para bajar la presión de la cámara. Un mecanismo de control automático en la válvula regula el flujo de salida de gas para mantener la condición de temperatura en la cámara. Calcule el flujo de salida de CO2 y el tiempo que tomará bajar la presión entre los valores indicados.

30. Considere que entra aire a una tobera aislada a una presión de 4x106 Pa , a una temperatura de 670 K, y con una velocidad de 10 m/s. El gas fluye a través de la tobera sin perder calor y con un cambio despreciable de energía potencial. A la salida de la tobera la presión es de 1.5x106 Pa y la velocidad es de 665 m/s. Si el flujo másico de aire a través de la tobera es de 2kg/s, determine la temperatura del aire a la salida y el área de la tobera a la salida.

Una tobera es un ducto que por cambio de sección transforma energía entálpica de un gas en cinética.

31.  Aire a una presión de 1.5x106 Pa y una temperatura de 600 K se encuentra en un estanque muy grande y por lo tanto en condiciones que no cambian. Conectado al estanque se encuentra una válvula que conecta a través de una turbina a un recipiente que se encuentra inicialmente vacío de volumen 0.6 m3. Cuando se requiere potencia se abre la válvula y el recipiente es llenado con aire hasta que la presión es de 1.5x106 Pa. Entonces se mide la temperatura del aire en el recipiente y es de 673 K.  El proceso de llenado es adiabático y usted puede despreciar las variaciones de energía cinética y potencial durante el proceso. Calcule el trabajo útil realizado por la turbina. Considere como volumen de control el sistema desde la válvula.