FI-22 A Física Estadística			GUIA 4			Prof. Alvaro Valencia

# I.   ENTROPIA

1. Demuestre para un proceso isoentrópico de gas ideal en un sistema cerrado se cumple que PV=constante, donde =cp/cv es la razón de calores específicos del gas.

2) Haga un esquema del ciclo de refrigeración por compresión de vapor, indicando cada uno de sus componentes y su función. Dibuje este ciclo en un diagrama P-V y su versión equivalente en un diagrama T-S, indicando claramente cada uno de los puntos del ciclo.

3) Un niño infla un globo gigante con aire hasta un volumen de 1 m3 , hasta una presión de 500kPa, y a una temperatura de 300 kPa, la presión ambiente es de 100kPa. Un amigo suyo toma una alfiler y lo revienta. Calcule la variación de entalpía y de entropía del aire del globo, desde antes a inmediatamente después de la explosión. R=8.314 J/molK  PM aire=0.029 kg/mol. El proceso es tan rápido que lo puede considerar adiabático.

4) Considere el ciclo de una turbina de gas ideal en que el gas se comprime adiabaticamente y reversiblemente hasta una presión P1 posteriormente se quema el aire en la cámara de combustión a presión constante, posteriormente se lo expande adiabaticamente en forma reversible en la turbina de gas hasta bajar la presión a P2<P1 , el ciclo se cierra expulsando calor a presión constante.

(i) Dibuje este ciclo en un diagrama T-S

(ii) Calcule el calor que entra al ciclo, el calor que sale, el rendimiento del ciclo y la variación de entropía para el proceso reversible de gas ideal en cada etapa del ciclo.

5) En un vaso aislante se tiene un gramo de hielo a 0 0C y a presión atmosférica en equilibrio. Se realiza el siguiente experimento: se adiciona al hielo un gramo de agua a 10 0C lo cual se efectúa en forma rápida a través de la válvula. Explique claramente el proceso termodinámico que ocurre y calcule la temperatura de equilibrio del sistema. Calcule la variación de entropía del universo debido al proceso anterior. Calor latente de fusión del agua a 0 0C es 80 cal/gr. Calor específico del agua es 1 cal/gr 0C en el rango 0 0C-100 0C.

6. Considere un cilindro con gas ideal biatómico que posee un pistón móvil que puede deslizar sin roce, con un volumen inicial V0, que se encuentra a una temperatura T0 y a una presión 12.5P0. Los alrededores se encuentran a una temperatura T0 y a presión atmosférica P0.

i) Calcule el calor necesario para expandir el cilindro, si se toman las medidas para que el gas sufra una expansión isotermal hasta la presión atmosférica.

ii) Calcule la temperatura final del gas y el trabajo realizado por el gas, si se toman las medidas para que el gas sufra una expansión adiabática cuasietática.

iii) Considere ahora la expansión adiabática no cuasiestática del pistón, calcule la temperatura final del gas, y el trabajo realizado por el gas.

iv) Calcule la variación de entropía del gas, de los alrededores y del universo en el caso (i).

v) Calcule la variación de entropía del gas, de los alrededores y del universo en el caso (ii).

vi) Calcule la variación de entropía del gas, de los alrededores y del universo en el caso (iii).

Evalúe todas sus expresiones para el caso T0=300K, P0=1x105 N/m2, V0=2x10-3 m3.

7) Un tanque rígido contiene gas ideal a 40 0C que se agita mediante una hélice, la cual efectúa 200 kJ de trabajo sobre el gas ideal. Se observa que la temperatura del gas ideal permanece constante durante este proceso como consecuencia de la transferencia de calor entre el sistema y los alrededores a 25 0C. Determine a) el cambio de entropía del gas ideal, y b) el cambio de entropía de los alrededores. ¿ Se satisface la segunda Ley de la Termodinámica?.

8) Un recipiente aislado térmicamente del exterior queda dividido mediante un tabique divisor diatérmano en 2 cámaras de volumen V1 y V2 . En c/u de ellos se encuentran n moles de gases ideales diferentes. Si se ponen en contacto ambas cámaras al remover el tabique divisor. Cual es la variación de entropía del sistema?. Cambia su resultado si los gases son iguales?.

9) Una barra de metal de calor específico c y masa m se encuentra inicialmente a la temperatura To. La barra se sumerge en un líquido de capacidad calórica CL, que se encuentra a la temperatura TL ( TL<To ), si el sistema está aislado calcule la variación de entropía del metal, del líquido y del universo. Como varian los resultados si CL>>mc. Es este un proceso que ocurre en forma natural o espontanea?. Porque?.

10. Se coloca un bloque de metal ( 8 kg , cp=1 kJ/kgK, T=400 K ) en una piscina grande con agua ( T=300 K ) y llega al equilibrio. Para este proceso calcule, Hbloque,   Hpiscina,  HTotal,  Sbloque, Spiscina,  STotal.

11) Se dice que la entropía da cuenta de la " cantidad de energía que por su degradación no puede ser aprovechada para producir trabajo". Explique y demuestre dicha afirmación con una máquina térmica.

12) Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.5 m3 de gas ideal helio a 150 kPa y 20 oC. Después el helio se comprime en un proceso politrópico ( PVn = constante ) hasta 400 kPa y 140 oC. Determine la variación de entropía del helio, y la variación de entropía de los alrededores. Suponga que los alrededores están a 20 oC. Determine si este proceso es reversible, irreversible o imposible.

13.  Un bloque de hierro  de masa desconocida a 85 oC se sumerge en un tanque aislado que contiene 100 litros de agua a 20 oC. Al mismo tiempo, una hélice activada por un motor de 200 W se acciona para agitar el agua. El equilibrio térmico se establece después de 10 minutos con una temperatura de 24 oC. Determine la masa del bloque de hierro. Calcule la variación de entropía del agua, del hierro, y la total. c hierro=448 J/kgK. cagua=4218 J/kgK, densidad agua líquida =1 kg/lt.

kJ/kg. Calcule la temperatura de fusión del hielo a 5x105 Pa.