FI-22 A Física Estadística			GUIA 5			Prof. Alvaro Valencia

# I.   CICLOS REALES

1) Haga un esquema del ciclo de refrigeración por compresión de vapor real, indicando cada uno de sus componentes y su función. Dibuje este ciclo en un diagrama P-V y su versión equivalente en un diagrama T-S, indicando claramente cada uno de los puntos del ciclo.

2) Considere el ciclo de una turbina de gas ideal en que el gas se comprime adiabaticamente y reversiblemente hasta una presión P1 posteriormente se quema el aire en la cámara de combustión a presión constante, posteriormente se lo expande adiabaticamente en forma reversible en la turbina de gas hasta bajar la presión a P2<P1 , el ciclo se cierra expulsando calor a presión constante.

(i) Dibuje este ciclo en un diagrama T-S

(ii) Calcule el calor que entra al ciclo, el calor que sale, el rendimiento del ciclo y la variación de entropía para el proceso reversible de gas ideal en cada etapa del ciclo.

3) Considere una turbina isoentrópica de gas ideal a la cual ingresan 0.02 kg/s de aire a una presión de P1= 1000 kPa y una temperatura de 1400 K. A la salida los gases se descargan a P2=100 kPa.

Para aumentar la potencia de la turbina se conecta a una presión intermedia Pi un recalentador de presión constante, que le entrega calor al aire hasta que recupere su temperatura inicial, posteriormente se conecta a otra turbina que termina la expansión isoentrópica del gas hasta la misma presión que sin recalentador.

Calcule la potencia de la turbina de gas sin recalentador. Dibuje el proceso con recalentador en diagramas P-v, y , T-s. Demuestre que la presión intermedia optima a la cual se debe conectar el recalentador está dada por Pi=(P1P2)0.5, y calcule la potencia del sistema con recalentador para esa presión intermedia óptima. Calcule la potencia térmica entregada al recalentador.

4) Considere el ciclo de Stirling de gas ideal compuesto por una compresión isotermal de gas ideal a la temperatura TC, posteriormente se eleva la temperatura del gas mediante la adición de calor a volumen constante hasta la temperatura TH, entonces se expande el gas isotermalmente hasta el volumen inicial. Para llevar el gas a la temperatura inicial TC se extrae calor al gas en un intercambiador de calor a volumen constante. Dibuje el ciclo en diagramas P-v, y, T-s. Calcule el rendimiento teórico de este ciclo. =f(TH , TC).

5) Se pueden fabricar refrigeradores usando gas para realizar el ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración más conocido es el de Brayton, que está compuesto de: un intercambiador de calor que extrae calor de la fuente fría a presión constante, un compresor, un intercambiador de calor que entrega calor a la fuente caliente a presión constante, y una turbina de gas. Haga un esquema del ciclo con sus componentes y explique su funcionamiento, dibuje el ciclo en diagramas P-v, y T-s. Calcule el Coeficiente de Perfomance COP del ciclo, si las presiónes en los intercambiadores de calor que están en contacto con la fuentes fría y caliente son 1 bar y 10 bar respectivamente.

## II RELACIONES TERMODINAMICAS y CAMBIOS DE FASES

1) Demuestre a partir de la 1a y la 2a  Leyes de la Termodinámica que:

A partir de este resultado demuestre que la variación de entalpía de un gas ideal depende solo de su temperatura. Indique claramente sus hipótesis y haga el desarrollo paso a paso.

dH=nCPdT +  V[ 1 -Tβ]dP

1

2) Considere una masa m de líquido saturado, cuyo calor latente de evaporación es  [J/kg]. Demuestre su variación de energía interna debido a su evaporación está dada por:

(∂T∂V)S=-(∂P∂S)V    (∂T∂P)S=(∂V∂S)P     (∂P∂T)V=(∂S∂V)T      (∂V∂T)P=-(∂S∂P)T

2

κ=-1V(∂V∂P)T        β=1V(∂V∂T)P

3

U=m [1-(Psat/Tsat)(dT/dP)sat]

3)  El punto triple del H2O es T=273.16 K, P=0.6113 kPa. Las constantes críticas del agua son Tc=647 K a una presión de Pc=22060 kPa.  Con la ayuda del diagrama P-T explique el fenómeno de cambio de fase en detalle, ¿ Que entiende por punto crítico?. ¿ Punto triple?. Obtenga la curva de condensación para el agua, indique sus hipótesis. LV=2200 kJ/kg, Tsat=100 C, Psat=101 kPa.

4) En una cámara frigorífica se tiene anhidrido carbónico sólido a 100 K y 5x105 Pa. La presión del punto triple es de 5.5x105 N/m2 y su temperatura 200K. Dentro del intervalo de 90K a 210K el calor latente de sublimación es constante. Se procede a disminuir muy lentamente la presión de la cámara isotermalmente, verificandose que la presion de 2.05x105 N/m 2 comienza la evaporación.

Explique en un diagrama P-T las transiciones de fases, y que entiende por punto triple, muestre el proceso descrito en su diagrama P-T.

Determine el calor latente de sublimación para el CO2. R=8.314 kJ/kmol K.

5. Describa brevemente los procesos de cambio de fases en un diagrama P-T para el agua. A 0 oC y a 1x105 Pa el volúmen específico de agua sólida saturada (hielo) y agua líquida saturada son 1.0911x10-3 m3/kg y 1.0002x10-3 m3/kg respectivamente. El cambio de entalpía específica para la fusión es  333.4 kJ/kg. Calcule la temperatura de fusión del hielo a 5x105 Pa.

6. De las tablas de vapor del agua se sabe que a una presión de 2 kPa la temperatura de saturación es de Tsat=17.5 oC, la diferencia de entalpía entre las fases saturadas es hLV=2480. kJ/kg entre el liquido saturado y su vapor, este valor lo puede suponer constante. Encuentre la temperatura de saturación del agua a 1kPa.