El Ministerio de Obras Públicas (MOP) planea pavimentar una camino de 2 Km que en la actualidad se encuentra ripiado. Las funciones de costo generalizado de viaje (CGV) relevantes son las siguientes:

CGVripio = 0,825 x T - 160  ($ por vehículo / kilómetro)

CGVpavimento = 0,860 x T – 222 ($ por vehículo / kilómetro)

Donde T es el número de vehículos que transitan por la ruta diariamente.

El estudio de demanda realizado identificó una demanda inicial de 450 vehículos/día y se estima que el tránsito crecerá a una tasa de 8% anual (tanto para las situaciones sin y con proyecto).

Por otra parte, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Planificación, la tasa social de descuento es de 10%, el factor de corrección de la divisa es 1,02, el factor de corrección de la mano de obra calificada es 1, el de la semi-calificada es 0,8 y el de la no-calificada es 0,6.

Además, el estudio de ingeniería indica que el costo privado de pavimentar el camino es de $ 90 millones por kilómetro, con el siguiente desglose:

| Desglose de los Costos | Inversión |
| --- | --- |
| Impuestos | 10% |
| Mano de Obra Calificada | 6% |
| Mano de Obra Semicalificada | 10% |
| Mano de Obra No Calificada | 14% |
| Bienes no transables internacionalmente | 35% |
| Bienes transables internacionalmente | 25% |

Si la construcción demora un año, determine  el  momento  óptimo  de  inicio de la operación del camino, ¿cuándo debe ejecutarse la inversión?.

PAUTA

| Año | SIN PROYECTO |  |  | CON PROYECTO |  |  | BENEFICIO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | CGV (Veh/km) | C. Total anual | T | CGV (Veh/km) | C. Total |  |
| 0 | 450 | 211,25 | 69.395.625 | 450 | 165 | 54.202.500 | 15.193.125 |
| 1 | 486 | 241 | 85.484.241 | 486 | 196 | 69.522.689 | 15.961.552 |
| 2 | 525 | 273 | 104.613.297 | 525 | 229 | 87.896.228 | 16.717.069 |
| 3 | 567 | 308 | 127.317.787 | 567 | 266 | 109.871.522 | 17.446.265 |
| 4 | 612 | 345 | 154.224.051 | 612 | 305 | 136.091.454 | 18.132.597 |
| 5 | 661 | 385 | 186.065.164 | 661 | 347 | 167.309.367 | 18.755.797 |
| 6 | 714 | 429 | 223.698.896 | 714 | 392 | 204.407.724 | 19.291.172 |
| 7 | 771 | 476 | 268.128.681 | 771 | 441 | 248.419.894 | 19.708.786 |
|  |  | 90.000.000 | $/kilómetro |  |  |  |  |
|  | Desglose de los Costos | Inversión Privada |  | Factor corrección | Inv. Social |  |  |
|  | Impuestos | 10% | 9.000.000 | 0 | 0 |  |  |
|  | MOC | 6% | 5.400.000 | 1 | 5.400.000 |  |  |
|  | MOSC | 10% | 9.000.000 | 0,8 | 7.200.000 |  |  |
|  | MONC | 14% | 12.600.000 | 0,6 | 7.560.000 |  |  |
|  | N-T | 35% | 31.500.000 | 1 | 31.500.000 |  |  |
|  | T | 25% | 22.500.000 | 1,02 | 22.950.000 |  |  |
|  |  |  | 90.000.000 |  | 74.610.000 | $/Km |  |
| Año | TRI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10,7% | = 15.961.552/(74.610.000x2) |  |  |  |  |  |
| 2 | 11,2% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11,7% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12,2% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12,6% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12,9% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 13,2% |  |  |  |  |  |  |
| Respuesta: dado que la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) del año 1es mayor que la tasa social de descuento (10%) |  |  |  |  |  |  |  |
| entonces, el momento óptimo de que el camino pavimentado inicie su operación es el año 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Por lo tanto, dado que la inversión dura 1 año, el proyecto debe ejecutarse el año 0. |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntaje |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estimación de beneficios sociales: 3 puntos (basta calcular para el año 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estimación de Inversión social: 2 puntos |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estimación TRI y conclusión: 1 puntos |  |  |  |  |  |  |  |